| Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea drumurilor publice locale raionul Anenii Noi anul 2025 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatii capitale si curente la intretinerea drumurilor publice locale  raionul Anenii Noi anul 2025

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnorme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia drumului L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 4 420,00 |  |  |
| 2 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 16,20 |  |  |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15 ) | m3 | 693,00 |  |  |
| 4 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm | m3 | 924,00 |  |  |
| 5 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 2,77 |  |  |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 4 620,00 |  |  |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | 1,39 |  |  |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 4 620,00 |  |  |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 660,00 |  |  |
| 10 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,00 |  |  |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 12,00 |  |  |
| 12 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 8,00 |  |  |
| 13 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km | t | 8,00 |  |  |
| 14 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca - Merenii Noi) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 15 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 3 000,00 |  |  |
| 16 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,00 |  |  |
| 17 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 32,00 |  |  |
| 18 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 30,00 |  |  |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15 ) | m3 | 450,00 |  |  |
| 20 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 1,80 |  |  |
| 21 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 3 000,00 |  |  |
| 22 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | 0,90 |  |  |
| 23 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 3 000,00 |  |  |
| 24 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambliate) | 100 m3 | 1,50 |  |  |
| 25 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 500,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani ( sectorul Calfa - Calfa Noua) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 26 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 760,00 |  |  |
| 27 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 28,80 |  |  |
| 28 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 4,80 |  |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15 ) | m3 | 432,00 |  |  |
| 30 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6 l/m2) | t | 2,184 |  |  |
| 31 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic BAD 22.4, cenf. CP D.02.25.2021) | m2 | 3 640,00 |  |  |
| 32 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | 1,09 |  |  |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 3 640,00 |  |  |
| 34 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m*480m/l) | m2 | 480,00 |  |  |
| 35 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 1,26 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Reparatia drumului L478.2 Botnaresti Noi - Botnarestii Vechi - Salcia ( sectorul Botnarestii Vechi - Salcia) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 36 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 850,00 |  |  |
| 37 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 8,50 |  |  |
| 38 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15 ) | m3 | 127,50 |  |  |
| 39 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,51 |  |  |
| 40 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 850,00 |  |  |
| 41 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | 0,255 |  |  |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 850,00 |  |  |
| 43 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m+0,5m) | m2 | 140,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Reparatia drumului L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 44 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 620,00 |  |  |
| 45 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 200,00 |  |  |
| 46 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 98,00 |  |  |
| 47 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente ) | 100m2 | 0,92 |  |  |
| 48 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) | m3 | 45,00 |  |  |
| 49 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,55 |  |  |
| 50 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 920,00 |  |  |
| 51 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2 | t | 0,28 |  |  |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 920,00 |  |  |
| 53 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 140,00 |  |  |
| 54 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Reparatia drumului L 487 R30 - drum de acces spre s. Balmaz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,14 |  |  |
| 56 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 84,00 |  |  |
| 57 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 2 345,00 |  |  |
| 58 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h - 0,15 m | m3 | 351,75 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Demolarea trutuarului existent |  |  |  |  |
| 59 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t | t | 145,00 |  |  |
| 60 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 145,00 |  |  |
| 61 | TrB22F3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t | t | 145,00 |  |  |
| 62 | TsG18B | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 63 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 64 | TsI50A2 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 230,50 |  |  |
| 65 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,65 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 66 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 6,40 |  |  |
| 67 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 4,00 |  |  |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 16,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 69 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 5,10 |  |  |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m | m3 | 61,20 |  |  |
| 71 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 640,00 |  |  |
| 72 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 510,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Merenii Noi amenajarea trotuarului) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Demolare bordura si trutuar existent |  |  |  |  |
| 73 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 320,00 |  |  |
| 74 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 580,00 |  |  |
| 75 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,38 |  |  |
| 76 | TsI50A2 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 78,50 |  |  |
| 77 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,38 |  |  |
| 78 | Dl118 | Decaparea mecanizata a trutuarilui din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta | m3 | 67,52 |  |  |
| 79 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 | 0,44 |  |  |
| 80 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 85,28 |  |  |
| 81 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 82 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 9,50 |  |  |
| 83 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m | 320,00 |  |  |
| 84 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 3,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m | m3 | 56,60 |  |  |
| 86 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 320,00 |  |  |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 385,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Reparatia drumului L 473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni (amenajarea trotuarului s.Serpeni) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Demolare bordura si trutuar existent |  |  |  |  |
| 88 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 300,00 |  |  |
| 89 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 440,00 |  |  |
| 90 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 91 | TsI50A2 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 67,50 |  |  |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,35 |  |  |
| 93 | Dl118 | Decaparea mecanizata a trutuarilui din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta | m3 | 61,20 |  |  |
| 94 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 | 0,42 |  |  |
| 95 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 66,28 |  |  |
| 96 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,44 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 97 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,60 |  |  |
| 98 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m | 350,00 |  |  |
| 99 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 4,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m | m3 | 58,08 |  |  |
| 101 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 340,00 |  |  |
| 102 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 350,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Reparatia drumului L485 Ciobanovca - Geamana ( amenajarea trotuarului s.Geamana) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Demolare bordura si trutuar existent |  |  |  |  |
| 103 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 490,00 |  |  |
| 104 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 530,00 |  |  |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 106 | TsI50A2 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 120,50 |  |  |
| 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,65 |  |  |
| 108 | Dl118 | Decaparea mecanizata a trutuarilui din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta | m3 | 133,52 |  |  |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 | 0,74 |  |  |
| 110 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 205,28 |  |  |
| 111 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,84 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 112 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 17,50 |  |  |
| 113 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m | 580,00 |  |  |
| 114 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 6,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.3. Scara din beton |  |  |  |  |
| 115 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,50 |  |  |
| 116 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,10 |  |  |
| 117 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 107,40 |  |  |
| 118 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 3,30 |  |  |
| 119 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 3,00 |  |  |
| 120 | CI21A | Placarea treptelor cu placi de trotuar h=25 mm | m2 | 10,00 |  |  |
| 121 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox ) | m | 9,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.4. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 122 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 7,50 |  |  |
| 123 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m | m3 | 118,50 |  |  |
| 124 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 550,00 |  |  |
| 125 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 840,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Reparatia drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Floreni amenajarea trotuarului) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Demolare bordura si trutuar existent |  |  |  |  |
| 126 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 280,00 |  |  |
| 127 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 280,00 |  |  |
| 128 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 129 | TsI50A2 | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 67,00 |  |  |
| 130 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,41 |  |  |
| 131 | Dl118 | Decaparea mecanizata a trutuarilui din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta | m3 | 52,00 |  |  |
| 132 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 | 0,48 |  |  |
| 133 | TsI50A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 78,00 |  |  |
| 134 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,48 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 135 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,40 |  |  |
| 136 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m | 280,00 |  |  |
| 137 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 5,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.3. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 138 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m | m3 | 58,80 |  |  |
| 139 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 350,00 |  |  |
| 140 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 420,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Intretinerea drumurilor publice locale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Drumuri asfaltate |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1.1. |  |  |  |  |
| 141 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 950,00 |  |  |
| 142 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 300,00 |  |  |
| 143 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 400,00 |  |  |
| 144 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t | 0,84 |  |  |
| 145 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 112,80 |  |  |
| 146 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. | t | 140,00 |  |  |
| 147 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 120,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 12.2. Drumuri pietruite |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 12.2.1. |  |  |  |  |
| 148 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori) | 1 km | 110,00 |  |  |
| 149 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 80,00 |  |  |
| 150 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.( norma 1h/ut) | h-ut. | 450,00 |  |  |
| 151 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,00 |  |  |
| 152 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 290,00 |  |  |
| 153 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 90,00 |  |  |
| 154 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 120,00 |  |  |
| 155 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 800,00 |  |  |
| 156 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 120,00 |  |  |
| 157 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 60,00 |  |  |
| 158 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km | t | 60,00 |  |  |
| 159 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 810 000,00 |  |  |
| 160 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 65,00 |  |  |
| 161 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km | t | 65,00 |  |  |
| 162 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 55,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 13. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 163 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 30,00 |  |  |
| 164 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 30,00 |  |  |
| 165 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 1 800,00 |  |  |
| 166 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 | 40,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 14. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna |  |  |  |  |
| 167 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 420,00 |  |  |
| 168 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 130,00 |  |  |
| 169 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | km drum | 140,00 |  |  |
| 170 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 80,00 |  |  |
| 171 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 50,00 |  |  |
| 172 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 200,00 |  |  |
| 173 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 2 800,00 |  |  |
| 174 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 20,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurare sociala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Benificiu |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Totaldeviz: |  |  |  |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()