Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia acoperisului sectiei boli infectioase a IMSP Spitalul Clinic Balti | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH82B aplic | Maturarea suprafetelor acoperisului , cu murdarie medie | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,230 |  |  |
| 2 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2811237321800 | Materiale pentru armare | m2 | 1,120 |  |  |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,800 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
| 3 | IzF08E | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala (Hidroizolarea gurilor de scurgere si aeratoarelor existente ) | buc |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 0,500 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,100 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00037 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,730 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,050 |  |  |
| 4 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 5 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,730 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,050 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,010 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.