Caiet de Sarcini

1. Obiectul achiziției: Clorură ferice (FeCl3) cu concentrație de 40%, CAS: 7705-08-0 și EINECS:231-729-4 pentru procesul tehnologic de tratare a nămolului brut din decantoarele primare cu clorură ferică (FeCl3). Acest proces urmărește legarea și eliminarea sulfului din nămol brut pentru a preveni emisia mirosurilor neplăcute în afara zonei de protecție sanitară din jurul depozitelor de nămol, unde se stochează nămolurile deshidratate și tratate cu reactiv FeCl3 (clorură ferică), în baza rezultatelor obținute din studierea documentației de profil, testelor de laborator și de producție efectuate pe parcursul anului 2024.

2. Condiții de livrarea și termenii.

- Furnizorul va livra marfa ((clorură ferică (FeCl3, 40%)) conform prevederilor normative privind transportul internațional de mărfuri periculoase (ADR).

- Furnizorul va livra marfa în recipiente de 1000 litri, la adresa Stația de epurarea mun. Chișinău, str. Lunca Bâcului, 24, în baza solicitărilor înaintate de către cumpărător, conform solicitărilor emise în zilele lucrătoare. Termenul de livrare al produsului va fi 3 zile de la primirea comenzii.

- Furnizorul livrează cumpărătorului marfa în recipiente speciale cu o capacitate de 1000 dm3, constând dintr-un carcas metalic, un palet din lemn și un recipient din plastic rezistent la lichide chimice.

- Furnizorul asigură descărcarea mărfii. Descărcarea soluției de clorură ferică se va realiza de către furnizor cu respectarea măsurilor de protecție, folosind resurse proprii.

- Marfa (clorură ferică (FeCl3, 40%) este descărcată în containere speciale cu o capacitate de 1000 dm3, constând dintr-un carcas metallic, un palet din lemn și un recipient din plastic rezistent la lichide chimice conectate printr-un distribuitor comun.

3. Parametrii tehnici principali:

| Nr. | Caracteristica | u.m | valoare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspect |  | licid brun-roșcat |  |
| 2 | Densitate relativă la 20°C, d420 |  | min 1,42 | SR EN ISO 3675-2002 |
| 3 | Conținutul de clorură ferică (FeCl3) | % | Min 40% | STAS 8650-7 |
| 4 | Conținut de Fe2+ | % | 0,5 | STAS 8650-7 |
| 5 | Aciditatea liberă (exp ca HCl) | % | Max. 1 | STAS 8650-7 |

4. Setul de documente şi informația pe care Furnizorul o va prezenta la fiecare livrare:

- Certificatul de calitatea produsului, privind că acesta poate fi utilizat în procesul de prelucrare a nămolurilor şi/sau de epurare a apelor uzate eliberat de către instituțiile de resort din spațiul UE;

- Certificatul de calitate a produsului eliberat de către producător cu indicarea componenței şi concentrațiilor substanțelor chimice, în special partea activă şi partea toxică din componența acestuia, în conformitate cu cerințele standardelor de referință;

- Fișa tehnică a produsului;

- Raportul de încercări a calității produsului eliberat de către producător pentru fiecare partidă de marfă, cu indicarea adresei şi data fabricării produsului;

- Produsul va fi însoțit de declarația de conformitate şi alte documente necesare;

- Copiile metodelor şi/sau standardelor internaționale utilizate la determinarea componenței şi calității produsului în condiții de laborator acreditat;

- Factură fiscală, completată conform prevederilor legislației în vigoare;

- Bonul de cântărire al cantității respective;

- Buletin de analiză cuprinzând compoziția chimică conform caietului de sarcini.

5.Specificația produsului

| NR | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei (fară TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clorură fierică, soluție 40% | litri | 322224,00 | Conform pct.3 Parametrii tehnici principali | 2750000,00 |