| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22-1-2-1

Коэффициент к осн. зарплате=1,000

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,000

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. demolarea pl.7 |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - gr.3cm poz.1 | m2 | 196,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane - gr.3cm poz.2 | m2 | 186,600 |
| 3 | RpCJ34A применит | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - curatirea tavanelor de strat de vopsirea existenta poz.3 Mat. marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,100 | m2 | 60,600 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - gr.3cm poz.4 | m2 | 282,000 |
| 5 | RpCR05A | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi) aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual - poz.5 tratament de suprafata pereti, tavanelor cu grund Antiseptic cu vitriol de cupru | m2 | 460,600 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.5 cm poz.6.1 | m2 | 63,000 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate - poz.6.2 | m2 | 93,600 |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - подготовка из бетона и стяжка т.7см -poz.6.2 | m3 | 8,680 |
| 9 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - плинтусa poz.6.3 | m | 81,800 |
| 10 | CK11C K=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare poz.7.1 Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800 | m2 | 41,600 |
| 11 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. - откосы и фартуки poz.7.2 | m | 47,200 |
| 12 | CK11C K=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare poz.7.3 Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800 | m2 | 14,600 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - usi poz.7.4 | m2 | 4,620 |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - scindura de protectie poz.10 (L=10,8m B=25cm) | m2 | 2,700 |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica gr.3cm poz.9.1 | m2 | 91,400 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - sapa gr.5cm poz.9.2 | m2 | 91,400 |
| 17 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) - poz.9.3 | m3 | 13,200 |
| 18 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi -poz.9.4 | m2 | 91,400 |
| 19 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - poz.9.5 | m2 | 91,400 |
| 20 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - ceramica poz.10.1 | m2 | 26,000 |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica poz.10.1 | m2 | 16,000 |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 22,000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra | m2 | 141,000 |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm -parapet poz.10.2 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 22,000 |
| 25 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - poz.10.2 | m2 | 16,000 |
| 26 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta -,,Hammerite" poz.11 | m2 | 22,400 |
| 27 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice -gr.18cm poz.12 | m3 | 0,360 |
| 28 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare -poz.13 - piatra din calcar gr.60mm | m2 | 135,000 |
| 29 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 114,200 |
| 30 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 114,200 |
| 31 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 114,200 |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 114,200 |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,760 |
|  |  | Capitolul 2. pereti despartitori |  |  |
| 34 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m -sec.a-a axa 7 | 100 m2 | 0,010 |
| 35 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - W-112 , том числе 1слой из влагостойкого г/к с одной стороны перегородки Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 19,200 |
| 36 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - W-112 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 29,000 |
| 37 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - профиль усиленый UA-75 - pl.17 | m | 29,840 |
| 38 | CK26Bприменит. | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - mina curenta-protectie perete b=220mm | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 3. ferestre pl.14 |  |  |
| 39 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu 3 canaturi сu geam termopan,deschidere oscilo/batant cu clapeta de ventilare, culoare alba la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - F-1-F-3 | m2 | 18,910 |
| 40 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice B-150mm Materiale marunte (dopuri)=1,020 | m | 10,800 |
| 41 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (exterioare)b=250mm | m | 11,100 |
|  |  | Capitolul 4. usi pl.14 |  |  |
| 42 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -U-1(=2buc.) - usa metalica antifoc EI60 Nota: cu dispozitiv de autoinchidere | m2 | 4,840 |
| 43 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Um-1(=1buc.) - usa metalica antifoc EI60 Nota: cu dispozitiv de autoinchidere | m2 | 2,630 |
| 44 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U--2 material: HPL cu toc metalic reglabil. | m2 | 1,390 |
| 45 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U-3- material : otel zincat, cu invelis.Nota: usa medicala cu balamale automata, cu deschidere in ambele parti) | m2 | 2,630 |
|  |  | Capitolul 5. vitraj pl.14 |  |  |
| 46 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu ( geam sticla securizata gr.10mm) | m2 | 35,360 |
| 47 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 5,460 |
| 48 | CK26Bприменит. | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - mina curenta-protectie vitralilor b=120mm | m | 15,400 |
|  |  | Capitolul 6. podele pl.11,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Р-1 |  |  |
| 49 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.40mm Stoprock y160kg/m3 | m2 | 91,900 |
| 50 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - gr.20mm Stoprock y160kg/m3 | m2 | 91,900 |
| 51 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn | m2 | 91,900 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.63mm | m2 | 91,900 |
| 53 | CG01A1 K=7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к материалам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000 | m2 | 91,900 |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150 | kg | 124,000 |
| 55 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Europraimer EL (по типу Forbo 041 =0.15kg/m2) | m2 | 91,900 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 | m2 | 91,900 |
| 57 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo , площадь указана с учётом завода покрытия на стены Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 111,700 |
|  |  | Capitolul 6.2. Р-2 |  |  |
| 58 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn | m2 | 2,140 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - sapa din ,,Cerezit " M-200 gr .15mm | m2 | 2,140 |
| 60 | CG01A1К=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | m2 | -2,140 |
| 61 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150 | kg | 3,000 |
| 62 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Cerezit CL 51(расход 1,40кг/м2) | m2 | 2,140 |
| 63 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 2,140 |
| 64 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - inclusiv holl Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 28,200 |
|  |  | Capitolul 6.3. Р-3 |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 59,800 |
| 66 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 59,800 |
| 67 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150 | kg | 81,000 |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 59,800 |
| 69 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 64,000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Р-4 |  |  |
| 70 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn | m2 | 92,000 |
| 71 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -h=30-210mm | m3 | 13,860 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.50mm | m2 | 92,000 |
| 73 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | m2 | 92,000 |
| 74 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150 | kg | 125,120 |
| 75 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -praimer TeхноНиколь 01 | m2 | 92,000 |
| 76 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Техноэласт ЭПП Material marunt=1,050 | m2 | 92,000 |
| 77 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль 300гр/м2 Material marunt=1,030 | m2 | 92,000 |
| 78 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - XPS gr.10cm | m2 | 92,000 |
| 79 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - XPS gr.5cm | m2 | 92,000 |
| 80 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль 150гр/м2 Material marunt=1,030 | m2 | 92,000 |
| 81 | AcF03B применит. | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - засыпка мелким гравием | m3 | 3,680 |
| 82 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - геотекстиль 150гр/м2 Material marunt=1,030 | m2 | 92,000 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr.4cm | m2 | 92,000 |
| 84 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 92,000 |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,000 |
| 86 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 92,000 |
| 87 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 98,440 |
|  |  | Capitolul 6.5. nodA* pl.9 |  |  |
| 88 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn | m2 | 2,700 |
| 89 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 0,300 |
| 90 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn | m2 | 1,300 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.50mm | m2 | 1,300 |
| 92 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000 | m2 | 1,300 |
| 93 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-1 150*150 | kg | 2,000 |
| 94 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 6.6. alte lucrari p-u podele |  |  |
| 95 | RCsE39A применитю | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv - Gidrosponka -akvastop-DR-250/50-EPDM pl.10 Mat. marunte=1,030 | m | 11,500 |
| 96 | RpCE18Bприменит. | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos - profil de compensare CF H50mm W6mm pl.10 Mat. marunte=1,030 | m | 10,000 |
| 97 | RpCE18D применит | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 110mmh*8mm (P-4) Mat. marunte=1,030 | m | 98,440 |
| 98 | RpCE18D применит | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 137mmh*20mm (P-1) Mat. marunte=1,030 | m | 108,560 |
| 99 | 08-02-410-2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - ( numai manopera , benz si sirma) pl.9 | 100 m | 4,100 |
|  |  | Capitolul 7. finisarea interioara pl.3 |  |  |
| 100 | CF04A3 K=1.33 | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala, pentru executarea tencuielilor la tavane in spatii inguste, incomode - gr.20mm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330 Коэффициент к машинам=1,330 | m2 | 90,400 |
| 101 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm | m2 | 180,840 |
| 102 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -180,840 |
| 103 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard acustic antimicrobian ( gr.17, reflectatia luminii - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5) - площадь с учётом перепадов pl.16 | m2 | 101,100 |
| 104 | RpCE18Bприменит. | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos - profil de compensare din PVC B=250mm pl.16 Mat. marunte=1,030 | m | 12,000 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,440 |
| 106 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 90,440 |
| 107 | CN53A K=2,0 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - вторая грунтовка Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 90,440 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- de inalta calitate | m2 | 90,440 |
| 109 | CF02B4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode | m2 | 109,000 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- . gr.3mm | m2 | 278,600 |
| 111 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -278,600 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 278,600 |
| 113 | CF57A К=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 172,900 |
| 114 | CN53A K=2 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - вторая грунтовка Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 172,900 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- de inalta calitate | m2 | 172,900 |
| 116 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - Gerfloor gr.1mm Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 | 105,700 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,600 |
| 118 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 43,600 |
| 119 | CF61A K=0.3 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - gr.3mm Коэффициент к трудозатратам=0,300 Коэффициент к материалам=0,300 Коэффициент к машинам=0,300 | m2 | 17,300 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 17,300 |
| 121 | CF57A K=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor : glafuri de ferestre si usi plane Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 17,300 |
| 122 | CN53A K=2 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 17,300 |
| 123 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton , executate manual - de inalte calitatea | m2 | 17,300 |
|  |  | Capitolul 8. еlemente de fixare a pendului in planseu(18 buc) pl.20 |  |  |
| 124 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 99,200 |
| 125 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 15,000 |
| 126 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - bulon M16*150( inclusiv: piulita M16=162buc, saiba M16=90buc) Коэффициент к трудозатратам=1,000 | buc | 90,000 |
|  |  | Capitolul 9. finiarea exterioara pl.12 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. din nod1 pardoseala P1 |  |  |
| 127 | IzF55E применит | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.80mm, 160kg/m3 (Rockwool,Stoprock) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 92,000 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra | m2 | 141,000 |
| 129 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента | m2 | 141,000 |
| 130 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 141,000 |
| 131 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 141,000 |
|  |  | Capitolul 9.2. nod B |  |  |
| 132 | IzF03B2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - pelicula polietilena 80 mkn | m2 | 40,000 |
| 133 | IzF55E применит | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.120mm, 160kg/m3 (Rockwool,Stoprock) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 40,000 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tip Supraton Extra | m2 | 40,000 |
| 135 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - на основе цемента | m2 | 40,000 |
| 136 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 40,000 |
| 137 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 9.3. nod C |  |  |
| 138 | IzF55E применит | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.120mm, 160kg/m3 (Rockwool,Stoprock) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 141,000 |
| 139 | CF15AK=1,5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gr.30mm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500 | m2 | 141,000 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 141,000 |
| 141 | CI15A | Placaje din dale flexibile din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu mortar cu adaos de aracet - piatra ,,Ierusalim" - ,,гибкий камень" тип К10 бархат | m2 | 141,000 |
|  |  | Capitolul 10. alte lucrari |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. fundament sub utilaj pl.26 |  |  |
| 142 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,000 |
| 143 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,300 |
| 144 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C15/M200 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 | 0,530 |
| 145 | RpCD02A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 56,600 |
|  |  | Capitolul 10.2. deschiderea golurilor pl.21,22 |  |  |
| 146 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C15/M-200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | m3 | 0,520 |
| 147 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 3,000 |
| 148 | RpCD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 5Bp-I 100*100 | kg | 136,100 |
| 149 | RpCD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari - 3 ,5Bp-I | kg | 35,400 |
| 150 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 7,600 |
| 151 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. ( | kg | 32,900 |
| 152 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 | buc | 80,000 |
| 153 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari + clei PVA 10% | buc | 80,000 |
| 154 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi-1 +poz.3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 24,000 |
| 155 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - заложить проёмы кирпичём | m3 | 5,100 |
|  |  | Capitolul 10.3. rampa pl.19 |  |  |
| 156 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - каркас козырька из труб 40*40*4 | kg | 24,670 |
| 157 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta -,,Hammerite" | m2 | 3,200 |
| 158 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Dibluri de distan. 10/200 Коэффициент к трудозатратам=1,000 | buc | 18,000 |
| 159 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari + clei PVA 10% | buc | 18,000 |
| 160 | RpCI41A | Invelitori din panouri portante, usoare, de tabla profilata, cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu 2 fete de tabla), montate pe pane metalice - поликарбоат т.12мм Matriale marunte (accesorii, cuie)=1,055 | m2 | 5,250 |
| 161 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice C15/M200 - фундамент под м/шкаф Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 | 2,290 |
| 162 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015 | m2 | 6,300 |
| 163 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - gr.0,8mm B=400mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040 | m | 3,500 |
| 164 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 0,810 |
| 165 | DE18A kman=2.2 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavele din beton vibropresat h=60mm tip ,,Caramida" dim. 100x200mm, 50buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=2,200 | m2 | 5,400 |
| 166 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 15x22 cm - bordura tip 1000x200x80mm | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 10.4. consolidarea BU-1,2,3 |  |  |
| 167 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,580 |
| 168 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 33,200 |
| 169 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 507,620 |
| 170 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 18,000 |
| 171 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 14,000 |
| 172 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка поверхности от грязи | m2 | 20,000 |
| 173 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 20,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22-1-2-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Alimentarea cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | SD17B | Robinet de incendiu, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu dulap dublu vertical p/t robinet si 2 stigatoare) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 2 | SD07A | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 35,00 |
| 3 | SD07F | Robinet cu ventil de inchidere, avind diametrul de 2" (50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 4 | SD19A | Supapa de arc, avind diametrul 15mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel D80x50) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 1,00 |
| 6 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet sfert p/t apa 1/2") Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 | buc | 4,00 |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,(PPRC-3,PN10) | m | 20,00 |
| 8 |  | Cot din PPR 20mm | buc | 7,00 |
| 9 |  | Teu din PPR 20mm | buc | 8,00 |
| 10 |  | Cot cu flansa din PPR 20mm | buc | 4,00 |
| 11 |  | Reductie otel-polipripilena D15x20mm | buc | 6,00 |
| 12 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (D50) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | m | 14,00 |
| 13 |  | Teu din fonta materiala D50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | buc | 2,00 |
| 14 |  | Cot din fonta materiala D50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | buc | 4,00 |
| 15 |  | Reductie din fonta materiala D50x25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02 | buc | 2,00 |
| 16 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (reductie din fonta materiala D25x15) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01 | buc | 1,00 |
| 17 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema din PE p/t tevi D20mm) | buc | 4,00 |
| 18 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clema dublu din PE p/t tevi D20 ) | buc | 4,00 |
| 19 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,00 |
| 20 |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm | buc | 8,00 |
| 21 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 14,00 |
| 22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 20,00 |
| 23 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,00 |
| 24 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,40 |
| 25 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 14,00 |
| 26 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 20,00 |
| 27 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (Armflex AF) Materiale marunte=1,05 | m | 8,00 |
| 28 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Heralan-LAM 040) | m2 | 1,00 |
| 29 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Costul utilajului |  |  |
| 30 |  | Filtru de apa cu sita D15mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Stingator cu pulbere ОП-5 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare |  |  |
| 32 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Canalizarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Costul utilajului |  |  |
| 33 |  | Lavoar din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 1,00 |
| 34 |  | Lavoar chirurgical din ceramica Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 1,00 |
| 35 |  | Baterie amestecatoare "sens", | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 36 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 2,00 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar "sens", indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 39 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aer ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 1,00 |
| 40 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie din PPR D100mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 41 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(teu de canalizarea din PPR D50) | buc | 1,00 |
| 42 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare din PPR D100) | buc | 4,00 |
| 43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu de canalizare din PPR D100x50) | buc | 5,00 |
| 44 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(reductie din PPR D50*100) | buc | 2,00 |
| 45 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ramificatie 45*din tevi de PPR D100) | buc | 4,00 |
| 46 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PP D50mm) | m | 2,00 |
| 47 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D100 мм) | m | 30,00 |
| 48 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 5,00 |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (dop din PPR D100) | buc | 1,00 |
| 50 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,05 | kg | 10,00 |
| 51 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,20 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Demolarea |  |  |
| 52 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 10,00 |
| 53 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 20,00 |

Proiectant

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22-1-2-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel,tubular (3 tuburi h=0.5m), M3 050 1040 (16sec.) (16sec.*465.32 lei=7445.12 ) | buc | 2,00 |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, tubular (3tuburi h=0.5m) ,M3 050 1625 (28 sect.) (28sect.*462.32lei/sect.=12944,96,0 lei) | buc | 6,00 |
| 3 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur drept d15 ) | buc | 8,00 |
| 4 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (cap termostatic manual dn15 ) | buc | 8,00 |
| 5 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur drept (cu robinet de drenaj ) | buc | 8,00 |
| 6 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" (dop) | buc | 8,00 |
| 7 | IC46A | Distribuitor - colector pentru 2 conturi, montate pe sustinator gata confectionat 100 mm (L=1000mm) | buc | 1,00 |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 1,00 |
| 9 | ID04A | Robinet de drenaj , avind diametrul nominal de 15mm | buc | 2,00 |
| 10 | ID04A | Robinet de drenaj , avind diametrul nominal de 20mm | buc | 4,00 |
| 11 | IC35B | Teava din polietilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x4.0mm (PP PN25 ) | m | 15,00 |
| 12 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.8 mm. (PP PN25)) | m | 40,00 |
| 13 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x6.0 mm. (PP PN25) | m | 8,00 |
| 14 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соt din PP PN25 D20x4.0 90* ) | buc | 16,00 |
| 15 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соt din PP PN25 D20x4.0 45* ) | buc | 2,00 |
| 16 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu din PP PN25 D20x4.0 ) | buc | 2,00 |
| 17 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соt din PP PN25 D25x4.8 45*) | buc | 10,00 |
| 18 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu din PP PN25 D25x4.8 ) | buc | 14,00 |
| 19 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соt din PP Pn25 D32x6.0 90*) | buc | 2,00 |
| 20 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соt din PP Pn25 D32x6.0 45*) | buc | 2,00 |
| 21 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu din PP Pn25 D32x6.0 ) | buc | 2,00 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 55,00 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 8,00 |
| 24 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 63,00 |
| 25 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 26 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 27 |  | Supapa de echilibrare cu flansa DN80мм | buc | 1,00 |
| 28 |  | Robinet cu bila cu flansa DN80мм | buc | 3,00 |
| 29 |  | Manometru DN20 | buc | 2,00 |
| 30 |  | Manometru DN15 | buc | 2,00 |
| 31 |  | Тermometru Dn20 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Тermometru Dn15 | buc | 2,00 |
| 33 |  | Filtru plasa DN25 | buc | 1,00 |
| 34 |  | Filtru plasa DN80 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 35 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (supapa de echilibrare cu flansa d80mm) | buc | 1,00 |
| 36 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (robinet cu bila cu flansa D80mm) | buc | 3,00 |
| 37 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 4,00 |
| 38 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 4,00 |
| 39 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 40 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,02 | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22- 1-2-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 |  | Instalatie de ventilatie cu recuperare de caldura L=2250/1770m3/h, P=375/250Pa (presiune la retelei de conducte).N=1.25kw,U=1/230V design igienic ( I-V-1) | к-т | 1,00 |
| 2 |  | Difuzor de aer W-610x610x80 | buc | 8,00 |
| 3 |  | Filtru - HEPA cu clasa de filtrare H14, CFC -GF-14 -610x610x80 | buc | 8,00 |
| 4 |  | Convector electric Q=0.5kw | buc | 1,00 |
| 5 |  | Ventilator TT 125 , VENTS (V-1) | buc | 1,00 |
| 6 |  | Ventilator TT 200 , VENTS (V-2) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (I-V-1) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 8 | VB24A | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (difuzor) | buc | 8,00 |
| 9 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte=1,00 | buc | 8,00 |
| 10 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (convector electric) | buc | 1,00 |
| 11 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de santehnice |  |  |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 19,47 |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 32,64 |
| 14 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 0,50 |
| 15 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 34,50 |
| 16 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,00 | m2 | 16,00 |
| 17 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D200 - 90*-5buc.) | m2 | 1,30 |
| 18 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D200 - 45*-3buc.) | m2 | 0,48 |
| 19 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D125 -3+14=17buc.,) | m2 | 1,97 |
| 20 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu D200 -3buc.) | m2 | 0,70 |
| 21 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D315 - 90*-12buc. ) | m2 | 7,07 |
| 22 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D315 -45*-6buc.; ) | m2 | 2,06 |
| 23 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu D315 -2buc.; ) | m2 | 0,70 |
| 24 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Сot 300x250 -90*-1buc.) | m2 | 0,46 |
| 25 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Сot 300x250 - 45* - 4buc.) | m2 | 1,13 |
| 26 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Reductie 550x200-400x200 - 1buc.) | m2 | 0,54 |
| 27 | CL20A | Grile de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 , E-1225x325 | buc | 2,00 |
| 28 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de echilibrare D200) | buc | 8,00 |
| 29 | VB25A | Anemostat de aer evacuat circular D200 | buc | 1,00 |
| 30 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens RSK-125) | buc | 2,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de aer evacuat - E-400x200 | buc | 1,00 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate de aer refulat - A-400x200 | buc | 1,00 |
| 33 | VB23A | Teava cu plasa de sirma D125 | buc | 4,00 |
| 34 | IzF16B | Izolare К-FLEX AIR cu grosimea19mm | m2 | 25,00 |
| 35 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 38,00 |
| 36 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 6,10 |
| 37 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 6,10 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  094/22-1-2-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |
| 1 |  | Chiler BTM- Ксирон-10 | buc | 1,00 |
| 2 |  | Ventilator KT 40-20-4 | buc | 2,00 |
| 3 |  | Ventilator KT 50-25-4 | buc | 1,00 |
| 4 |  | Racitor de apa 400x200-3-2.0 Q=0.45m3/h | buc | 2,00 |
| 5 |  | Racitor de apa 500x250-3-2.0 Q=1.00m3/h | buc | 1,00 |
| 6 |  | Ateunator de zgomot 400x200 | buc | 2,00 |
| 7 |  | Ateunator de zgomot 500x250 | buc | 1,00 |
| 8 |  | Nod de amestec | buc | 3,00 |
| 9 |  | Difuzor W- 610x305x80-H14 | buc | 8,00 |
| 10 |  | Filtru - HEPA cu clasa de filtrare H14, CFC -GF-14 -610x305x80 | buc | 8,00 |
| 11 |  | Set de automatizare: | buc | 0,00 |
| 12 |  | Panou de comanda | buc | 1,00 |
| 13 |  | Termostat | buc | 1,00 |
| 14 |  | Sensor de temperatura | buc | 1,00 |
| 15 |  | Sensor de apa | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (montare chilerului) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 | buc | 1,00 |
| 17 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 3,00 |
| 18 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv (racitor de apa ) | buc | 3,00 |
| 19 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 3,00 |
| 20 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (nod de amestec) | buc | 3,00 |
| 21 | VB24A | Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (difuzor) | buc | 8,00 |
| 22 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte=1,00 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |
| 23 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 3,77 |
| 24 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 58,90 |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 1,80 |
| 26 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 44,40 |
| 27 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D200 - 90*-5buc.) | m2 | 1,30 |
| 28 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D250 - 45*- 10buc.) | m2 | 2,33 |
| 29 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,6 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot D250 - 90*-20buc. ) | m2 | 7,74 |
| 30 | VA15F | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Teu D200-D200-D250- 2buc.) | m2 | 0,48 |
| 31 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 300x200 -90*- 22buc.) | m2 | 9,11 |
| 32 | VA10H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Сot 400x200 - 90* - 8buc.) | m2 | 4,73 |
| 33 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera si maneta dn32) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 2,00 |
| 34 | CL20A | Grile de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 , E-800x200 | buc | 4,00 |
| 35 | CL20A | Grile de aer evacuat cu clapeta de reglare R1 , E-1225x225 | buc | 2,00 |
| 36 | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Dn20) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,05 | m | 10,00 |
| 37 | SA02C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1" (Dn25) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,04 | m | 12,00 |
| 38 |  | Cot din otel zincat Dn20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,04 | buc | 10,00 |
| 39 |  | Cot din otel zincat Dn25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,04 | buc | 12,00 |
| 40 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel sudat 90* dn25-20-25) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | buc | 3,00 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 22,00 |
| 42 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 22,00 |
| 43 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm (coji de minerale cu o gr.de 30mm ,cu foie unilaterala) Materiale marunte=1,05 | m | 25,00 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm (coji de minerale cu o gr.de 30mm ,cu foie unilaterala) Materiale marunte=1,05 | m | 30,00 |
| 45 | IzF16B | Izolare К-FLEX AIR cu grosimea19mm | m2 | 25,00 |
| 46 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 38,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09-22-1-2-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilajului |  |  |
| 1 |  | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri p/t gaze medicale(O2,AER) | шт. | 1,00 |
| 2 |  | Consola/pendant ATI,nemotorizat ,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe1250mm,bloc cu 6valve de gaze(2xO2, 2xAir, 2xvac) si 6 conectoare angulare, inclusiv 2xO2,2xAir, 2xVac | шт. | 5,00 |
| 3 |  | Aspirator secretii organice AER/VAC (st.DIN) | шт. | 5,00 |
| 4 |  | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | шт. | 5,00 |
| 5 |  | Vas colector secretii organice V=1L | шт. | 5,00 |
| 6 |  | Stativ perfuzii | шт. | 5,00 |
| 7 |  | Polita monitor | шт. | 5,00 |
| 8 |  | Conector AER | шт. | 4,00 |
| 9 |  | Conector O2 | шт. | 4,00 |
| 10 |  | Statie de aer comprimat Q=740l/min cu resiver horizontal V=750l, DZNDT 1000/750 | к-т | 1,00 |
| 11 |  | Rampa pentru alimentarea cu Q2 pentru 5 buteli V=40l , P=15.0MPA | к-т | 2,00 |
| 12 |  | Ehipament non-standart: | шт. | 0,00 |
| 13 |  | Dulap pt 10butelii, dimensiuni : 3200x600x2100 (h) | шт. | 1,00 |
| 14 |  | Cozi pentru transportul butelie pt.oxident | шт. | 1,00 |
| 15 |  | Щиток арматурный дляAVSU (370x90x400(h) | шт. | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea К=1,00 |  |  |
| 16 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare 4 ramuri pentru gaze medicale(O2,AER) | шт. | 1,00 |
| 17 | 08-03-525-6 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12 (Consola /pendant ATI ,nemotorizat ,pentru oxigent,prize electrice si prize informationale) | set | 5,00 |
| 18 | IA23A | Aspirator secretii organice AER/VAC | шт. | 5,00 |
| 19 | GE10A1 | Umidificator cu debitmetru pentru O2,tip 900.753+904.836 | шт. | 5,00 |
| 20 | IA28A | Vas colector secretii organice V=1l | шт. | 5,00 |
| 21 | 11-06-001-01 | Stativ perfuzil SP | шт. | 5,00 |
| 22 | 11-06-001-01 | Polita monitor | шт. | 5,00 |
| 23 | M1I01A | Grup electrocompresor, cu greutatea de pina la 0,5 t | шт. | 1,00 |
| 24 | M1I02A | Rezervor de aer comprimat, de pina la 500 l | шт. | 1,00 |
| 25 | M1I05A | Filtru de aer cu element ceramic tip FC-1, montat cu racorduri olandeze | шт. | 3,00 |
| 26 | M1I06A | Reductor de presiune pentru aer comprimat tip Rp-2, montat cu racorduri olandeze | шт. | 1,00 |
| 27 | M1I09B | Robinet cu ventil pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze tip Ermeto pe teava de cupru, tip RV-15 (robinet cu bila din alama Dy15,Py16) | шт. | 4,00 |
| 28 | M1I09C | Robinet cu ventil pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze tip Ermeto pe teava de cupru, tip RV-20 (robinet cu bila din alama Dy20,Py16) | шт. | 2,00 |
| 29 |  | -3..Conducte gaze medicale: | m | 0,00 |
| 30 |  | -3.1Conducte oxigent | m | 0,00 |
| 31 | M1I13A | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 10x1mm | m | 12,00 |
| 32 | M1I13B | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 12x1mm | m | 7,00 |
| 33 | M1I13B | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 15x1,0mm | m | 22,00 |
| 34 |  | Сot din cupru D10 | шт. | 8,00 |
| 35 |  | Сot din cupru D15 | шт. | 9,00 |
| 36 |  | Teu din cupru D10x10x10 | шт. | 1,00 |
| 37 |  | Teu din cupru D15x15x15 | шт. | 1,00 |
| 38 |  | Teu din cupru D12x15x12 | шт. | 1,00 |
| 39 |  | Teu din cupru D15x10x15 | шт. | 2,00 |
| 40 |  | Reductie din cupru D15x12 | шт. | 1,00 |
| 41 | M1J14A | Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (D25x2.0mm GOST 8941-83) (32.0m*1.44kg=46.08kg) | t | 0,05 |
| 42 |  | Teava din otel inox D25x2.0 mm ,GOST 8941-83 | m | 32,00 |
| 43 |  | Cot din otel inox D25x2 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | шт. | 3,00 |
| 44 |  | Reductie din otel inox D25x2/ 15x1(cupru) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02 | шт. | 1,00 |
| 45 |  | 3.1. Conducte aer comprimat: | m | 0,00 |
| 46 | M1I13A | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 10x1mm | m | 12,00 |
| 47 | M1I13B | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 12x1mm | m | 7,00 |
| 48 | M1I13B | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 15x1,0mm | m | 22,00 |
| 49 | M1I13B | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 20x1,0mm | m | 2,00 |
| 50 | M1I13B | Teava de cupru, pentru comenzi pneumatice, de 22x1,0mm | m | 12,00 |
| 51 |  | Сot din cupru D10 | шт. | 5,00 |
| 52 |  | Сot din cupru D15 | шт. | 12,00 |
| 53 |  | Сot din cupru D20 | шт. | 2,00 |
| 54 |  | Teu din cupru D15x15x15 | шт. | 2,00 |
| 55 |  | Teu din cupru D12x10x12 | шт. | 1,00 |
| 56 |  | Teu din cupru D15x10x15 | шт. | 2,00 |
| 57 |  | Reductie din cupru D20x15x20 | шт. | 3,00 |
| 58 |  | Reductie din cupru D15x12 | шт. | 1,00 |
| 59 | M1I15A | Incercarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat si oxigent | m | 128,00 |
| 60 | M1J24A | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 80 mm | m | 128,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 61 |  | 4.Materiale de montaj/fixare: | шт. | 0,00 |
| 62 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor d= 10-12 | шт. | 35,00 |
| 63 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor d= 15-22 | шт. | 40,00 |
| 64 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor d= 25 | шт. | 16,00 |
| 65 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57x2.0 ,L=200mm | шт. | 4,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

.

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22-1-2-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric de forta ,Echipament |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600hх500х220,ЩМП65х50х22 | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 21,0000 |
| 3 |  | Separator la racord 100A,IP54 (1AP) DPX-1S-3P-100 K.N020116 | buc | 1,0000 |
| 4 |  | DX25,intrerupator automat tripolar Iн=25A tip C K.N 409256 | buc | 1,0000 |
| 5 |  | DX63,intrerupator automat 1polar Iн=63A tip C K.N 407676 | buc | 2,0000 |
| 6 |  | DX10,intrerupator automat 1polar Iн=10A tip C K.N 407668 | buc | 2,0000 |
| 7 |  | Intrerupator automat monopolar I=10A tip B, DX10-1P K.N407205 | buc | 2,0000 |
| 8 |  | Automate diferentiale (1p+N)-30ma Iн=16А (АС),АВДТDХ K.N 411002 | buc | 2,0000 |
| 9 |  | Bara de PE+4*16 K.N 04830 | buc | 3,0000 |
| 10 |  | Bara de N+4*16 K.N 04830 | buc | 3,0000 |
| 11 |  | Bara de faza 4*16 K.N 04850 | buc | 3,0000 |
| 12 |  | Capac (5module) K.N01660(заглушка) | buc | 2,0000 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 380(h)x318x100mm (Nedbox) IP40K.N 601242 | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,0000 |
| 15 |  | Automat DX-3P-40C K.N 409759 | buc | 1,0000 |
| 16 |  | Независимый расцепитель К.N406278 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Intrerupator automat DX25 tripolar I=25A харС КN409256 | buc | 1,0000 |
| 18 |  | DX10-3P-10C, 3 polar In=10A tip C K.N407857 | buc | 3,0000 |
| 19 |  | DX6-3P-6C, 3 polar In=10A tip C K.N407856 | buc | 3,0000 |
| 20 |  | DX10-1P-10C, 1 polar In=10A tip C K.N407967 | buc | 2,0000 |
| 21 |  | DX6-1P-6C, 1 polar In=10A tip C K.N407966 | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 622(h)x340x161mm Plexo-36 mod K.N 601983 | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,0000 |
| 24 |  | Separatoare de sarcina 2 polar 50A DX-IS-2P-50 K.N 406441 | buc | 1,0000 |
| 25 |  | DX20-2P-C, 2 polar In=20A K.N407801 | buc | 11,0000 |
| 26 |  | Usi IP-IK09 KN 401863 | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (РПД1/1-15 220V,15min IP54) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100(Щит распределительный с однофазным разделительным трансформатором и с панелью АВР 550х1900х310(h)) | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t(TPО-10000M-220/220В IP54) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ПДК02) | buc | 3,0000 |
| 31 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric(EP4) | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩСБО-063А) | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 |
| 34 |  | Медная шина 40х4мм L=1m | buc | 2,0000 |
| 35 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,0400 |
| 36 |  | Розетка заземления (ТЦ ЭнергоЗащитные Системы) 192 (РЗ-01) | buc | 4,0000 |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРМ-ШЗ) | buc | 6,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Квазар Ф035 РЕ) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-02-471-3 | Montare priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm (Комплект модульного заземлителя ZZA-000-15-1buc )(fara materiale) | 10 buc | 0,0300 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,0000 |
| 41 |  | DX25 intrerupator tripolar automat I=80A tip C K.N 409256 | buc | 2,0000 |
| 42 |  | DX25 intrerupator tripolar automat I=50A tip C K.N 409254 | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 9,0100 |
| 44 |  | Cablu ВВГнг(А)-frlS-3*1.5mm2 | m | 160,0000 |
| 45 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5mm2 | m | 155,0000 |
| 46 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*2.5mm2 | m | 75,0000 |
| 47 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1.5mm2 | m | 55,0000 |
| 48 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*1.5mm2 | m | 6,0000 |
| 49 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*10mm2 | m | 30,0000 |
| 50 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*4mm2 | m | 260,0000 |
| 51 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*4mm2 | m | 5,0000 |
| 52 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*10mm2 | m | 25,0000 |
| 53 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-5*25mm2 | m | 90,0000 |
| 54 |  | Cablu ВВБ-1,0-1*25mm2 | m | 40,0000 |
| 55 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,6500 |
| 56 |  | Провод установочный гибкии с медной жилой 1х4мм2 ПВ1-066 | m | 50,0000 |
| 57 |  | Провод установочный гибкии с медной жилой 1х4мм2 ПуГВ1-1ТУ | m | 15,0000 |
| 58 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,5500 |
| 59 | 08-02-403-2 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor | 100 m | 0,2500 |
| 60 |  | Провод установочный гибкии с медной жилой 1х10мм2 ПуГВ1-1ТУ | m | 10,0000 |
| 61 |  | Провод установочный гибкии с медной жилой 1х16мм2 ПуГВ1-1ТУ | m | 70,0000 |
| 62 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,1000 |
| 63 | RpEQ06A | Montarea cutii | buc | 10,0000 |
| 64 |  | Cutie de У192 | buc | 10,0000 |
| 65 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 7,5000 |
| 66 |  | Canal metalic perforat СLP 10*50*50*3000m | m | 750,0000 |
| 67 |  | Cot de 90* (50*100) CLP2P-050-50 | buc | 30,0000 |
| 68 |  | Suport de perete CLP1CM-6000 | buc | 250,0000 |
| 69 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,9500 |
| 70 |  | Teava din PVC 25mm CTR10-025-K41-0931 | m | 95,0000 |
| 71 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,2000 |
| 72 |  | Profil de montaj K108 | buc | 20,0000 |
| 73 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0300 |
| 74 |  | Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РСш10-3-КБ арт.ERK11-K01-16DM | buc | 2,0000 |
| 75 |  | Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РС12-3-КKм арт.ERK24-K33-16-DM | buc | 1,0000 |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 622(h)x340x161mm (Blocuri cu 6 prize de fisa si contact de impamintare Uн=220V,Р-06М, IP54) | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminarea electrica |  |  |
| 77 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 380(h)x318x100mm (Nedbox) IP40K.N 601242 | buc | 1,0000 |
| 78 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,0000 |
| 79 |  | Separatoare de sarcina DX-1S-3P-20C K.N 406457 | buc | 1,0000 |
| 80 |  | Intrerupator automat monopolar I=10A tip B, DX10-1P K.N407205 | buc | 6,0000 |
| 81 |  | Automate diferentiale (1p+N)-30ma Iн=16А (АС),АВДТDХ K.N 411002 | buc | 2,0000 |
| 82 |  | Bara de PE+4*16 K.N 04830 | buc | 2,0000 |
| 83 |  | Bara de N+4*16 K.N 04830 | buc | 2,0000 |
| 84 |  | Bara de faza 4*16 K.N 04850 | buc | 2,0000 |
| 85 |  | Capac (5module) K.N01660(заглушка) | buc | 3,0000 |
| 86 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, | 100 buc | 0,3200 |
| 87 |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 3800lm 1*34W | buc | 4,0000 |
| 88 |  | Corp de iluminat a tavanului cu lampi 33W ADV.K UNI LED 3100lm,IP65 | buc | 12,0000 |
| 89 |  | Corp de iluminat a tavanului cu lampi 12W STAR NBT LED-12,IP56 | buc | 12,0000 |
| 90 |  | Corp de iluminat LED 1200lm 1*47W, ARCTIC.OPL ECOLED 4850lm 1x47 | buc | 4,0000 |
| 91 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,0300 |
| 92 |  | Corp de iluminat a perete cu lampi 11W LED,IP54, Omega 1x11 | buc | 3,0000 |
| 93 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0200 |
| 94 |  | Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporata timp 3 ore ELES-SP-03-LED | buc | 2,0000 |
| 95 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 3,2000 |
| 96 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2500 |
| 97 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-2*1.5mm2 | m | 20,0000 |
| 98 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*1.5mm2 | m | 245,0000 |
| 99 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1.5mm2 | m | 30,0000 |
| 100 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5mm2 | m | 50,0000 |
| 101 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,1000 |
| 102 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,2000 |
| 103 |  | Profil de montaj K108 | buc | 20,0000 |
| 104 | RpEQ06A | Montarea cutii | buc | 54,0000 |
| 105 |  | Cutie de У197 | buc | 19,0000 |
| 106 |  | Cutie de KOP74 | buc | 25,0000 |
| 107 |  | Cutie de У192 | buc | 10,0000 |
| 108 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 2,0000 |
| 109 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2500 |
| 110 |  | Teava din otel 26x3.2mm ГОСТ10704-76 | m | 25,0000 |
| 111 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,6000 |
| 112 |  | Canal metalic perforat СLP 10-060-100(60*100*3000) | m | 60,0000 |
| 113 |  | Cot 90* metalic perforat СLP 1Р-060-100 | buc | 80,0000 |
| 114 |  | Suport de perete CLP1CM-6000 | buc | 80,0000 |
| 115 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
| 116 |  | Розетка для скрытой установки с заземлением 16А,250В,РС12-3-КKм арт.ERK24-K33-16-DM | buc | 1,0000 |
| 117 |  | Розетка ,брызгозащищенная | buc | 1,0000 |
| 118 | 08-03-591-6 | Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1700 |
| 119 |  | Comutator EVV10-021-10-54, 16A | buc | 10,0000 |
| 120 |  | Comutator dublu EVV10-021-10-54, 16A | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 121 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,0000 |
| 122 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 30,0000 |
| 123 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu(Priza de pamint) | m3 | 7,5000 |
| 124 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Priza de pamint) | m3 | 7,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 125 |  | Panou de distributie de curent alternativ in executie 650*500*220h comutator ЩМП65*50*22 | buc | 1,0000 |
| 126 |  | Tablou de distributie incastrata la 25 de moduli 380*318*100mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP40 (2APV)(Nedbox) IP40 K.N 601242 | buc | 1,0000 |
| 127 |  | Tablou de distributie incastrata la 36 de moduli 622*340*161mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP65 (2AP) PLexo-36 K.N 601983 | buc | 1,0000 |
| 128 |  | Источник бесперебойного питания в комплекте с батарейным кабинетом 220В 15кВА ,РПД1/1-15 220V,15min IP54(Изготовитель "ТООLER" tel.+7(495)108-75-68) | buc | 1,0000 |
| 129 |  | Щит распределительный с однофазным раздельтельным трансформатором 10000ВА,с IT c панелью АВР схема 3 на ввода 1выход, 220/220В ТРО-10000М IP54(550*1900*310h) изготовитель "ТЦ ЭнергоЗащитные Системы"192007г.Санкт-Петербуг т.(812)973-13-02 | buc | 1,0000 |
| 130 |  | Panou de monitorizare la distanеa a paramentrilor Transformatorului de separare. Montare aparenta. Grad de protectie IP54 ПДК02 | buc | 3,0000 |
| 131 |  | Электросушитель ЕР4 | buc | 2,0000 |
| 132 |  | Щит сервисного ВУ РASS (ЩС БО-063А),Изготовитель Полигон Росия т.8 800333-20-1 | buc | 1,0000 |
| 133 |  | Металлический щиток с шиной заземления ЩРМ-ШЗ ,размер щита 340*200мм (Ш*В) Ниша 260х120х60мм(Ш*В*Г) Комплектация : изолированная медная шина 40*5мм с клеммами подключения проводников : 28-до 6мм2,2-от 16 до 50мм2 "ТЦ ЭнергоЗашитные Системы" 192007 Санкт-Петербуг т.(812)973-13-02 | buc | 6,0000 |
| 134 |  | Фильтр заземления 500*100*100, 6кг внутреные сечение шины фильтра (медь)-35квмм Квазар Ф 035 РЕ | buc | 1,0000 |
| 135 |  | Комплект модульного заземлителя глубинного в составе : вертикальный заземлитель (11х1,5м)-3шт, муфта соединительная-33шт Наконечник-3шт(ZZA-000-15) | buc | 1,0000 |
| 136 |  | Tablou de distributie incastrata la 25 de moduli 380*318*100mm cu montarea in el completata cu bare N si PE IP40 (2APV)(Nedbox) IP40 K.N 601242 | buc | 1,0000 |
| 137 |  | Cutie cu transformatorom ЯТП-0,25-220/24В | buc | 2,0000 |
| 138 |  | Blocuri cu 6 prize de fisa si contact de impamintare Uн=220V,Р-06М, IP54 | buc | 5,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22-1-2-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de comunicare |  |  |
| 2 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date RJ-45 | buc | 4,000 |
| 3 |  | Priza de date RJ-45 | buc | 4,000 |
| 4 |  | Крепежный материал | buc | 2,000 |
| 5 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(25*16) | 100 m | 1,400 |
| 6 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 3,050 |
| 7 |  | Cablu UTP 5e, Cu | m | 305,000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica Rj-11 | buc | 2,000 |
| 9 |  | Priza telefonica Rj-11 | buc | 2,000 |
| 10 |  | разьем комуникационый RJ11 | buc | 3,000 |
| 11 |  | разьем комуникационый RJ45 | buc | 5,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reconstructia spatiului balconului inchis a etajului 2 din blocul curative central pe suprafata 120mp pentru elaborarea sectiei deanestezie si terapie intensiva a IMSP "SPITALUL RAIONAL FALESTI" num. cadastral(4301223.137) or Falesti str.Stefan cel Mare nr36 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 09/22-1-2-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare incendiului |  |  |
| 1 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(SPD3.1) | buc | 9,00 |
| 2 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.(25*16) | 100 m | 0,40 |
| 3 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,00 |
| 4 |  | Cablu JEH H-FE-180E30 PH120 FRFH1x2x0.8 | m | 100,00 |
| 5 |  | Крепежный материал | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
| 6 |  | Avertizoare automatice: de fum (SPD3.1) | buc | 9,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)