Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45300000-0 | Lucrărilor de reparații a rețelelor inginerești de curenți slabi și curenți tari în clădire de oficii (mun. Chisinau, str. Aleco Russo, nr.1A) | Un. | 1 | Conform Caietului de Sarcini și Formularelor de devize | 1 100 00,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |

- Locul, adresa unde desfășurării lucrărilor:

Adresa lucrărilor: mun. Chișinău str. Alecu Russo1, blocul A1, et.11

Perioada de execuție: Lucrările vor fi executate în termen de 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului și înregistrarea lui la T.R. Chișinău.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau, după caz, va respinge recomandarea Comisiei de recepţie pînă la înlăturarea neajunsurilor.

Garanții: Termenul de garanție al lucrărilor va fi de 3 ani din data recepției finale.

3. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate, materialelor și echipamentului utilizat. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act semnat de reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

4. Criteriul de evaluare: Oferta cu cel mai mic preț, să corespundă cerințelor caietului de sarcini.

5. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu cerințele NCM L.01.01-2012 “Reguli de determinate a valorii obiectivelor de construcții”.

Antreprenorul își rezervă dreptul de includere a cheltuielilor neprevăzute în oferta financiară ca cotă procentuală ce nu depăsește 2%. Descifrarea cheltuielilor neprevăzute va fi prezentată în Formele 7-3-5 ale devizului de cheltuieli și va fi transmisă Beneficiarului pentru aprobare.

6. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Denumirea documentului |
| --- | --- |
| 1. | NCM G.01.02:2015” Proiectarea şi montarea instalațiilor electrice în clădirile locative şi sociale |
| 2. | NCM G.01.03:2016 “Dispozitive electrotehnice” |
| 3. | NCM G.02.01:2017 “Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare” |

7.  Documente/cerințe obligatorii la evaluarea ofertelor:

1. Experiența în domeniu minim 3 ani.

2. Deținerea personalului calificat în domeniul instalaţiilor şi reţelelor de alimentare cu energie electrică; rețelelor și instalațiilor de telecomunicații; instalațiilor de automatizare.

3. Certificat de atestare tehnică-profesională la lucrări de electricitate și instalații aferente a dirigintelui de șantier.

8.  Cerințe de mentenanță.

- Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți;

- Antreprenorul poartă răspundere de efectuarea lucrărilor cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

- Antreprenorul determinat câștigător este obligat la terminarea lucrărilor să evacueze de pe locul de muncă toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii;

- Antreprenorul poartă răspundere pentru procesul  de construcție și va fi responsabil pe propria răspundere de organizarea lucrărilor cu depășiri de nivel zgomotului, efectuarea lucrărilor în afara orelor de muncă, evacuarea gunoiului, deteriorarea bunurilor persoanelor terțe (ascensoare, uși etc.);

- Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare;

| Proiectarea rețelelor inginerești de curenți slabi și curenți tari în clădire de oficii (mun. Chisinau, str. Aleco Russo, nr.1A) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior (279/2023T-EEF/IEI)

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cantitatea |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 50,00 |  |
| 2 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  | buc | 50,00 |  |
| 3 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  | m | 360,00 |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  | m | 360,00 |  |
|  |  | Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ГРЩ, РЩВ, ЩО) |  | buc | 3,00 |  |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  | buc | 53,00 |  |
| 7 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - РН-47 |  | buc | 1,00 |  |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 21,35 |  |
| 9 | pret furnizor | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=20 mm |  | m.l. | 2 060,00 |  |
| 10 | pret furnizor | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=25 mm |  | m.l. | 75,00 |  |
| 11 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m | 0,05 |  |
| 12 | pret furnizor | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=32 mm |  | m.l. | 5,00 |  |
| 13 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,51 |  |
| 14 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x100x3000 mm |  | m.l. | 39,00 |  |
| 15 | pret furnizor | Conector pentru jgheab metalic h=50 mm |  | buc | 8,00 |  |
| 16 | pret furnizor | Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=50 mm |  | m.l. | 18,00 |  |
| 17 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 100x100x3000 mm |  | buc | 12,00 |  |
| 18 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat perforat B=100 mm |  | m.l. | 51,00 |  |
| 19 | pret furnizor | Conector pentru jgheab metalic h=100 mm |  | buc | 2,00 |  |
| 20 | pret furnizor | Perete dispartitor p/u jgheab metalic zincat perforat h=100 mm |  | m.l. | 12,00 |  |
| 21 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm |  | buc | 30,00 |  |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 3,00 |  |
| 23 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 1x1.5 mm2 |  | m.l. | 300,00 |  |
| 24 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 13,35 |  |
| 25 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  | m.l. | 950,00 |  |
| 26 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  | m.l. | 270,00 |  |
| 27 | pret furnizor | Cablu de control de tip KВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  | m.l. | 15,00 |  |
| 28 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВнгд 1x4 mm2 |  | m.l. | 100,00 |  |
| 29 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 11,42 |  |
| 30 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  | m.l. | 1 040,00 |  |
| 31 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x4 mm2 |  | m.l. | 40,00 |  |
| 32 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 |  | m.l. | 12,00 |  |
| 33 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВнгд 1x10 mm2 |  | m.l. | 50,00 |  |
| 34 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,34 |  |
| 35 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 |  | m.l. | 27,00 |  |
| 36 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 |  | m.l. | 7,00 |  |
| 37 | pret furnizor | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 cu capac |  | buc | 50,00 |  |
| 38 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa cu capac IP44 |  | buc | 10,00 |  |
| 39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc | 1,13 |  |
| 40 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, de tip OPL/R ECO LED 595, cu montare aparenta, modul LED 35W, IP20, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V sau similar dupa caracteristici |  | buc | 86,00 |  |
| 41 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, de tip ROUND BLADE DL LED 19W, IP20 flux luminos 1700Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V sau similar dupa caracteristici |  | buc | 17,00 |  |
| 42 | pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior de tip ALS.PRS UNI LED 1200, cu montare aparenta, modul LED 38W, IP54, flux luminos 3800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V sau similar dupa caracteristici |  | buc | 10,00 |  |
| 43 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete |  | 100 buc | 0,07 |  |
| 44 | pret furnizor | Lampa LED de evacuare de urgenta unilateral 1,5h 3W "EXIT-EXIT" - CCA 1001 |  | buc | 7,00 |  |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  | 100 buc | 0,25 |  |
| 46 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V |  | buc | 25,00 |  |
| 47 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  | 100 buc | 0,11 |  |
| 48 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  | buc | 11,00 |  |
| 49 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  | 100 buc | 0,03 |  |
| 50 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 10A, 220V |  | buc | 3,00 |  |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  | 100 buc | 1,84 |  |
| 52 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 250V, inclusiv rama de montare |  | buc | 184,00 |  |
|  |  | Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN |  | buc | 3,00 |  |
| 54 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A |  | buc | 1,00 |  |
| 55 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A |  | buc | 1,00 |  |
| 56 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A |  | buc | 2,00 |  |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA |  | buc | 1,00 |  |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA |  | buc | 3,00 |  |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=25A, U=230V, Icu=4.5kA |  | buc | 1,00 |  |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA |  | buc | 13,00 |  |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  | buc | 2,00 |  |
| 62 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  | buc | 3,00 |  |
| 63 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  | buc | 11,00 |  |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  | buc | 14,00 |  |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 10мА, Un=230V |  | buc | 1,00 |  |
| 66 | pret furnizor | Bobina de declansare cu contact comutator 1C/O, AC-12, 6A, 230V, de tip PH47 |  | buc | 1,00 |  |

| Proiectarea rețelelor inginerești de curenți slabi și curenți tari în clădire de oficii (mun. Chisinau, str. Aleco Russo, nr.1A) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Semnalizarea de incendiu (279/2023T-SI)

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 30,00 |
| 2 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 30,00 |
|  |  |  | Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive “SI” de _nclusive si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare “SI” automatice: de fum | buc | 62,00 |
| 5 | 08-03-591-3 |  | Buton rosu pentru alarma de incendiu | 100 buc | 0,04 |
| 6 | 08-03-593-10 |  | Dispozitive de semnalizare somica | 100 buc | 0,13 |
| 7 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv – transformator | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv – _nclusive_r | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv – releu | buc | 1,00 |
| 10 | 10-02-050-04 |  | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor | buc | 12,00 |
| 11 | pret furnizor |  | Rezistenta МЛТ-0.25, 4.3 kOhm | buc | 6,00 |
| 12 | pret furnizor |  | Dioda semiconductoare de tip КД512А | buc | 6,00 |
| 13 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv – Modul de comunicare GSM | buc | 1,00 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 6,00 |
| 15 | pret furnizor |  | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=16 mm | m.l. | 600,00 |
| 16 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, _nclusive toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,20 |
| 17 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,50 |
| 18 | pret furnizor |  | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг-FRLS 1x2x0.75 mmp Utilaj | m.l. | 650,00 |
| 19 | pert furnizor | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 8 bucle conform standartului SM SR EN 54-2+AC 2010 |  | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector | buc | 62,00 |
| 21 | pret furnizor |  | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 | buc | 4,00 |
| 22 | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 12V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 | buc | 13,00 |
| 23 | pret furnizor |  | Transformator 60 VA conform standartului SM SR EN 54-4 +AC:2010 | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor |  | Releu RM1 | buc | 1,00 |
| 26 | pert furnizor | Modul de comunicare GSM |  | buc | 1,00 |

| Proiectarea rețelelor inginerești de curenți slabi și curenți tari în clădire de oficii (mun. Chisinau, str. Aleco Russo, nr.1A) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Semnalizarea de paza si control acces (279/2023T-SPA)

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,25 |  |  |
| 3 |  | pret furnizor |  | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=16 mm |  |  | m.l. |  | 210,00 |  |  |
| 4 |  | pret furnizor |  | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=20 mm |  |  | m.l. |  | 15,00 |  |  |
| 5 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
| 6 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,30 |  |  |
| 7 |  | pret furnizor |  | Cablu CQR -6 |  |  | m.l. |  | 230,00 |  |  |
| 8 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
| 9 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 15,00 |  |  |
| 10 |  | 10-08-001-08 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "SPA" pentru 4 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 11 |  | 10-08-001-13 |  | Tastatura pentru sistema de paza |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 12 |  | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 13 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - acumulator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 14 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Radioemitator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 15 |  | 10-08-002-05 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 16 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 17 |  | 08-03-593-10 |  | Dispozitive de semnalizare somica |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
| 18 |  | 10-02-050-04 |  | Utilajul centralei: Instalarea rezistentilor si dioadelor |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 19 |  | pret furnizor |  | Rezistenta МЛТО.5-5,6 kOhm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Control acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
| 21 |  | pret furnizor |  | Teava PVC ignifuga p/u electromontaj d=16 mm |  |  | m.l. |  | 50,00 |  |  |
| 22 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |
| 23 |  | pret furnizor |  | Cablu CQR -6 |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |  |
| 24 |  | pret furnizor |  | Cablu ecranat de tip КПСЭнг(А)-FRLS-1x2x0.50 mmp |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |  |
| 25 |  | pret furnizor |  | Cablu ecranat de tip КПСЭнг(А)-FRLS-2x2x0.50 mmp |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |  |
| 26 |  | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  | pret furnizor |  | Cutie de distributie cu capac IP40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 28 |  | 10-08-001-13 |  | Aparate receptoare - Controler pentru administrarea sistemei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 29 |  | 10-08-002-03 |  | Cititor carduri |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 30 |  | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 31 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - acumulator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 32 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 33 |  | 08-03-591-3 |  | Buton |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
| 34 |  | CK33C |  | Lacat electrimagnetic (numai manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 35 |  | 10-06-068-14 |  | Reglarea sistemului de control si dirijare instalarea sistemului de operare, asigurarii de program |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj. Semnalizare de paza |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | pret furnizor |  | Dispositiv logic pentru paza de tip РС-510 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  | pret furnizor |  | Tastatura pentru sistema de paza PC500RK |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 38 |  | pret furnizor |  | Transformator 30 VA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 39 |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare 12V cu transformator 30 VA, 7AH |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 40 |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  | pert furnizor |  | Radioemitator de tip ATS-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 |  | pret furnizor |  | Detector de miscare si spargerea sticlei, 16,5/18 mA (de tip LC 102) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 43 |  | pret furnizor |  | Contact magnetic pentru usa |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 44 |  | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare somica si luminoasa 11-14VDC, 250 mA, 110dB |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Utilaj. Control acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | pret furnizor |  | Controler de retea pentru sistem control acces de tip NC-8000 sau similar |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 46 |  | pret furnizor |  | Cititor compatibil cu controler de acces |  |  | set |  | 4,00 |  |  |
| 47 |  | pret furnizor |  | Sursa de alimentare 12V cu transformator 30 VA, 7AH |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 48 |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 49 |  | pret furnizor |  | Contact magnetic pentru usa |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 50 |  | pret furnizor |  | Buton de iesire |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 51 |  | pret furnizor |  | Lacat electrimagnetic, pentru instalarea pe usa, gab. 170x39x21 mm, 12V, 400 mA, forta de retinere - 100 kg. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 52 |  | pret furnizor |  | Card rfid, Mifare, cu posibilitatea de printare pe cardul |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
| 52 |  | pret furnizor |  | Cititor masa compatibil cu controler de acces |  |  | set |  | 1,00 |  |  |

| Proiectarea rețelelor inginerești de curenți slabi și curenți tari în clădire de oficii (mun. Chisinau, str. Aleco Russo, nr.1A) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4

Telecomunicatii (279/2023T-TS)

Întocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 10-06-037-04 |  | Dulap de podea 42U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 2 |  | 10-03-013-05 aplicat |  | Comutator de acces |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 3 |  | 10-04-030-01 |  | Patch-panel modular 24-ports cat.5e 1U |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 4 |  | 10-04-030-01 |  | Cable management 1U |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 5 |  | 10-04-030-01 |  | Blanking Panel 1U, 19" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 6 |  | 10-04-030-01 |  | Set de impamintare |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 7 |  | 10-04-030-01 |  | Raft pentru montarea in dulap RACK |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 8 |  | 10-02-051-03 |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP cat 5e |  |  | 100 buc |  | 0,90 |  |
| 9 |  | 10-04-030-01 |  | UPS |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 10 |  | 10-04-030-01 |  | PDU (Power distribution unit) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 11 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ-45 |  |  | buc |  | 44,00 |  |
| 12 |  | pret furnizor |  | Priza pentru 2 module RJ45 cat.5e - rama cutie si support, instalarea pe perete. |  |  | buc |  | 39,00 |  |
| 13 |  | pret furnizor |  | Priza pentru 1 modul RJ45 cat.5e - rama cutie si support, instalarea pe perete |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 14 |  | 10-04-101-07 aplicat |  | Acces point Wi-Fi |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 15 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,50 |  |
| 16 |  | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m.l. |  | 350,00 |  |
| 17 |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |
| 18 |  | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat cu capac 35x200x3000 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 19 |  | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat cu capac 35x300x3000 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 20 |  | pret furnizor |  | Conector pentru jgheab metalic h=35 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 21 |  | pret furnizor |  | Scoaba de suspendare montata pe tavan B=245 mm |  |  | buc |  | 42,00 |  |
| 22 |  | pret furnizor |  | Scoaba de suspendare montata pe tavan B=345 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 23 |  | pret furnizor |  | Accesoriu de imbinare de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 35x200 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 24 |  | pret furnizor |  | Cruce cu capac pentru jgheab metalic zincat 35x200 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 25 |  | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 26,60 |  |
| 26 |  | pret furnizor |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conformSTAS 31565-2012) |  |  | m.l. |  | 2 600,00 |  |
| 27 |  | pret furnizor |  | Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D. |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |
| 28 |  | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВнгд 1x10 mm2 |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  | Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | pret furnizor |  | Dulap de podea 42U, 600x600 mm, 19" negru, dezasamblat (in set intra picioare, roti), cu 2 ventilatoare cu termostate, cu usile fata/spate perforate; cu min. 6xPanouri umplere (blank panel), pentru min. 20U, cu montare fara suruburi (tool-less mounting), cu 2 cable management verticale |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 31 |  | pret furnizor |  | Comutator de acces de tip Cisco Catalyst 9200-24T |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 32 |  | pret furnizor |  | Comutator de acces de tip Cisco Catalyst 9200-24PB |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  |  | Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 34 |  |  |  | Cable management 1U |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 35 |  | pret furnizor |  | Blanking Panel 1U, 19" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 36 |  | pret furnizor |  | Set de impamintare TE 483x25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 37 |  | pret furnizor |  | Raft pentru dulapul de telecomunicatie 19", 1U |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  |  | Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e |  |  | buc |  | 90,00 |  |
| 39 |  |  |  | UPS, 19", 2000VA/1600W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 40 |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 41 |  | pret furnizor |  | Wi-Fi access point de tip TP-LINK AC1900 EAP330 |  |  | buc |  | 4,00 |  |