| Reconstructia canalizarea m/f exterioara din str. A. Mateevici 60, mun Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte |  |  |
| 1 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 19,00 |
| 2 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm | m | 129,00 |
| 3 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm | m | 7,00 |
| 4 | AcE50E | Racordarea la reteaua/jgheabul existenta de canalizare, tubul avind diametrul de 200 mm | piesa | 6,00 |
| 5 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 148,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine de canalizare |  |  |
| 6 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | м3 | 6,32 |
| 7 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦД-10 | buc | 8,00 |
| 8 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦ-10-9 | buc | 14,00 |
| 9 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare: КЦ-10-6 | buc | 8,00 |
| 10 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦП1-10-1 | buc | 8,00 |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de canalizare: КЦО-1 | buc | 16,00 |
| 12 | CD58I | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 88, in conditii de santier, peretii gropilor de descarcare si canale | м3 | 0,10 |
| 13 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton | buc | 16,00 |
| 14 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta, la caminele de vizitare ale instalatiilor de apa si canalizare, carosabil - Capac din fonta cu rama tip D400 | buc | 8,00 |
| 15 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, beton simplu clasa M-200 - Pereu la capacul din fonta | м3 | 1,60 |
| 16 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat | buc | 16,00 |
| 17 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de apa si canalizare, avind dimetrul de 110 - 160 mm | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 18 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,675 |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | м3 | 14,81 |
| 20 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip - Astuparea tehnologica a tevilor cu nisip | м3 | 38,70 |
| 21 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor | м3 | 38,70 |
| 22 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate, avind 10 cm grosime pamint coeziv | м3 | 38,70 |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,838 |
| 24 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,838 |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului surplus) | 100 m3 | 0,45 |
| 26 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 65,25 |
|  |  | Capitolul 1.4. Decaparea si restabilirea partii carosabile |  |  |
| 27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de asfalt la drumuri | m | 258,00 |
| 28 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | м3 | 7,74 |
| 29 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | м3 | 19,35 |
| 30 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, descarcare in autovehicule, teren catg. IV: Incarcarea asfaltului decapat | 100 m3 | 0,271 |
| 31 | TsI51C1 | Transportarea asfaltului si pietrisului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 48,76 |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15 cm | м3 | 19,35 |
| 33 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm, strat de pietris | m2 | 142,50 |
| 34 | DI82D | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 142,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Documente |  |  |
| 35 |  | Pregatirea documentatie de dare in explotare inclusiv ridicarea topografica de control a sectorului supus repararii | set | 1,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.