CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Formular Nr.5

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia cоrmuirii colhozului in casa de cultura din str. Pacii, nr.72/1, s. Cania, com. Cania, r-nul Cantemir, R. Moldova. Nr. cad. al terenului: 2114302.130

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,380 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,490 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,970 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,000 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,080 |
|  | 530-01821 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm | m | 1 000,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA 0.4kv | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,810 |
|  | 101-1151 | Armatura, clasa А-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat | t | 0,005 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,190 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,610 |
|  | 331481 | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 0,610 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | 33-04-017-1 | Montare conductor izolat(**AL) autoportant ,amplasare in comun cu LEA 0.4kV existenta,pe piloni de beton armat pina la 29 stilpi/km | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,240 |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 0,000 |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 0,000 |
|  | 110-1185 | Bratare de strangere (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 110-1186 | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA) | m | 0,000 |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 110-0332 | Capacel etansat (CIA) | buc | 0,000 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,820 |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,760 |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,950 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,410 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior SV105-5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,800 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,100 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,100 |
|  | 446-201122 | Sustineri pentru stilpi SV105-5 | buc | 1,000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,780 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,190 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,440 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,240 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,240 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,250 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,140 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | Pret de piata | Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2 | m |  |
|  | 1-1 | Cablu CIP2 A3x25+1x35mm2 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,630 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,990 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,990 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | Pretul firmei | Cablu АВВГ 4x25mm | m |  |
|  | 1-2 | Cablu АВВГ 4x25mm | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,510 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 |  | Lenta metalica F2007 | m |  |
|  | 1-3 | Lenta metalica F2007 | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 |  | Screpa A200 | buc |  |
|  | 1-4 | Screpa A200 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 |  | Consola de ancorare CA1500 | buc |  |
|  | 1-6 | Consola de ancorare CA1500 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Clema de ancorare PA25x100 | buc |  |
|  | 1-5 | Clema de ancorare PA25x100 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00137 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,250 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-3f | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,900 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 |  | Gofra flexibila metalica d32mm | m |  |
|  | 5-3 | Gofra flexibila metalica d32mm | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 |  | Teava PVC d32mm | m |  |
|  | 5-4 | Teava PVC d32mm | m | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,600 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,900 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,130 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,092 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, 80x80mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,400 |
|  | 1-14 | Teava metalica 80x80mm | m | 100,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,820 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,680 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,650 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,910 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,420 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,910 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 32 |  | BZUM-3f (63A) | buc |  |
|  | 3-1 | BZUM-3f (63A) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 |  | Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V | buc |  |
|  | 3-2 | Contor NIK 2303/In=5(120)A/Un=380V | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 |  | Automat BA47-29/20A/C/3p | buc |  |
|  | 3-3 | Automat BA47-29/20A/C/3p | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 |  | Automat BP32-(63A) In=63A/3p | buc |  |
|  | 3-4 | Automat BP32-(63A) In=63A/3p | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |