| COMPLEX SPORTIV din mun. Ungheni, str. Nationala 1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3 A1

Pista de alergari cu acoperire EPDM

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm |  | m |  | 237,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 35,55 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,5200 | 123,24 |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa C12/15/M200 | m3 | 0,0550 | 13,035 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 751,29 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 2,133 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 1,422 |
|  | 2666122800290 |  | Bordura beton 100.30.18 | m | 1,0050 | 238,185 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 |  | 54,75 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,6000 | 32,85 |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 11,114 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 66,74 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 8,213 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 2,30 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 14,126 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,821 |
| 3 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  | m2 |  | 365,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,7800 | 284,70 |
|  | 26631021009141 |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 0,2030 | 75,577 |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm | kg | 1,7190 | 639,984 |
|  | 26511221014022 |  | Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Toping | kg | 4,5000 | 1 675,35 |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate | kg | 0,0520 | 19,36 |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila | m2 | 0,0260 | 9,68 |
|  | 24301173268451 |  | Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM | kg | 0,2000 | 74,46 |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 0,2900 | 107,967 |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 0,0192 | 7,148 |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 0,5700 | 212,211 |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,0040 | 1,489 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,73 |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,0202 | 7,373 |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 0,0410 | 14,965 |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0120 | 4,38 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,0020 | 0,73 |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,0164 | 5,986 |
| 4 | CG48A1 | Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) Coeficient la manoperei=10,0000 Coeficient la pentru materiale=10,0000 Coeficient la utilajului=10,0000 |  | m2 |  | -365,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0147 | -53,655 |
|  | 26631021009141 |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) | m3 | 0,0102 | -37,23 |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator | h-ut | 0,0010 | -3,65 |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,0010 | -3,65 |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa | h-ut | 0,0010 | -3,65 |

| Elaborat |  |
| --- | --- |