| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, tip P+E, str. Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r.Criuleni. №084/03/19-0-REAC | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1

- Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - Pret de piata | - Apometru d32mm | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - Pret de piata | - Separator de grasimi AquaClean NG2 | - buc | - 1,000 |
| - 3 | - Pret de piata | - Motopompa MP-800 | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 4 | - AcB03B | - Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, d32 mm | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - AcC09B | - Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed (Separator de grasimi) | - buc | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. A1 |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| - 6 | - TsC03B1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 0,170 |
| - 7 | - TsA20B | - Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | - m3 | - 1,000 |
| - 8 | - TsA16E1 | - Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | - m3 | - 7,000 |
| - 9 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | - 100 m3 | - 0,050 |
| - 10 | - TsI50B | - Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | - t | - 9,000 |
| - 11 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 0,050 |
| - 12 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | - m3 | - 7,000 |
| - 13 | - TsD04B | - Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | - m3 | - 7,000 |
| - 14 | - TsD02A1 | - Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | - 100 m3 | - 0,120 |
| - 15 | - TsD05B | - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | - 100 m3 | - 0,120 |
|  |  | - Capitolul 3.1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| - 16 | - AcA52A | - Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50mm | - m | - 13,500 |
| - 17 | - AcA52A | - Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d25mm | - m | - 16,000 |
| - 18 |  | - Banda de avertizare | - m | - 19,500 |
| - 19 | - AcF11C | - Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | - m | - 29,500 |
| - 20 | - AcF12A | - Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | - m | - 29,500 |
| - 21 | - AcA10A | - Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN10 d110 mm | - m | - 9,000 |
| - 22 | - AcA10A | - Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN10 d50 mm | - m | - 5,000 |
| - 23 | - AcB01A | - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flansa si pana cauciucata d50mm | - buc | - 1,000 |
| - 24 | - AcA26A | - Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d50mm | - buc | - 1,000 |
| - 25 | - SF50B | - Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 32 mm | - компл. | - 1,000 |
| - 26 | - SE56A1 | - Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, d32mm | - buc | - 1,000 |
| - 27 | - AcA54B | - Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d50 mm | - buc | - 3,000 |
| - 28 | - AcA26A | - Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel d50mm | - buc | - 3,000 |
| - 29 | - AcA54B | - Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d50mm | - buc | - 1,000 |
| - 30 | - AcA54B | - Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie d50x25mm | - buc | - 1,000 |
| - 31 | - AcE51A | - Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | - piesa | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3.1.3. Camine A1 |  |  |
| - 32 | - AcE11A | - Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | - m3 | - 1,210 |
| - 33 | - AcD22A | - Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В 7,5 (pentru rigola - diferenta din norme si proiect) | - m3 | - -0,154 |
| - 34 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦД-15 | - buc | - 1,000 |
| - 35 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-6а | - buc | - 1,000 |
| - 36 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-9 | - buc | - 1,000 |
| - 37 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m КЦП3-15-1 | - buc | - 1,000 |
| - 38 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m КЦO-1 | - buc | - 1,000 |
| - 39 |  | - Capacul cu rama din fonta Т | - buc | - 1,000 |
| - 40 |  | - Scara cu vanguri din otel | - kg | - 20,300 |
| - 41 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,021 |
|  |  | - Capitolul 3.1.4. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1.4.1. Drumul din asfalt |  |  |
| - 42 | - DC04B | - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | - m | - 16,000 |
| - 43 | - Dl109 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | - m3 | - 1,000 |
| - 44 | - TsC03C1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | - 100 m3 | - 0,020 |
| - 45 | - TsC54A | - Strat de fundatie din nisip | - m3 | - 1,000 |
| - 46 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta | - m3 | - 1,200 |
| - 47 | - DB19C | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | - m2 | - 6,000 |
| - 48 | - DB16D | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | - m2 | - 6,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. C1 |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente |  |  |
| - 49 | - TsC03B1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | - 100 m3 | - 1,250 |
| - 50 | - TsA20B | - Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | - m3 | - 4,000 |
| - 51 | - AcF03A | - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | - m3 | - 9,000 |
| - 52 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | - 100 m3 | - 0,300 |
| - 53 | - TsI50B | - Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | - t | - 51,000 |
| - 54 | - TsC51B | - Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | - 100 m3 | - 0,300 |
| - 55 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | - m3 | - 39,000 |
| - 56 | - TsD04B | - Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | - m3 | - 39,000 |
| - 57 | - TsD02A1 | - Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | - 100 m3 | - 0,600 |
| - 58 | - TsD05B | - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | - 100 m3 | - 0,600 |
|  |  | - Capitolul 3.2.2. Deversoare |  |  |
| - 59 | - TsA20B | - Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | - m3 | - 18,000 |
| - 60 | - AcF03A | - Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) | - m3 | - 2,000 |
| - 61 | - TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | - 100 m3 | - 0,020 |
| - 62 | - TsD01B | - Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | - m3 | - 16,000 |
| - 63 | - TsD04B | - Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | - m3 | - 16,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2.3. Conducte si armaturi |  |  |
| - 64 | - AcA08A | - Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d110mm (Выпуск) | - m | - 28,000 |
| - 65 | - AcA08A | - Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d160mm (C1) | - m | - 89,000 |
| - 66 | - AcA10C | - Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 PN10 SDR17 d250mm | - m | - 8,500 |
| - 67 | - AcB01A | - Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta antiretur d100mm | - buc | - 1,000 |
| - 68 | - AcE50E | - Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm | - piesa | - 1,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2.4. Camine C1 |  |  |
| - 69 | - AcE13A | - Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | - m3 | - 3,340 |
| - 70 | - AcD22A | - Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В 12,5 (pentru rigola - diferenta din norme si proiect) | - m3 | - 1,141 |
| - 71 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10 | - put | - 7,000 |
| - 72 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m КЦ-10-3 | - buc | - 13,000 |
| - 73 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1 | - put | - 7,000 |
| - 74 | - Pret de piata | - Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ0-1 | - put | - 7,000 |
| - 75 |  | - Scara cu vanguri din otel | - kg | - 46,200 |
| - 76 |  | - Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | - kg | - 133,420 |
| - 77 | - IzD10A | - Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | - t | - 0,180 |
| - 78 |  | - Capacul cu rama din fonta Т | - buc | - 7,000 |
| - 79 | - CD50A | - Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | - m3 | - 0,051 |
|  |  | - Capitolul 3.2.5. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.2.5.1. Drumul din asfalt |  |  |
| - 80 | - DC04B | - Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | - m | - 14,000 |
| - 81 | - Dl109 | - Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | - m3 | - 1,000 |
| - 82 | - TsC03C1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | - 100 m3 | - 0,020 |
| - 83 | - TsC54A | - Strat de fundatie din nisip | - m3 | - 1,000 |
| - 84 | - TsC54B | - Strat de fundatie din piatra sparta | - m3 | - 1,500 |
| - 85 | - DB19C | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | - m2 | - 7,000 |
| - 86 | - DB16D | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | - m2 | - 7,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.