| Reparația capitală a sălii pentru spectatori ( auditoriul ) la Căminul Cultural din s. Bălcăuți, raionul Briceni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Auditoriu |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 277,45 |
| 2 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 277,45 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 277,45 |
| 4 | CF57A k = 2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 277,45 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 277,45 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 277,45 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,64 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 242,29 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 242,29 |
|  |  | Capitolul 1.3. Раrdoseli |  |  |
| 10 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn ( pardoseli ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 277,45 |
|  |  | Capitolul 1.4. Electricitatea |  |  |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 9,00 |
| 12 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,09 |
| 13 | Pret furnizor | Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong | buc | 9,00 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ( se include numa manopera ) | 100 m | 2,50 |
| 15 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-3*1.5 | m | 150,00 |
| 16 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(A)-FRLS-3*2.5 | m | 100,00 |
| 17 | Pret de piata | Tub gofrat d = 16mm | m | 150,00 |
| 18 | Pret de piata | Tub gofrat d = 20mm | m | 100,00 |
| 19 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,03 |
| 20 | 336009-129-18 | Priza dubla cu impanare | buc | 3,00 |
| 21 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,02 |
| 22 | 33600173-180 | Intrerupator cu 2 clapa interior | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2. Scena |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tavan |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 103,24 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 103,24 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 147,00 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 147,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lambriu |  |  |
| 27 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, scari captusite cu laminat | m2 | 14,44 |
| 28 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn | m | 21,80 |
|  |  | Capitolul 2.4. Раrdoseli |  |  |
| 29 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn ( pardoseli ), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 103,24 |
|  |  | Capitolul 3. Deverse |  |  |
| 30 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 100,00 |