| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-СBA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1

Atelier (poz.4). Lucrari de constructie generale (mаrcа CBA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Отбить штукатурку со стен) | m2 | 890,000 |
| 2 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под распорные болты с к=0,5 к з/пл и экспл/маш) | buc | 4 782,000 |
| 3 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Болт распорный М12) | buc | 4 782,000 |
| 4 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки для усиления стен) | kg | 5 162,000 |
| 5 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из лист. стали поз.2) | kg | 478,200 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка мет/кон усиления простенков из уголка и листа (узел А): весом до 10 кг) | kg | 2 416,400 |
| 7 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски металлической щеткой, с металлоизделий ) | t | 2,416 |
| 8 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 2,416 |
| 9 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 2,416 |
| 10 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием бетонных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненный и шероховатый средней толщиной 3 см) | m2 | 890,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-SA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2

Atelier (poz.4). Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дерев. дверей) | m2 | 80,360 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлической двери) | kg | 59,500 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон) | m2 | 219,27 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок) | m2 | 26,33 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов) | m | 144,600 |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки перегородок) | m3 | 1,140 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж метал. ограждения внутр. лестниц) | kg | 640,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. штукатурки стен и потолков) | m2 | 4 450,060 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов) | m2 | 482,640 |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума) | m2 | 58,97 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермаической плитки) | m2 | 201,840 |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка паркетных полов) | m2 | 50,740 |
| 13 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 158,350 |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора на расстояние 15 км) | t | 158,350 |
| 15 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,950 |
|  |  | Capitolul 2. Стены и перегородки |  |  |
| 16 | CD05C3 | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,0 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Перегородки из газобетон.блоков ВСА толщиной 12,0 см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 50-Z, приготовленном на стройполщадке растворосмесителем) | m3 | 1,704 |
| 17 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Стены из газобет. блоков ВСА, толщиной 20 см, на цементно-известковом растворе М 50-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно) | m3 | 1,880 |
|  |  | Capitolul 3. Окна |  |  |
| 18 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F2, F4 с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 12,640 |
| 19 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F1, F3 с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 206,91 |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice 400mm (Подоконные доски) | m | 116,4 |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm (отливы) | m | 144,600 |
|  |  | Capitolul 4. Двери, ворота |  |  |
| 22 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей из алюминиевого профиля - №2, 5...9 на отм.0,000 и №1...3 на отм.3,750) | m2 | 27,34 |
| 23 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью из алюминиевого профиля - №1,4,10...12 на отм.0,000 и №4...6 на отм.3,750) | m2 | 20,650 |
| 24 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной) | buc | 37,000 |
| 25 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот №3 отм.0,000) | m2 | 6,220 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот) | m2 | 15,550 |
|  |  | Capitolul 5. Полы |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. отм. 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. тип пола 1 |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 159,120 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 89,120 |
| 29 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток "Portelanat" на клее (сухая смесь) размером: 600 х 600 мм) | m2 | 89,120 |
| 30 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 143,200 |
|  |  | Capitolul 5.1.2. тип 2* |  |  |
| 31 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 | 32,000 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 | 32,000 |
|  |  | Capitolul 5.1.3. тип пола 3 |  |  |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 210,29 |
| 34 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 31,210 |
| 35 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона М200, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7 до толщ.30мм) | m2 | -241,500 |
|  |  | Capitolul 5.1.4. тип пола 4 |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 67,200 |
| 37 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 67,200 |
| 38 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 67,200 |
|  |  | Capitolul 5.2. отм. 3,750 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. тип пола 1 |  |  |
| 39 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistern expad. de ciment turnat толщ.60мм) | m3 | 5,120 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 85,300 |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 85,300 |
| 42 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток "Portelanat" на клее (сухая смесь) размером: 600 х 600 мм) | m2 | 85,300 |
| 43 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 65,600 |
|  |  | Capitolul 5.2.2. тип 2* |  |  |
| 44 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 | 4,800 |
| 45 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 5.2.3. тип пола 3 |  |  |
| 46 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistern expad. de ciment turnat толщ.26мм) | m3 | 9,420 |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 362,490 |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 362,490 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка) | kg | 1 127,300 |
| 50 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 | 346,560 |
| 51 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 15,930 |
| 52 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона М200, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7 до толщ.30мм) | m2 | -362,490 |
|  |  | Capitolul 5.2.4. тип пола 4 |  |  |
| 53 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistern expad. de ciment turnat толщ.52мм) | m3 | 14,620 |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 211,63 |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 281,230 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка) | kg | 874,600 |
| 57 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 199,53 |
| 58 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarkett, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 | 12,100 |
|  |  | Capitolul 6. Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Потолки |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila de tip Tigular | m2 | 230,130 |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 1 108,46 |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 1 108,46 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 108,46 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) | m2 | 1 108,46 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 108,46 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 108,46 |
|  |  | Capitolul 6.2. Стены |  |  |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен) | m2 | 2 870,40 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 2 870,40 |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 2 870,40 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 2 870,40 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) | m2 | 2 870,40 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 2 870,40 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 2 870,40 |
| 73 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 531,05м) | m2 | 106,210 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов) | m2 | 106,210 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов) | m2 | 106,210 |
| 76 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюм.уголка на углах колон, ригелей и поворотах) | m | 470,000 |
|  |  | Capitolul 7. Наружная отделка |  |  |
| 77 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий и цоколя с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.80мм, аллюм.уголок - 502,9м) | m2 | 933,500 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружняя штукатурка стен сухой смесью толщ.5мм) | m2 | 890,000 |
| 79 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен наружная вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 1,0 мм-отнимать 1мм до толщ. 4мм от нормы CF50) | m2 | -890,000 |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta) | m2 | 890,000 |
| 81 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска "StoLotusan K" в 2 слоя, к=0,67) | m2 | 890,000 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой цоколя) 600*600 | m2 | 43,500 |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы) | m2 | 100,580 |
| 84 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска "StoLotusan K" в 2 слоя, к=0,67 - откосы) | m2 | 100,580 |
| 85 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) | m2 | 365,500 |
| 86 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) | m2 | 852,740 |
|  |  | Capitolul 8. Прочие работы |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Ограждения |  |  |
| 87 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали внутренние) | m | 16,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Gh.Asaci nr.71,sect.Centru,mun.Chisinau №15/02463/C/5086-4-RAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3

Atelier (poz.4). Cантехработы (марка RАС)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод холодный |  |  |
| 1 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел) | set | 1,00 |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15) | buc | 28,00 |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20) | buc | 2,00 |
| 4 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25) | buc | 1,00 |
| 5 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Запорный вентиль фланцевый ф50) | buc | 3,00 |
| 6 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной ф50) | buc | 8,00 |
| 7 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Кран пожарный в шкафу) | buc | 4,00 |
| 8 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные электросварные ф57х3,5) | m | 71,00 |
| 9 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных трубопроводов) | m2 | 12,78 |
| 10 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". (Испытание на непроницаемость) | m | 71,00 |
| 11 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". (Испытание на функционирование) | 10 m | 7,10 |
| 12 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2". (Промывка) | m | 7,10 |
| 13 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Tрубы полипропиленовые ф20x2,1) | m | 104,00 |
| 14 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Tрубы полипропиленовые ф25х2,3) | m | 7,00 |
| 15 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубы полипропиленовые ф32х3,0) | m | 5,00 |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 116,00 |
| 17 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 11,60 |
| 18 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 116,00 |
| 19 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Колено стальное чугуна ф50) | buc | 25,00 |
| 20 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Тройник стальной ф50) | buc | 6,00 |
| 21 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Тройник стальной ф50х15) | buc | 8,00 |
| 22 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф50х25) | buc | 1,00 |
| 23 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф20х1/2") | buc | 9,00 |
| 24 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф32х1") | buc | 1,00 |
| 25 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф20) | buc | 42,00 |
| 26 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф25) | buc | 2,00 |
| 27 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф32) | buc | 1,00 |
| 28 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта полипропиленовая переходная ф25х20) | buc | 2,00 |
| 29 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта полипропиленовая переходная ф32х20) | buc | 1,00 |
| 30 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипроп. с переходом ф25х20х25) | buc | 4,00 |
| 31 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипропиленовый с переходом ф32х20х32) | buc | 2,00 |
| 32 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипропиленовый с переходом ф32х25х32) | buc | 2,00 |
| 33 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Колено с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc | 19,00 |
| 34 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - Тройник полипроп. ф20) | buc | 12,00 |
| 35 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm -(Муфта с наружной резьбой ф20х1/2") | buc | 28,00 |
| 36 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф25х3/4") | buc | 2,00 |
| 37 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф32х1") | buc | 1,00 |
| 38 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc | 28,00 |
| 39 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф25х3/4") | buc | 2,00 |
| 40 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф32х1") | buc | 1,00 |
| 41 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционныеi Armаflex для ф20 ) | m | 104,00 |
| 42 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционные Armаflex для ф25 ) | m | 7,00 |
| 43 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционные Armаflex для ф32 ) | m | 5,00 |
| 44 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф20) | buc | 60,00 |
| 45 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" ( Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф25) | buc | 4,00 |
| 46 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный ф32) | buc | 4,00 |
| 47 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф50 L=0,5m 8шт.) | kg | 10,84 |
| 48 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф80 L=0,5m 19шт.) | kg | 40,75 |
| 49 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металл для крепления труб) | kg | 3,00 |
| 50 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,15 |
| 51 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Maты минераловатные Heralan-LAM D40 ламинированные алюм.фольгой) | m2 | 12,00 |
| 52 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных трубопроводов -грунтовка ГФ-021,эмаль пентафталевая ПФ-115-2) | m2 | 12,00 |
| 53 | SD17A,f | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amesticator si furtun L=6.0m (Поливочный кран) | buc | 2,00 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15) | buc | 1,00 |
| 55 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозного отверстия для трубопроводов в перекрытиях) | buc | 1,00 |
| 56 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозного отверстия в стене (для прохода тр-ов)) | buc | 1,00 |
| 57 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat Пробивка отверстия в перегородках) | buc | 1,00 |
| 58 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Водопровод горячий |  |  |
| 59 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел) | set | 1,00 |
| 60 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел) | set | 1,00 |
| 61 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15) | buc | 21,00 |
| 62 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20) | buc | 3,00 |
| 63 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Tрубы полипропиленовые гор.в. ф20x2,1) | m | 148,00 |
| 64 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Tрубы полипропиленовые гор.в. ф25х2,3) | m | 57,00 |
| 65 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 205,00 |
| 66 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 205,00 |
| 67 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф50x25) | buc | 25,00 |
| 68 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф50x20) | buc | 25,00 |
| 69 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф75x50) | buc | 25,00 |
| 70 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф20) | buc | 2,00 |
| 71 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф25) | buc | 2,00 |
| 72 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипроп. ф20) | buc | 2,00 |
| 73 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипроп. ф25) | buc | 2,00 |
| 74 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm -(Тройник полипроп. с переходом ф25х20х25) | buc | 2,00 |
| 75 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта полипропиленовая переходная ф25х20) | buc | 2,00 |
| 76 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф25х3/4") | buc | 2,00 |
| 77 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф20х1/2") | buc | 2,00 |
| 78 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф20х1/2") | buc | 2,00 |
| 79 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф25х3/4") | buc | 2,00 |
| 80 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - Муфта с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc | 2,00 |
| 81 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф25х3/4") | buc | 2,00 |
| 82 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Колено с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc | 2,00 |
| 83 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф20) | buc | 100,00 |
| 84 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" ( Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф25) | buc | 45,00 |
| 85 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф50 L=0,5m 18шт.) | kg | 48,78 |
| 86 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционныеi Armаflex для ф20 ) | m | 148,00 |
| 87 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционные Armаflex для ф25 ) | m | 57,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Канализация |  |  |
| 88 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( Унитаз "Компакт"с косым выпуском и бачком) | buc | 9,00 |
| 89 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический с сифоном бутыл.) | buc | 6,00 |
| 90 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida . (Раковина стальная эмалированная с сифоном бутылочным ) | buc | 13,00 |
| 91 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель) | buc | 19,00 |
| 92 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (Трап pp ф100) | buc | 1,00 |
| 93 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф50) | m | 70,00 |
| 94 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф110) | m | 80,00 |
| 95 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Колено полипропиленовое ф50) | buc | 33,00 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Колено полипропиленовое ф110) | buc | 11,00 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Переход полипропиленовый ф50х110) | buc | 4,00 |
| 98 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Тройник полипропиленовый прямой ф50) | buc | 4,00 |
| 99 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Тройник полипропиленовый прямой ф110) | buc | 6,00 |
| 100 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Тройник полипропиленовый косой ф50) | buc | 15,00 |
| 101 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Тройник пропиленовый косой ф110) | buc | 7,00 |
| 102 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Переходное разветвление 45гр. ф50х110) | buc | 3,00 |
| 103 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Переходное разветвление 90гр. ф50х110) | buc | 2,00 |
| 104 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.( Ревизия полипропиленовая ф50) | buc | 8,00 |
| 105 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.( Ревизия полипропиленовая ф110) | buc | 1,00 |
| 106 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Разветвление сферой с 3 выходами 90 гр. ф110х110) | buc | 1,00 |
| 107 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Хомут противопожарный ф110) | buc | 5,00 |
| 108 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючок бетонный в полу для прочистки V=0,02м3 5шт.) | m3 | 0,10 |
| 109 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Прочистка полипропиленовая ф50) | buc | 8,00 |
| 110 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Прочистка полипропиленовая ф110) | buc | 6,00 |
| 111 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф150 L=0,5m 10шт.) | kg | 38,70 |
|  |  | Capitolul 1.4. Демонтаж |  |  |
| 112 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Унитаз "Компакт"с косым выпуском) | buc | 9,00 |
| 113 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Раковина) | buc | 12,00 |
| 114 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм) | buc | 2,00 |
| 115 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм ) | m | 100,00 |
| 116 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1") | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Водопровод холодный |  |  |
| 117 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Поворотная заслонка с электроприводом ф50) | buc | 1,00 |
| 118 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Канализация |  |  |
| 119 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Гипсоотстойник) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Водопровод холодный |  |  |
| 120 | Pretul firmei | Водомер тип SW-Ds "SENS" ф50х15 | set | 1,00 |
| 121 | Pretul firmei | Фильтр ф50 | buc | 1,00 |
| 122 | Pretul firmei | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc | 1,00 |
| 123 | Pretul firmei | Поворотная заслонка фланцевая с электроприводом ф50 | buc | 1,00 |
| 124 | Pretul firmei | Огнетушитель | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Водопровод горячий |  |  |
| 125 | Pretul firmei | Водомер крыльчатый ф15 | set | 2,00 |
| 126 | Pretul firmei | Фильтр ф15 | buc | 2,00 |
| 127 | Pretul firmei | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Канализация |  |  |
| 128 | Pretul firmei | Гипсоотстойник 600х400х360,раб.объем 50л | buc | 4,00 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-IV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4

Atelier       Incalzire

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "МС-140 -М , 838секций ) | m2 | 204,470 |
| 2 | 0 | Радиатор чугунный секционный "МС-140 -М , 838секций | sectie | 838,000 |
| 3 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 336,000 |
| 4 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 252,000 |
| 5 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 84,000 |
| 6 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 336,000 |
| 7 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 168,000 |
| 8 | IzA08C.1 | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 610 секций | m2 | 204,470 |
|  |  | Capitolul 1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206" Ф15мм) Giocamini) | buc | 1,000 |
| 10 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206" Ф20мм) Giocamini) | buc | 4,000 |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206" Ф25мм) Giocamini) | buc | 11,000 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный "R 251S" Ф15мм) Giocamini) | buc | 1,000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный "R 251S" Ф20мм) Giocamini | buc | 4,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный "R 251S" Ф25мм) Giocamini | buc | 11,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocamini | buc | 32,000 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini") | buc | 71,000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG) "Giocomini" ) | buc | 79,000 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini" ) | buc | 8,000 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 71,000 |
| 20 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini" | buc | 79,000 |
| 21 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc | 2,000 |
| 22 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 210,000 |
| 23 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 235,000 |
| 24 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 180,000 |
| 25 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 46,000 |
| 26 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 10,000 |
| 27 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 55,000 |
| 28 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ( ГОСТ 10704-91*) | m | 50,000 |
| 29 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 89x3,5mm ГОСТ 10704-91* | m | 10,000 |
| 30 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 736,000 |
| 31 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 60,000 |
| 32 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 103,120 |
|  |  | Capitolul 1.3. Соединение для металлических труб |  |  |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф70х70х70) | buc | 4,000 |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50х50х50) | buc | 4,000 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40х40х40) | buc | 2,000 |
| 36 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32) | buc | 8,000 |
| 37 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25х25х25) | buc | 8,000 |
| 38 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20х20х20) | buc | 2,000 |
| 39 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф15х15х15) | buc | 2,000 |
| 40 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70х50) | buc | 2,000 |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70х32) | buc | 4,000 |
| 42 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25) | buc | 8,000 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15) | buc | 6,000 |
| 44 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х40) | buc | 2,000 |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х25) | buc | 2,000 |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х25) | buc | 2,000 |
| 47 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х32) | buc | 2,000 |
| 48 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х15) | buc | 6,000 |
| 49 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х20) | buc | 26,000 |
| 50 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х15) | buc | 2,000 |
| 51 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20х15) | buc | 34,000 |
| 52 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф15) | buc | 12,000 |
| 53 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20) | buc | 6,000 |
| 54 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25) | buc | 2,000 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф70) | buc | 4,000 |
| 56 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 50,000 |
| 57 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 400,000 |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 20,800 |
|  |  | Capitolul 1.4. Демонтаж |  |  |
| 59 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов (узел до 10-ти секций 75мест установки) | m2 | 224,250 |
| 60 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m | 350,000 |
| 61 | IzJ11A | Desfacerea stratului protector a izolatiei | m2 | 210,000 |
| 62 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка м/констр. автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 3,660 |
|  |  | Capitolul 1.5. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 63 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 90,000 |
| 64 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 110,570 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 65 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран стальной Ф 80мм ) | buc | 4,000 |
| 66 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (фильтр сетчатый Ду=80) | buc | 2,000 |
| 67 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 |
| 68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Кран стальной Ф70мм 15с22нж | buc | 4,000 |
| 70 | Pretul firmei | фильтр сетчатый Ду-80мм. | buc | 2,000 |
| 71 | Pretul firmei | Термометр технический ТТ Ж П с оправой | buc | 2,000 |
| 72 | Pretul firmei | Оправа для термометра | buc | 2,000 |
| 73 | Pretul firmei | Манометр МП4-У | buc | 2,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-IV | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-5

Atelier       Ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 1000х500 | buc | 1,000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 600х300 | buc | 1,000 |
| 3 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф315, 2шт | m2 | 0,700 |
| 4 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 1шт | m2 | 0,100 |
| 5 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 | 1,000 |
| 6 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 14,000 |
| 7 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Раздел |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная АП 400х200 | buc | 7,000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная АП 300х200 | buc | 5,000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная АП 300х150 | buc | 1,000 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 300x300 | buc | 6,000 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 300x100 | buc | 4,000 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG700х200 | buc | 6,000 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG700х300 | buc | 4,000 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500х150 | buc | 4,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500х100 | buc | 2,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600х100 | buc | 4,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600х200 | buc | 3,000 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400х150 | buc | 2,000 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150х150 | buc | 2,000 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150х100 | buc | 9,000 |
| 22 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm Коробка , из оцинкованной стали б = 0,50мм, 300х300х150, 6шт, ГОСТ 14918-80* | m2 | 1,080 |
| 23 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 500х300 КП-1-72.с) | buc | 1,000 |
| 24 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 600х500 КП-1-72.с) | buc | 1,000 |
| 25 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 400х400 КП-1-72.с) | buc | 1,000 |
| 26 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 150х150 КП-1-72.с) | buc | 5,000 |
| 27 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 150х100 КП-1-72.с) | buc | 2,000 |
| 28 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5400 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм,1700х500, ГОСТ14918-80* | m2 | 27,000 |
| 29 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2200 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х500, ГОСТ14918-80* | m2 | 11,000 |
| 30 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, ГОСТ14918-80* | m2 | 1,800 |
| 31 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х400, ГОСТ 14918-80* | m2 | 8,000 |
| 32 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, ГОСТ 14918-80* | m2 | 30,800 |
| 33 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, ГОСТ 14918-80* | m2 | 1,200 |
| 34 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, ГОСТ 14918-80* | m2 | 5,000 |
| 35 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, ГОСТ 14918-80* | m2 | 32,000 |
| 36 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250х250, ГОСТ 14918-80* | m2 | 15,000 |
| 37 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, ГОСТ 14918-80* | m2 | 3,200 |
| 38 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х250, ГОСТ 14918-80* | m2 | 12,600 |
| 39 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm Воздуховод, , из оцинкованной стали б = 0,50мм, 150х150, ГОСТ 14918-80* | m2 | 49,200 |
| 40 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х200, ГОСТ 14918-80* | m2 | 10,500 |
| 41 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, d=315, ГОСТ 14918-80* | m2 | 5,940 |
| 42 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, d=160, ГОСТ 14918-80* | m2 | 3,000 |
| 43 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d=100, ГОСТ 14918-80* | m2 | 3,720 |
|  |  | Capitolul 1.3. Теплоснабжение установок П1, П2 |  |  |
| 44 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ( ГОСТ 10704-91*) | m | 60,000 |
| 45 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 28,000 |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 28,000 |
| 47 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 60,000 |
| 48 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 19,440 |
| 49 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Вентиль Ф80мм 15с58нж 23) | buc | 2,000 |
| 50 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф70х70х40) | buc | 2,000 |
| 51 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 42,000 |
| 52 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 60,000 |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф40) | buc | 9,000 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф70) | buc | 10,000 |
| 55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 10,000 |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,520 |
| 57 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. П1, П2 Узлы С лист 18 |  |  |
| 58 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Обратный клапан Du70) | buc | 1,000 |
| 59 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Обратный клапан Du40) | buc | 1,000 |
| 60 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Запорный клапан Du70) | buc | 1,000 |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный клапан Du40) | buc | 2,000 |
| 62 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, - Спускник воздуха ф15 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
| 63 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K315L | buc | 2,000 |
| 64 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K160XL | buc | 2,000 |
| 65 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC315 "Systemair") | buc | 2,000 |
| 66 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC160 "Systemair") | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. П1 |  |  |
| 67 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Приточная установка Danvent DVV-40-BK . N=3.15 квт , L=10300m3/x. 3-400в в составе: воздушный фильтр-1шт, радиальный вентилятор-1шт, водяной нагреватель-1шт, заслонка SRK 100-50 с эл. приводом BELlIMO LF230 N =50 вт. шумоглушитель "Systemair" | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. П2 Приточная установка L=1920м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 68 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 | buc | 1,000 |
| 69 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 60-30 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 70 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 | buc | 1,000 |
| 71 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 60-30 | buc | 1,000 |
| 72 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 60-30 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 73 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 74 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 75 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 60-30 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. П1, П2, Узлы С лист 18 ,Теплоснабжение |  |  |
| 76 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 2,000 |
| 77 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой клапан с эл. приводом | buc | 2,000 |
| 78 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 2,000 |
| 79 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр ф70 | buc | 1,000 |
| 80 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр ф40 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Вентилятор канальный K315L N=0.32квт, 1-230В "Systemair" | buc | 2,000 |
| 82 | Pretul firmei | Вентилятор канальный K160XL N= 0.11квт, 1-230В "Systemair" | buc | 2,000 |
| 83 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 84 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 160 "Systemair" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. П1 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Приточная установка Danvent DVV-40-BK . N=3.15 квт , L=10300m3/x. 3-400в в составе: воздушный фильтр-1шт, радиальный вентилятор-1шт, водяной нагреватель-1шт, заслонка SRK 100-50 с эл. приводом BELlIMO LF230 N =50 вт , шумоглушитель "Systemair" | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. П2 Приточная установка L=1920м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 87 | Preti de piata | Фильтр FFK 60-30 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 88 | Preti de piata | Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 89 | Preti de piata | Заслонка SRK 60-30 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 90 | Preti de piata | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 91 | Preti de piata | Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 92 | Preti de piata | Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 93 | Preti de piata | Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair" | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. П1, П2 Узел С лист 18 ,Теплоснабжение |  |  |
| 94 | Petul firmei | Циркуляционный насос N=0,062кВт, E20/1-3 WILLo Star | buc | 2,000 |
| 95 | Petul firmei | Трехходовой клапан LR24-SR Du25 с эл. приводом Белимо R310 | buc | 2,000 |
| 96 | Petul firmei | Эл. привод Белимо R310 | buc | 2,000 |
| 97 | Petul firmei | Фильтр сетчатый ф70 | buc | 1,000 |
| 98 | Petul firmei | Фильтр сетчатый ф40 | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-IEI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-6

Atelier (poz.4). Электроосвещение (марка IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельца толщ. 40 см, механизированная пробивка) | buc | 51,000 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в бетоных стенах 5х50 см2) | m | 620,000 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под ниши) | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиты |  |  |
| 4 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩО1...ЩО4, ЩАО - ЩРв-12з-1 36) | buc | 5,000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 39,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Осветительное оборудование |  |  |
| 6 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 2,320 |
| 7 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,090 |
| 8 | Цена поставщика | Светильник ЛСП3908а-2x36 | buc | 140,000 |
| 9 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3017-2x36 | buc | 79,000 |
| 10 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3017-2x18 | buc | 2,000 |
| 11 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3016-1x36 | buc | 9,000 |
| 12 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3019-2x09 | buc | 11,000 |
| 13 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛЛ-26-36 | buc | 447,000 |
| 14 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛЛ-26-18 | buc | 4,000 |
| 15 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,010 |
| 16 | Цена поставщика | Светильник взрывозащищенный ВЗГ-100 | buc | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Лампа накаливания | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Кабельные изделия |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 4,800 |
| 19 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 15,830 |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х1,5мм2 | m | 1 737,000 |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х2,5мм2 | m | 326,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Электротехнические изделия и материалы |  |  |
| 22 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухклав. откр. установки IP54 ВС20-2-0-ОБ) | 100 buc | 0,120 |
| 23 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклав. для откр. установки ВС20-1-0-ГПБ IP54) | 100 buc | 0,140 |
| 24 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. ВС10-1-0-ГБ IP20) | 100 buc | 0,190 |
| 25 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. ВС10-2-0-ГБ IP20) | 100 buc | 0,050 |
| 26 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для управления с 2-х мест для скрытой установки IP20) | 100 buc | 0,010 |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,800 |
| 28 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 480,000 |
| 29 | Цена поставщика | Коробка монтажная КМ40001 IP20 | buc | 100,000 |
| 30 | Цена поставщика | Коробка монтажная IP44 | buc | 50,000 |
| 31 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,005 |
|  |  | Capitolul 2.5. Демонтажные работы |  |  |
| 32 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа) | buc | 190,000 |
| 33 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж осветительных щитков) | buc | 6,000 |
| 34 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare, prize (Демонтаж выключателей) | buc | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Щит ЩРв-12з-1 36 IP31 разм.275х320х125мм | buc | 5,000 |
| 36 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А | buc | 5,000 |
| 37 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 34,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-EEF | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-7

Atelier (poz.4). Электросиловое оборудование (марка EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельца толщ. 40 см, механизированная пробивка) | buc | 31,000 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в бетоных стенах 5х50 см2) | m | 380,000 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под ниши) | m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиты |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-2-0 74 IP54) | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета электроэнергии BZUM-TF-01-200-03) | buc | 1,000 |
| 6 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ВРУ, ЩР-7, ЩВ) | buc | 3,000 |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-1-0 74 IP54) | buc | 6,000 |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Устройство автомат. переключения на резерв АВР-213-100-10) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиты распределительные навесные ЩР1...ЩР6) | buc | 6,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов во все щиты) | buc | 101,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Кабельные изделия |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 13,640 |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 0,250 |
| 14 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 3,350 |
| 15 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х2,5мм2 | m | 1 086,000 |
| 16 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х2,5мм2 | m | 398,000 |
| 17 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х4,0мм2 | m | 94,000 |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х6,0мм2 | m | 14,000 |
| 19 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х10,0мм2 | m | 49,000 |
| 20 | Pret de piata | Кабель АВВГнг(А)-LS-1,0 5х120,0мм2 | m | 20,000 |
| 21 | Pret de piata | Кабель АВВГнг(А)-LS-1,0 4х120,0мм2 | m | 5,000 |
| 22 | Pret de piata | Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 4х1,5мм2 | m | 33,000 |
| 23 | Pret de piata | Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 7х1,5мм2 | m | 25,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Электротехнические изделия и материалы |  |  |
| 24 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки IP20, РС10-3-ККм) | 100 buc | 0,270 |
| 25 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК с крышкой для откр. установки IP54, РСб20-3-ГПБб) | 100 buc | 0,040 |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. ВС10-1-0-ГБ IP20) | 100 buc | 0,040 |
| 27 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m | 0,150 |
| 28 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,230 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,870 |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 887,000 |
| 32 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 4,790 |
| 33 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=32мм | m | 432,000 |
| 34 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=40мм | m | 47,000 |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,230 |
| 36 | Pret de piata | Труба стальная электросвар. Д=60мм | m | 23,000 |
| 37 | Цена поставщика | Коробка монтажная КМ40001 IP20 | buc | 31,000 |
| 38 | Цена поставщика | Коробка монтажная КМ41233 IP44 | buc | 4,000 |
| 39 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,005 |
|  |  | Capitolul 2.4. Демонтажные работы |  |  |
| 40 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж ВРУ0,4кВ) | buc | 1,000 |
| 41 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж cиловых щитков) | buc | 8,000 |
| 42 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare, prize (Демонтаж выключателей, розеток) | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2-0 74 IP54 разм.500х400х220мм | buc | 1,000 |
| 44 | Цена поставщика | Шкаф учета электроэнергии BZUM-TF-01-200-03 | buc | 1,000 |
| 45 | Цена поставщика | Трансформатор тока ТК-20 150/5А | buc | 3,000 |
| 46 | Цена поставщика | Щит ЩРв-54з-1 36 IP31 разм.550х480х120мм - ВРУ | buc | 1,000 |
| 47 | Цена поставщика | Устройство автомат. переключения на резерв АВР-213-100-10 | buc | 1,000 |
| 48 | Цена поставщика | Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 разм.405х320х120мм - ЩР-7, ЩР | buc | 2,000 |
| 49 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395х310х220мм | buc | 6,000 |
| 50 | Цена поставщика | Щит ЩРн-12з-0 74 IP54 разм.240х330х120мм - ЩР-1 | buc | 1,000 |
| 51 | Цена поставщика | Щит ЩРн-24з-0 74 IP54 разм.410х330х120мм - ЩР-2, 3, 5 | buc | 3,000 |
| 52 | Цена поставщика | Щит ЩРн-36з-0 74 IP54 разм.540х330х120мм - ЩР-4, 6 | buc | 2,000 |
| 53 | Цена поставщика | Рубильник-предохранитель NH/000/100 | buc | 1,000 |
| 54 | Цена поставщика | Рубильник-предохранитель NH/1/250 | buc | 1,000 |
| 55 | Цена поставщика | Выключатель врубной трехпол. ВР32-35, 250А | buc | 1,000 |
| 56 | Цена поставщика | Выключатель автомат ВА88-35/3Р/200, 250А | buc | 2,000 |
| 57 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С) | buc | 1,000 |
| 58 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40...6А(С) | buc | 8,000 |
| 59 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 20, 16А(В) | buc | 3,000 |
| 60 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 20, 6А(В) | buc | 2,000 |
| 61 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 3, 2А(С) | buc | 9,000 |
| 62 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель трехпол. ВР32И-100А | buc | 6,000 |
| 63 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25, 40А | buc | 3,000 |
| 64 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С3...32А/30мА | buc | 34,000 |
| 65 | Цена поставщика | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 3,000 |
| 66 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6(С) | buc | 1,000 |
| 67 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 50А | buc | 4,000 |
| 68 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 34/С25,16,10А/30мА | buc | 21,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-2-AIVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-8

Atelier (poz.4). Автоматизация (марка АIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации. Приточные системы П1, П2 |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc | 4,000 |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1, П2 |  |  |
| 3 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.) | buc | 2,000 |
| 4 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчики) | buc | 6,000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее ТУДЭ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Щиты и пульты |  |  |
| 6 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики 1ША, 2ША - ЩМП-2.0-74 разм.500х400х220 IP-54) | buc | 2,000 |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ША, 2ША) | buc | 42,000 |
| 8 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф дистационного управления 1ШУД, 2ШУД - ЩМП-2.3.1-074 IP54) | buc | 2,000 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУД, 2ШУД) | buc | 4,000 |
| 10 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc | 0,920 |
| 11 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,140 |
| 12 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 90,000 |
| 13 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 3,600 |
| 14 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Кабеля и провода |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m | 0,980 |
| 16 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,740 |
| 17 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m | 60,000 |
| 18 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х0.75мм2 | m | 10,000 |
| 19 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5мм2 | m | 65,000 |
| 20 | Pret de piata | Кабель МКШ 2х0,75мм2 | m | 37,000 |
| 21 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Трубы |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,830 |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 18,000 |
| 24 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 65,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Монтажные материалы |  |  |
| 25 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) | buc | 4,000 |
| 26 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер ) | buc | 4,000 |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-040-040) | 100 m | 0,150 |
| 28 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Термометр А4502 WIKA | buc | 6,000 |
| 30 | Цена поставщика | Манометр МП4-УХ4 | buc | 5,000 |
| 31 | Цена поставщика | Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV | buc | 2,000 |
| 32 | Цена поставщика | Датчик температуры водяной STw-01 | buc | 2,000 |
| 33 | Цена поставщика | Датчик температуры воздушный канальный STa-01 | buc | 2,000 |
| 34 | Цена поставщика | Устройство терморегулирующее ТУДЭ | buc | 2,000 |
| 35 | Цена поставщика | Дифференц. датчик-реле давления DTV-500 | buc | 2,000 |
| 36 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2.0-74 разм.500х400х220 IP54 | buc | 2,000 |
| 37 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2.3.1-74 разм.250х300х150 IP54 | buc | 2,000 |
| 38 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А | buc | 2,000 |
| 39 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1, 1,6, 3, 2А (С) | buc | 6,000 |
| 40 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc | 4,000 |
| 41 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 8,000 |
| 42 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 8,000 |
| 43 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 6,000 |
| 44 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 6,000 |
| 45 | Цена поставщика | Трансформатор ОСО-0,25 | buc | 2,000 |
| 46 | Цена поставщика | Контактор КМИ-10910 | buc | 2,000 |
| 47 | Цена поставщика | Реле РТИ-1305 | buc | 2,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-AАC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-9

Atelier. Автоматизация (марка ААC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Электроаппаратура |  |  |
| 1 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1) | buc | 10,000 |
| 2 | 08-03-545-1 | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП103 на 3 встр.эл.) | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП103) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты и пульты |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф управления задвижкой пож. расхода ШУЗПР - ЩМП-1-0 74 IP54) | buc | 1,000 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ШУЗПР) | buc | 8,000 |
| 6 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc | 0,160 |
| 7 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,050 |
| 8 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 9 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабеля и провода |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m | 0,950 |
| 11 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m | 65,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-HFLTх 2х1,5мм2 | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубы |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 14 | Pret de piata | Труба гофриров.ПНД Д=16мм | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Монтажные материалы |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Коробка У409 | buc | 2,000 |
| 16 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,001 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 17 | Цена поставщика | Пост управления ПКЕ-222-1 | buc | 10,000 |
| 18 | Цена поставщика | Пост КП103 | buc | 1,000 |
| 19 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 5,000 |
| 20 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLFР-22 | buc | 3,000 |
| 21 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1-0 74 разм.395х310х220 IP54 | buc | 1,000 |
| 22 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А | buc | 1,000 |
| 23 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 1,000 |
| 24 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-SI | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-10

Atelier. Пожарная сигнализация (марка SI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. пожарный на 8 шлейфов Варта-1/8) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумуляторная батарея) | buc | 2,000 |
| 3 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Светозвуковой оповещатель) | buc | 8,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИПК-8) | buc | 57,000 |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный тепловой ИПК-9) | buc | 17,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР-1) | buc | 8,000 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Устройство коммутационное релейное УКР12-4) | compl. | 1,000 |
| 8 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM) | buc | 1,000 |
| 9 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах и в желобе) | km | 1,295 |
| 10 | Pret de piata | Кабель КПСВВнг-FRLS 1х2х0,5мм2 | m | 1 170,000 |
| 11 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2 | m | 110,000 |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2 | m | 15,000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 13,800 |
| 14 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 1 380,000 |
| 15 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (гильзы) | 100 m | 0,050 |
| 16 | Pret de piata | Труба стальная Д=50мм (гильзы) | m | 5,000 |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка разветвительная) | 100 buc | 0,260 |
| 18 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Материал крепления) | t | 0,003 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб метал.) | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |
| 20 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов "Варта-1/8" (комплект) | buc | 1,000 |
| 21 | Цена поставщика | Аккумуляторная батарея 12 В, 12Ач | buc | 2,000 |
| 22 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель внутр. установки SL-100 | buc | 7,000 |
| 23 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель наружной установки SL-200 | buc | 1,000 |
| 24 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 (с запасом) | buc | 63,000 |
| 25 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИПК-9 (с запасом) | buc | 19,000 |
| 26 | Цена поставщика | Извещатель ИПР-1 (с запасом) | buc | 9,000 |
| 27 | Цена поставщика | Устройство коммутационное релейное УКР12-4 | buc | 1,000 |
| 28 | Цена поставщика | Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM | buc | 1,000 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086- | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-11

Atelier. Utilajul tehnologic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Atelier tamplarie Plan cota 0,000 |  |  |
| 1 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок многопильный обьем воздуха 1200м3 3120х1780х1390 N=12квт ЦДК-5 (сущ) | t | 2,300 |
| 2 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок многопильный обьем воздуха 1200м3 3120х1780х1390 N=12квт ЦДК-5 (сущ) | t | 2,300 |
| 3 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок фрезерный с шипорезной кареткой обьем воздуха 960м3 диам. отс. патрубка -160мм 1325х1750х1400 N=3,8/4,5квт ФШ-4 (замена) | t | 0,850 |
| 4 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone Станок фрезерный с шипорезной кареткой обьем воздуха 960м3 диам. отс. патрубка -160мм 1325х1750х1400 N=3,8/4,5квт ФШ-4 (замена) | t | 0,850 |
| 5 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок фуговальный с ручной подачей обьем воздуха 1320м3 диам. отс. патрубка -160мм 2505х1000х1150 N=4квт СФ-5 (замена) | t | 0,850 |
| 6 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone ( Станок фуговальный с ручной подачей обьем воздуха 1320м3 диам. отс. патрубка -160мм 2505х1000х1150 N=4квт СФ-5 (замена) | t | 0,850 |
| 7 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona ( Станок торцовочный шарнирно- маятниковый обьем воздуха 840м3 диам. отс. патрубка -140мм 850х850х1760 N=1,5квт ЦМЭ-2М) | t | 0,360 |
| 8 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona ( Станок рейсмусовый односторонний обьем воздуха1320м3 диам. отс. патрубка -180мм 930х900х1130 N=7,0квт Т-600Р 65700000) | t | 0,900 |
| 9 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок сверлильный вертикально - пазовый обьем воздуха 500м3 диам. отс. патрубка -110мм 2650х1350х1510 N=20,0квт HASS (сущ) | t | 0,020 |
| 10 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок сверлильный вертикально - пазовый обьем воздуха 500м3 диам. отс. патрубка -110мм 2650х1350х1510 N=20,0квт HASS (сущ) | t | 0,020 |
| 11 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок токарный по дереву 2100х800х1300 (сущ) | t | 0,185 |
| 12 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок токарный по дереву 2100х800х1300 (сущ) | t | 0,020 |
|  |  | Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Atelier mecanic Plan cota 0,000 |  |  |
| 13 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок сверлильный вертикально 500х500 N=4,0квт ф сверлен. 50мм модель 2 С 132) | t | 1,200 |
| 14 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок сверлильный вертикально 500х500 N=4,0квт ф сверлен. 50мм модель 2 С 132) | t | 0,300 |
| 15 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок токарно- винторезный РМЦ 1000мм 380/220в 2580х1110х1505 N=5,5/7,5квт 16 Б КА) | t | 2,130 |
| 16 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок горизонтально- фрезерный универсальный 380в 3ф дл. стола 1000х250 габ. 1560х2045х1610 ) | t | 2,280 |
|  |  | Capitolul 1.3. Capitolul 1.3. Atelier de lacatusarie (слесарная мастерская) Plan cota 3,750 |  |  |
| 17 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Вертикально- сверлильный станок 810х500х290 N=0,65квт 220/50 КОРВЕТ 44 (сущ)) | t | 0,070 |
| 18 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Вертикально- сверлильный станок 810х500х290 N=0,65квт 220/50 КОРВЕТ 44 (сущ) | t | 0,070 |
| 19 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Пылеулавливающий агрегат N=2,2квт АОУМ-1000) | t | 0,030 |
| 20 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Точильно-шлифовальный станок 1000х680х1230 N=4,0квт 380 К 634 (сущ) | t | 0,425 |
| 21 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Точильно-шлифовальный станок 1000х680х1230 N=4,0квт 380 К 634 (сущ) | t | 0,425 |
| 22 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Отрезной дисковый станок 750х6440х620 N=4,0 квт 220в КОРВЕТ 432 (сущ) | t | 0,040 |
| 23 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Отрезной дисковый станок 750х6440х620 N=4,0 квт 220в КОРВЕТ 432 (сущ) | t | 0,040 |
| 24 | Calcul | Электропечь муфельная 540х603х566 N= 2,6квт МП-2У (muncitor n=2h/om) | buc | 1,000 |
| 25 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Пресс гидравлический ручной 570х215х780 ГП-10-100) | t | 0,135 |
| 26 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарн. 960х670х1300) | t | 0,047 |
| 27 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарный учебн. с тисками,экраном,табуретом габ.1000х600х680/800) | t | 0,054 |
|  |  | Capitolul 1.4. Capitolul 1.4. Atelier timparie Plan cota 3.750 |  |  |
| 28 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Верстак слесарн. 960х670х1300 (сущ) | t | 0,060 |
| 29 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарн. 960х670х1300 (сущ) | t | 0,060 |
| 30 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок вертикально-сверлильный габ. 350х580х660 мм N=0,35квт ВСН-1 cущ.) | t | 0,070 |
| 31 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок вертикально-сверлильный габ. 350х580х660 мм N=0,35квт ВСН-1) | t | 0,070 |
| 32 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t | 0,090 |
| 33 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t | 0,090 |
| 34 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Кормошлифовальный станок 1290х700х510 , N=2,8квт Kos 2510 Holzmann (сущ) | t | 0,140 |
| 35 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Кормошлифовальный станок 1290х700х510 , N=2,8квт Kos 2510 Holzmann (сущ) | t | 0,140 |
| 36 | Calcul | Вентилятор N=2,2 квт 500х460х350 технологической вытяжки) (Muncitor n=2h/om) | buc | 1,000 |
| 37 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок комбинированный деревообрабатывающий , Nсум=14,5квт диам.патрубка отвод 100мм ВСС 615К) | t | 0,140 |
| 38 | Calcul | Вентилятор N=0,5 квт 400/50 (сущ) (Muncitor n=2) | buc | 1,000 |
| 39 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t | 0,020 |
| 40 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t | 0,020 |
| 41 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t | 0,330 |
| 42 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t | 0,330 |
| 43 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t | 0,031 |
| 44 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t | 0,031 |
| 45 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок форматно- круглопильный , обьем воздуха 1200м3, N=2,5квт 2250х2020х1100 TS250 EL Holzmann (сущ) | t | 0,236 |
| 46 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок форматно- круглопильный , обьем воздуха 1200м3, N=2,5квт 2250х2020х1100 TS250 EL Holzmann (сущ) | t | 0,236 |

| Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-A1-IVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-12

Atelier (poz.4). Автоматизация дымоудаления (марка А1-IVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Система управления окнами при дымоудалении на отм.0,000 и 3,750. Электрооборудование |  |  |
| 1 | 08-03-481-1 | INSTALAREA MASINILOR Masina instalata pe rama, masa pina la 0,05 t (Установка привода цепного для окон при дымоудалении) | buc | 21,000 |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щиты и пульты |  |  |
| 3 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления 1ШУСД, 2ШУCД - ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP-54) | buc | 2,000 |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафы 1ШУСД и 2ШУСД) | buc | 108,000 |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф управления окнами 1ШУО, 2ШУО, 3ШУО - ЩМП-2.3.1-074 IP54) | buc | 3,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафы 1ШУО...3ШУО) | buc | 12,000 |
| 7 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc | 1,200 |
| 8 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,450 |
| 9 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 175,000 |
| 10 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc | 7,000 |
| 11 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Кабеля и провода |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m | 1,030 |
| 13 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 2,370 |
| 14 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTх 2х1,5мм2 | m | 5,000 |
| 15 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m | 260,000 |
| 16 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 7х1,5мм2 | m | 25,000 |
| 17 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 14х1,5мм2 | m | 50,000 |
| 18 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Трубы |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 53,000 |
| 20 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 3,000 |
| 21 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Монтажные материалы |  |  |
| 22 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Парапетный кабель-канал "Праймер" СКК40-080-012-1-К01) | 100 m | 0,500 |
| 23 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,002 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 24 | Pret de piata | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В Apricolor-VARIA-24 | buc | 21,000 |
| 25 | Pret de piata | Источник бесперебойного питания IPS-2450C-07 "Рикас-Варта" | buc | 2,000 |
| 26 | Цена поставщика | Щит ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP54 | buc | 2,000 |
| 27 | Цена поставщика | Щит ЩМП3.2.1-0 74 разм.300х210х150 IP54 | buc | 3,000 |
| 28 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А | buc | 2,000 |
| 29 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc | 2,000 |
| 30 | Цена поставщика | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 | buc | 5,000 |
| 31 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 5,000 |
| 32 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLF-22 | buc | 4,000 |
| 33 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 30,000 |
| 34 | Цена поставщика | Контактор КМИ-11210 | buc | 3,000 |
| 35 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 24,000 |
| 36 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 24,000 |
| 37 | Цена поставщика | Диод 1NS5400 | buc | 16,000 |
| 38 | Цена поставщика | Звонок сигнальный МЗМ-1-24 | buc | 2,000 |
| 39 | Цена поставщика | Выключатель типа "Тумблер" ТВ1-4 | buc | 3,000 |