## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Lucrări de reparație capitală exterioare a edificiului SFS din mun. Bălţi, Ștefan cel Mare, 128

Formularul 7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrări de demolare |  |  |  |  |
| 1 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m |  |  | m2 | 2 320,000 |
| 2 |  | RpCH29A |  | Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea fațadelor Mat. mărunte (sfoara, cleme)=1,0500 |  |  | m2 | 2 320,000 |
| 3 |  | RpCI42A k=2 |  | Demontarea / montarea elementelor de acoperiș - burlane (k=2) (demontarea pe timpul execuției lucrărilor, montarea celor existente înapoi) K=2,0000 |  |  | m | 68,000 |
| 4 |  | RpCJ35B |  | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la streașina |  |  | m2 | 114,000 |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de finisări exterioare de pe fațada |  |  | m2 | 2 160,000 |
| 6 |  | RpCJ35B |  | Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la soclu |  |  | m2 | 64,000 |
| 7 |  | RpCI42A |  | Demontarea glafurilor metalice, sorturi, etc. |  |  | m | 240,000 |
| 8 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare de pe fațada |  |  | m2 | 1 695,000 |
| 9 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, (la ferestre) |  |  | m3 | 15,000 |
| 10 |  | TrB01A1-6 |  | Transportul materialelor (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m |  |  | t | 35,000 |
| 11 |  | TrI1AA02A1 |  | Încărcarea deşeurilor in autocamion |  |  | t | 35,000 |
| 12 |  | TsI51C5 |  | Transportarea deşeurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t | 35,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrări de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrări de reparatie |  |  |  |  |
| 13 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontact" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  | m2 | 2 320,000 |
| 14 |  | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm |  |  | kg | 1 860,000 |
| 15 |  | CF10A k=1.6 la mater |  | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton, 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in câmp continuu K=1,6000 |  |  | m2 | 2 160,000 |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafețelor pereților |  |  | m2 | 2 160,000 |
| 17 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafaţa pereților neteda: cu placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3) întărita cu dibluri 10x180 mm, muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (0.2 m / m2) Materiale mărunte (cârpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 | 2 160,000 |
| 18 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  | m2 | 2 160,000 |
| 19 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți |  |  | m2 | 2 160,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Lucrări de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Tocuri la uşi si ferestre |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCJ06B |  | Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uşi si ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spalații drepți, intre 15 - 25 cm lățime |  |  | m | 450,000 |
| 21 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontact" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  | m2 | 90,000 |
| 22 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara a tocurilor la ferestre si uşi, cu placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3), muchiile protejate cu de corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea necesara - 450 m) Materiale mărunte (cârpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 | 90,000 |
| 23 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  | m2 | 90,000 |
| 24 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți |  |  | m2 | 90,000 |
| 25 |  | CK26B |  | Glafuri metalice exterioare lățimea 300 mm, montate la ferestre |  |  | m | 180,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Tocuri la uşi si ferestre Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Soclu |  |  |  |  |
| 26 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  | m2 | 64,000 |
| 27 |  | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg | 95,000 |
| 28 |  | CF10A k=1.6 la mater |  | Tencuieli exterioare drișcuite, pe zidărie de cărămidă sau beton, 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in câmp continuu K=1,6000 |  |  | m2 | 64,000 |
| 29 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara a soclului cu placi de Polistiren expandat FS-25 1000x500x70mm Materiale mărunte (cârpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 | 64,000 |
| 30 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontact" într-un strat, la pereți exteriori la fațade |  |  | m2 | 64,000 |
| 31 |  | CI22B |  | Placaj din gresie, speciala pentru soclu, grosimea plăcilor- minim 8mm, dimensiuni: minim 60x60 Materiale mărunte (cârpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 | 64,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Scări exterioare si pandus |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCL22C |  | Desfacerea scărilor din pavele de beton |  |  | m | 15,000 |
| 33 |  | CB01A |  | Cofraje, din scindări de rășinoase, pentru turnarea betonului |  |  | m2 | 5,000 |
| 34 |  | CC01B2 |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg | 125,000 |
| 35 |  | CA03F |  | Beton simplu M200 Material mărunt (dulapi de rășinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 | 2,600 |
| 36 |  | CG17D |  | Placarea scărilor si a pândașului cu placi de gresie speciala pentru scări exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul) |  |  | m2 | 15,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Scări exterioare si pandus Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Alte lucrări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.1. Balustrade |  |  |  |  |
| 37 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor si construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (stâlpii de susținere a steagurilor, construcţia parări biciclete) |  |  | t | 0,600 |
| 38 |  | RpCP17C |  | Reparaţii la mina curenta existenta (strămutarea locului) Materiale mărunte (șuruburi, vopsea etc.)=1,0500 |  |  | m | 5,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.2. Camera șoferi |  |  |  |  |
| 39 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dușumele din scindară, dulapi, etc |  |  | m2 | 18,000 |
| 40 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 18,000 |
| 41 |  | RpCK31A2 |  | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, în câmp continuu, in camere cu suprafaţa mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, drișcuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) |  |  | m2 | 18,000 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Camera șoferi Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrări Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de manipulare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total CD |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total cu B |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Întocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |