CAIET DE SARCINI

PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

OBIECTUL: Finalizarea lucrărilor de construcție a Grădiniței de copii nr. 3 din com. Sipoteni etapa a VI-a

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 8,040 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 10,160 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 238,000 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 350,000 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 196,000 |
| 6 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fr.5-20 | m3 | 101,600 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat color gr.60 mm) | m2 | 1 016,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc I. Lucrari tehnice-sanitare (incalzire) (marca OB))

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Корадо 22-RK 500-900 (в комплект входит: воздушный клапан, заглушки)) | buc | 1,000 |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Корадо 22-RK 500-1700 (в комплект входит: воздушный клапан, заглушки)) | buc | 5,000 |
| 3 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Корадо 22-RK 500-1800 (в комплект входит: воздушный клапан, заглушки)) | buc | 4,000 |
| 4 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20,0 mm | m | 95,000 |
| 5 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 20,0 mm | buc | 24,000 |
| 6 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 95,000 |
| 7 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 95,000 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (автоматический воздухоотводчик д=15 мм) | buc | 2,000 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый полнопроходной спускной д=15 мм) | buc | 4,000 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый полнопроходной спускной д=20 мм) | buc | 2,000 |
| 11 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Радиаторный регулятор RTD/N/RTD3640 d=20 mm) | buc | 10,000 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический Д=20 мм RLV-S угловой, в комплекте с термоголовкой) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosele calde |  |  |
| 13 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 2 отвода в комплекте: насос UPS25-60- 1шт, колектор-распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15 мм - 2 шт, колекторный шкаф 450х400х100мм с комплектом для напольной установки 1шт, узел регулирования температуры с фиксированый темпер.Т=35С- 1 1 копл.кран шаровой латунь д=25 мм - 2 шт, в=20мм - 8 шт, вентиль сливной д=15мм - 1 шт, автоматический воздухоотводчик Ду6 = 2 шт) | m2 | 50,000 |
| 14 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5 mm, L=0.6m | buc | 2,000 |
| 15 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5 mm, L=0.5m | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Автоматический балансировочный клапан, муфтовый д=20мм ASV-PV, Pу=1,0 мПа в комплекте с 2-мя импульсными трубками Ду10, L=1.5m, нипель, заглушка, клапан ASV-M) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Автоматический балансировочный клапан, муфтовый д=20мм ASV-PV, Pу=1,0 мПа в комплекте с 2-мя импульсными трубками Ду10, L=1.5m, нипель, заглушка, клапан ASV-M | buc | 2,000 |
| 18 |  | Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 2 отвода в комплекте: насос UPS25-60- 1шт, колектор-распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15 мм - 2 шт, колекторный шкаф 450х400х100мм с комплектом для напольной установки 1шт, узел регулирования температуры с фиксированый темпер.Т=35С- 1 1 копл.кран шаровой латунь д=25 мм - 2 шт, в=20мм - 8 шт, вентиль сливной д=15мм - 1 шт, автоматический воздухоотводчик Ду6 = 2 шт | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc I. Lucrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 5,600 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 108,300 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 178,900 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с экскаватором) | 100 m3 | 0,360 |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 41,000 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 41,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pardosele Bloc I |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Сota 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Tip 1 54,7 м2 (до 16 м2 - 3,2 м2, более 16 м2 - 51,50 м2) |  |  |
| 7 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 3,200 |
| 8 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 51,500 |
| 9 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой) | m2 | 54,700 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 54,700 |
| 11 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (marirea strat suport cu 2 cm) | m2 | 54,700 |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею ,,Цересит СМ-11,,, до 16 м2) | m2 | 3,200 |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 51,500 |
| 14 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плинтуса, до 16 м2) | m | 3,400 |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 55,100 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tip 2 (53,6 m2, mai mare 16 m2) |  |  |
| 16 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 53,600 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 53,600 |
| 18 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (marirea strat suport cu 2 cm) | m2 | 53,600 |
| 19 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum 4 mm) | m2 | 53,600 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari interioare Bloc I |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavan |  |  |
| 20 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 108,300 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 108,300 |
| 22 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm) | m2 | -108,300 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 108,300 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 108,300 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 108,300 |
| 26 | CK18B | Montarea baghetelor din penopolisterol | m | 112,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 27 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 172,400 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm) | m2 | 172,400 |
| 29 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2) | m2 | -172,400 |
| 30 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 172,400 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 172,400 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 172,400 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 172,400 |
| 34 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 42,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Glafuri |  |  |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,500 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 6,500 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,500 |
| 38 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 43,200 |
| 39 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice lat.=200 mm | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 4. Articole din timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Usi |  |  |
| 40 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (однопольная-глухая U-8, U-3 (1 buc)) | m2 | 5,200 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc I. Semnalizarea antiincendiara

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 0,580 |
| 2 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (sonerie) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "OПС" pentru: 1 raza (наладка луча на пульт) | buc | 1,000 |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, box, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 4,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de mina | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 7 |  | Датчик пожарный дымовой SPD | buc | 4,000 |
| 8 |  | Извещатель ручной пожарн ИПР Рубеж | buc | 1,000 |
| 9 |  | Сирена AU SL 100 | buc | 1,000 |
| 10 |  | Бокс распределит 100х100 | buc | 1,000 |
| 11 |  | Кабель сигнализаций 4х0,5 (негорючий) | m | 58,000 |
| 12 |  | Крепеж | set | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc I. Echipament electric

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,00 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 375,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Blocul I |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРB-П-24 | buc | 1,00 |
| 4 | Pretul | Panou de iluminat 345x300x102mm, IP 40 ЩРB-П-24 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 6 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3/20A | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,00 |
| 8 | Pretul | Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A | buc | 7,00 |
| 9 | Pretul | Intrerupator automat BA 47-29M/3P/B16A | buc | 1,00 |
| 10 | Pretul | Intreruptor automat diferential AD-12/2/10/30mA | buc | 3,00 |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРB-П-18 | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,23 |
| 13 | Pretul | Corp de iluminat ЛПО -1x18 cu lampa LED | buc | 4,00 |
| 14 | Pretul | Corp de iluminat ЛПО 1x36 cu lampa LED | buc | 11,00 |
| 15 | Pretul | Corp de iluminat ermetic, IP65 ЛCП 1x18 cu lampa LED | buc | 6,00 |
| 16 | Pretul | Corp de iluminat ermetic, IP54 ЛБО 1x18 cu lampa LED | buc | 2,00 |
| 17 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,11 |
| 18 | Pretul | Corp de iluminat ЛПО -2x36 cu lampa LED | buc | 11,00 |
| 19 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,02 |
| 20 | Pretul | Projector LED 35W , IP65 | buc | 2,00 |
| 21 | Pretul | Lampa LED 18W | buc | 10,00 |
| 22 | Pretul | Lampa LED 36W | buc | 33,00 |
| 23 | Pretul | Lampa LED Gx 24g 18W | buc | 2,00 |
| 24 | Pretul | Modul LED 35W | buc | 2,00 |
| 25 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 14,00 |
| 26 | Pretul | Detector de miscare Argus 220 Basic (30s... 8min) | buc | 6,00 |
| 27 | Pretul | Bloc p/u alimentare de rezerva АВП 358-001 Multi | buc | 8,00 |
| 28 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,75 |
| 29 | Pretul | Tub gofrat PVC d16mm | m | 375,00 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,80 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc J. Lucrari tehnice-sanitare (apeduct si canalizare) (marca BK))

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct apa rece A1, T3 |  |  |
| 1 | SF50B | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Счетчик холодной воды Ф=40 (utilaj)-1 шт, Фильтр Ф50 (utilaj) - 1 шт, обратный клапан-Ф50 - 1 шт, задвижка чугунная Ф50-2 шт) | компл. | 1,000 |
| 2 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Пожарный кран Ф50 в комплекте: вентиль запорный муфтовый д=50 мм - 1 шт, головка соединительная рукавная д=50 мм - 2 шт, то же муфтовая д=50 мм - 1 шт, ствол пожарный РС-50 ГОСТ 9923-80 - 1 шт, рукав пожарный напорныйльнягой Л=20,0 м, д=51 мм - 1 шт, рычаг для открытия вентиля Л=500, д=10 - 1 шт, только монтаж) | buc | 3,000 |
| 3 |  | Вентиль запорный муфтовый 1б1р д=50 мм | buc | 3,000 |
| 4 |  | Головка соединительная рукавная д=50 мм ГОСТ8959-75 | buc | 6,000 |
| 5 |  | Головка соединительная муфтовая д=50 мм ГОСТ8959-75 | buc | 3,000 |
| 6 |  | Ствол пожарный РС-50 ГОСТ9923-80 | buc | 3,000 |
| 7 |  | Рукав пожарный напорный льняной Л=20 м, Д=50 мм ГОСТ472-75 | buc | 3,000 |
| 8 |  | Рычаг для открытия вентиля Л=500, д=10 | buc | 3,000 |
| 9 | SA05D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (Труба стальная водогазопроводная д=100 мм) | m | 40,000 |
| 10 | SA05D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (Труба стальная водогазопроводная д=80 мм) | m | 3,000 |
| 11 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 мм | m | 15,000 |
| 12 | SA11H | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm (Труба полиэт.ПЭ д=110 мм питьевая тип Т ((ввод)) | m | 5,000 |
| 13 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 15 mm (PPR SDR11/S5/PN10) | m | 140,000 |
| 14 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR SDR11/S5/PN10) | m | 45,000 |
| 15 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR SDR11/S5/PN10) | m | 20,000 |
| 16 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Хомут трубодержатель д=15-32 мм) | buc | 62,000 |
| 17 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 263,000 |
| 18 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 26,300 |
| 19 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 58,000 |
| 20 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 15-32 mm | m | 205,000 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (кран шаровый латунный муфтовый д=15) | buc | 16,000 |
| 22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный бронзовый д=15) | buc | 27,000 |
| 23 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный бронзовый д=20) | buc | 10,000 |
| 24 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый д=25) | buc | 7,000 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран водоразборный бронзовый д=15) | buc | 6,000 |
| 26 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=100 mm (Изоляция из шланга ПЭП (вспененный пенополиэтилен)) | m | 40,000 |
| 27 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=80 mm (Изоляция из шланга ПЭП (вспененный пенополиэтилен)) | m | 3,000 |
| 28 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=50 mm (Изоляция из шланга ПЭП (вспененный пенополиэтилен)) | m | 6,000 |
| 29 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur Изоляция пенополиуретановая д=15 (для труб проложенных в полу) | m | 50,000 |
| 30 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur Изоляция пенополиуретановая д=20 (для труб проложенных в полу) | m | 30,000 |
| 31 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur Изоляция пенополиуретановая д=25 (для труб проложенных в полу) | m | 5,000 |
| 32 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 100 (Гибкая вставка Д=100 мм) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea K1, K3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tevi si armaturi |  |  |
| 33 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 65,000 |
| 34 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 95,000 |
| 35 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 16,000 |
| 36 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 160,000 |
| 37 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепление для труб д=50-100 мм) | buc | 150,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Оборудование |  |  |
| 38 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керамический полукруглый взослый с бутылочным сифоном полукруглый) | buc | 6,000 |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 40 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Умывальник керамический детский полукруглый) | buc | 6,000 |
| 41 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 42 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз, Компакт взрослый) | buc | 5,000 |
| 43 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз, Компакт детский) | buc | 6,000 |
| 44 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Душевой поддон мелкий 900х900 мм) | buc | 3,000 |
| 45 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель душевой) | buc | 3,000 |
| 46 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic (Раковина стальная эмалированная) | buc | 3,000 |
| 47 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 48 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Видуар в комплекте) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 49 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Счетчик холодной воды тип DVR Д=40 мм) | buc | 1,000 |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр Д=50) utilaj | buc | 1,000 |
| 51 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чуг.фланцевая д=100 мм с эл.двигателем) | buc | 1,000 |
| 52 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Boiler) | buc | 5,000 |
| 53 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Регулятор давления прямого действия после себя д=100 мм) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 54 |  | Счетчик холодной воды тип DVR Д=40 мм | buc | 1,000 |
| 55 |  | Фильтр сетчатый Д=50 мм | buc | 1,000 |
| 56 |  | Задвижка чуг.фланцевая д=100 мм с эл.двигателем | buc | 1,000 |
| 57 |  | Boiler electric V=100 l | buc | 5,000 |
| 58 |  | Огнетушитель пенный ОП-5 | buc | 1,000 |
| 59 |  | Регулятор давления прямого действия после себя д=100 мм | buc | 1,000 |
| 60 |  | Видуар в комплекте | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc J. Retele electrice interioare. Echipament electric.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 56,00 |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 1 280,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРB-П-24 | buc | 1,00 |
| 4 | Pretul | Panou de iluminat 345x300x102mm, IP 40 ЩРB-П-24 | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 6 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3/20A | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,00 |
| 8 | Pretul | Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A | buc | 7,00 |
| 9 | Pretul | Intreruptor automat diferential AD-12/2/10/30mA | buc | 3,00 |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРB-П-18 | buc | 4,00 |
| 11 | Pretul | Panou de iluminat 252x398x102mm, IP 40 ЩРB-П-18 | buc | 4,00 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 4,00 |
| 13 | Pretul | Intreruptor de sarcina BH-32/3/20A | buc | 4,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 28,00 |
| 15 | Pretul | Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A | buc | 16,00 |
| 16 | Pretul | Intreruptor automat diferential AD-12/2/10/30mA | buc | 12,00 |
| 17 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,36 |
| 18 | Pretul | Corp de iluminat ЛПО -1x18 cu lampa LED | buc | 53,00 |
| 19 | Pretul | Corp de iluminat ЛПО 1x36 cu lampa LED | buc | 37,00 |
| 20 | Pretul | Corp de iluminat ermetic, IP65 ЛCП 1x18 cu lampa LED | buc | 37,00 |
| 21 | Pretul | Corp de iluminat ermetic, IP54 ЛБО 1x18 cu lampa LED | buc | 9,00 |
| 22 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,14 |
| 23 | Pretul | Corp de iluminat ЛПО -2x36 cu lampa LED | buc | 14,00 |
| 24 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,08 |
| 25 | Pretul | Projector LED 35W , IP65 | buc | 8,00 |
| 26 | Pretul | Lampa LED 18W | buc | 90,00 |
| 27 | Pretul | Lampa LED 36W | buc | 65,00 |
| 28 | Pretul | Lampa LED Gx 24g 18W | buc | 9,00 |
| 29 | Pretul | Modul LED 35W | buc | 8,00 |
| 30 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 31,00 |
| 31 | Pretul | Detector de miscare Argus 220 Basic (30s... 8min) | buc | 31,00 |
| 32 | Pretul | Bloc p/u alimentare de rezerva АВП 358-001 Multi | buc | 40,00 |
| 33 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,25 |
| 34 | Pretul | Tub gofrat PVC d16mm | m | 1 425,00 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 15,70 |
| 36 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 3 х 1,5 mm2 | m | 840,00 |
| 37 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 4х1,5 mm2 | m | 480,00 |
| 38 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 5х2,5 mm2 | m | 250,00 |
| 39 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,06 |
| 40 | Pretul | Intrerupator monopolar interior 10A, IP20 | buc | 6,00 |
| 41 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,56 |
| 42 | Pretul | Intrerupator bipolar interior 10A, IP20 | buc | 56,00 |
| 43 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,17 |
| 44 | Pretul | Bloc din trei prize 10A, IP 20 cu protectie | buc | 39,00 |
| 45 | Pretul | Rama cu 3 locuri | buc | 39,00 |
| 46 | Pretul | Doze p/u prize si intrerupatoare | buc | 179,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc J.Lucrari tehnice-sanitare (incalzire) (marca OB)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Корадо 22-RK 500-600 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 2,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Корадо 22-RK 500-700 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 1,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Корадо 22-RK 500-800 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 2,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Корадо 22-RK 500-900 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 3,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Корадо 22-RK 500-1000 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 4,000 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Корадо 22-RK 500-1100 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 2,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Корадо 22-RK 500-1200 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 5,000 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Корадо 22-RK 500-1300 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 7,000 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Корадо 22-RK 500-1400 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 12,000 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Корадо 22-RK 500-1500 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 1,000 |
| 11 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Корадо 22-RK 500-1700 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 4,000 |
| 12 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Корадо 22-RK 500-2200 (в комплект входит: крепление к стене, воздушный клапан, заглушки)) | buc | 1,000 |
| 13 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20,0 mm | m | 66,000 |
| 14 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 25,0 mm. | m | 495,000 |
| 15 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul de 32,0 mm. | m | 44,000 |
| 16 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul 20,0 mm | buc | 65,000 |
| 17 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul de 25,0 mm | buc | 95,000 |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 495,000 |
| 19 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 495,000 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (автоматический воздухоотводчик д=15 мм) | buc | 18,000 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый полнопроходной спускной д=15 мм) | buc | 11,000 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый полнопроходной спускной д=20 мм) | buc | 13,000 |
| 23 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Радиаторный регулятор RTD/N/RTD3640 d=20 mm) | buc | 44,000 |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический Д=20 мм RLV-S угловой, в комплекте с термоголовкой) | buc | 44,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosele calde |  |  |
| 25 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 2 отвода в комплекте: насос UPS25-60- 1шт, колектор-распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15 мм - 2 шт, колекторный шкаф 450х400х100мм с комплектом для напольной установки 1шт, узел регулирования температуры с фиксированый темпер.Т=35С- 1 1 копл.кран шаровой латунь д=25 мм - 2 шт, в=20мм - 8 шт, вентиль сливной д=15мм - 1 шт, автоматический воздухоотводчик Ду6 = 2 шт) | m2 | 50,000 |
| 26 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5 mm, L=0.4m | buc | 26,000 |
| 27 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40x3.5 mm, L=0.5m | buc | 10,000 |
| 28 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50x3.5 mm, L=0.5m | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm (Автоматический балансировочный клапан, муфтовый д=20мм ASV-PV, Pу=1,0 мПа в комплекте с 2-мя импульсными трубками Ду10, L=1.5m, нипель, заглушка, клапан ASV-M) f-ma DANFOS | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Автоматический балансировочный клапан, муфтовый д=20мм ASV-PV, Pу=1,0 мПа в комплекте с 2-мя импульсными трубками Ду10, L=1.5m, нипель, заглушка, клапан ASV-M, DANFOS | buc | 9,000 |
| 31 |  | Узел регулировки с фиксированной точкой температуры на 2 отвода в комплекте: насос UPS25-60- 1шт, колектор-распределитель с наружной резьбой на 4 отвода д=15 мм - 2 шт, колекторный шкаф 450х400х100мм с комплектом для напольной установки 1шт, узел регулирования температуры с фиксированый темпер.Т=35С- 1 1 копл.кран шаровой латунь д=25 мм - 2 шт, в=20мм - 8 шт, вентиль сливной д=15мм - 1 шт, автоматический воздухоотводчик Ду6 = 2 шт | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc J.Lucrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 780,700 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 759,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 35,500 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 135,000 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoiului din constructie | t | 135,000 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 135,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pardosele Bloc J |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Tip 1 (245,2 m2 (pina la 16 m2 - 86,9 m2,, mai mare 16 m2 - 158,3 m2) |  |  |
| 7 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 86,900 |
| 8 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 158,300 |
| 9 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой) | m2 | 245,200 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, т=50 мм) | m2 | 245,200 |
| 11 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм) | m2 | 245,200 |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею ,,Цересит СМ-11,,, до 16 м2) | m2 | 86,900 |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею ,,Цересит СМ-11,,, более 16 м2) | m2 | 158,300 |
| 14 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плинтуса, до 16 м2) | m | 93,000 |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плинтуса, более 16 м2) | m | 169,400 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tip 2 (145,1 м2 (до16 м2 - 70,8 м2, более 16 m2 - 74,3 м2) |  |  |
| 16 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 70,800 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 74,300 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, т=50 мм) | m2 | 145,100 |
| 19 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм) | m2 | 145,100 |
| 20 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плинтуса, до 16 м2) | m2 | 70,800 |
| 21 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плинтуса, более 16 м2) | m2 | 74,300 |
|  |  | Capitolul 2.2. Cota 3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Tip 3 (25,2 м2 (до16 м2 - 7,3 м2, более 16 m2 - 17,9 м2) |  |  |
| 22 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 7,300 |
| 23 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 17,900 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, т=50 мм) | m2 | 25,200 |
| 25 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм) | m2 | 25,500 |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею ,,Цересит СМ-11,,, до 16 м2) | m2 | 7,300 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею ,,Цересит СМ-11,,, более 16 м2) | m2 | 17,900 |
| 28 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плинтуса, до 16 м2) | m | 7,800 |
| 29 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плинтуса, более 16 м2) | m | 19,200 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Tip 4 (287 м2 (до16 м2 - 41,1 м2, более 16 m2 - 245,9 м2) |  |  |
| 30 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 41,100 |
| 31 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 245,900 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, т=50 мм) | m2 | 287,000 |
| 33 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм) | m2 | 287,000 |
| 34 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плинтуса, до 16 м2) | m2 | 41,100 |
| 35 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плинтуса, более 16 м2) | m2 | 245,900 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Tip 5 (78,2 м2, более 16 м2) |  |  |
| 36 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 78,200 |
| 37 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой) | m2 | 78,200 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, т=60 мм) | m2 | 78,200 |
| 39 | CG01A1 к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 30 мм) | m2 | 78,200 |
| 40 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею ,,Цересит СМ-11,,, более 16 м2) | m2 | 78,200 |
| 41 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плинтуса, более 16 м2) | m | 83,700 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari interioare Bloc J |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1.1. Tavan |  |  |
| 42 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 360,200 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm) | m2 | 360,200 |
| 44 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm) | m2 | -360,200 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 360,200 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 360,200 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 360,200 |
| 48 | CK18B | Montarea baghetelor din penopolisterol | m | 332,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.1.2. Pereti |  |  |
| 49 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 1 013,300 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm) | m2 | 1 013,300 |
| 51 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2) | m2 | -1 013,300 |
| 52 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 013,300 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 013,300 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 1 013,300 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 013,300 |
| 56 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 335,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2.1. Tavan |  |  |
| 57 | CF04E | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala | m2 | 30,100 |
| 58 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 30,100 |
| 59 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm) | m2 | 30,100 |
| 60 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm) | m2 | -30,100 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,100 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 30,100 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,100 |
| 64 | CK18B | Montarea baghetelor din penopolisterol | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2.2. Pereti |  |  |
| 65 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 108,900 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 108,900 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 108,900 |
|  |  | Capitolul 3.2. Cota 3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1.1. Tavan |  |  |
| 68 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 360,900 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm) | m2 | 360,900 |
| 70 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm) | m2 | -360,900 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 360,900 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 360,900 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 360,900 |
| 74 | CK18B | Montarea baghetelor din penopolisterol | m | 332,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.1.2. Pereti |  |  |
| 75 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 562,800 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm) | m2 | 562,800 |
| 77 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2) | m2 | -562,800 |
| 78 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 562,800 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 562,800 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 562,800 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 562,800 |
| 82 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 185,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.2.1. Tavan |  |  |
| 83 | CF04E | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala | m2 | 29,500 |
| 84 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 29,500 |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm) | m2 | 29,500 |
| 86 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm) | m2 | -29,500 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 29,500 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 29,500 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,500 |
| 90 | CK18B | Montarea baghetelor din penopolisterol | m | 27,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2.2. Pereti |  |  |
| 91 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm) | m2 | 74,000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 74,000 |
| 93 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 74,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Glafuri |  |  |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 30,400 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu amorsa ,,Supraton" | m2 | 30,400 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,400 |
| 97 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 202,500 |
|  |  | Capitolul 4. Termoizolarea planseului |  |  |
| 98 | CE17A | Strat suplimentar hidroizolant montat sub stratul de placi termoizolante | m2 | 360,000 |
| 99 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare gr.150 mm | m2 | 360,000 |
|  |  | Capitolul 5. Articole din timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Usi |  |  |
| 100 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (двупольная-глухая U-1 (3 buc), U-6 (7 buc), U-2 (1 buc)) | m2 | 32,800 |
|  |  | Capitolul 5.2. Ferestre |  |  |
| 101 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна металопласт F-4 (2 шт)) | m2 | 2,700 |
| 102 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконник пластиковый шир.350 мм) | m | 57,300 |
| 103 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы алюм. с полимерным покрытием шир.250 мм) | m | 57,300 |
|  |  | Capitolul 5.3. Pereti despartitori sanitare din PVC |  |  |
| 104 | CK27A | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (sanitare h=1.5 m) | m2 | 10,800 |
|  |  | Capitolul 6. Scara de acces |  |  |
| 105 | CH06A | Mina curenta (Ограждение из нержавеющей стали) | m | 34,000 |
|  |  | Capitolul 7. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Отмоска |  |  |
| 106 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.=100 мм) | m3 | 7,030 |
| 107 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В-7,5 т.=80 мм | m3 | 5,620 |
|  |  | Capitolul 7.2. Отделка крыльца |  |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р М-150, т=20 мм) | m2 | 9,150 |
| 109 | CG01A1 к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Уменьшение толщины стяжки на 10 мм) | m2 | -9,150 |
| 110 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Керамическая морозостойкая плитка, на клею ,,Цересит СМ-11) | m2 | 9,150 |
|  |  | Capitolul 7.3. Наружная металлическая лестница |  |  |
| 111 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Очистка от старой краски и ржавчины) | t | 0,408 |
| 112 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021) | t | 0,408 |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Bloc J. Semnalizarea antiincendiara

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 2,750 |
| 2 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (sonerie) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "OПС" pentru: 1 raza (наладка луча на пульт) | buc | 2,000 |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, box, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 5 | 10-01-051-19 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 5х2 la fasonarea unui cablu: prin lipire | 10 buc | 1,200 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 22,000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de mina | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 8 |  | Датчик пожарный дымовой SPD | buc | 26,000 |
| 9 |  | Извещатель ручной пожарн ИПР Рубеж | buc | 5,000 |
| 10 |  | Сирена AU SL 100 | buc | 1,000 |
| 11 |  | Бокс распределит 100х100 | buc | 1,000 |
| 12 |  | Кабель сигнализаций 4х0,5 (негорючий) | m | 275,000 |
| 13 |  | Крепеж | set | 2,000 |