CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Secția achiziții a Direcției logistică

3. Obiectul achizițiilor: Reparația capitală a acoperișului clădirii in scopul sporirii eficienței energetice și reducerii consumurilor de energie a clădirii administrative a Inspectoratului General al Poliției din str. Tiraspol nr. 11, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontari |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 384,00 |
| 2 | RpAcH14A aplicativ | Curatarea manuala a incaperilor etajului tehnic (58.34 m2) | m3 | 12,00 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 11,40 |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 11,40 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 5 | CD58G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m | m3 | 7,40 |
| 6 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (rost de dilatare) | m | 22,00 |
| 7 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu Material elastic de tip "VILATERM" d=60 mm | m | 22,00 |
| 8 | CK26A | Montarea baghetelor din profil din PVC tare pentru dilatare | m | 22,00 |
| 9 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala densitate 135 kg/m2, 135 kg/m3, lamda - 0,038 (W/(m2*K)), grosime 50 mm | m2 | 513,80 |
| 10 | CE30C | Asterala din placi tip OSB-III de 12 mm grosime | m2 | 256,90 |
| 11 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 367,00 |
| 12 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite cu suprapunere rosturi 150 mm | m2 | 1 208,00 |
| 13 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, , lamda - 0.037 (W/(m2*K)) cu rezistenta la compresiune de 30kPa, grosime 150 mm, intr-un strat | m2 | 1 208,00 |
| 14 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala, , lamda - 0.035 (W/(m2*K)) cu rezistenta la compresiune de 60kPa, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 1 208,00 |
| 15 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite cu suprapunere rosturi 150 mm | m2 | 1 208,00 |
| 16 | IzF18C k=1.667 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (k=1.667 grosime 5 cm) | m2 | 1 208,00 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (0.76 kg/m2) | kg | 918,08 |
| 18 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura - plinta de legatura | m | 523,00 |
| 19 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 208,00 |
| 20 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP+EKP lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 1 208,00 |
| 21 | SB28B aplicativ | Aerator acoperis | buc | 18,00 |
| 22 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 513,80 |
| 23 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP+EKP lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 513,80 |
| 24 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat suplimentar) | m2 | 17,50 |
| 25 | SB09E | Prelungiror din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 7,00 |
| 26 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din HPDE, cu iesire verticala, pentru evacuarea apelor de pe acoperisuri, avind diametrul de 100 mm, inclusiv parafrunzarul cu ancora | buc | 7,00 |
| 27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=110 mm, RAL 7012 | m | 9,20 |
| 28 | SB28B aplicativ | Mufa ajustabila D=40-175 mm pentru etansarea coloanelor de canalizare, in set cu materialele de ermetizare | buc | 4,00 |
| 29 | RpCP21D | Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor | m | 112,00 |
| 30 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 112,00 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis nod B |  |  |
| 31 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 58,34 |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, fara strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, fara rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip (consum 0.000 pentru aceste materiale), asezate pe un strat suport din prundis fractia 5-10 mm grosime strat de 3 cm (de adaugar acest resurs cu consumul 0.0345 m3/m2) | m2 | 58,34 |