Caiet de sarcini pentru un instrument de certificare a rețelelor de cablu structurate.

Tester - Analizator pentru cablu este un instrument de certificare a rețelelor de cablu structurate, care îndeplinește cerințele de performanță TIA și ISO / IEC existente pentru testarea până la Cat. 6A/500Mhz

Caracteristici generale:

- Testerul certifică cablurile de perechi torsadate până la Cat 6A/Clasa EA limita (500 MHz) în cel mult 10 secunde.

- Are capabilitatea  de stocare automată în memoria internă a 6.000 de rezultate de teste Cat 6A. Poate salva rezultatele testărilor pe flash drive extern.

- Testarea trebuie să permită localizarea exactă a erorii și să sugereze acțiuni corective. În cazul detectării unei defecțiuni de conectare, interfața intuitivă va permite localizarea simplă și rapidă a punctului de eșec.

- Interfața trebuie să ofere posibilitatea de vizualizare simplă și rapidă a rezultatelor testărilor și a informaților adiționale referitoare la cablurile testate.

- Posibilitatea de conectare a testerului la o rețea prin cablu sau Wi-Fi pentru a controla măsurarea de pe un computer sau dispozitiv mobil, posibilitatea de transmite date privind rezultatele testării spre alte sisteme.

- Abilitatea de a descărca rezultatele testelor pe PC și generarea rapoartelor privind rezultatele testării pe diferite tipuri de criterii, vizualizarea graficelor și statisticilor.

| Standarde de testare |  |
| --- | --- |
| TIA | Cat 3, 5, 5e, 6, 6A conform TIA 568-C.2 sau TIA-1005 |
| ISO/IEC | Clasa C si D, E, EA certificat de ISO/IEC 11801:2002 și amendamente |
| IEEE 802.3 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T |
| Specificații generale |  |
| Parametri de test acceptat (standardul de test determină parametrii și intervalul de frecvență raportat) | Wire Map, Length, Propagation Delay, Delay Skew, Loop Resistance, Attenuation (Insertion Loss), Return Loss , Near End Crosstalk (NEXT), Attenuation-to-Crosstalk Ratio, Power Sum ACRF, Power Sum NEXT |
| Frecvența | 500 MHz |
| Stocarea rezultatelor testului | 6,000 (Cat 6A test-uri) |
| Vizualizare | Ecran color tactil |
| Durata de viața a bateriei | cel puțin 8 ore |
| Timp de încărcare a bateriei | Nu mai mult de 5 ore |
| Livrare | 30 zile |
| Termen de garanție:. | 12 luni |