CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Lot nr.1

- Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Serpeni

- 2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Serpeni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a Acoperisul la sala festiva si sala de sport  din sat. Serpeni, rl Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolari |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 194,40 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 800,00 |
| 3 | RpCI42D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 80,00 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 64,00 |
| 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 18,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 6 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 28,04 |
| 7 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 28,04 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 28,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructe |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Centura monolita CM-1 |  |  |
| 9 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 57,00 |
| 10 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 88,00 |
| 11 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 88,00 |
| 12 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 341,60 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,50 |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 62,60 |
| 15 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 62,60 |
| 16 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, ancher A-1 cu A-2 | m | 8,80 |
| 17 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,83 |
| 18 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 88,00 |
| 19 | Pret de piata | Saiba M16 | buc | 88,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Centura monolita CM-2 |  |  |
| 20 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,51 |
| 21 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 43,00 |
| 22 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 43,00 |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 152,00 |
| 24 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,20 |
| 25 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 30,60 |
| 26 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 30,60 |
| 27 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, ancher A-1 cu A-2 | m | 4,30 |
| 28 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice (centura) | m3 | 3,42 |
| 29 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 43,00 |
| 30 | Pret de piata | Saiba M16 | buc | 43,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. SP-1 |  |  |
| 31 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,62 |
| 32 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 53,00 |
| 33 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 73,40 |
| 34 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 37,80 |
| 35 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 53,00 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice (SP-1) | m3 | 1,70 |
| 37 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 53,00 |
| 38 | Pret de piata | Saiba M16 | buc | 53,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. SP-2 |  |  |
| 39 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,44 |
| 40 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 36,00 |
| 41 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 51,20 |
| 42 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 25,60 |
| 43 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 53,00 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice (SP-1) | m3 | 1,152 |
|  |  | Capitolul 2.5. Constructia acoperisului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Acoperisului |  |  |
| 45 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( 5,5 m3 de grinzi materialul benificiarului) | m3 | 5,50 |
| 46 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( 13,3 m3 de grinzi materialul benificiarului) | m3 | 13,30 |
| 47 | CE30A | (Gratarul de sipci (scandura) 25x100 V=9.2 m3) Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. ( 9,2 m3 de scandura materialul benificiarului) | m2 | 804,00 |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 28,00 |
| 49 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 9,20 |
| 50 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 804,00 |
| 51 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( 804 m2 de tigla metalica materialul benificiarului) | m2 | 804,00 |
| 52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 109,00 |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 85,20 |
| 54 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata la streasina (culoarea cafeniu inchis) | m2 | 98,10 |
| 55 | CE05B | (Sort de legatura din tabla metalica ) Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 52,70 |
| 56 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) | m2 | 56,00 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Bariera de siguranta |  |  |
| 57 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 438,00 |
| 58 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,438 |
| 59 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,438 |
|  |  | Capitolul 2.5.3. LU - 1 - 3 buc |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,22 |
| 61 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 4,22 |
| 62 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Bordura de fronton din tabla metalica) | m | 13,50 |
| 63 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort de legatura) | m | 16,80 |
| 64 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Racord calcan din tabla metalica Rc-1 L=300 mm) | m | 8,10 |
| 65 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Detaliu de coama) | m | 15,00 |
| 66 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata la streasina (culoarea cafeniu inchis) | m2 | 98,00 |
| 67 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 32x100 V=0.3 m3) | m2 | 26,22 |
| 68 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,524 |
| 69 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. gratare din sipci | 100m2 | 0,524 |
| 70 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Jaluzele din lemn) | m2 | 4,50 |
| 71 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) | m2 | 11,25 |
| 72 | CM01D1 | Geamuri trase simple de 4 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 4,50 |