## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a birourilor și amenajarea teritoriului CCSM

Amplasarea obiectului:  mun. Orhei, str. C. Negruzzi 85

Cod CPV: 45400000-1

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Bir. 5- Sala de Sedinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum |  |  |  | m2 | 31,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 7,13 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,13 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l | 0,93 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,93 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,93 |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,05 |
| 3 |  | RpCK42E aplicativ |  | Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  | m | 22,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,32 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,43 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,33 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,33 |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 2,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,42 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,42 |
| 5 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,88 |
| 6 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,12 |
| 7 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 3,20 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 1,00 |
| 8 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |
| 9 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,60 |
| 10 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialelor pentru ulterioara montare pe pozitie) |  |  |  | m2 | 1,40 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,22 |
| 11 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,00 |
| 12 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 3,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 17,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,10 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,15 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,20 |
| 13 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,32 |
| 14 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,45 |
| 15 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,26 |
| 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 31,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 7,25 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg | 474,30 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 2,79 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,12 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 1,30 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,31 |
| 17 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 31,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 69,75 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,75 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime |  |  | m2 | 31,93 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 125,55 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 9,30 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 620,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 27,90 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,37 |
| 18 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 22,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 6,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,20 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 23,56 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 8,08 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 138,60 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 2,31 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 6,60 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 1,10 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,02 |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,84 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 1,50 |
| 20 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 2,28 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 4,80 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,15 |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 1,50 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,50 |
| 22 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 12,20 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 71,40 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,04 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,79 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,16 |
| 23 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje) |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 2,40 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 71,50 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,80 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,15 |
| 24 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 2,00 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 11,00 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,50 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,00 |
| 25 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa) |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,30 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 3,15 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 6,23 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 13,44 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 2,49 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,26 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 13,59 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 160,35 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,41 |
| 26 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 15,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,45 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 2,25 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,75 |
| 27 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 15,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 6,75 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 15,82 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
| 28 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 63,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,89 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 9,45 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 3,15 |
| 29 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 63,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 34,65 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 25,20 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,78 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 31,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 3,15 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,13 |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,07 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,34 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,12 |
| 31 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,06 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi de faianta montate la lavoar |  |  | m2 | 2,37 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg | 13,94 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 0,91 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,10 |
| 32 |  | CK26C aplicativ |  | Profil de margine din PVC, montat la faianta |  |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,04 |
|  |  | 2521106718393-1 |  |  | Profil de margine din PVC |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 27,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 31,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,93 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 4,65 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,55 |
| 34 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 31,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 17,05 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 12,40 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 1,86 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 15,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,55 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,06 |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 2,78 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,47 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 0,85 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 36 |  |  |  | Suport de tavan pentru proiector |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 3543514 |  |  | Suport de tavan pentru proiector |  |  | buc | 1,00 |
| 1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m | 0,31 |
| 38 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,65 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 2,00 |
| 39 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1,30 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,10 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 8,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,50 |
| 40 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,60 |
|  |  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc | 8,00 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc | 8,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,40 |
| 1.2. Reparatie coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din PVC (usi) |  |  |  | m2 | 6,60 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 1,39 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,39 |
| 42 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,50 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,10 |
| 43 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,88 |
| 44 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 41,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 12,30 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,10 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 43,91 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 15,07 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 258,30 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 4,30 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 12,30 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 2,05 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,04 |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 1,50 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,50 |
| 46 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 12,20 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 71,40 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,04 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,79 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,16 |
| 47 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 4,50 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 10,55 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,01 |
| 48 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 121,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 3,63 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 18,15 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 6,05 |
| 49 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 121,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 66,55 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 48,40 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 7,26 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 60,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 6,05 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,24 |
| 50 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 41,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,24 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 6,23 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,08 |
| 51 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 41,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 22,82 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 16,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,49 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 20,75 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,08 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,08 |
| 1.3. Bir. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,05 |
| 53 |  | RpCK42E aplicativ |  | Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  | m | 22,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,32 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,43 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,33 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,33 |
| 54 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 5,67 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 1,19 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,19 |
| 55 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,66 |
| 56 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,12 |
| 57 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,60 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,50 |
| 58 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |
| 59 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,60 |
| 60 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialelor pentru ulterioara montare pe pozitie) |  |  |  | m2 | 0,50 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,08 |
| 61 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,50 |
| 62 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 8,50 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,10 |
| 63 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,32 |
| 64 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,45 |
| 65 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,26 |
| 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 22,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 6,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,20 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 23,56 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 8,08 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 138,60 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 2,31 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 6,60 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 1,10 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,02 |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 2,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,28 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 0,50 |
| 68 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 2,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,76 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 1,60 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
| 69 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,25 |
| 70 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 6,10 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 35,70 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,08 |
| 71 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje) |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1,20 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 35,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,07 |
| 72 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 5,50 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,00 |
| 73 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa) |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 18,84 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 5,25 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 10,38 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 21,00 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 21,00 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 22,40 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 4,15 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 9,00 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,44 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 22,65 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 267,25 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,69 |
| 74 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 1,50 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,50 |
| 75 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 10,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 4,50 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 10,55 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,01 |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 57,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,72 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 8,62 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,88 |
| 77 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 57,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 31,62 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 23,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,45 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 28,75 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,88 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,11 |
| 78 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,07 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,34 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,12 |
| 79 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,06 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi de faianta montate la lavoar |  |  | m2 | 2,37 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg | 13,94 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 0,91 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,10 |
| 80 |  | CK26C aplicativ |  | Profil de margine din PVC, montat la faianta |  |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,04 |
|  |  | 2521106718393-1 |  |  | Profil de margine din PVC |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 27,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.3.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 15,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,45 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 2,25 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,75 |
| 82 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 15,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 8,25 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,90 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 7,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,03 |
| 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 5,67 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 8,33 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,45 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,42 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 5,67 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,48 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 2,55 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 1,25 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,11 |
| 1.3.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m | 0,31 |
| 85 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,65 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 2,00 |
| 86 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Montarea radiatoarelor existente- 1buc) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,50 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,20 |
| 87 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,20 |
| 1.4. Bir. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,05 |
| 89 |  | RpCK42E aplicativ |  | Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  | m | 16,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 0,96 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,04 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,24 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,24 |
| 90 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,40 |
| 91 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,44 |
| 92 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,12 |
| 93 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,25 |
| 94 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |
| 95 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,60 |
| 96 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  |  |  | m2 | 0,70 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,11 |
| 97 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,50 |
| 98 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 8,50 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,10 |
| 99 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,32 |
| 100 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,45 |
| 101 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,26 |
| 1.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 16,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 4,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,60 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 17,14 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 5,88 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 100,80 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,68 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 4,80 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,80 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,02 |
| 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,42 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 0,75 |
| 104 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,14 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 2,40 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,08 |
| 105 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,25 |
| 106 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 6,10 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 35,70 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,08 |
| 107 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje) |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1,20 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 35,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,07 |
| 108 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 5,50 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,00 |
| 109 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa) |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,30 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 3,15 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 6,23 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 13,44 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 2,49 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,26 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 13,59 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 160,35 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,41 |
| 110 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 8,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,24 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 1,20 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,40 |
| 111 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 8,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 3,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 8,44 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,01 |
| 112 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 42,40 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,27 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 6,36 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,12 |
| 113 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 42,40 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 23,32 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 16,96 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,54 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 21,20 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,12 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,08 |
| 114 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,07 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,34 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,12 |
| 115 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,06 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi de faianta montate la lavoar |  |  | m2 | 2,37 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg | 13,94 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 0,91 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,10 |
| 116 |  | CK26C aplicativ |  | Profil de margine din PVC, montat la faianta |  |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,04 |
|  |  | 2521106718393-1 |  |  | Profil de margine din PVC |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 27,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.4.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 16,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,48 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 2,40 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,80 |
| 118 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 16,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 8,80 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 6,40 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,96 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 8,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,80 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,03 |
| 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 2,78 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,47 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 0,85 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.4.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m | 0,31 |
| 121 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,65 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 2,00 |
| 122 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator otel K22, 1400x500) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,65 |
|  |  | 2822115700000-1 |  |  | Radiator otel K22, 1400x500 |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,25 |
| 123 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet cu dublu reglaj tur |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,02 |
| 124 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,18 |
|  |  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet cu dublu reglaj retur |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,02 |
| 125 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,20 |
| 1.5. Bir. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,40 |
| 127 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,44 |
| 128 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,12 |
| 129 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,25 |
| 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 17,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,51 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 2,55 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,85 |
| 131 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 17,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 9,35 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 6,80 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 1,02 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 8,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,85 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,03 |
| 1.5.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 2,78 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,47 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 0,85 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.6. Bir. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,05 |
| 134 |  | RpCK42E aplicativ |  | Desfacerea plinte PVC (K=0,5 pentru manopera) |  |  |  | m | 18,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,17 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,27 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,27 |
| 135 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 19,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 7,41 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,41 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,95 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,95 |
| 136 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,40 |
| 137 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,44 |
| 138 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,12 |
| 139 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,25 |
| 140 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |
| 141 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,60 |
| 142 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  |  |  | m2 | 0,70 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,11 |
| 143 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,50 |
| 144 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 8,50 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,10 |
| 145 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,32 |
| 146 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,45 |
| 147 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,26 |
| 1.6.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 19,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 4,45 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg | 290,70 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 1,71 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,08 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,80 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,19 |
| 149 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 19,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 42,75 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,75 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime |  |  | m2 | 19,57 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 76,95 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 5,70 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 380,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 17,10 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,86 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,23 |
| 150 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 18,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 5,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,80 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 19,28 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 6,62 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 113,40 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,89 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 5,40 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,90 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,02 |
| 1.6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 4,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 1,00 |
| 152 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 4,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,52 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 3,20 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,10 |
| 153 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,25 |
| 154 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 6,10 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 35,70 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,08 |
| 155 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5, la material si utilaje) |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1,20 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 35,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,07 |
| 156 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 5,50 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 0,75 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,00 |
| 157 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa) |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,30 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 3,15 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 6,23 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 13,44 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 2,49 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,26 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 13,59 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 160,35 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,41 |
| 158 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 8,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,24 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 1,20 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,40 |
| 159 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 8,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 3,60 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,80 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 8,44 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,01 |
| 160 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 45,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,36 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 6,82 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,28 |
| 161 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 45,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 25,02 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 18,20 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,73 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 22,75 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,28 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,09 |
| 162 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,07 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,34 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,12 |
| 163 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,06 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi de faianta montate la lavoar |  |  | m2 | 2,37 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg | 13,94 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 0,91 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,10 |
| 164 |  | CK26C aplicativ |  | Profil de margine din PVC, montat la faianta |  |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,04 |
|  |  | 2521106718393-1 |  |  | Profil de margine din PVC |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 27,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.6.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 19,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,57 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 2,85 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,95 |
| 166 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 19,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 10,45 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 7,60 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 1,14 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 9,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,95 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,04 |
| 1.6.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 2,78 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,47 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 0,85 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.6.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m | 0,31 |
| 169 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,65 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 2,00 |
| 170 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,65 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,25 |
| 171 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,20 |
| 1.7. Bir. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 52,50 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 42,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 42,00 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,16 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,79 |
| 173 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 52,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 6,30 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,88 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,62 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,52 |
| 174 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 10,81 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,81 |
| 175 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 8,97 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,97 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 1,15 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,15 |
| 176 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 3,45 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,45 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 1,15 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,92 |
| 177 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,40 |
| 178 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,88 |
| 179 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,30 |
| 180 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 3,20 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 1,00 |
| 181 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |
| 182 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,60 |
| 183 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  |  |  | m2 | 0,70 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,11 |
| 184 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 25,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,50 |
| 185 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 25,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 7,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 42,50 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,38 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,50 |
| 186 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 4,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 5,28 |
| 187 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 4,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,80 |
| 188 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 4,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 1,03 |
| 1.7.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 13,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 299,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,97 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,23 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,69 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,28 |
| 190 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 51,75 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,75 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime |  |  | m2 | 23,69 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 93,15 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 6,90 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 460,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 20,70 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,04 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,28 |
| 191 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 19,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 5,70 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 20,35 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 6,98 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 119,70 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,99 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 5,70 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,95 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,02 |
| 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 1,25 |
| 193 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 4,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,12 |
| 194 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 52,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,58 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 7,88 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,62 |
| 195 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 52,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 73,50 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 15,75 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 551,25 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,58 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,37 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,21 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,42 |
| 196 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4) |  |  |  | m2 | 52,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 21,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 6,30 |
|  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  | m3 | 1,26 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,21 |
| 197 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  | m | 9,30 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 4,74 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,07 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 12,00 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,08 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,01 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,01 |
| 198 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa) |  |  |  | m2 | 6,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 22,60 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 6,30 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 12,45 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 25,20 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 25,20 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 26,88 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 4,98 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 10,80 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,52 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 27,18 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 320,70 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,83 |
| 199 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 61,80 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 75,40 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 441,25 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,88 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,99 |
| 200 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 61,80 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 12,36 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 67,98 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 9,27 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
| 201 |  | CK18C |  | Montarea cornier perforat din aluminiu |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 3,90 |
|  |  | 2743123549025-1 |  |  | cornier perforat din aluminiu |  |  | m | 15,75 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 0,38 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 90,00 |
| 202 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 61,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,85 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 9,27 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 3,09 |
| 203 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 | 61,80 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 27,81 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 6,18 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 65,19 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,06 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,06 |
| 204 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 61,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,85 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 9,27 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 3,09 |
| 205 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 61,80 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 33,99 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 24,72 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,71 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 30,90 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 3,09 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,12 |
| 206 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,07 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 0,34 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,12 |
| 207 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta montate la lavoar, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,30 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 5,06 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi de faianta montate la lavoar |  |  | m2 | 2,37 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg | 13,94 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 0,91 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut | 0,03 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 0,10 |
| 208 |  | CK26C aplicativ |  | Profil de margine din PVC, montat la faianta |  |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,04 |
|  |  | 2521106718393-1 |  |  | Profil de margine din PVC |  |  | m | 4,50 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 27,00 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.7.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 43,93 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 24,15 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 21,14 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 50,60 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 54,05 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 17,42 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 6,23 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 2,01 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 37,95 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 372,37 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,11 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 1,09 |
| 210 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 10,35 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,30 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 24,26 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
| 211 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,69 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 3,45 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,15 |
| 212 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 23,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 12,65 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 9,20 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 1,38 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 11,50 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,15 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
| 1.7.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 2,78 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,47 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 0,85 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 1.7.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Lavoar existent) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m | 0,31 |
| 215 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Baterie existenta) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,65 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 2,00 |
| 216 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,24 |
|  |  | 2875274201000-11 |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc | 1,02 |
| 217 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,80 |
|  |  | 2521216717050-1 |  |  | Teava PPR PN16, D20 |  |  | m | 10,20 |
|  |  | 2523156719431-1 |  |  | Cot PPR D20 |  |  | buc | 0,80 |
|  |  | 2523156719451-1 |  |  | Teu PPR D20 |  |  | buc | 7,10 |
|  |  | 2523156719401-1 |  |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc | 7,80 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,20 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg | 0,06 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,12 |
| 218 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | 10 m | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,10 |
| 219 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 5,10 |
|  |  | 33205173516-4 |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m | 10,82 |
| 220 |  | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 2875274201000-1 |  |  | Robinet sub lavoar D15 |  |  | buc | 2,04 |
| 221 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,50 |
| 222 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm) |  |  |  | m | 6,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2521216720160-2 |  |  | Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm |  |  | m | 6,18 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,07 |
| 223 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,88 |
|  |  | 2523156721037-1 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,04 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,05 |
| 224 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,65 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,25 |
| 225 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,20 |
| 1.8. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 4,56 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,70 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,90 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,38 |
| 227 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 5,64 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 5,64 |
| 228 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om | 4,68 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,68 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,60 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,60 |
| 229 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  | m3 | 2,50 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 5,25 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,30 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,12 |
|  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut | 0,72 |
|  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut | 0,72 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,38 |
| 230 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 1,90 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,40 |
| 231 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,44 |
| 232 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,24 |
| 233 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,60 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,50 |
| 234 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,90 |
| 235 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar (Cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,20 |
| 236 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  |  |  | m2 | 0,70 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,11 |
| 237 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,30 |
| 238 |  | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 4,50 |
| 239 |  | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,80 |
| 240 |  | RCsB29K |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=4,5 pentru grosimea totala a peretilor 60cm) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om | 3,28 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,40 |
|  |  | 5001000100135-1 |  |  | Freza cu carota diamanta D120 |  |  | buc | 0,06 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,34 |
|  |  | 2952260003904 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut | 2,25 |
| 241 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,00 |
| 242 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 34,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,40 |
| 243 |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,08 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,52 |
| 244 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 0,14 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,16 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,44 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,03 |
| 245 |  | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 12,00 |
| 246 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 2,10 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 25,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,15 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,22 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,30 |
| 247 |  | RpCU06D |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 3,50 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 15,00 |
| 248 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 2,30 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 22,50 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,20 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,20 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,30 |
| 249 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 6,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 7,92 |
| 250 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 6,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 2,70 |
| 251 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 6,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 1,55 |
| 1.8.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 7,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,20 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 156,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,50 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,12 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,36 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,14 |
| 253 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om | 27,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,00 |
|  |  | 2661112800700-1 |  |  | Placi de gresie portelanat, minim 8mm grosime |  |  | m2 | 12,36 |
|  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 48,60 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 3,60 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 240,00 |
|  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 10,80 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,54 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,14 |
| 1.8.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 8,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 2,00 |
| 255 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 8,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 3,04 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 6,40 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,20 |
| 256 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,14 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 5,70 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,90 |
| 257 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 53,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 11,40 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 399,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,14 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,27 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,15 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,30 |
| 258 |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4) |  |  |  | m2 | 38,00 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 15,20 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,56 |
|  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  | m3 | 0,91 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,15 |
| 259 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  | m | 13,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 6,63 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,29 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 16,77 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,11 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,03 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,02 |
| 260 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Corob pentru mascarea tevilor) |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,30 |
|  |  | 2662102701000-2 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug |  |  | m2 | 3,15 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 6,23 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 13,44 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 2,49 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,26 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 13,59 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 160,35 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,41 |
| 261 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de faianta , modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 43,20 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 95,04 |
|  |  | 2670112202051-1 |  |  | Placi de faianta montate la lavoar |  |  | m2 | 44,50 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg | 261,79 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg | 17,02 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,13 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,36 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut | 0,66 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut | 1,97 |
| 1.8.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 22,92 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 12,60 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 11,03 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 26,40 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 28,20 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 9,09 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 3,25 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 1,05 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 19,80 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 194,28 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,06 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,57 |
| 263 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 5,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,20 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 12,66 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,01 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,01 |
| 264 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,36 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 1,80 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,60 |
| 265 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 12,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 6,60 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 4,80 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,72 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 6,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,60 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,02 |
| 1.8.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 2,78 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om | 0,15 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,47 |
|  |  | 2030112930000-1 |  |  | Usa MDF de culoare alba, 2000x900mm, inclusiv furnitura necesara |  |  | m2 | 1,89 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 | 0,85 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg | 0,42 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,04 |
| 267 |  | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti dispartitori din PVC cu umplutura din sandwich, profil Clasa A, minim 5 camere, inclusiv usile si furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 20,25 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om | 15,39 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,81 |
|  |  | 2030112951150-1 |  |  | Pereti dispartitori din PVC cu umplutura din sandwich, profil Clasa A, minim 5 camere |  |  | m2 | 20,25 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 81,00 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 3,24 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg | 1,13 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 8,10 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 12,15 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,40 |
| 268 |  | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox pentru persoane cu dizabilitati: Bara de sprijin pliabila 700mm- 1buc; Bara fixa 580mm- 2 buc) |  |  |  | m | 2,00 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om | 1,80 |
|  |  | 2812106305714 |  |  | Mina curenta drepta din inox p-u persoane cu dizabilitati) |  |  | m | 2,00 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 0,20 |
|  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  | kg | 0,12 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1,40 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg | 0,40 |
| 1.8.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Montarea radiatoarelor existente- 2buc) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,65 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 0,05 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,25 |
| 270 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,20 |
| 271 |  | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,80 |
|  |  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  | buc | 2,06 |
|  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m | 0,61 |
|  |  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc | 2,06 |
| 272 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,30 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc | 4,00 |
| 273 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,24 |
|  |  | 2875274201000-11 |  |  | Robinet PPR PN10 DN20 |  |  | buc | 1,02 |
| 274 |  | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,60 |
|  |  | 2521216717050-1 |  |  | Teava PPR PN16, D20 |  |  | m | 20,40 |
|  |  | 2523156719431-1 |  |  | Cot PPR D20 |  |  | buc | 1,60 |
|  |  | 2523156719451-1 |  |  | Teu PPR D20 |  |  | buc | 14,20 |
|  |  | 2523156719401-1 |  |  | Mufa PPR D20 |  |  | buc | 15,60 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,40 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg | 0,12 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut | 0,24 |
| 275 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  | 10 m | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,20 |
| 276 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 10,20 |
|  |  | 33205173516-4 |  |  | Termoizolare de tip ПЭП д20 |  |  | m | 21,63 |
| 277 |  | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D15) |  |  |  | buc | 6,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,08 |
|  |  | 2875274201000-1 |  |  | Robinet sub lavoar D15 |  |  | buc | 6,12 |
| 278 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm) |  |  |  | m | 6,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,50 |
|  |  | 2521216720160-2 |  |  | Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm |  |  | m | 6,18 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,07 |
| 279 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc | 5,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,10 |
|  |  | 2523156721037-1 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  | buc | 5,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,06 |
| 280 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub PP pentru canalizare D110mm) |  |  |  | m | 11,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 3,52 |
|  |  | 2521216720160-1 |  |  | Tub PP pentru canalizare D110mm |  |  | m | 11,33 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,16 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,16 |
| 281 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x50) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2523156721037-3 |  |  | Teu de canalizare D110x50 |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,07 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,03 |
| 282 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare D110x110) |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,84 |
|  |  | 2523156721037-4 |  |  | Teu de canalizare D110x110 |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,04 |
| 283 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP D110) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,28 |
|  |  | 2523156721037-6 |  |  | Dop PP D110 |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,04 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,02 |
| 284 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot drept de canalizare D110) |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,84 |
|  |  | 2523156721037-5 |  |  | Cot drept de canalizare D110 |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,10 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,04 |
| 285 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45* de canalizare D110) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2523156721037-64 |  |  | Cot 45* de canalizare D110 |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,14 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,06 |
| 286 |  | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pentru closet cu carcasa incorporata in perete) |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 12,60 |
|  |  | 2622102442760-1 |  |  | Vas pt. closet cu carcasa incorporata in perete) |  |  | buc | 3,12 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc | 3,09 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc | 3,09 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc | 3,09 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc | 3,09 |
|  |  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc | 3,09 |
| 287 |  | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 1,05 |
|  |  | 2875114202905 |  |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg | 0,12 |
|  |  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  | kg | 0,05 |
| 1.9. Hol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 5,95 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,44 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,48 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,50 |
| 289 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 3,74 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 0,79 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,79 |
| 290 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,88 |
| 291 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,12 |
| 292 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,40 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,75 |
| 293 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,95 |
| 294 |  | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii pentru lavoar |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,60 |
| 295 |  | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie |  |  |  | m2 | 0,70 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,11 |
| 296 |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,00 |
| 297 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 3,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 17,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,10 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,15 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,20 |
| 298 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,32 |
| 299 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,45 |
| 300 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t | 1,00 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 0,26 |
| 1.9.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a solutiei antimucegai pe pereti |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2430226101010-1 |  |  | solutiei antimucegai |  |  | kg | 1,25 |
| 302 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  | m2 | 5,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,50 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 4,00 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,12 |
| 303 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (reparatia glafurilor la usa) |  |  |  | m2 | 3,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 11,30 |
|  |  | 2662102701000-1 |  |  | Placi ghips-carton 12,5mm |  |  | m2 | 3,15 |
|  |  | 2710703520284-1 |  |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m | 6,23 |
|  |  | 2710703520285-1 |  |  | Profil de suport CD |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m | 12,60 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 13,44 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 2,49 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 5,40 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 0,26 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 13,59 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 160,35 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,41 |
| 304 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,49 |
|  |  | 2416586105303-2 |  |  | Grund betonocontact |  |  | kg | 7,44 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,48 |
| 305 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 60,51 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 354,14 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,20 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,92 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,79 |
| 306 |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=5 la materiale si utilaje) |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om | 11,90 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg | 354,64 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,97 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,74 |
| 307 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om | 9,92 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 54,56 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 7,44 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,01 |
| 308 |  | CK18C |  | Montarea cornier perforat din aluminiu |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om | 3,90 |
|  |  | 2743123549025-1 |  |  | cornier perforat din aluminiu |  |  | m | 15,75 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 0,38 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 | 0,02 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 90,00 |
| 309 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,49 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 7,44 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,48 |
| 310 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 22,32 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,96 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 52,32 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,05 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,05 |
| 311 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,49 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 7,44 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,48 |
| 312 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 49,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 27,28 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 19,84 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,98 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 24,80 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,48 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,10 |
| 313 |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  |  | m | 18,00 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om | 5,40 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,80 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 19,28 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 6,62 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 113,40 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,89 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 5,40 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,90 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,02 |
| 1.9.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,73 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 3,68 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,22 |
| 315 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie) |  |  |  | m2 | 24,50 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 13,48 |
|  |  | 2430116103800-1 |  |  | Vopsea lavabila cu rezistenta sporita la spalare si murdarie |  |  | kg | 9,80 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 1,47 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 12,25 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,22 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,05 |
| 1.9.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare din profil de aluminiu cu punte termica (h) 2200x1700mm, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  | m2 | 3,74 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 3,18 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,37 |
|  |  | 2812106306050-1 |  |  | (Usa de intrare din profil de aluminiu cu punte termica (h) 2200x1700mm |  |  | m2 | 3,74 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 14,96 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,87 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,65 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 2,24 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 3,74 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
| 317 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om | 1,90 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,06 |
|  |  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg | 0,03 |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Bir. 5- Sala de Sedinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  | RpVC41A |  | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Demontarea aparatului de aer conditionat, cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  |  | h-om | 16,20 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l | 0,08 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut | 0,15 |
| 319 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Montarea aparatului de aer conditionat existent) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om | 3,50 |
|  |  | 2811236305075 |  |  | Console |  |  | kg | 5,25 |
|  |  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m | 0,52 |
|  |  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m | 2,10 |
|  |  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m | 10,50 |
|  |  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc | 15,75 |
|  |  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m | 5,25 |
|  |  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m | 5,25 |
|  |  | 2874115850014 |  |  | Bulon de ancorare |  |  | kg | 0,18 |
|  |  | 2411117322835 |  |  | Freon |  |  | kg | 0,94 |
|  |  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  |  | h-ut | 0,35 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,08 |
|  |  | 2952270006618 |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut | 0,14 |
| 2.1.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 321 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 11,33 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,55 |
| 322 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 10,76 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 1,58 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 1,58 |
| 323 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,63 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,10 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 20,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,61 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,61 |
| 324 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 4,16 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 4,16 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 4,16 |
| 325 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,93 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 3,06 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 6,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 6,00 |
| 326 |  | 08-03-591-9 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, |  |  |  | 100 buc | 0,01 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,38 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t | 0,00 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 1,02 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. | 0,00 |
| 327 |  |  |  | Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 4588432232 |  |  | Cutie pentru priza incorporat in pardosea (3 prize 220V; 1 priza internet, 1 intrare USB) |  |  | buc | 1,00 |
| 2.2. Reparatie coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 11,33 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,55 |
| 329 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 11,33 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,55 |
| 330 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 5,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 10,76 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 1,58 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 1,58 |
| 331 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,63 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,10 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 20,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,61 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,61 |
| 332 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 4,16 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 4,16 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 4,16 |
| 333 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 4,00 |
| 2.3. Bir. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 335 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 336 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,50 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 5,38 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
| 337 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,05 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,81 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 10,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,30 |
| 338 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,84 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 3,12 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 3,12 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 3,12 |
| 339 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,93 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 3,06 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 3,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,02 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 6,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 6,00 |
| 2.4. Bir. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 341 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 342 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,50 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 5,38 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
| 343 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,05 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,81 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 10,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,30 |
| 344 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 2,08 |
| 345 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 4,00 |
| 2.5. Bir. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 347 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 348 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,50 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 5,38 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
| 349 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,05 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,81 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 10,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,30 |
| 350 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 2,08 |
| 351 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 4,00 |
| 2.6. Bir. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 353 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,35 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 5,66 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,28 |
| 354 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,50 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 5,38 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 0,79 |
| 355 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,05 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 0,81 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,05 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 10,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 5,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,30 |
| 356 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 2,08 |
| 357 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 4,00 |
| 2.7. Bir. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,05 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 16,99 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,83 |
| 359 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 25,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,75 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 28,32 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 1,38 |
| 360 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 40,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 20,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 43,05 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 6,30 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 6,30 |
| 361 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 2,08 |
| 362 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 6,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,86 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 6,12 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 6,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,03 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,03 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 12,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 12,00 |
| 363 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 1111000100020-2 |  |  | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,20 |
| 364 |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 53455 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc | 1,00 |
| 365 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,00 |
| 366 |  |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 235453 |  |  | Priza date retea RJ-45 ordinara |  |  | buc | 2,00 |
| 367 |  |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 355135 |  |  | Conector RJ -45, FTP cat. 6e |  |  | buc | 2,00 |
| 368 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,35 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc | 0,06 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 2,44 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,03 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,00 |
| 369 |  |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 53355 |  |  | Cablu de cupru UTP cat. 6e |  |  | buc | 20,00 |
| 370 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,76 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg | 0,04 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut | 3,16 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,97 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,02 |
| 371 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. | 20,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m | 20,50 |
| 372 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza date retea |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,00 |
| 373 |  |  |  | Priza pentru telefon |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 42235453 |  |  | Priza pentru telefon |  |  | buc | 2,00 |
| 374 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,35 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc | 0,06 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 2,44 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg | 0,03 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,00 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,00 |
| 375 |  |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 553355 |  |  | Cablu de cupru FTP cat. 6e |  |  | buc | 20,00 |
| 376 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 0,20 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,76 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t | 0,00 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg | 0,19 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc | 2,68 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc | 2,68 |
|  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg | 0,04 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc | 0,20 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc | 1,34 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc | 3,60 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc | 0,36 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut | 0,02 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut | 3,16 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut | 0,54 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,97 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut | 0,02 |
| 377 |  | pret furnizor |  | Teava ondulata din PE d=20 mm |  |  |  | m.l. | 20,00 |
|  |  | 5309025 |  |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m | 20,50 |
| 2.8. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,46 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 0,40 |
|  |  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om | 0,93 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,08 |
|  |  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw | 5,70 |
|  |  | 2710603400029 |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  | kg | 0,30 |
|  |  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m | 0,60 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg | 1,00 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  | m3 | 0,00 |
| 2.8.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 |  | RpEG02B |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 3,57 |
|  |  | 2874115840479 |  |  | Piulita M12 |  |  | buc | 8,08 |
|  |  | 2874115883760 |  |  | Saiba M 12 |  |  | buc | 8,08 |
|  |  | 2874115801368 |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  | buc | 4,04 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,81 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,02 |
| 380 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,05 |
| 381 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,05 |
| 382 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,05 |
| 383 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,27 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,05 |
| 384 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,05 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 16,99 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,83 |
| 385 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 11,33 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,55 |
| 386 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 25,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 12,50 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 26,91 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 3,94 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 3,94 |
| 387 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,56 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 2,08 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 2,08 |
| 388 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 4,00 |
| 389 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clapa, tip ingropat) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,30 |
|  |  | 1111000100020-3 |  |  | Intrerupator cu 2 clapa tip ingropat |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,00 |
|  |  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,20 |
| 390 |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 53455 |  |  | Cutie de distributie |  |  | buc | 1,00 |
| 391 |  | SE59A |  | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. (K=3 p-u manopera) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 2,10 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,08 |
| 2.9. Hol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,70 |
|  |  | 2722103107001-3 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  | m | 11,33 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,55 |
| 393 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  | m | 15,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,05 |
|  |  | 2722103107001-2 |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  | m | 16,99 |
|  |  | 2413217300101 |  |  | Clema de legatura |  |  | buc | 0,83 |
| 394 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  | m | 20,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 10,00 |
|  |  | 25212167042335544 |  |  | Tub PVC d25 |  |  | m | 21,52 |
|  |  | 2875274117001 |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  | buc | 3,15 |
|  |  | 2811236311007 |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  | buc | 3,15 |
| 395 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica 25x25mm |  |  |  | 100 m | 0,10 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 1,63 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg | 0,10 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc | 20,00 |
|  |  | 110-0333 |  |  | Canale din masa plastica 25*25mm |  |  | m | 10,00 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut | 0,61 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut | 0,61 |
| 396 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,12 |
|  |  | 2875274400501-1 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton |  |  | buc | 4,16 |
|  |  | 3162165107229 |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc | 4,16 |
|  |  | 2875272700047 |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc | 4,16 |
| 397 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,62 |
|  |  | 2746167335100 |  |  | Priza |  |  | buc | 2,04 |
|  |  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,01 |
|  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc | 4,00 |
|  |  | 2874115836777 |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 4,00 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  |  | Boiler electric 50l. 1.5KW, 220V |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 5165151 |  |  | Boiler electric 50l. 1.5KW, 220V |  |  | buc | 1,00 |
| 3.1.2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1577575577 |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) |  |  | buc | 1,00 |
| 400 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 465311315435 |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A |  |  | buc | 1,00 |
| 401 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 465653131535 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  | buc | 1,00 |
| 402 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 46565315731535 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  | buc | 1,00 |
| 403 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 465116523131535 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  | buc | 1,00 |
| 404 |  |  |  | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  | 3535135 |  |  | Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc | 2,00 |
| 4. Amenajarea teritoriului 4. 1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 | 20,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 32,00 |
|  |  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut | 0,38 |
|  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut | 15,50 |
|  |  | 12340002506 |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut | 15,50 |
| 406 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  | m3 | 20,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om | 2,86 |
|  |  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut | 0,48 |
|  |  | 2952260003544 |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut | 0,28 |
|  |  | 2952500005607 |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut | 0,28 |
| 407 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  |  | 100 m3 | 0,40 |
|  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut | 0,90 |
| 408 |  | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  | t | 72,00 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 8,19 |
| 409 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  |  | 100 m3 | 0,40 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,14 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut | 0,16 |
| 4.2. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  | 100m2 | 2,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 18,06 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 | 2,00 |
|  |  | 2952240004004 |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut | 2,40 |
| 411 |  | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150mm, Piatra sparta G40-70 GOST 8267-82 |  |  |  | m3 | 30,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om | 32,40 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 5,40 |
|  |  | 1421402200393-1 |  |  | Piatra sparta G40-70 GOST 8267-82 0.25+20% |  |  | m3 | 37,50 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 | 3,00 |
|  |  | 2952270004019 |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut | 1,50 |
| 412 |  | TsD16B1 |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 50mm, Piatra sparta G20-40 GOST 8267-82 |  |  |  | m3 | 10,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om | 10,80 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 1,80 |
|  |  | 1421402200393-2 |  |  | Piatra sparta G20-40 GOST 8267-82 0.25+20% |  |  | m3 | 12,50 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 | 1,00 |
|  |  | 2952270004019 |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut | 0,50 |
| 413 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr. 60mm (gri) |  |  |  | m2 | 200,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om | 116,04 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 3,16 |
|  |  | 2661112800655-1 |  |  | Pavaj Caramida gr. 60mm (gri) |  |  | m2 | 203,00 |
|  |  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg | 320,00 |
|  |  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg | 1 574,00 |
|  |  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 | 1,00 |
|  |  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 | 8,56 |
|  |  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc | 4,00 |
| 3. Bordura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II |  |  |  | 100 m3 | 0,04 |
|  |  | 2952260003521 |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut | 0,19 |
| 415 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  | t | 7,20 |
|  |  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 0,55 |
| 416 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcare |  |  |  | 100 m3 | 0,04 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,01 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  | m3 | 0,00 |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut | 0,02 |
| 417 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm ) |  |  |  | m3 | 2,10 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 2,08 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  | m3 | 2,41 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 | 0,21 |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut | 0,44 |
|  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut | 0,88 |
| 418 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16) |  |  |  | m | 70,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 11,90 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  | h-om | 35,70 |
|  |  | 2663102100001-1 |  |  | Beton C12/16 |  |  | m3 | 3,71 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg | 245,00 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,70 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,42 |
|  |  | 2666122800284-1 |  |  | borduri de dimensiuni 100x30x15cm |  |  | m | 70,35 |

Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform pct. 16 în anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_10" 10.2025__