Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea sondelor arteziene existente, constructia castelelor de inmagazinare a apei noi inclusiv reconectarea la sistemul de apeduct existent in satele Ghetlova si Noroceni, r-nul Orhei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора концевая K28 стойка СВ95-2-2 шт. для установки светильника) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |  |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi стойка СВ95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 3 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 4 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-75 Вт на опоре) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
|  | 1716120125 | Светильник светодиодный наружного освещения 75 Вт | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00006 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 5 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54, У614) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 6 |  | Коробка клеммная IP54 У614 | buc |  |  |  |
|  | 456789000 | Коробка клеммная IP54 У614 | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Лампа светодиодная 75Вт | buc |  |  |  |
|  | 55102296001 | Лампа светодиодная 75Вт | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Кронштейн КС1 для светильника | buc |  |  |  |
|  | 4567819000 | Кронштейн КС1 для светильника | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=50 мм в траншее) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |  |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 530-01821103 | Труба ПНD 50 мм | m | 1 000,0000 |  |  |
| 10 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель АВВГ сеч. 3х4 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
| 11 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 3х4 мм2 | m |  |  |  |
|  | 1234567890000 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 3х4 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 12 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=50мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,4000 |  |  |
|  | 1234567750 | Трубостойка Д=50мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
| 13 | 1 | Песок | m3 |  |  |  |
|  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm | m3 | 1,0000 |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 15 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (трамбовка механизмами) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 19 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 20 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под щиты ЩУЗ и ШУ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600х800 (защитный шкаф ЩМП-16.8.4-74У2) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2900 |  |  |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-63 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-63) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 10-60А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,8700 |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/В20) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 18 модулей, ЩРн-18з-1, IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 27 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-40) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 29 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 31 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc |  |  |  |
|  | 611590063 | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc |  |  |  |
|  | 611590100 | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | set | 1,0000 |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (станция управления погружным насосом 7.5 кВт, в комплекте с датчиками уровня-6шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 34 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик сухого хода в артскважине) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,2500 |  |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 35 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик уровня в водонапорной башне) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,2500 |  |  |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 36 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 3x6 мм2 в траншее) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
| 37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 3x6 мм2 в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 38 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч.3x6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 8020614663 | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч.3x6 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 39 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x6 мм2 в траншее) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 5x6 мм2 в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 41 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч.5x6 мм2 | m |  |  |  |
|  | 80206146635 | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 5x6 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 44 |  | Кабель с алюминиевыми жилами, контрольный, бронированный, АКВВБ сеч. 4х2,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 8020614663001 | Кабель с алюминиевыми жилами, контрольный, бронированный, АКВВБ сеч. 4х2,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 45 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АВВГ сеч. 3x4 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |  |  |
| 46 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ сеч. 3x4 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
| 47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
| 48 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для кабеля АКВВБ сеч. 4х2,5мм2, АПвБбШп сеч. 5х6 мм2, АВВГ сеч. 3х4 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4300 |  |  |
| 49 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 50 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
| 51 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВПВ-0,66 сеч. 10мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 52 |  | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 611590810 | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 53 |  | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 10 мм2 | m |  |  |  |
|  | 61159081010 | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 10 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 54 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 12345987 | Концевая заделка для кабеля АПвБбШп | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
| 55 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (концевая заделка для кабеля АКВВБ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00001 |  |  |
|  | 500906277 | Заделка кабельная для кабеля АКВВБ | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
| 56 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=15мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |  |  |
|  | 1234567715 | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |  |  |
| 57 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,8000 |  |  |
|  | 1234567700 | Труба стальная водогазопроводная Д=25мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 20,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,1800 |  |  |
| 58 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |  |  |
|  | 1234567740 | Труба стальная водогазопроводная Д=40мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 26,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,4700 |  |  |
| 59 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |  |  |
|  | 14785233437 | Труба стальная водогазопроводная Д=70 мм | m | 0,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
| 60 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш40 мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 34,7000 |  |  |
|  | 25874512032 | Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш40 мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 17,9000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
| 61 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
| 62 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20мм, L=3м) | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
| 63 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1000х600х350 мм (щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 7,8600 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00024 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 47,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0700 |  |  |
| 64 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 65 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,3000 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0770 |  |  |
| 66 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-0,66 сеч. 5х10 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
| 67 |  | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ВВГнг-0,66 сеч. 5х10 мм2 | m |  |  |  |
|  | 611590815100 | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, ВВГнг-0,66 сеч. 5х10 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 68 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГ сеч. 5х1,5 мм2 в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 69 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГ сеч. 7х1,5 мм2 в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 70 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 6115908108 | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 71 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 7х1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 61159081081 | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 7х1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 72 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna (ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 5,6100 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |  |  |
| 73 |  | Провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m |  |  |  |
|  | 61159081 | Провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
| 74 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоконструкция для щитов) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |  |  |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |  |  |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |  |  |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 75 |  | Защитный шкаф разм. 1600х800х400 мм ЩМП-16.8.4-74У2 | buc |  |  |  |
|  | 123456700 | Защитный шкаф разм. 1600х800х400 мм ЩМП-16.8.4-74У2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 |  | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc |  |  |  |
|  | 16833004 | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc |  |  |  |
|  | 25896300 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 |  | Счетчик 380В, 10-60А, ZMR110ACe | buc |  |  |  |
|  | 2589630010 | Счетчик 380В, 10-60А, ZMR110ACe | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B20 | buc |  |  |  |
|  | 23659412020 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 |  | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 4567891108 | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc |  |  |  |
|  | 23569874140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/В16 | buc |  |  |  |
|  | 236594123160 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/В16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc |  |  |  |
|  | 2365941231603 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc |  |  |  |
|  | 1526047291600 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc |  |  |  |
|  | 3316833004011 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 |  | Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 871251004 | Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С4 | buc |  |  |  |
|  | 89700035 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2 | buc |  |  |  |
|  | 500472047291 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29М/1/С2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 |  | Контактор малогабаритный КМИ-10931 | buc |  |  |  |
|  | 152604729160 | Контактор малогабаритный КМИ-10931 | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 |  | Приставка ПКИ-11 к контактору | buc |  |  |  |
|  | 1526047291601 | Приставка ПКИ-11 к контактору | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 |  | Арматура сигнальная AL-22 TE 220В | buc |  |  |  |
|  | 400022033 | Арматура сигнальная AL-22 TE 220В | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 |  | Кнопка ABLFР-22 | buc |  |  |  |
|  | 400022011 | Кнопка ABLFР-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 94 |  | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4 | buc |  |  |  |
|  | 164990376 | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 |  | Реле времени РСВ 19-11 | buc |  |  |  |
|  | 1649903760 | Реле времени РСВ 19-11 | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 |  | Переключатель универсальный УП5312 | buc |  |  |  |
|  | 5005311 | Переключатель универсальный УП5312 | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 |  | Датчик реле уровня РОС 301 | buc |  |  |  |
|  | 545676375345 | Датчик реле уровня РОС 301 | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 |  | Блок зажимов Бз-24п7/Б-В/ВУ3 | buc |  |  |  |
|  | 545676370003 | Блок зажимов Бз-24п7/Б-В/ВУ3 | buc | 1,0000 |  |  |