CAIET DE SARCINI

inclusiv resursele la fiecare poziţie

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Consiliul rational Ocniţa

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Consiliul rational Ocniţa

3. Obiectul achiziţiilor:  Reparaţia curentă a drumurilor publice locale din raion

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 1.Capitolul I. Reparatia curenta a drumului L1- drum de acces spre satul Lipnic |  |  |  |  |  |
| 1 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 9,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 5,247 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,054 |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 1,035 |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,005 |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 0,54 |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 0,45 |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,072 |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,072 |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 0,54 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,045 |
| 2 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 50,900 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,272 |
| 3 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,527 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,573 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,458 |
| 4 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  | t |  | 585,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 122,85 |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  | 590,85 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 23,342 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 77,805 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 19,071 |
| 5 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  | m2 |  | 815,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,836 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 102,69 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,705 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,861 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,791 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 8,965 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,367 |
| 6 | DI54A |  | Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi |  |  | 1 km |  | 100,000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,70 |
|  |  |  | 2. 2.Capitolul II. Reparatia curenta adrumului L2 - drum de acces spre or.Ocnita |  |  |  |  |  |
| 7 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 27,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 15,741 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,162 |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 3,105 |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,016 |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 1,62 |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 1,35 |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,216 |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,216 |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 1,62 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,135 |
| 8 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 94,100 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,352 |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 2,823 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,908 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,847 |
| 10 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  | t |  | 1 082,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 227,22 |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  | 1 092,82 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 43,172 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 143,906 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 35,273 |
| 11 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  | m2 |  | 900,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,53 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 113,40 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,30 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,159 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,873 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 9,90 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,405 |
| 12 | DI54A |  | Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi |  |  | 1 km |  | 100,000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,70 |
|  |  |  | 3. 2.Capitolul II. Reparatia curenta adrumului L3R11 - drum de acces spre or.Ocnita |  |  |  |  |  |
| 13 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 18,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 10,494 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,108 |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  |  | t |  | 2,07 |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,011 |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 1,08 |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  |  | h-ut |  | 0,90 |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,144 |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,144 |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  |  | h-ut |  | 1,08 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,09 |
| 14 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 90,240 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,256 |
| 15 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza(cu emulsie bituminoasa) in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 2,707 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 2,788 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,812 |
| 16 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice |  |  | t |  | 1 037,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 217,938 |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  |  | t |  | 1 048,178 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 41,408 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 138,027 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 33,832 |
| 17 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm |  |  | m2 |  | 780,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,726 |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 98,28 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,46 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,738 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,757 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 8,58 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,351 |
| 18 | DI54A |  | Deplasarea tehnicii speciale cu autotralui de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi |  |  | 1 km |  | 100,000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,70 |