CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Botanica.

Autoritatea contractanta: Direcția generală transport public și căi de comunicație.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos. Muncesti - bd. Dacia) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Accesul din bd. Decebal catre str. Vorniceni |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 38,800 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 151,140 |
| 3 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 4 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 1,511 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 302,280 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Asfalt, nou |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,900 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 73,500 |
| 8 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 49,000 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,294 |
| 10 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 490,000 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,196 |
| 12 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 490,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Borduri |  |  |
| 13 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 96,000 |
| 14 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Accesul din bd. Decebal catre str. Liuba Dumitriu alaturat bd. Decebal, 23/3 (Jumbo) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 15 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 22,640 |
| 16 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 77,070 |
| 17 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 18 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,771 |
| 19 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 154,140 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Asfalt, nou |  |  |
| 20 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,440 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 36,600 |
| 22 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 24,400 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,146 |
| 24 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 244,000 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,098 |
| 26 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 244,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Borduri |  |  |
| 27 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 77,000 |
| 28 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Accesul din bd. Decebal catre blocurile nr.61-63 din bd. Decebal |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |
| 29 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 11,000 |
| 30 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 39,240 |
| 31 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,392 |
| 32 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 78,480 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Asfalt, nou |  |  |
| 33 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,200 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 18,000 |
| 35 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,000 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,072 |
| 37 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 120,000 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,048 |
| 39 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 120,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Borduri |  |  |
| 40 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.89 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demontari |  |  |
| 41 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,000 |
| 42 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 64,880 |
| 43 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,649 |
| 44 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 129,760 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Asfalt, nou |  |  |
| 45 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,110 |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 31,650 |
| 47 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 21,100 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,127 |
| 49 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 211,000 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,084 |
| 51 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 211,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Borduri |  |  |
| 52 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 41,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.72/4 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Demontari |  |  |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 21,540 |
| 54 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 75,030 |
| 55 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 3,000 |
| 56 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,750 |
| 57 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 150,060 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Asfalt, nou |  |  |
| 58 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,480 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 37,200 |
| 60 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 24,800 |
| 61 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,149 |
| 62 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 248,000 |
| 63 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,099 |
| 64 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 248,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Borduri |  |  |
| 65 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 46,000 |
| 66 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.76 (Sigma) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Demontari |  |  |
| 67 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,540 |
| 68 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 44,970 |
| 69 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 3,000 |
| 70 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,450 |
| 71 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 89,940 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Asfalt, nou |  |  |
| 72 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,430 |
| 73 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 21,450 |
| 74 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 14,300 |
| 75 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,086 |
| 76 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 143,000 |
| 77 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,057 |
| 78 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 143,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Borduri |  |  |
| 79 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 46,000 |
| 80 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.82 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Demontari |  |  |
| 81 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 15,000 |
| 82 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 125,540 |
| 83 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare | 100 m3 | 0,619 |
| 84 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 1,255 |
| 85 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 356,200 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Asfalt, nou |  |  |
| 86 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,875 |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 88,125 |
| 88 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 58,750 |
| 89 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,353 |
| 90 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 587,500 |
| 91 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,235 |
| 92 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 587,500 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Borduri |  |  |
| 93 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 134,500 |
|  |  | Capitolul 1.8. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Demontari |  |  |
| 94 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,090 |
| 95 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 42,440 |
| 96 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 97 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,424 |
| 98 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 84,880 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Asfalt, nou |  |  |
| 99 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,350 |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 20,250 |
| 101 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,500 |
| 102 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,081 |
| 103 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 135,000 |
| 104 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,054 |
| 105 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 135,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Borduri |  |  |
| 106 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 41,000 |
| 107 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Demontari |  |  |
| 108 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 13,340 |
| 109 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 33,090 |
| 110 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 111 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,331 |
| 112 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 66,180 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Asfalt, nou |  |  |
| 113 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,010 |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 15,150 |
| 115 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 10,100 |
| 116 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,061 |
| 117 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 101,000 |
| 118 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,040 |
| 119 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 101,000 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Borduri |  |  |
| 120 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 62,000 |
| 121 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Demontari |  |  |
| 122 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 37,650 |
| 123 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 157,410 |
| 124 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare | 100 m3 | 0,572 |
| 125 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 1,574 |
| 126 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 412,130 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Asfalt, nou |  |  |
| 127 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,040 |
| 128 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 75,600 |
| 129 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 50,400 |
| 130 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,302 |
| 131 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 504,000 |
| 132 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,202 |
| 133 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 504,000 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Parcare |  |  |
| 134 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,120 |
| 135 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr. 100mm | m3 | 21,200 |
| 136 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 21,200 |
| 137 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,127 |
| 138 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 212,000 |
| 139 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,085 |
| 140 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 212,000 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Borduri |  |  |
| 141 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 234,000 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demontari |  |  |
| 142 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 27,800 |
| 143 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 86,030 |
| 144 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 145 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,860 |
| 146 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 172,060 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Asfalt, nou |  |  |
| 147 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,800 |
| 148 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 42,000 |
| 149 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 28,000 |
| 150 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,168 |
| 151 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 280,000 |
| 152 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,112 |
| 153 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 280,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Borduri |  |  |
| 154 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 45,000 |
| 155 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Demontari |  |  |
| 156 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,150 |
| 157 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 67,920 |
| 158 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 3,000 |
| 159 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,679 |
| 160 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 135,840 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Asfalt, nou |  |  |
| 161 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,210 |
| 162 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 33,150 |
| 163 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 22,100 |
| 164 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,133 |
| 165 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 221,000 |
| 166 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,088 |
| 167 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 221,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Borduri |  |  |
| 168 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 36,000 |
| 169 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Demontari |  |  |
| 170 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 16,950 |
| 171 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 26,360 |
| 172 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,264 |
| 173 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 52,720 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Asfalt, nou |  |  |
| 174 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,860 |
| 175 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 12,900 |
| 176 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,600 |
| 177 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,052 |
| 178 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 86,000 |
| 179 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,034 |
| 180 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 86,000 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Borduri |  |  |
| 181 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Demontari |  |  |
| 182 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 15,100 |
| 183 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 17,430 |
| 184 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,174 |
| 185 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 34,860 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Asfalt, nou |  |  |
| 186 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,600 |
| 187 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 9,000 |
| 188 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 6,000 |
| 189 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,036 |
| 190 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 60,000 |
| 191 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,024 |
| 192 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Borduri |  |  |
| 193 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Demontari |  |  |
| 194 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 16,420 |
| 195 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 27,140 |
| 196 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 197 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,271 |
| 198 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 54,270 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Asfalt, nou |  |  |
| 199 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,840 |
| 200 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 12,600 |
| 201 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,400 |
| 202 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 |
| 203 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 84,000 |
| 204 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,034 |
| 205 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 84,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.3. Borduri |  |  |
| 206 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 43,000 |
| 207 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.1. Demontari |  |  |
| 208 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,670 |
| 209 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 26,490 |
| 210 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,265 |
| 211 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 52,980 |
|  |  | Capitolul 2.6.2. Asfalt, nou |  |  |
| 212 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,850 |
| 213 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 12,750 |
| 214 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,500 |
| 215 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,051 |
| 216 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 85,000 |
| 217 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,034 |
| 218 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 85,000 |
|  |  | Capitolul 2.6.3. Borduri |  |  |
| 219 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7.1. Demontari |  |  |
| 220 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 16,170 |
| 221 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 41,630 |
| 222 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,416 |
| 223 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 83,260 |
|  |  | Capitolul 2.7.2. Asfalt, nou |  |  |
| 224 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,330 |
| 225 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 19,950 |
| 226 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,300 |
| 227 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,080 |
| 228 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 133,000 |
| 229 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,053 |
| 230 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 133,000 |
|  |  | Capitolul 2.7.3. Borduri |  |  |
| 231 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8.1. Demontari |  |  |
| 232 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,870 |
| 233 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 69,240 |
| 234 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,692 |
| 235 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 138,480 |
|  |  | Capitolul 2.8.2. Asfalt, nou |  |  |
| 236 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,200 |
| 237 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 33,000 |
| 238 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 22,000 |
| 239 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,132 |
| 240 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 220,000 |
| 241 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,088 |
| 242 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 220,000 |
|  |  | Capitolul 2.8.3. Borduri |  |  |
| 243 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 72,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Scuarul Cernobilistilor" |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9.1. Demontari |  |  |
| 244 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,620 |
| 245 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 12,000 |
| 246 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,120 |
| 247 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 24,000 |
|  |  | Capitolul 2.9.2. Asfalt, nou |  |  |
| 248 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,500 |
| 249 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 7,500 |
| 250 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 5,000 |
| 251 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,030 |
| 252 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 50,000 |
| 253 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,020 |
| 254 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2.9.3. Borduri |  |  |
| 255 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.10.1. Demontari |  |  |
| 256 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 26,300 |
| 257 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 102,000 |
| 258 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 259 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 1,020 |
| 260 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 204,000 |
|  |  | Capitolul 2.10.2. Asfalt, nou |  |  |
| 261 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,280 |
| 262 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 49,200 |
| 263 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 32,800 |
| 264 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,197 |
| 265 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 328,000 |
| 266 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,131 |
| 267 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 328,000 |
|  |  | Capitolul 2.10.3. Borduri |  |  |
| 268 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 80,000 |
| 269 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.11.1. Demontari |  |  |
| 270 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 11,800 |
| 271 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 28,170 |
| 272 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 273 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,282 |
| 274 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 56,340 |
|  |  | Capitolul 2.11.2. Asfalt, nou |  |  |
| 275 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,870 |
| 276 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 13,050 |
| 277 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,700 |
| 278 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,052 |
| 279 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 87,000 |
| 280 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,035 |
| 281 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 87,000 |
|  |  | Capitolul 2.11.3. Borduri |  |  |
| 282 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 46,000 |
| 283 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.12.1. Demontari |  |  |
| 284 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,620 |
| 285 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 35,220 |
| 286 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,352 |
| 287 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 70,440 |
|  |  | Capitolul 2.12.2. Asfalt, nou |  |  |
| 288 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,090 |
| 289 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 16,350 |
| 290 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 10,900 |
| 291 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,065 |
| 292 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 109,000 |
| 293 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,044 |
| 294 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 109,000 |
|  |  | Capitolul 2.12.3. Borduri |  |  |
| 295 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 56,000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.13.1. Demontari |  |  |
| 296 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,620 |
| 297 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 21,480 |
| 298 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,215 |
| 299 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 42,960 |
|  |  | Capitolul 2.13.2. Asfalt, nou |  |  |
| 300 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,250 |
| 301 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 18,750 |
| 302 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,500 |
| 303 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,075 |
| 304 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 125,000 |
| 305 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 |
| 306 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 125,000 |
|  |  | Capitolul 2.13.3. Borduri |  |  |
| 307 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 64,000 |
|  |  | Capitolul 3. Amenajarea acceselor str. Independentei |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Demontari |  |  |
| 308 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,790 |
| 309 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 40,880 |
| 310 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,409 |
| 311 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 81,760 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Asfalt, nou |  |  |
| 312 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,280 |
| 313 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 19,200 |
| 314 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,800 |
| 315 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,077 |
| 316 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 128,000 |
| 317 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,051 |
| 318 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 128,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Borduri |  |  |
| 319 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 55,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Demontari |  |  |
| 320 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,630 |
| 321 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 39,690 |
| 322 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,397 |
| 323 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 79,380 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Asfalt, nou |  |  |
| 324 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,230 |
| 325 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 18,450 |
| 326 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,300 |
| 327 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,074 |
| 328 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 123,000 |
| 329 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,049 |
| 330 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 123,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. Borduri |  |  |
| 331 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Demontari |  |  |
| 332 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,300 |
| 333 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 55,140 |
| 334 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,551 |
| 335 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 110,280 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Asfalt, nou |  |  |
| 336 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,760 |
| 337 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 26,400 |
| 338 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 17,600 |
| 339 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,106 |
| 340 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 176,000 |
| 341 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,070 |
| 342 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 176,000 |
|  |  | Capitolul 3.3.3. Borduri |  |  |
| 343 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 52,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Demontari |  |  |
| 344 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,300 |
| 345 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 55,140 |
| 346 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,551 |
| 347 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 110,280 |
|  |  | Capitolul 3.4.2. Asfalt, nou |  |  |
| 348 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,760 |
| 349 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 26,400 |
| 350 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 17,600 |
| 351 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,106 |
| 352 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 176,000 |
| 353 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,070 |
| 354 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 176,000 |
|  |  | Capitolul 3.4.3. Borduri |  |  |
| 355 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 52,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5.1. Demontari |  |  |
| 356 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 29,220 |
| 357 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 45,150 |
| 358 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 359 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,452 |
| 360 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 90,300 |
|  |  | Capitolul 3.5.2. Asfalt, nou |  |  |
| 361 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,430 |
| 362 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 21,450 |
| 363 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 14,300 |
| 364 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,086 |
| 365 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 143,000 |
| 366 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,057 |
| 367 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 143,000 |
|  |  | Capitolul 3.5.3. Borduri |  |  |
| 368 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 50,000 |
| 369 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6.1. Demontari |  |  |
| 370 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 26,740 |
| 371 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 42,390 |
| 372 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,424 |
| 373 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 84,780 |
|  |  | Capitolul 3.6.2. Asfalt, nou |  |  |
| 374 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,350 |
| 375 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 20,250 |
| 376 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,500 |
| 377 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,081 |
| 378 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 135,000 |
| 379 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,054 |
| 380 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 135,000 |
|  |  | Capitolul 3.6.3. Borduri |  |  |
| 381 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 42,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.7.1. Demontari |  |  |
| 382 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 27,730 |
| 383 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 46,280 |
| 384 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 385 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,463 |
| 386 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 92,560 |
|  |  | Capitolul 3.7.2. Asfalt, nou |  |  |
| 387 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,520 |
| 388 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 22,800 |
| 389 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 15,200 |
| 390 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,091 |
| 391 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 152,000 |
| 392 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,061 |
| 393 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 152,000 |
|  |  | Capitolul 3.7.3. Borduri |  |  |
| 394 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 15,000 |
| 395 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.8.1. Demontari |  |  |
| 396 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 21,810 |
| 397 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 36,750 |
| 398 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,368 |
| 399 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 73,500 |
|  |  | Capitolul 3.8.2. Asfalt, nou |  |  |
| 400 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,150 |
| 401 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 17,250 |
| 402 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 11,500 |
| 403 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,069 |
| 404 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 115,000 |
| 405 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,046 |
| 406 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 115,000 |
|  |  | Capitolul 3.8.3. Borduri |  |  |
| 407 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.9.1. Demontari |  |  |
| 408 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,200 |
| 409 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 41,730 |
| 410 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,417 |
| 411 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 83,460 |
|  |  | Capitolul 3.9.2. Asfalt, nou |  |  |
| 412 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,310 |
| 413 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 19,650 |
| 414 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,100 |
| 415 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,079 |
| 416 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 131,000 |
| 417 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,052 |
| 418 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 131,000 |
|  |  | Capitolul 3.9.3. Borduri |  |  |
| 419 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 54,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A |  |  |
|  |  | Capitolul 3.10.1. Demontari |  |  |
| 420 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 25,100 |
| 421 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 65,400 |
| 422 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 423 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,654 |
| 424 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 130,800 |
|  |  | Capitolul 3.10.2. Asfalt, nou |  |  |
| 425 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,090 |
| 426 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 31,350 |
| 427 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 20,900 |
| 428 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,125 |
| 429 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 209,000 |
| 430 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,084 |
| 431 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 209,000 |
|  |  | Capitolul 3.10.3. Borduri |  |  |
| 432 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 60,000 |
| 433 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.11. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.11.1. Demontari |  |  |
| 434 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,210 |
| 435 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 26,340 |
| 436 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,263 |
| 437 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 52,680 |
|  |  | Capitolul 3.11.2. Asfalt, nou |  |  |
| 438 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,830 |
| 439 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 12,450 |
| 440 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,300 |
| 441 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 |
| 442 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 83,000 |
| 443 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,033 |
| 444 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 83,000 |
|  |  | Capitolul 3.11.3. Borduri |  |  |
| 445 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 32,000 |
|  |  | Capitolul 3.12. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.12.1. Demontari |  |  |
| 446 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,650 |
| 447 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 43,260 |
| 448 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,433 |
| 449 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 86,520 |
|  |  | Capitolul 3.12.2. Asfalt, nou |  |  |
| 450 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,370 |
| 451 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 20,550 |
| 452 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,700 |
| 453 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,082 |
| 454 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 137,000 |
| 455 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,055 |
| 456 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 137,000 |
|  |  | Capitolul 3.12.3. Borduri |  |  |
| 457 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 48,000 |
|  |  | Capitolul 3.13. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.13.1. Demontari |  |  |
| 458 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 33,890 |
| 459 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 82,280 |
| 460 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 461 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,823 |
| 462 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 164,560 |
|  |  | Capitolul 3.13.2. Asfalt, nou |  |  |
| 463 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,660 |
| 464 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 39,900 |
| 465 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 26,600 |
| 466 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,160 |
| 467 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 266,000 |
| 468 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,106 |
| 469 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 266,000 |
|  |  | Capitolul 3.13.3. Borduri |  |  |
| 470 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 55,000 |
| 471 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.14.1. Demontari |  |  |
| 472 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 22,970 |
| 473 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 40,200 |
| 474 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,402 |
| 475 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 80,400 |
|  |  | Capitolul 3.14.2. Asfalt, nou |  |  |
| 476 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,280 |
| 477 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 19,200 |
| 478 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,800 |
| 479 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,077 |
| 480 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 128,000 |
| 481 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,051 |
| 482 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 128,000 |
|  |  | Capitolul 3.14.3. Borduri |  |  |
| 483 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.15.1. Demontari |  |  |
| 484 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 27,160 |
| 485 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 53,160 |
| 486 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,532 |
| 487 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 106,320 |
|  |  | Capitolul 3.15.2. Asfalt, nou |  |  |
| 488 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,700 |
| 489 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 25,500 |
| 490 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 17,000 |
| 491 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,102 |
| 492 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 170,000 |
| 493 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,068 |
| 494 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 170,000 |
|  |  | Capitolul 3.15.3. Borduri |  |  |
| 495 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 48,000 |
|  |  | Capitolul 3.16. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.16.1. Demontari |  |  |
| 496 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,420 |
| 497 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 38,280 |
| 498 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,383 |
| 499 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 76,560 |
|  |  | Capitolul 3.16.2. Asfalt, nou |  |  |
| 500 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,210 |
| 501 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 18,150 |
| 502 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,100 |
| 503 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,073 |
| 504 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 121,000 |
| 505 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,048 |
| 506 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 121,000 |
|  |  | Capitolul 3.16.3. Borduri |  |  |
| 507 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 48,000 |
|  |  | Capitolul 3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.17.1. Demontari |  |  |
| 508 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,980 |
| 509 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 32,400 |
| 510 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,324 |
| 511 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 64,800 |
|  |  | Capitolul 3.17.2. Asfalt, nou |  |  |
| 512 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,150 |
| 513 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 17,250 |
| 514 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 11,500 |
| 515 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,069 |
| 516 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 115,000 |
| 517 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,046 |
| 518 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 115,000 |
|  |  | Capitolul 3.17.3. Borduri |  |  |
| 519 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 3.18. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/8 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.18.1. Demontari |  |  |
| 520 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,650 |
| 521 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 26,610 |
| 522 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,266 |
| 523 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 53,220 |
|  |  | Capitolul 3.18.2. Asfalt, nou |  |  |
| 524 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,830 |
| 525 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 12,450 |
| 526 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,300 |
| 527 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 |
| 528 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 83,000 |
| 529 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,033 |
| 530 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 83,000 |
|  |  | Capitolul 3.18.3. Borduri |  |  |
| 531 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 38,000 |
|  |  | Capitolul 3.19. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.19.1. Demontari |  |  |
| 532 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 25,600 |
| 533 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 47,940 |
| 534 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,480 |
| 535 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 95,880 |
|  |  | Capitolul 3.19.2. Asfalt, nou |  |  |
| 536 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,520 |
| 537 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 22,800 |
| 538 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 15,200 |
| 539 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,091 |
| 540 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 152,000 |
| 541 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,061 |
| 542 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 152,000 |
|  |  | Capitolul 3.19.3. Borduri |  |  |
| 543 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 52,000 |
|  |  | Capitolul 4. Amenajarea acceselor str. Burebista |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Demontari |  |  |
| 544 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,400 |
| 545 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 49,340 |
| 546 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,493 |
| 547 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 98,680 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Asfalt, nou |  |  |
| 548 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,550 |
| 549 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 23,250 |
| 550 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 15,500 |
| 551 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,093 |
| 552 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 155,000 |
| 553 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,062 |
| 554 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 155,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Borduri |  |  |
| 555 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 63,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Demontari |  |  |
| 556 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 29,500 |
| 557 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 78,480 |
| 558 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,785 |
| 559 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 156,960 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Asfalt, nou |  |  |
| 560 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,550 |
| 561 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 38,250 |
| 562 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 25,500 |
| 563 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,153 |
| 564 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 255,000 |
| 565 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,102 |
| 566 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 255,000 |
|  |  | Capitolul 4.2.3. Borduri |  |  |
| 567 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 44,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Demontari |  |  |
| 568 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 28,400 |
| 569 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 28,350 |
| 570 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 571 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,284 |
| 572 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 56,700 |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Asfalt, nou |  |  |
| 573 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,900 |
| 574 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 13,500 |
| 575 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 9,000 |
| 576 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,054 |
| 577 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 90,000 |
| 578 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,036 |
| 579 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 4.3.3. Borduri |  |  |
| 580 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 30,000 |
| 581 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4.1. Demontari |  |  |
| 582 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 27,900 |
| 583 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 39,720 |
| 584 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 585 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,397 |
| 586 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 79,440 |
|  |  | Capitolul 4.4.2. Asfalt, nou |  |  |
| 587 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,300 |
| 588 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 19,500 |
| 589 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,000 |
| 590 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,078 |
| 591 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 130,000 |
| 592 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,052 |
| 593 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 130,000 |
|  |  | Capitolul 4.4.3. Borduri |  |  |
| 594 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 16,000 |
| 595 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5.1. Demontari |  |  |
| 596 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,060 |
| 597 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 89,000 |
| 598 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 599 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,890 |
| 600 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 178,000 |
|  |  | Capitolul 4.5.2. Asfalt, nou |  |  |
| 601 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,940 |
| 602 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 44,100 |
| 603 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 29,400 |
| 604 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,176 |
| 605 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 294,000 |
| 606 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,118 |
| 607 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 294,000 |
|  |  | Capitolul 4.5.3. Borduri |  |  |
| 608 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 18,000 |
| 609 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.6.1. Demontari |  |  |
| 610 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,500 |
| 611 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 24,810 |
| 612 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 613 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,248 |
| 614 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 49,620 |
|  |  | Capitolul 4.6.2. Asfalt, nou |  |  |
| 615 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,800 |
| 616 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 12,000 |
| 617 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,000 |
| 618 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,048 |
| 619 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 80,000 |
| 620 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,032 |
| 621 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 80,000 |
|  |  | Capitolul 4.6.3. Borduri |  |  |
| 622 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 18,000 |
| 623 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I |  |  |
|  |  | Capitolul 4.7.1. Demontari |  |  |
| 624 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,800 |
| 625 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 32,070 |
| 626 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 627 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,321 |
| 628 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 64,140 |
|  |  | Capitolul 4.7.2. Asfalt, nou |  |  |
| 629 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,030 |
| 630 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 15,450 |
| 631 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 10,300 |
| 632 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,062 |
| 633 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 103,000 |
| 634 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,041 |
| 635 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 103,000 |
|  |  | Capitolul 4.7.3. Borduri |  |  |
| 636 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 26,000 |
| 637 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II |  |  |
|  |  | Capitolul 4.8.1. Demontari |  |  |
| 638 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,100 |
| 639 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 23,100 |
| 640 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,231 |
| 641 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 46,200 |
|  |  | Capitolul 4.8.2. Asfalt, nou |  |  |
| 642 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,770 |
| 643 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 11,550 |
| 644 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 7,700 |
| 645 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,046 |
| 646 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 77,000 |
| 647 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,031 |
| 648 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 77,000 |
|  |  | Capitolul 4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.9.1. Demontari |  |  |
| 649 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,300 |
| 650 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 47,880 |
| 651 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,479 |
| 652 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 95,760 |
|  |  | Capitolul 4.9.2. Asfalt, nou |  |  |
| 653 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,500 |
| 654 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 22,500 |
| 655 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 15,000 |
| 656 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,090 |
| 657 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 150,000 |
| 658 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,060 |
| 659 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 150,000 |
|  |  | Capitolul 4.9.3. Borduri |  |  |
| 660 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 64,000 |
|  |  | Capitolul 4.10. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.10.1. Demontari |  |  |
| 661 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,250 |
| 662 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 49,200 |
| 663 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 664 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,492 |
| 665 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 98,400 |
|  |  | Capitolul 4.10.2. Asfalt, nou |  |  |
| 666 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,550 |
| 667 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 23,250 |
| 668 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 15,500 |
| 669 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,093 |
| 670 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 155,000 |
| 671 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,062 |
| 672 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 155,000 |
|  |  | Capitolul 4.10.3. Borduri |  |  |
| 673 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 60,000 |
| 674 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.11.1. Demontari |  |  |
| 675 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 26,450 |
| 676 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 67,590 |
| 677 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 678 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,676 |
| 679 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 135,180 |
|  |  | Capitolul 4.11.2. Asfalt, nou |  |  |
| 680 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,160 |
| 681 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 32,400 |
| 682 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 21,600 |
| 683 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,130 |
| 684 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 216,000 |
| 685 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,086 |
| 686 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 216,000 |
|  |  | Capitolul 4.11.3. Borduri |  |  |
| 687 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 62,000 |
| 688 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4.12. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.12.1. Demontari |  |  |
| 689 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 21,600 |
| 690 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 53,100 |
| 691 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 692 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,531 |
| 693 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 106,200 |
|  |  | Capitolul 4.12.2. Asfalt, nou |  |  |
| 694 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,680 |
| 695 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 25,200 |
| 696 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 16,800 |
| 697 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,101 |
| 698 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 168,000 |
| 699 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,067 |
| 700 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 168,000 |
|  |  | Capitolul 4.12.3. Borduri |  |  |
| 701 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 60,000 |
| 702 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.13.1. Demontari |  |  |
| 703 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,200 |
| 704 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 19,470 |
| 705 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,195 |
| 706 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 38,940 |
|  |  | Capitolul 4.13.2. Asfalt, nou |  |  |
| 707 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,610 |
| 708 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 9,150 |
| 709 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 6,100 |
| 710 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,037 |
| 711 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 61,000 |
| 712 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,024 |
| 713 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 61,000 |
|  |  | Capitolul 4.13.3. Borduri |  |  |
| 714 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 26,000 |
|  |  | Capitolul 5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Demontari |  |  |
| 715 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,060 |
| 716 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 30,900 |
| 717 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 718 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,309 |
| 719 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 61,800 |
|  |  | Capitolul 5.1.2. Asfalt, nou |  |  |
| 720 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,030 |
| 721 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 15,450 |
| 722 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 10,300 |
| 723 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,062 |
| 724 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 103,000 |
| 725 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,041 |
| 726 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 103,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Demontari |  |  |
| 727 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 13,150 |
| 728 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 12,000 |
| 729 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 730 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,120 |
| 731 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 24,000 |
|  |  | Capitolul 5.2.2. Asfalt, nou |  |  |
| 732 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,400 |
| 733 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 6,000 |
| 734 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 4,000 |
| 735 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,024 |
| 736 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 40,000 |
| 737 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,016 |
| 738 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 40,000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.1. Demontari |  |  |
| 739 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,200 |
| 740 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 40,500 |
| 741 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 742 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,405 |
| 743 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 81,000 |
|  |  | Capitolul 5.3.2. Asfalt, nou |  |  |
| 744 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,260 |
| 745 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 18,900 |
| 746 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 12,600 |
| 747 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,076 |
| 748 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 126,000 |
| 749 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,050 |
| 750 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 126,000 |
|  |  | Capitolul 5.3.3. Borduri |  |  |
| 751 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 60,000 |
| 752 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4.1. Demontari |  |  |
| 753 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,850 |
| 754 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 18,210 |
| 755 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,182 |
| 756 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 36,420 |
|  |  | Capitolul 5.4.2. Asfalt, nou |  |  |
| 757 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,580 |
| 758 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 8,700 |
| 759 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 5,800 |
| 760 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,035 |
| 761 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 58,000 |
| 762 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,023 |
| 763 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 58,000 |
|  |  | Capitolul 5.4.3. Borduri |  |  |
| 764 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.5.1. Demontari |  |  |
| 765 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,500 |
| 766 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 34,200 |
| 767 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,342 |
| 768 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 68,400 |
|  |  | Capitolul 5.5.2. Asfalt, nou |  |  |
| 769 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,140 |
| 770 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 17,100 |
| 771 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 11,400 |
| 772 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,068 |
| 773 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 114,000 |
| 774 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,046 |
| 775 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 114,000 |
|  |  | Capitolul 5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.6.1. Demontari |  |  |
| 776 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,700 |
| 777 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 26,400 |
| 778 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,264 |
| 779 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 52,800 |
|  |  | Capitolul 5.6.2. Asfalt, nou |  |  |
| 780 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,880 |
| 781 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 13,200 |
| 782 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 8,800 |
| 783 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,053 |
| 784 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 88,000 |
| 785 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,035 |
| 786 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 88,000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.7.1. Demontari |  |  |
| 787 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 17,850 |
| 788 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 29,100 |
| 789 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 790 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,291 |
| 791 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 58,200 |
|  |  | Capitolul 5.7.2. Asfalt, nou |  |  |
| 792 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,970 |
| 793 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 14,550 |
| 794 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 9,700 |
| 795 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,058 |
| 796 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 97,000 |
| 797 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,039 |
| 798 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 97,000 |
|  |  | Capitolul 5.7.3. Borduri |  |  |
| 799 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.8.1. Demontari |  |  |
| 800 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 27,100 |
| 801 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 35,400 |
| 802 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 803 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,354 |
| 804 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 70,800 |
|  |  | Capitolul 5.8.2. Asfalt, nou |  |  |
| 805 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,180 |
| 806 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 17,700 |
| 807 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 11,800 |
| 808 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,069 |
| 809 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 118,000 |
| 810 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,047 |
| 811 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 118,000 |
|  |  | Capitolul 5.8.3. Borduri |  |  |
| 812 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.9.1. Demontari |  |  |
| 813 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,450 |
| 814 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 40,500 |
| 815 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 3,000 |
| 816 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,405 |
| 817 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 81,000 |
|  |  | Capitolul 5.9.2. Asfalt, nou |  |  |
| 818 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,350 |
| 819 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 20,250 |
| 820 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,500 |
| 821 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,081 |
| 822 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 135,000 |
| 823 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,054 |
| 824 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 135,000 |
|  |  | Capitolul 5.9.3. Borduri |  |  |
| 825 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.10.1. Demontari |  |  |
| 826 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 21,500 |
| 827 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 43,500 |
| 828 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,000 |
| 829 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,435 |
| 830 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 87,000 |
|  |  | Capitolul 5.10.2. Asfalt, nou |  |  |
| 831 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,450 |
| 832 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 21,750 |
| 833 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 14,500 |
| 834 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,087 |
| 835 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 145,000 |
| 836 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,058 |
| 837 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 145,000 |
|  |  | Capitolul 5.10.3. Borduri |  |  |
| 838 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.11.1. Demontari |  |  |
| 839 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,500 |
| 840 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 49,800 |
| 841 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,498 |
| 842 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 99,600 |
|  |  | Capitolul 5.11.2. Asfalt, nou |  |  |
| 843 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,660 |
| 844 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 24,900 |
| 845 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 16,600 |
| 846 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,100 |
| 847 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 166,000 |
| 848 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,066 |
| 849 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 166,000 |
|  |  | Capitolul 5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.12.1. Demontari |  |  |
| 850 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 27,600 |
| 851 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 54,600 |
| 852 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,546 |
| 853 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 109,200 |
|  |  | Capitolul 5.12.2. Asfalt, nou |  |  |
| 854 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,730 |
| 855 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 25,950 |
| 856 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 17,300 |
| 857 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,104 |
| 858 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 173,000 |
| 859 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,069 |
| 860 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 173,000 |
|  |  | Capitolul 5.12.3. Borduri |  |  |
| 861 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 60,000 |
|  |  | Capitolul 5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I |  |  |
|  |  | Capitolul 5.13.1. Demontari |  |  |
| 862 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 23,900 |
| 863 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 33,300 |
| 864 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,333 |
| 865 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 66,600 |
|  |  | Capitolul 5.13.2. Asfalt, nou |  |  |
| 866 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,110 |
| 867 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 16,650 |
| 868 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 11,100 |
| 869 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,067 |
| 870 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 111,000 |
| 871 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,044 |
| 872 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 111,000 |
|  |  | Capitolul 5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II |  |  |
|  |  | Capitolul 5.14.1. Demontari |  |  |
| 873 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,400 |
| 874 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 45,180 |
| 875 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,000 |
| 876 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,452 |
| 877 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 90,360 |
|  |  | Capitolul 5.14.2. Asfalt, nou |  |  |
| 878 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,640 |
| 879 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 24,600 |
| 880 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 16,400 |
| 881 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,098 |
| 882 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 164,000 |
| 883 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,066 |
| 884 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 164,000 |
|  |  | Capitolul 5.14.3. Borduri |  |  |
| 885 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 64,000 |
| 886 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.15.1. Demontari |  |  |
| 887 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,600 |
| 888 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 41,070 |
| 889 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,411 |
| 890 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 82,140 |
|  |  | Capitolul 5.15.2. Asfalt, nou |  |  |
| 891 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,300 |
| 892 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 19,500 |
| 893 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 13,000 |
| 894 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,078 |
| 895 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 130,000 |
| 896 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,052 |
| 897 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 130,000 |
|  |  | Capitolul 5.15.3. Borduri |  |  |
| 898 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 46,000 |
|  |  | Capitolul 5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.16.1. Demontari |  |  |
| 899 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 38,000 |
| 900 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 169,440 |
| 901 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 4,000 |
| 902 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 1,694 |
| 903 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 338,880 |
|  |  | Capitolul 5.16.2. Asfalt, nou |  |  |
| 904 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,540 |
| 905 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 83,100 |
| 906 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 55,400 |
| 907 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,332 |
| 908 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 554,000 |
| 909 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,222 |
| 910 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 554,000 |
|  |  | Capitolul 5.16.3. Borduri |  |  |
| 911 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 72,000 |
| 912 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.17.1. Demontari |  |  |
| 913 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,900 |
| 914 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 31,290 |
| 915 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,313 |
| 916 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 62,580 |
|  |  | Capitolul 5.17.2. Asfalt, nou |  |  |
| 917 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 0,950 |
| 918 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 14,250 |
| 919 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 9,500 |
| 920 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,057 |
| 921 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 95,000 |
| 922 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,038 |
| 923 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 95,000 |
|  |  | Capitolul 5.17.3. Borduri |  |  |
| 924 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 62,000 |
|  |  | Capitolul 5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.18.1. Demontari |  |  |
| 925 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 24,500 |
| 926 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor | m3 | 91,260 |
| 927 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,913 |
| 928 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri | t | 182,520 |
|  |  | Capitolul 5.18.2. Asfalt, nou |  |  |
| 929 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,970 |
| 930 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm | m3 | 44,550 |
| 931 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm | m3 | 29,700 |
| 932 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,178 |
| 933 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 297,000 |
| 934 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,119 |
| 935 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 297,000 |
|  |  | Capitolul 5.18.3. Borduri |  |  |
| 936 | DE10A | Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm | m | 48,000 |