Adresa: or. Cimislia

Obiectul: Inspectoratul de Politie din or.Cimislia

Sarcina: Lucrari de reparaţie a acoperisului

Lista serviciilor/lucrărilor ce constituie obiectul achiziţiei

| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | si Cod resurse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lot 1. Blocul administrativ |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, | m2 | 410,0000 |
|  |  | pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - |  |  |
|  |  | кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., |  |  |
|  |  | включая повторное использование листов). |  |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 | 410,0000 |
|  |  | cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и |  |  |
|  |  | элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования |  |  |
|  |  | материалов). |  |  |
| 3 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de | t | 12,0000 |
|  |  | pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие |  |  |
|  |  | и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 |  |  |
|  |  | категории). |  |  |
| 4 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km | t | 12,0000 |
|  |  | (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). |  |  |
| 5 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора). | 100m2 | 4,1000 |
| 6 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri | m2 | 410,0000 |
|  |  | brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu |  |  |
|  |  | valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных |  |  |
|  |  | хвойных досок) |  |  |
| 7 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 2,5000 |
| 8 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых Окон) | buc | 3,0000 |
| 9 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe | 100 m2 | 4,1000 |
|  |  | ferme.(Огнезащита деревянных конструкций:)-обрешетки |  |  |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi | m2 | 410,0000 |
|  |  | ondulate sau amprentate.(Антиконденсатная пленка) |  |  |
| 11 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную | m | 500,0000 |
|  |  | обшивку). |  |  |
| 12 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe | m2 | 410,0000 |
|  |  | pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu |  |  |
|  |  | prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv |  |  |
|  |  | executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из |  |  |
|  |  | профилированного листа с антикоррозионой защитой волнистого или |  |  |
|  |  | гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на |  |  |
|  |  | поверхности более 40 м2) |  |  |
| 13 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de | m | 84,0000 |
|  |  | zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: |  |  |
|  |  | снегозадержателей). |  |  |
| 14 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 | m2 | 69,6000 |
|  |  | m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной |  |  |
|  |  | стороны, средней шириной 0,4м). |  |  |
| 15 | CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite | m | 88,0000 |
|  |  | prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de |  |  |
|  |  | racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de |  |  |
|  |  | 20 m (Желоба полукруглые Д=15мм из металла или пластика, состыкованные |  |  |
|  |  | не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные |  |  |
|  |  | патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по |  |  |
|  |  | длине более 20 м). |  |  |
| 16 | CE21C1 | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin | m | 68,0000 |
|  |  | petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv |  |  |
|  |  | coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные |  |  |
|  |  | трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, |  |  |
|  |  | чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из |  |  |
|  |  | оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по |  |  |
|  |  | длине более 20 м). |  |  |
|  |  | Lot 2. Sala de şedinte |  |  |

| 17 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, | m2 | 251,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - |  |  |
|  |  | кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., |  |  |
|  |  | включая повторное использование листов). |  |  |
| 18 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor | m2 | 251,0000 |
|  |  | cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и |  |  |
|  |  | элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования |  |  |
|  |  | материалов). |  |  |
| 19 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de | t | 7,0000 |
|  |  | pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие |  |  |
|  |  | и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 |  |  |
|  |  | категории). |  |  |
| 20 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km | t | 7,0000 |
|  |  | (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км). |  |  |
| 21 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора). | 100m2 | 2,5100 |
| 22 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri | m2 | 251,0000 |
|  |  | brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu |  |  |
|  |  | valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных |  |  |
|  |  | хвойных досок) |  |  |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 1,3000 |
| 24 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых Окон) | buc | 1,0000 |
| 25 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe | 100 m2 | 2,5100 |
|  |  | ferme.(Огнезащита деревянных конструкций:)-обрешетки |  |  |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi | m2 | 251,0000 |
|  |  | ondulate sau amprentate.(Антиконденсатная пленка) |  |  |
| 27 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную | m | 300,0000 |
|  |  | обшивку). |  |  |
| 28 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe | m2 | 251,0000 |
|  |  | pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu |  |  |
|  |  | prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv |  |  |
|  |  | executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из |  |  |
|  |  | профилированного листа с антикоррозионой защитой волнистого или |  |  |
|  |  | гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на |  |  |
|  |  | поверхности более 40 м2) |  |  |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de | m | 56,0000 |
|  |  | zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: |  |  |
|  |  | снегозадержателей). |  |  |
| 30 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 | m2 | 51,0000 |
|  |  | m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной |  |  |
|  |  | стороны, средней шириной 0,4м). |  |  |
| 31 | CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite | m | 54,0000 |
|  |  | prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de |  |  |
|  |  | racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de |  |  |
|  |  | 20 m (Желоба полукруглые Д=15мм из металла или пластика, состыкованные |  |  |
|  |  | не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные |  |  |
|  |  | патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по |  |  |
|  |  | длине более 20 м). |  |  |
| 32 | CE21C1 | Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin | m | 51,0000 |
|  |  | petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv |  |  |
|  |  | coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные |  |  |
|  |  | трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, |  |  |
|  |  | чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из |  |  |
|  |  | оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по |  |  |
|  |  | длине более 20 м). |  |  |