Lotul nr.3

| Lucrări de reparație capitală la subsol | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 140,00 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCP45D |  | Demontarea gratii la ferestre |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  | 100m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 4,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK0B1 |  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip |  |  | m3 |  | 75,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 81,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,75 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 82,50 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 18,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR 100x100 D-5,0mm |  |  | kg |  | 757,17 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,57 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 764,74 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 227,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) 20cm grosime |  |  | m3 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 192,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,50 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton clasa C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 51,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,05 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,50 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 8,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 250,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 10,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,50 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CD02A |  | Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii (astuparea goluri in pereti) |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2664102102171 |  | Mortar M 50-Z (informational) |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 1411122201000 |  | Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 35,52 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 8,83 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 570,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,10 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 85,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 28,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ03B |  | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T |  |  | m2 |  | 570,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 336,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 182,40 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 15,39 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 18,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,79 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 548,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 382,50 |  |  |
|  | 2653102100831-1 |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 1 785,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 19,75 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 820,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 123,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 41,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 820,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 451,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 328,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 49,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 410,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 41,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Inlocuire canalizare exterioare Tronson 50m |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 9,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SB08G |  | Teava PVC SN8 MS D.200 L=1 m / 5.9 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Teava PVC SN8 MS D.200, 5.9 mm |  |  | m |  | 51,50 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SB09G |  | Coturi 45 grade din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2523156721037-200 |  | Cot canalizare d200mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SB09G |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2523156721037-200-1 |  | Reductie canalizare d200mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54A |  | Strat de fundatie amortizare din nisip |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 16,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,85 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 17,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Astuparea gropii pamantului) |  |  | 100 m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 9,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DB02B |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413317346100 |  | Suspensie de bitum filerizat |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcE07D |  | Montarea Capac canalizare fonta 600 EN-124 C250 640x850x75mm 45kg |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac canalizare fonta 600 EN-124 C250 640x850x75mm 45kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,59 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DB15A |  | Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2664102100012 |  | Mortar cu suspensie de bitum filerizat |  |  | t |  | 5,80 |  |  |
|  | 2710603420376 |  | Otel patrat lam.cald lt = 25 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire canalizare exterioare Tronson 50m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Inlocuire canalizare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SB08E |  | Teava PVC SN8 MS D.110 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava PVC SN8 MS D.110 |  |  | m |  | 20,60 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SB09E |  | Coturi 45 grade din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2523156721037-100-1 |  | Cot din material plastic pentru canalizare 45 grade d110mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SB09E |  | Reductie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2523156721037-100-2 |  | Reductie canalizare d110mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SB09E |  | Aerator capat cu membrana D.110 PL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523156721037-100-3 |  | Aerator capat cu membrana D.110 PL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsC54A |  | Strat de fundatie amortizare din nisip |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Astuparea gropii pamantului) |  |  | 100 m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | DB02B |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra |  |  | 100m2 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2413317346100 |  | Suspensie de bitum filerizat |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcE07D |  | Montarea Capac canalizare fonta 600 EN-124 C250 640x850x75mm 45kg |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac canalizare fonta 600 EN-124 C250 640x850x75mm 45kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,59 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DB15A |  | Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2664102100012 |  | Mortar cu suspensie de bitum filerizat |  |  | t |  | 1,16 |  |  |
|  | 2710603420376 |  | Otel patrat lam.cald lt = 25 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire canalizare exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Amenajarea Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCP45D |  | Demontarea gratii la fereastra 800 x 1300 mm |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (fereastra), 800 x 1300 mm |  |  | m2 |  | 1,04 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CD65A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm, la pardoseli (TREPTE) |  |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 23,18 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,14 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 773,00 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  |  | kg |  | 171,72 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 66,42 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,31 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila |  |  | m3 |  | 4,10 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 4,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR 100x100 D-5,0mm |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 20,20 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) 5cm grosime |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton clasa C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SA14B |  | Teava din material plastic armata cu fibra de sticla (FIBERGLASS) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic D20mm Fiberglass |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  | 25231567194304 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  |  | m |  | 10,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB09C |  | Cot canalizare 90 gr. avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2523156721037-4 |  | Cot canalizare d50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB09C |  | Teu canalizare avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2523156721037-3 |  | Teu canalizare d50mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m |  | 10,30 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SB09E |  | Cot canalizare 90gr. avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot canalizare d50mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | SB09E |  | Teu canalizare avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Teu canalizare d110mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet complet echipat, cu rezervor si colac |  |  | buc |  | 6,24 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" din alama |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 6,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB09F |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2523156721037-5 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,22 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SC09B |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SC10B |  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,20 |  |  |
|  | 262210244900 |  | Bideu |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2913124201400 |  | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2513734203160 |  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" din alama |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Boiler electric 150 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | Boiler |  | Boiler 150 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |