UTILAJ MULTIFUNCTIONAL CU ATASAMENTE DE LUCRU

- DESCRIERE

Utilajul este un încărcător nou si nefolosit, prevăzut cu plug deszăpezire de tip „V”, freza de zăpadă, împraștietoare cu disc, cositoare cu buncăr colector, cositoare rotativă pentru gazon, mulcher, motocultor rotativ, trencher, foreză pentru săpat, furcă palete, atașament nivelare, clește bușteni, cositoare gard viu, perie rotativă cu colector, perie rotativa, excavator, cupă 4in1, rezervor de apă pentru spălare cu înaltă presiune, remorca basculabilă, foarfecă pentru tăiat arbori.

- CARACTERISTICI TEHNICE

- INCARCATOR

MOTORIZARE

- Diesel

- Norma de poluare: minim Stage V

- Putere: minim 25 CP

- Răcire cu apa

TRANSMISIE

- Hidrostatica

- Tracțiune 4x4

- Blocare electrica a diferențialului

- Viteza de deplasare: minim 12 km/h

SISTEM HIDRAULIC

- Debit hidraulic: minim 42 l/min

- Joystick sau sistem de operare pentru controlul atașamentelor de lucru cu minim 11 funcții

- Sistem flotant electric

INCARCATOR FRONTAL

- Înălțime maxima de ridicare: minim 2.945 mm

- Capacitate maxima de ridicare: minim 950 kg

- Funcție de auto-nivelare hidraulica

- Sistem de ridicare cu minim 2 cilindri

- Functie de extindere telescopica

- Format din 2 brațe paralele, preferabil conectate între ele prin bară stabilizatoare, pentru o rezistență ridicată

CABINA

- Amplasata pe semisasiul din partea frontala

- Cu sistem de protecție preferabil ROPS/FOPS

- Sistem de încălzire

- Minim 2 oglinzi retrovizoare

- Panou de bord digital

- Scaun operator ergonomic cu centura de siguranța

DIMENSIUNI SI MASA

- Lungime: 2.350 - 2.450 mm

- Lățime: 1.000 - 1.100 mm

- Ampatament: 1300 - 1400 mm

- Înălțime: 1.900 - 2.000 mm

- Masa proprie: 1.100 - 1.250 kg

- Rază internă de virare: maxim 1.000 mm

ALTE DOTARI

- Directie hidrostatica articulata

- Cuplă de remorcare

  - Priză electrică fata 165 W

  - Lumini pentru condus

  - Lumini de lucru LED: minim 2 fata si minim 1 spate

- Caroserie din otel

- Contragreutăți integrate: minim 95 kg

- Contragreutăți spate: minim 100 kg

- Forța de tracțiune: minim 660 kg

- Forța de rupere cu brațul jos: minim 900 kg

- Sistem de ridicare in 3 puncte spate cu instalație hidraulică pentru acționare atașamente

- Capacitate de ridicare minim 350 kg.

- ATAȘAMENTE:

- PLUG DESZAPEZIRE „V”

- Lățime: minim 1400 mm

- Unghi de lucru: minim +/- 30 ⁰

- Masa: maxim 300 kg

- Lama preferabil poliuretan

- FREZA DE ZAPADA

- Lățime: minim 1000 mm

- IMPRASTIETOARE CU DISC

- Volum: minim 250 l

- Latime de lucru: intervalul 4-15 m

- Presiune: minim 120 bar

- Capacitate ulei: minim 25 l/min

- Masa maxim 100 kg

- COSITOARE CU BUNCĂR COLECTOR

- Latime: minim 1200 mm

- Volum buncăr: minim 700 l

- Masa: maxim 350 kg

- COSITOARE ROTATIVĂ PENTRU GAZON

- Latime: minim 1200 mm

- Masa: maxim 200 kg

- MULCHER

- Latime: minim 1000 mm

- Cuțite pentru tăiere fină

- Masa: maxim 150 kg

- MOTOCULTOR ROTATIV

- Latime: minim 1000 mm

- Adâncime de lucru: minim 150 mm

- TRENCHER

- Adâncime de săpare: minim 800 mm

- Lățime de săpare: minim 120 mm

- Masă: maxim 300 kg

- FOREZĂ PENTRU SĂPAT

- Diametru burghiu: 200 – 300 mm

- Lungime burghiu: minim 1.000 mm

- Extensie pentru burghiu: minim 1.000 mm

- FURCĂ PALEȚI

- Lungime lame: minim 900 mm

- Capacitate de ridicare: minim 1000 kg

- Acționare hidraulică stângă dreapta

- Masă: maxim 150 kg

- ATAȘAMENT NIVELARE

- Atașament pentru nivelare sol

- Confecționat din oțel sau aliaj similar

- CLEȘTE BUȘTENI

- Atașament potrivit pentru mutarea buștenilor

- Brațe din oțel cu dinți pentru fixare bușteni

- Masă: maxim 150 kg

- COSITOARE GARD VIU

- Lungime: minim 1.600 mm

- Lățime de lucru: minim 1.200 mm

- Unghi de lucru: minim 270 grade

- Masă: maxim 200 kg

- PERIE ROTATIVA CU COLECTOR

- Unghi de lucru: minim +/- 25 grade

- Lățime de lucru: minim 1.200 mm

- Colector pentru deșeuri

- Masă: maxim 150 kg

- PERIE ROTATIVA

- Lățime: minim 1300 mm

- Masa: maxim 200 kg

- EXCAVATOR

- Cu picioare stabilizatoare

- Scaun și comenzi montate în spatele brațului pentru o vizibilitate sporită

- Volum cupă: minim 14 l

- Lățime cupă: 300 - 350 mm

- Raza de acțiune: minim 2.000mm

- Unghi de lucru: minim 180 grade

- CUPĂ 4 in 1

- Lățime: minim 1.300 mm

- Volum: minim 190 l

- Dinți pentru săpare: minim 6 bucăți

- REZERVOR DE APĂ PENTRU SPĂLARE CU ÎNALTĂ PRESIUNE

- Capacitate rezervor: minim 500 l

- Debit: minim 20 l / min

- Presiune: minim 150 bar

- Bara cu duze pentru stropire

- Lance pentru spălare cu înaltă presiune

- Lungime furtun: minim 10m

- REMORCĂ BASCULABILĂ

- Capacitate maximă de încărcare: minim 1.000 kg

- Basculare hidraulică în partea din spate

- FOARFECĂ PENTRU TĂIAT ARBORI

- Diametru arbore: minim 10 cm

- CONDITII DE LIVRARE

- Termen de livrare: 20.12.2022

- Produsele vor fi livrate împreuna cu următoarele documente:

  - Manual de operare si întreținere

  - Declarație de conformitate CE

  - Certificat de garanție și calitate

- CONDITII DE GARANTIE

- Termen de garanție: 12 luni de la data recepției

- Furnizorul va asigura instruirea gratuită a personalului beneficiarului în ceea ce privește operarea și întreținerea produselor