| Reconstruirea acoperisului de tip sarpanta, a imobilului cu nr.cadastral 0100424.032.01 (institutia de educatie timpurie nr.136) din str.Macilor, 35, sect.Riscani, mun.Chisinau (actualizare devizelor) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 03/2020102C

Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc C.

(Marca C).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Centura beton armat (PE8) |  |  |
| 2 | RCsB21A k=0,6 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn3 cm, p.2) Materiale marunte=0,60 Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к машинам=0,60 | buc | 26,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,872 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 4,68 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,936 |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 3,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,575 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 3,6951 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5407 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,98 |
| 4 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 51,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,845 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,204 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 52,275 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,51 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,051 |
| 5 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 159,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,374 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,798 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 163,59 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,596 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 44,688 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1596 |
| 6 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 13,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,73 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,6552 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,1313 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
| 7 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,024 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,32 |
| 8 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 2,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,92 |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A2, MC3) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 9,40 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,974 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 9,8738 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0949 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,752 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,094 |
| 10 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,225 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,5279 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0772 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
| 11 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,672 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,696 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,2688 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0168 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,008 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,008 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,1008 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,168 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,084 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,504 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0034 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,4032 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0672 |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,92 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 84,9856 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,4472 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,6272 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,2352 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 3,2536 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 28,224 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 17,1696 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 13,2496 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 7,6832 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 148,96 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,588 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,7248 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,332 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,9016 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0196 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,2352 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,047 |