CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G50 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, amplasat teritorial în raionul Sîngerei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G50- Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 30,000-32,700 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 19,71 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 2 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 985,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit) | 100 m3 |  | 13,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 4 | TsI51C10 k=1,5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 45 km (de la depozitul Beneficiarului) | t |  | 1 862,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 5 | DH01A | Asternerea pe platforma drumuluiu cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm | m3 |  | 1 330,43 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0110 |  |
| 6 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 39,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,0700 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 7 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %) | m3 |  | 315,36 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 8 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 197,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 9 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 39,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 11,83 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 11 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 18 900,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 5,67 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 13 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 18 900,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2. Intersectie cu G51 |  |  |  |
| 14 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 0,59 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 15 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 29,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit) | 100 m3 |  | 0,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 17 | TsI51C10 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (de la depozitul Beneficiarului) | t |  | 61,32 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 18 | DH01A | Asternerea pe platforma drumuluiu cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm | m3 |  | 43,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0110 |  |
| 19 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Volum: 720 m2 x 0,20 m=144 m3) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 1,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,0700 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 20 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %) | m3 |  | 9,34 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 21 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 5,84 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 22 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 1,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,35 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 24 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 560,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,17 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 26 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 560,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.3. Banda de asteptare pentru statie auto |  |  |  |
| 27 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 28 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 3,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit) | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 30 | TsI51C10 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (de la depozitul Beneficiarului) | t |  | 6,62 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 31 | DH01A | Asternerea pe platforma drumuluiu cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm | m3 |  | 4,73 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0110 |  |
| 32 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Volum: 720 m2 x 0,20 m=144 m3) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,0700 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 33 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %) | m3 |  | 1,01 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 34 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 0,63 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 35 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 37 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 39 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.4. Drumuri laterale (2 buc) |  |  |  |
| 40 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1100 |  |
| 41 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=5 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 3,15 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,2700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea asfaltului frezat din depozit) | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 43 | TsI51C10 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (de la depozitul Beneficiarului) | t |  | 6,62 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 44 | DH01A | Asternerea pe platforma drumuluiu cu autogreder a asfaltului frezat h=5 cm | m3 |  | 4,73 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0110 |  |
| 45 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Volum: 720 m2 x 0,20 m=144 m3) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,0700 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 46 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (8 %) | m3 |  | 1,01 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 47 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 0,63 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 48 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 49 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 50 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 52 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 60,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.5. Constructia podetetelor, D= 0,6 m,b=5,0 m (1 buc) |  |  |  |
| 53 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 54 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 55 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 57 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 58 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 60.25.3 int =2 buc (1 buc=0,63 m3) | m3 |  | 1,26 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 int | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 59 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 60 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 62 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 63 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,6 m pentru edificii artificiale la drumuri (ST 9=2 buc (1 buc=1,28 m3) | m3 |  | 2,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 2666122800564 | Capatul podetului tubular TS 9 D=0,8 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 64 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 19,13 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 65 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 1,91 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 66 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |
| 67 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm | m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 69 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale h=10 cm | m3 |  | 0,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 70 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 71 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 17,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | 1.6. Santuri pentru evacurea apei si acostamentele |  |  |  |
| 72 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Ridicarea acostamentelor) | 100 m3 |  | 10,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 73 | DI96 | Compactarea umpluturii de pamint la acostamente pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 10,80 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 74 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 5 400,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 75 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc (cupa trapezoidala), cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (b=0,4 m, h=0,4 m, 1:1,5) (1 m.l.= 0,40m3) (4 060 m) | 100 m3 |  | 5,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 76 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 761,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.7. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 77 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) (Pentu resursul: Beton clasa C12/15 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,0559 m3) | buc |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000012.15 | Beton C12/15 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 78 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 79 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 78,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 80 | DI106 aplicativ | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie pentru aplicarea unui nou strat de marcaj (Pentu resursul: Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator), a fost modificat norma de consum, pe: 0,04 h-ut) | 100m2 |  | 20,25 |
|  | 3410540005603.asp | Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator) | h-ut | 0,0400 |  |
| 81 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 1 215,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constitue – 12 165,64 mii lei