Lucrari de reparatii  la  LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Intrarea principala |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Copertina |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 12,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,320 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,240 |
| 2 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) |  | kg | 176,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 40,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,520 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,760 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 176,000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,880 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,408 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,520 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 3,520 |
| 3 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina, |  | t | 0,176 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,581 |
|  | 24301261032941 |  | grunt alchidic |  | kg | 1,056 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,190 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,084 |
| 4 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din material compozit pentru lucrari exterioare grosime 4,0 mm, grosimea fiecarui strat de aluminiu 0,5 mm, cu fixare ascunsa, suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005 |  | m2 | 22,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 37,733 |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Inclusiv cu litere cu denumirea liceului in 3D |  | m2 | 24,874 |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  | h-ut | 0,450 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,152 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,900 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,188 |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  | h-ut | 0,099 |
| 5 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 32,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 24,000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,010 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,003 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,010 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,004 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,096 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 144,000 |
|  |  |  |  | Total Copertina |  |  |
|  |  |  | 1.2. Scara |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 80,400 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 64,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,320 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,241 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,206 |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 80,400 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,060 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,060 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,020 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,216 |
| 8 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 80,400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,010 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,402 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 81,204 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,402 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,804 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 24,120 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,048 |
| 9 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 80,400 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 48,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,040 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,653 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 045,200 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,377 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,804 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,412 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,965 |
| 10 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Antialunecare) cu chituirea rosturilor cu Fuga Epoxidica |  | m2 | 80,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 309,942 |
|  | 2670112202052-1 |  | Placi de ceramica |  | m2 | 82,008 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 466,320 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 12,060 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 16,080 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 1,608 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,402 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 27,577 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,894 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,579 |
| 11 | CK18C |  | Montarea profilelor antialunecare din aluminiu |  | m | 72,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 18,720 |
|  | 2743123549025-1 |  | Profil antialunecare |  | m | 75,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,800 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,072 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 432,000 |
|  |  |  |  | Total Scara |  |  |
|  |  |  |  | Total Intrarea principala |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia gardului din caramida |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fundatie la gard |  | m2 | 121,440 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,573 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,216 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,072 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,214 |
| 13 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor netencuite prin curatare cu peria de sirma (fundatia la gard) |  | m2 | 121,440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,002 |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 36,432 |
| 14 | RpCJ10A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (fundatie la gard) |  | m2 | 121,440 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 291,456 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,718 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 333,411 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,972 |
|  | 2664102102022 |  | Mortar ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,607 |
|  | 2664102102023 |  | Mortar ciment M 50 T(pt.informatie) |  | m3 | 0,121 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,064 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,586 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,457 |
|  | 2873122005456 |  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542 |  | kg | 4,408 |
|  | 2710602000016 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 288,420 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,765 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,486 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,364 |
| 15 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vospsea de calitate inalta, 3 in 1 cu convector de rugina, grund si vopsea decorativa) |  | m2 | 206,080 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 230,810 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 24,730 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 20,608 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 3,091 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,608 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,304 |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg | 6,182 |
| 16 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma (zidariea din caramida la gard) |  | m2 | 206,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,851 |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 61,824 |
| 17 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual la zidaria din caramida la gard (Lac de culoarea caramizii) |  | m2 | 206,080 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 123,648 |
|  | 24301161040501 |  | lac |  | kg | 103,040 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 10,304 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 103,040 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 10,304 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,412 |