Aprobat:

Primarul comunei Mileștii Mici

Agrici Rodica

Caiet de sarcini

Denumirea beneficiarului: Primăria comunei Mileștii Mici, raionul Ialoveni

Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria comunei Mileștii Mici, raionul Ialoveni

Obiectul achizițiilor: “ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, prin construcţia unei staţii de epurare pentru localitate”.

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele de canalizare Etapa 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 6,01 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 12,32 |  |  |
| 2 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 3 | TsA04B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) |  |  | m3 |  | 31,18 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 46,46 |  |  |
| 4 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 5 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах) |  |  | m3 |  | 4,26 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,98 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 4,37 |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 2,84 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 1421102202525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,91 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 158,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,22 |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 158,76 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 119,07 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 15,88 |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,65 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,07 |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,65 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,01 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 43,85 |  |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт от труб, песчанной подготовкой и щебёночным дренажом) |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 12 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт от труб и песчанной подготовки) |  |  | t |  | 19,52 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 13 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Sistem C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm -Conducta PVC SN4 SDR41 d=200mm |  |  | m |  | 345,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 134,75 |  |  |
|  | 2521216700021 |  | Teava din PVC SN4 SDR41 d=200mm |  |  | m |  | 361,05 |  |  |
| 15 | AcA07C1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluir, canale, telefonie, etc. se adauga d=200mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
| 16 | pret de peata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 345,50 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 345,50 |  |  |
| 17 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 34,55 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Clapeta de retinere d=200mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Clapeta de retinere d=200) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2875274110160 |  | Clapeta de retinere d=200mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 19 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, (Оголовок выпуска -бетонная стенка2300х1400х200 -бетон В22,5) |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 176,47 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 20 | AcF03E |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast -pavaj din piatra L=4.0m.B=1.0m, t=0.1m |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 1421402200408 |  | Balast nespalat de riu 0-30 |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  |  | Total Clapeta de retinere d=200mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Caminuri pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) |  |  | 100 m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 22 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) |  |  | 100 m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,17 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,60 |  |  |
| 23 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,71 |  |  |
| 24 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 6,11 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 59,33 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,42 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,99 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4,94 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 11,55 |  |  |
| 25 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД10 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 26 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ10-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 266112643019 |  | Inel prrefabricat pt. camine КЦ10-6(0.17m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 27 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ10-9 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 28 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 29 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 30 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana - |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,89 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |
| 31 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 32 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ15-6) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331794 |  | Inel prefabricate pt. КЦ15-6(0,27m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 33 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ15-9) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 34 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП1-15-1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 35 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 36 |  |  | Scara |  |  | kg |  | 122,80 |  |  |
|  | 2775276309887 |  | Confectii metalice inglobate in beton -Scara |  |  | kg |  | 122,80 |  |  |
| 37 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminului |  |  | kg |  | 245,92 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 245,92 |  |  |
| 38 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,37 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,89 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 39 | IzF18A |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm -fara nesip |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 12,96 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 40 | IzF04F |  | Strat hidroizolant (наружная) executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 11,22 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 7,46 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 41 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 9,84 |  |  |
|  | 28752742000010 |  | Capac cu rama тип "Л" |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 42 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,88 |  |  |
| 43 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 12,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,38 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,25 |  |  |
| 44 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 45 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |  |
| 46 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) |  |  | m3 |  | 6,41 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 1411122201772 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 4,07 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 47 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C10/8 (Bc10/B150-(устройство бетонной отмостки) |  |  | m3 |  | 4,49 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 4,63 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminuri pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistem A1 (laSEAU) |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcA52A |  | Teava din poleitelena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,69 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,38 |  |  |
|  | 25212167011063 |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 D=63mm |  |  | m |  | 316,95 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
| 49 | pret de peata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
| 50 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2874117300050 |  | Vana din fonta d=50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 51 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mmVentil d=32mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2874117300032 |  | Ventil d=32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 52 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Piesa bransare intarita d=75x2") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2523156714439 |  | Piesa bransare intarita d=75x2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 53 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x50 mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713148 |  | Racord PE compreseune cu flansa PE d=63x50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 54 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=63mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,56 |  |  |
|  | 2523156713363 |  | Capat flansa PE100 d=63 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
| 55 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=63mm) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2875274428163 |  | Flansa libera d=63mm |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 4,16 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 32,96 |  |  |
| 56 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Teu compreseune d=63x63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713863 |  | Teu compreseune d=63x63 |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
| 57 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compreseune redusa d=63x32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 25231567138732 |  | Mufa compreseune redusa d=63x32 |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
| 58 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Racord compreseune FE d=32x1") |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2523156714779 |  | Racord compreseune FE d=32x1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 59 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot PE 90gr. d=63 mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 25231567138118 |  | Cot PE 90gr d=63mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 60 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -beton pentru suportului |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 44,60 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 61 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,64 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 31,60 |  |  |
| 62 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm |  |  | m |  | 316,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem A1 (laSEAU) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem C1 |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, prin construcţia unei staţii de epurare pentru localitate | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-1

Platforma "C" Statia de epurare. Rezistenta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Gratar manual |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт |  |  | 100 m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
| 2 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km-вытесненный грунт |  |  | t |  | 120,45 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,02 |  |  |
| 3 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 4 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
| 5 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 7 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
| 8 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,29 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
| 9 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-(Бетонная подготовка 10см..) |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 157,08 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 10 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 5,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,12 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 11 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-бетонная подготовка |  |  | m2 |  | 5,44 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,26 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 16,32 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 10,88 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 12 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 5,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,12 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,67 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,67 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
| 14 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 15 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 158,74 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 162,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,81 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
| 16 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 1,13 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 17 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,25 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 18 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (днище ) |  |  | m2 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 19 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Peretii monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,48 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,85 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,85 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,95 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
| 21 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр для трубы PE д=200мм l=0,25 м) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2522103304398 |  | Футлар для трубы п/э д=200 мм l=0.25м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 22 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр для трубы PE д=300мм l=0,3 м) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2522103304863 |  | Футлар для п/э трубы д=300 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 23 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 191,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 196,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,91 |  |  |
| 24 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 25 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-наружная |  |  | m2 |  | 11,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 35,10 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 26 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены) |  |  | m2 |  | 7,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,96 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 9,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
| 27 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II -в пазухи |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 28 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 29 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Copac din lemn CL1-3buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK42A |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1060x1060 mm cu fixare la rama incorporata (Schiduri, vata minerala) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136060011901 |  | Instalator |  |  | h-om |  | 26,04 |  |  |
|  | 2873155901201 |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  |  | kg |  | 9,36 |  |  |
|  | 28741158254551 |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  |  | kg |  | 53,34 |  |  |
|  | 28121063066021 |  | Usa din sciduri 1060x2560 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 10,95 |  |  |
| 31 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte 1.06x1.06x3 |  |  | m2 |  | 3,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2121147308470 |  | Carton de asbest 4mm |  |  | kg |  | 16,75 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 32 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 11,68 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,71 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copac din lemn CL1-3buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 34 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -pereu |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 35 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C10/8 (Bc10/B150-отмостка |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gratar manual |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Gratar automat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Shema de amplasare a platformei Pf1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 37 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km-вытесненный грунт |  |  | t |  | 17,16 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |  |
| 38 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 39 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 40 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 41 | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 42 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  | 5,16 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 6,04 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 5,29 |  |  |
| 43 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,64 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,64 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
| 44 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см) |  |  | m3 |  | 2,58 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 2,67 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,55 |  |  |
| 45 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Pf 1 |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,51 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
| 46 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр для трубы PE д=315мм l=0,2 м) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2522103304363 |  | Футлар для п/э трубы д=315 мм l=0.2м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 47 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-Pf 1 |  |  | kg |  | 317,28 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 325,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 47,59 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 3,17 |  |  |
| 48 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - Pf1 |  |  | m3 |  | 7,11 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 29,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,84 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 7,36 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,27 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
| 49 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Ri 1 |  |  | m2 |  | 9,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,33 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
| 50 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-Ri 1 |  |  | kg |  | 190,34 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 195,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,55 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,90 |  |  |
| 51 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) -Ri1 |  |  | m3 |  | 2,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 2,24 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 52 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II -в пазухи |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 53 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 54 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  |  | Total Shema de amplasare a platformei Pf1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gratar automat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camin nesip |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 56 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km-вытесненный грунт |  |  | t |  | 9,06 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 57 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 58 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал |  |  | 100 m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 59 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 60 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,83 |  |  |
| 61 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
| 62 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
| 63 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-(Бетонная подготовка 10см..) |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 84,36 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 64 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,89 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,35 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 65 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-бетонная подготовка |  |  | m2 |  | 2,89 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 8,67 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 5,78 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 66 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,89 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,35 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 67 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
| 68 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 69 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 98,22 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 100,68 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,73 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
| 70 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 71 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 72 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (днище ) |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Peretii monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
| 74 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футляр для трубы PE д=50мм l=0,25 м) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2522103304891 |  | Футлар для п/э трубы д=50 мм l=0.25м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 75 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 194,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 199,59 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
| 76 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 2,31 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 2,39 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 77 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-наружная |  |  | m2 |  | 10,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,48 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 32,40 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 21,60 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 78 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены) |  |  | m2 |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,74 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 8,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 79 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II -в пазухи |  |  | 100 m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 80 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 81 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Copac din lemn CL1-1buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CK42A |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1060x1060 mm cu fixare la rama incorporata (Schiduri, vata minerala) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011901 |  | Instalator |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901201 |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 28741158254551 |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  | 28121063066011 |  | Usa din sciduri 1060x1060 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 83 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte 1.06x1,06 |  |  | m2 |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 2121147308470 |  | Carton de asbest 4mm |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 84 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 3,89 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,57 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copac din lemn CL1-1buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 86 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -pereu |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 87 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C10/8 (Bc10/B150-pereu |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin nesip |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Bazin de sedimentare primara. Bazinomogenizare. Bazin namol |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de terasaminte (Остальные объёмы находятся на чертеже 5 PG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -вытесненный грунт |  |  | 100 m3 |  | 4,08 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 9,18 |  |  |
| 89 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 672,61 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 33,63 |  |  |
| 90 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 4,08 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
| 91 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |  |
| 92 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
| 93 | TsC27B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
| 94 | TsC03B21 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,39 |  |  |
| 95 | TsC26B11 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
| 96 | TsC27B11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
| 97 | TsC02B2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II -дренажная траншея |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
| 98 | AcE13B |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (дренажный колодец) |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 99 | AcE13B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (дренажный колодец)-КЦ10-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 100 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (дренаж) |  |  | m3 |  | 32,51 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 38,04 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 33,32 |  |  |
| 101 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (дренаж) |  |  | m3 |  | 10,84 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 6,61 |  |  |
|  | 1421102202525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 11,11 |  |  |
| 102 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (с учётом производства работ и сроков схватывания бетона) |  |  | h-ut |  | 240,00 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 240,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 240,00 |  |  |
| 103 | TsD12A1 |  | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 104 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка) |  |  | m3 |  | 8,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,47 |  |  |
| 105 | TsC26B11 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor -для засыпки пазух |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
| 106 | TsC27B11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
| 107 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
| 108 | TsC27B1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 81-180 CP pamint provenit din teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
| 109 | TsD03A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 5,53 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,15 |  |  |
| 110 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 5,53 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,77 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 52,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte (Остальные объёмы находятся на чертеже 5 PG) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,28 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,28 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
| 112 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-(Бетонная подготовка 10см..) |  |  | m3 |  | 9,94 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 72,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 891,35 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,69 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 7,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,91 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |  |
| 113 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm-fara nesip. cement |  |  | m2 |  | 99,44 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 24,86 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 862,14 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 1,99 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
| 114 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-бетонная подготовка |  |  | m2 |  | 99,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 15,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 59,64 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 298,20 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 198,80 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |  |
| 115 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm-fara nesip. cement |  |  | m2 |  | 99,40 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 24,85 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 861,80 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 1,99 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
| 116 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,29 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,37 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,37 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,46 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
| 117 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,15 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 118 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 2 518,59 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 125,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 2 581,55 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 377,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 25,19 |  |  |
| 119 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 32,94 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 135,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,18 |  |  |
|  | 2663102100012 |  | Beton clasa..C20 |  |  | m3 |  | 34,10 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 19,76 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 8,23 |  |  |
| 120 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (днище ) |  |  | m2 |  | 78,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,15 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 93,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,96 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Peretii monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 445,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,76 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 467,30 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 133,51 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 133,51 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 13,35 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 22,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 35,60 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 44,51 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 53,41 |  |  |
| 122 |  |  | Футляр для трубы PE д=300мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2522103304863 |  | Футлар для п/э трубы д=300 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 123 |  |  | Футляр для трубы PVC д=300мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252210330487 |  | Футлар для трубы ПВХ д=300 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 124 |  |  | Футляр для трубы PE д=200мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2522103304898 |  | Футлар для трубы п/э д=200 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 125 |  |  | Футляр для трубы PE д=110мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2522103304877 |  | Футлар для трубы п/э д=100 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 126 |  |  | Футляр для трубы ПВХ д=110мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2522103304857 |  | Футлар для трубы ПВХ д=100 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 127 |  |  | Футляр для трубы ПВХ д=80мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2522103304867 |  | Футлар для трубы ПВХ д=80 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 128 |  |  | Футляр для трубы PE д=50мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2522103304894 |  | Футлар для п/э трубы д=50 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 129 |  |  | Футляр для трубы PE д=40мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2522103304895 |  | Футлар для п/э трубы д=40 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 130 |  |  | Футляр для трубы PE д=32мм l=0,3 м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 252210330475 |  | Футлар для п/э трубы д=32 мм l=0.30м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 131 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 23,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 23,57 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
| 132 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 3 772,71 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 188,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,32 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 3 867,03 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 565,91 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 37,73 |  |  |
| 133 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 278,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,20 |  |  |
|  | 2663102100012 |  | Beton clasa..C20 |  |  | m3 |  | 70,40 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 3,88 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 40,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 17,00 |  |  |
| 134 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-наружная |  |  | m2 |  | 184,47 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 29,52 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 110,68 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 553,41 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 368,94 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
| 135 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены и перегородки) |  |  | m2 |  | 260,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 130,29 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 99,02 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 312,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii monoliti Pm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Placa acoperire Pa1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 101,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 107,08 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 30,59 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 30,59 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 12,24 |  |  |
| 137 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 138 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 19,99 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 139 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 459,35 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 72,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,38 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 1 495,83 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 218,90 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 14,59 |  |  |
| 140 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 10,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 2663102100012 |  | Beton clasa..C20 |  |  | m3 |  | 11,28 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,54 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa acoperire Pa1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Grinda monolit Gm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,64 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,04 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,04 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
| 142 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 143 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 376,34 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 385,75 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 56,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 3,76 |  |  |
| 144 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 2,54 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2663102100012 |  | Beton clasa..C20 |  |  | m3 |  | 2,63 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda monolit Gm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Capac metalic Cm1-8 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -capac metalic |  |  | kg |  | 202,24 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 202,24 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,62 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
| 146 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -pisa metalica Mn1 |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 43,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
| 147 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,25 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,61 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capac metalic Cm1-8 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. Capac metalic Cm2-5buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -capac metalic |  |  | kg |  | 206,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 39,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 206,40 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,65 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,13 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,13 |  |  |
| 149 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -pisa metalica Mn1 |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
| 150 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,23 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capac metalic Cm2-5buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.8. Scara metalica Sm1-4buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -scara metalica |  |  | kg |  | 302,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 57,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 302,40 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,51 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,42 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,05 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,05 |  |  |
| 152 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,30 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica Sm1-4buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.9. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
| 154 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -pereu |  |  | m3 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2,92 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 155 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 10/8 (Bc.10/B150-. pereu |  |  | m3 |  | 3,22 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 3,32 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bazin de sedimentare primara. Bazinomogenizare. Bazin namol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Reactor nr.1,nr.2, nr.3. Container personal. Container deschidratare namol.Shema de amplasare a platformei Pf-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,78 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,59 |  |  |
| 157 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - amestic pietris cu nesip |  |  | m3 |  | 105,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 89,25 |  |  |
|  | 1421102200236 |  | Amestic pietris cu nisip |  |  | m3 |  | 107,62 |  |  |
| 158 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,73 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
| 159 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-(Бетонная подготовка 10см..) |  |  | m3 |  | 18,62 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 135,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,45 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 416,19 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 14,41 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 13,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,45 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,17 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,66 |  |  |
| 160 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,87 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,07 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,73 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,73 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,91 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,29 |  |  |
| 161 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 582,69 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 79,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,75 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 1 622,26 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 237,40 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 15,83 |  |  |
| 162 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 65,17 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 267,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,07 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 67,47 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 39,10 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 16,29 |  |  |
| 163 | IzF18D |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm -fara nesip, cement |  |  | m2 |  | 184,42 |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 84,83 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,29 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 598,92 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 3,69 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reactor nr.1,nr.2, nr.3. Container personal. Container deschidratare namol.Shema de amplasare a platformei Pf-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Camin prelevare probe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Fundatie monolita Fm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 165 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 166 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,09 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,30 |  |  |
| 167 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка) |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
| 168 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,23 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,23 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
| 169 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-(Бетонная подготовка 10см..) |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 104,72 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 170 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 3,61 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,91 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 171 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-бетонная подготовка |  |  | m2 |  | 3,61 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 10,83 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 7,22 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 172 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 3,61 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,91 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 173 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,51 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,51 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 174 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 175 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 116,52 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 119,43 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
| 176 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 177 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,44 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 178 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (днище ) |  |  | m2 |  | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie monolita Fm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Peretii monoliti Pm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,13 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,92 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,26 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,26 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,09 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,51 |  |  |
| 180 | SA34I |  | Футляр для трубы PE д=200мм l=0,25 м) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2522103304398 |  | Футлар для трубы п/э д=200 мм l=0.25м |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 181 |  |  | Футляр для трубы п/э д=90мм l=0,3 м) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2522103304467 |  | Футлар для трубы п/э д=90 мм l=0.25м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 182 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 203,92 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 209,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,59 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
| 183 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 184 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2)-наружная |  |  | m2 |  | 12,24 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 7,34 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 36,72 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 24,48 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 185 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa ( внутренние стены) |  |  | m2 |  | 8,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron 2" |  |  | kg |  | 10,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii monoliti Pm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Copac din lemn Cl 2-1buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CK42A |  | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1260x1260 mm cu fixare la rama incorporata (Schiduri, vata minerala) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011901 |  | Instalator |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901201 |  | Electrozi Э42A diametrul 5 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 28741158254551 |  | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) |  |  | kg |  | 4,10 |  |  |
|  | 28121063066311 |  | Usa din scidur 1260x1260i |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 187 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte 1.26x1,26 |  |  | m2 |  | 1,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 7,17 |  |  |
|  | 2121147308470 |  | Carton de asbest 4mm |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 188 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 3,89 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,57 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copac din lemn Cl 2-1buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 190 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -pereu |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 191 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa 10/8 (Bc.10/B150-. pereu |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin prelevare probe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Zona depozitare saci namol |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
| 193 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,18 |  |  |
| 194 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,64 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,64 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,88 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
| 195 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 194,78 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 199,65 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,22 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
| 196 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 28,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 28,70 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
| 197 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2663102100012 |  | Beton clasa..C20 |  |  | m3 |  | 7,25 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,75 |  |  |
| 198 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (разравнивание вытесненного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 199 | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,49 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona depozitare saci namol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Platforma pentru generator |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 201 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 202 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 203 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,63 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
| 204 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 68,76 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Armatura din otel peste 8mm |  |  | kg |  | 70,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,31 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
| 205 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piesa inglobata MИ 1-18) |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
| 206 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 0,98 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa..C15 |  |  | m3 |  | 1,01 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 207 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma pentru generator |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportare materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, prin construcţia unei staţii de epurare pentru localitate | Formular Nr.1B | Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, prin construcţia unei staţii de epurare pentru localitate |  | (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta | (denumirea obiectivului) | Formular Nr.1B |  |  |

Deviz-oferta  № 2-4-2

Statia de epurare a apei uzate. Solutii tehnologice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm -Conducta PVC SN4 SDR41 d=200mm |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2521216700021 |  | Teava din PVC SN4 SDR41 d=200mm |  |  | m |  | 4,18 |  |  |
| 2 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm-Conducta din otel d=89x3.0 |  |  | m |  | 4,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel d=89x3.0mm |  |  | m |  | 4,77 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 3 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm-Cot din otel 90gr. D=80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 2875274400155 |  | Cot din otel 90gr. D=80mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 4 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm -Reductie din otel d=150x80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 9,06 |  |  |
|  | 2875274400150 |  | Reductie din otel D=150x80 |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
| 5 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Trecere PE-otel d=90x80 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2523156713323 |  | Trecere PE -otel D=90x89 |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 6 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Camine de reactie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
| 8 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
| 9 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка) |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
| 10 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,21 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,59 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 2,27 |  |  |
| 11 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-(Бетонная подготовка 10см..) |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 427,59 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 12 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) |  |  | m2 |  | 4,91 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,79 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,95 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 14,73 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 9,82 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 13 | IzF18A |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm -fara nesip |  |  | m2 |  | 4,91 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 10,61 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de reactie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcE15A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 38,92 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 16,70 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 3,95 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 1,45 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,35 |  |  |
| 15 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦД-20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 16 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦ20-9 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 17 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦП1-20-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 18 | AcE15B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 19 |  |  | Футляр из п/э трубы д=160мм l=0,2 м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2522103304760 |  | Футлар из п/э трубы д=160 мм l=0.2м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 |  |  | Футляр из п/э трубы д=315мм l=0,2 м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2522103304762 |  | Футлар из п/э трубы д=315 мм l=0.2м |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | RpCE32A |  | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
| 22 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 23 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28752742000010 |  | Capac cu rama тип "Л"cu inchizator |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Bloc de ancora) |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 7,02 |  |  |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului) |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu doua strat de grund XC-010 si trei straturi email XB-75 |  |  | t |  | 0,17 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 2430116100012 |  | Email ХВ-785 |  |  | kg |  | 1,33 |  |  |
|  | 2430226100817 |  | Grund ХС-010 |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
| 28 | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2- наружные стены ) |  |  | m2 |  | 41,45 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,63 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 24,87 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 124,35 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 82,90 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 29 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa -внутренные стены и днища |  |  | m2 |  | 47,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,55 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,90 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 56,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,18 |  |  |
| 30 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (засыпка пазух) |  |  | 100 m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
| 31 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка пазух) |  |  | 100 m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 32 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,09 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,51 |  |  |
| 33 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт) |  |  | 100 m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 34 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (pereu) |  |  | m3 |  | 1,59 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,57 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,83 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 35 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C10/8 (Bc10/B150-pereu |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 2663102100150 |  | Beton C10/8(Bc10 (B150) |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, prin construcţia unei staţii de epurare pentru localitate | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-3

Statia de epurare. TH. Utilaj -Etapa 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Statia de Epurare tip AQUA SYSTEM PLUS ASP MBNR 3x200 -(Etapa 1) -Componenta: Modul de tratare mecanica-omogenizare-1buc; Modul de tratare biologica ASP MBBR-200 -1buc; Modul de tratare a namolului-1buc; Conteiner personal-1buc; Conteiner deshidrater namol-1buc; Tablou de automatizare tip. Master-1bu -sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2222222 |  | Statia de Epurare tip. AQUA SYISTEM PLUS 3x200-(Etapa 1):Componenta: Modul de tratare mecanica-omogenizare-1buc, Modul de tratare biologica ASP MBBR-200-1buc, Modul de tratare a namolului-1buc, Conteiner personal -1buc, Conteiner deshidrater namol -1buc, Tablou de automatizare tip Master-1buc- sau analog |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celtuieli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Mileştii Mici, raionul Ialoveni, prin construcţia unei staţii de epurare pentru localitate | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Platforma C. Statia de epurare.  Retele electrice externe (mаrcа RЕAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 47,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,475 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 35,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,241 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 959,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 959,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 12,200 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 12,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,400 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 6,240 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ-95) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,600 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 7,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-003-3 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка опоры трехстоеч. - СВ-95) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,110 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-95 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 12365891 |  | Стойка СВ-95 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ-105) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,700 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 5,580 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-105 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 12365892 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 6,000 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 6,000 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,250 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 3,500 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 3,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 446-23001 |  | Placi de ancorare din beton armat П-3и |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=25mm) |  |  | km |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 530-018110 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior d=25mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) |  |  | km |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 530-018111 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior d=50mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) |  |  | km |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,665 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 530-018112 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Cablu "Tosada" si accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m |  | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,486 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,295 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 3,514 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 4,302 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 8,788 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 507-970 |  | Conductor СИП-2-1 -3x70+1x54 mm2 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 507-970 |  | Conductor СИП-2-1 3x70+1x54 mm2 |  |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Цена поставщика |  | Banda metalica 20х0,7х1000мм F2007 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цена поставщика |  | Catarama pentru banda metalica A200 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цена поставщика |  | Consola de ancorare СА2000 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 115891 |  | Consola de ancorare СА2000 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цена поставщика |  | Clema de sustinere ES2000 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 115894 |  | Clema de sustinere ES2000 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Clema de tens. pentru СИП cu sec.firului nul 50-70мм2 PA2000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Clema de tens. pentru СИП cu sec.firului nul 50-70мм2 PA2000 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цена поставщика |  | Conector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1158914f09 |  | Зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Clema de conexiune ПС-1-1 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1158931 |  | Зажим ПС-1-1 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цена поставщика |  | Coliere pentru СИП CSB |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Цена поставщика |  | Clema de conectare prin presare CPTAU |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 11589315 |  | Clema de conectare prin presare CPTAU |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu "Tosada" si accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Elemente de constructie din otel |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-02-305-1 |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 150536- |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp TH27 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,690 |  |  |
|  | 15512 |  | Traversa "TH27" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,710 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,640 |  |  |
|  | 24560 |  | Consola KC2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-305-1 |  | Clema de fixare Г11 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 1505399 |  | Clema de fixare Г11 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х12 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 15533 |  | Bratara "X12" |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 3,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 15534 |  | Bratara "X16" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp Х89 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 15535 |  | Bratara "X89" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-02-368-1 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,960 |  |  |
|  | 110-082 |  | Conductor de legare la pamint "ЗП6" |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de constructie din otel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Аccesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-305-1 |  | Clema НЦ70 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 155601 |  | Clema НЦ70 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-305-1 |  | Clema de conenectare CHCA70 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 155603 |  | Clema de conenectare CHCA70 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-305-1 |  | Clema de conenectare CФ70 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 155604 |  | Clema de conenectare СФ70 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,016 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 5,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS |  |  | set |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,900 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Аccesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 1,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 17,810 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,325 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,011 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,507 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,186 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,186 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе ПЭ) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,860 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pretul firmei |  | Cablu ВБбШв-1 5х2.5 mm2 |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 590-20504 |  | Cablu ВБбШв-1 5х2.5 mm2 |  |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pretul firmei |  | Cablu КГН-1 4х25 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 590-205 |  | Cablu КГН-1 4х25 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul firmei |  | Cablu КГН-1 1х25 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 590-206 |  | Cablu КГН-1 1х25 mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 1,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,624 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 5,739 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,739 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,747 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,510 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,426 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,426 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Cablu АВВГ-1 4х70 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 590-20610 |  | Cablu АВВГ-1 4х70 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Cablu АВВГ-1 5х25 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 590-20611 |  | Cablu АВВГ-1 5х25 mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения РКУ01-250, 250W) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,320 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Цена поставщика |  | Corp de iluminat РКУ01-250, 250W |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 777712 |  | Corp de iluminat РКУ01-250, 250W |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 510-125 |  | Lampa ДРЛ-250 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 510-125 |  | Lampa ДРЛ-250 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102-1 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВР32-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 250/3P/100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV - ТТИ-А 100/5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,290 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,170 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Panou de metal ЩМП-4-0 74 IP54 - TD3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor basculant ВP32И-31В71250 100А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 250/3P/100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P 10A В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor ВН32-3Р-20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-01-081-1 |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1235681 |  | Ящик ЯТП-0,25 220/12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 245661 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 24582 |  | Lanterna electrica portabila cu baterie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Accesorii din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,780 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,055 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,920 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,920 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,114 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,300 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,092 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 13,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,325 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie necalmat 50х5 mm |  |  | t |  | 0,033 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,575 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,350 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,052 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,052 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,758 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,575 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,575 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 7,750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-02-411-2 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,370 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,685 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,696 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Furtun metalic Д=63мм |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 888835 |  | Furtun metalic Д=63мм |  |  | m |  | 15,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii din metal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Diesel generator mobil |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete - ВА88-32/3Р/C100 - la iesire |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diesel generator mobil |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Цена поставщика |  | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1158914f35 |  | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pretul firmei |  | Dulap BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 620-10- |  | Dulap BZUM-TF-01-100-01 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pretul firmei |  | Automat DPX3 250/3P/100A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 620-1003 |  | Automat DPX3 250/3P/40A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 540-401 |  | Intreruptor BP32-31-3P-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 540-4001 |  | Intreruptor BP32-3P-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pretul firmei |  | Contor electric ZMD 410 CT 230/380B 50A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 503-9969 |  | Contor electric ZMD 410 CT 230/380B 50A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pretul firmei |  | Transformator ТТИ-А 100/5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 503-99269 |  | Transformator ТТИ-А 100/5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pretul firmei |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В-4P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 510-121 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В-4P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Цена поставщика |  | Panou de metal ЩМП-4-0 74 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55622115 |  | Panou de metal ЩМП-4-0 74 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat tripolar, ВР32И-31В71250 100А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564516 |  | Intrerupator automat tripolar, ВР32И-31В71250 100А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat modular monopolar, ВА47-29/1Р/10А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556451192 |  | Intrerupator automat modular monopolar, ВА47-29/1Р/10А(В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Intreruptor BH32-2P-20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 530-2011 |  | Intreruptor BH32-2P-20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 620-1092 |  | Taimer electronic 1 canal ТЭ-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 540-401 |  | Intreruptor аutomat ВА88-32/3Р/C100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 540-402201 |  | Intreruptor аutomat ВА88-32/3Р/C100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |