Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262) nr. ocds-b3wdp1-MD-1626955052814

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

1. Descriere generală

Proiectul de execuție „Reparația drumului R15, M5 - Glodeni, km 0+000 - km 33+470” este executat  de firma „Simbo-Proiect” S.R.L. în conformitate cu Certificatele de Urbanism nr. 16 din 29 decembrie 2020, eliberat de Consiliul Raional Glodeni, nr. 01 din 28 Ianuarie 2021 eliberat de primăria s. Sadovoe mun. Bălți, nr. 74 din 17 decembrie 2020, eliberat de primăria s. Corlăteni, raionul Râșcani și temă de proiectare elaborată de către Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Elaborarea proiectului a fost efectuată în conformitate cu cerințele normelor în vigoare în construcții din Republica Moldova și cerințele prevăzute în Eurocoduri. Categoria tehnică a drumului proiectat Conform NCM D.02.01:2015 și temei de proiectare a III-a.

Sectorul de drum proiectat, în fapt, prezintă drumul existent R15, M5 - Glodeni, km 0+000 - km 33+470 amplasat în raioanele Râșcani PC 0+00 – PC 20+25, mun. Bălți PC 20+25 – PC 64+50 și Glodeni PC 64+50 – 334+82. Începutul traseului, PC 0+00, corespunde sfârșitul insulei de la giratoriu drumului național M5, Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina km 133.  Sfârșitul traseului, lucrărilor PC 334+82, intersecția drumurilor R15 cu G25, G60 – Cobani – Hâjdieni – Glodeni – R15 și str. 300 ani Glodeni.

Sectorul de drum face parte componentă a rețelei de drumuri publice republicane din Republica Moldova, administrate de Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Din punct de vedere al reliefului, drumul în reparație, PC 0+00 – PC 334+82,   este amplasat pe Câmpia Colinară a  Moldovei de Nord, având un relief plat, slab ondulat, fragmentat de văi largi cu versanți domoli și simetrici.

Suprafețele interfluviilor sunt plane, pe alocuri ușor văluroase. Sunt frecvente procesele de eroziune.

Aliniamentul drumului se află în zona naturală de silvostepă. Bazinele hidrografice sunt acoperite cu diferite forme de vegetație: păduri,  livezi, pășuni și  multe terenuri arabile cu culturi agricole. Pericolul alunecărilor de teren în apropierea drumului proiectat lipsește cu excepția PC 179+50 – PC 182+00.

Solul  este cernoziom obișnuit și levigat. Componența mecanică – lutoasă și luto-argiloasă.

Sectorul  de drum în reparație până la km 16+400  întretaie cursuri de apă temporare care fac parte din bazinul râului Răuțel, km 16+400 până la km 22+400, cursurile de apă din bazinul r. Ustia, afluent al  r. Şovăţul Mare și de la km 22+400 și până la sfârșitul traseului cursurile de apă fac parte din bazinul râului Glodească, afluent al r. Căldărușa.

Cursurile de apă se alimentează din precipitații atmosferice.  Alimentarea subterană este reprezentată  prin izvoare în partea lor superioară. În anii secetoși în aliniamentul podețelor scurgere nu se observă.  Regimul hidrologic este instabil, iar scurgerea și debitul anual este mic.

În perioada caldă a anului, pentru cursurile de apă din zonă sunt caracteristice viiturile de vară, cauzate de ploi torențiale de scurtă durată  însă cu intensitate mare.

În luncile cursurilor de apă sunt construite baraje  de acumulare a apelor. Cele mai însemnate  lacuri de acumulare sunt construite în lunca văii Iabloana, PC 183+31 și r. Glodească,   PC 277+50.

Lacurile de acumulare sunt utilizate pentru irigație și în gospodăria piscicolă precum și funcționează ca iazuri de atenuare a debitelor mari.

Pe drum si de-a lungul drumului pe cea mai mare parte a traseului scurgerea apelor de suprafața nu este organizata.

Pe partea stângă a traseului de la PC 12+30 până la PC 23+60 sunt amplasate mai multe întreprinderi pomicole, vile care aparțin sat. Corlăteni, r-nul Râșcani. De la PC 48+00 până la PC 64+50 traseul traversează satul Sadovoe. Pe partea dreaptă PC 185+00 – PC 200+00 este amplasat satul Iabloana. De la PC 280+00 până la PC 297+00 traseului traversează centura or. Glodeni.

Lățimea părții carosabile existentă este de 5,45-9,18 m.

Tronsonul de drum proiectat are o lungime de 33,467 km.

Îmbrăcămintea rutieră existentă pe sectorul de drum este: PC 0+00 – PC 0+73 și PC 302+50 - PC 334+82, din beton monolit, PC 0+73 - PC 302+50 din beton asfalt.  Sectorul de drum proiectat, face legătura între or. Bălți, drumul național M5, Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina cu orașul Glodeni.

La elaborarea proiectului au fost folosite ca date de referință studii de teren topo geodezice, geotehnice, hidrometeorologice, executate de „Simbo-Proiect” S.R.L. în octombrie - noiembrie anul 2020.

2. Descrierea succintă a zonei amplasamentului

2.1. Condiții naturale și climaterice

Conform hârților zonelor climaterice specifice drumurilor, drumul dat aparține zonei a III climaterice. Tip de umiditate I -II. Clima zonei de amplasament e continentală moderată. Cantitatea precipitațiilor medie anuală este de 500 mm. Cea mai friguroasă lună a anului este ianuarie. Temperatura medie a anului de -  8-8,5°C, cu o temperatură maximă de +39°C, minimă -32°C - 34°C.

Adâncimea maximă de îngheț a pământului la cele mari geroase ierni – 60-65cm. Cea mai mare grosime decadică a învelișului de zăpadă de 5% asigurare constituie 27-37 cm în zone deschise, în zone protejate 41см.

Sectorul de drum este amplasat pe câmpia colinară a  Moldovei de Nord, având un relief plat, slab ondulat, fragmentat de văi largi cu versanți domoli și simetrici.

Suprafețele interfluviilor sunt plane, pe alocuri ușor văluroase. Sunt frecvente procesele de eroziune. Aliniamentul drumului se află în zona naturală de silvostepă.

Solul  este cernoziom obișnuit și levigat. Componența mecanică – lutoasă și luto-argiloasă.

Conform SNiP gradul de intensitate seismica drumul este situat în zona șapte,  scara Richter.

2.2. Studii de teren

Complexitatea reliefului pe drumul proiectat este de gradul  II.

Sectorul de drum face parte componentă a rețelei de drumuri publice republicane din Republica Moldova, administrate de Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Categoria tehnică a drumului - III. Sistemul rutier existent pe sectorul de drum în reparație este: PC 0+00 – PC 0+73 și PC 302+50 - PC 334+82, din beton monolit, PC 0+73 - PC 302+50 din beton asfalt.  Sectorul de drum proiectat, face legătura între or. Bălți, drumul național M5, Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina cu orașul Glodeni.

Drumul a fost construit în anii 60-70.

Drumul în reparație, PC 0+00 – PC 334+82,   este amplasat pe Câmpia Colinară a  Moldovei de Nord, având un relief plat, slab ondulat, fragmentat de văi largi cu versanți domoli și simetrici, care  întretaie cursuri de apă ce fac parte din bazinul râului Răuțel, bazinul r. Ustia, afluent al  r. Şovăţul Mare și bazinul râului Glodeanca, afluent al r. Căldărușa.

Drumul trece prin terenuri în debleieri, rambleieri, semi-rambleieri, semi-debleuri cu trei poduri cu deschiderea de 2,90m, 5,80m, 2,85m și 24 podețe în stare nesatisfăcătoare, podețe au secțiuni mici, care nu asigură trecerea liberă a torentului de apă.

Aliniamentul drumului se află în zona naturală de silvostepă. Bazinele hidrografice sunt acoperite cu diferite forme de vegetație: păduri,  livezi, pășuni și  multe terenuri arabile cu culturi agricole. Pericolul alunecărilor de teren în apropierea drumului proiectat lipsește cu excepția PC 179+50 – PC 182+00.

Suprafețele bazinelor hidrografice reprezintă terenuri arabile cu sol  din cernoziom obișnuit și levigat. Cursurile de apă se alimentează din precipitații atmosferice.  Alimentarea subterană este reprezentată  prin izvoare în partea lor superioară. În anii secetoși în aliniamentul podețelor scurgere nu se observă.  Regimul hidrologic este instabil, iar scurgerea și debitul anual este mic.

În perioada caldă a anului, pentru cursurile de apă din zonă sunt caracteristice viiturile de vară, cauzate de ploi torențiale de scurtă durată  însă cu intensitate mare.

În luncile cursurilor de apă sunt construite baraje  de acumulare a apelor. Cele mai însemnate  lacuri de acumulare sunt construite în lunca văii Iabloana, PC 183+31 și r. Glodeanca,   PC 277+50. Versantul stâng al râului Ustia, afluent al  r. Şovăţul Mare în partea de jos și mijloc inclusiv terasamentul drumului PC 179+50 – PC 182+00  este supus proceselor de eroziuni și alunecări de teren.

Proiectul de execuție poate fi accesat pe www.asd.md/achiziții/naționale/achiziții curente/denumirea respectivă a procedurii/

3. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262)

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pregatirea terenului pentru construirea obiectivului |  |  |  |
| 1 |  | Restabilirea traseului | buc |  | 1,00 |
|  | 1117552782 | Trasarea axelor | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Masuri contra alunecarilor de teren |  |  |  |
|  |  | 2.1. Amenajarea drenajului imperfect PC 179+50; PC 179+50 - PC 181+95 si PC 181+06, cu folosirea materialelor din geotextil. |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. Etapa I, Platforma amenajarii drenajului | 100 m3 |  | 33,63 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 6 187,92 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 33,63 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 5 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, exc. 0,4 m.c.,pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. Etapa Il, la amenajarea Platformei santirului, amenajare constructie | 100 m3 |  | 1,59 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 292,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 8 | TsE05B | Finisarea platformei amenajarii drenajului. | 100m2 |  | 19,29 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 9 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 10 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8 | 100 m3 |  | 1,74 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 320,16 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 13 | AcA52D | Tevi flecsibile de drenaj d=140mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 A1 gaurite | m |  | 261,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011 | Tevi flexlibile de drenaj d=140mm | m | 1,0050 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 14 | AcF10A | Geocompozit de drenaj 6,9mm Megadrain 740 (Geotextili pe ambele parti) EN 13252:2005 Drainage systems | m2 |  | 783,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626 | Geocompozit de drenaj 6,9mm Megadrain 740 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 15 | 1-01 | Sirma din zinc | m |  | 267,00 |
|  | 1-01 | Sirma din zinc | m | 1,0100 |  |
| 16 | AcF10A | Membrana de protectie si hidroizolare din polietilena de densitate sporita tip ISOSTUD 500gr/m2, EN 13967: 2012 | m2 |  | 645,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626-1 | Membrana de protectie si hidroizolare din polietilena de densitate sporita tip ISOSTUD 500gr/m2, EN 13967: 2012 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 17 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip SM SR EN 13242+A1 | m3 |  | 193,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip natural, macro-grannulaţie SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,0250 |  |
| 18 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 |  | 47,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii exsistent | m3 | 1,0200 |  |
| 19 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками) | 100 m3 |  | 0,47 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 2.2. Amenajarea fintinilor la drenajul imperfect PC 179+50; PC 179+50 - PC 181+95 si PC 181+06 |  |  |  |
| 20 | TsC03F1 | Excavarea pamintului exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. Etapa I, Platforma amenajarii drenajului | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 40,48 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 23 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 24 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8 | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 25 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 11,04 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 27 | TsF17B | Consolidarea peretilor excavatilor cu panouri din scinduri, la pamint in soluri instabile si umede, latimea: pina la 2,0 m | 100 m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,5000 |  |
|  | 2010102900909 | Panouri din scinduri 40 mm | m2 | 17,0000 |  |
|  | 2811106301305 | Constructii metalice | kg | 30,0000 |  |
|  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0500 |  |
| 28 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 12620 | m3 |  | 2,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 12620 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 29 | DI124 | Montarea placi prefabricata a fundului, h=0,1m, beton C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 1,44 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C16/20 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563-1 | Placi prefabricata a fundului | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 30 | DI122 | Montarea inel din beton armat cu diametru 100cm, inaltimea h=100cm. grosimea peretelui 10cm. Beton C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 7,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280056-1 | Tuburi din beton armat D-1,0m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 31 | DI124 | Montarea placi prefabricata de acoperirea, h=0,15m, beton C35/45 conform SM EN 206+A1:2017, clasa de expunere XC4+XD3+XF4 | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment C16/20 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563-2 | Placi prefabricata de acoperirea | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 32 | 1-02 | Scoabe armatura d14, A500C | kg |  | 39,93 |
|  | 1-02 | Scoabe armatura d14, A500C | kg | 1,0000 |  |
| 33 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip B125 sau Tip C ) | buc |  | 8,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014 | kg | 13,5000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip natural, macro-grannulaţie SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,0520 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |  |
| 34 | Dl119 | Beton la imbinare C30/37 | m3 |  | 2,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea gurii de evacuare a apelor PC 181+95 (dreapta) |  |  |  |
| 35 | TsA20C | Excavarea pamintului gr.III manual | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 36 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-40 mm conform SR EN 12620, H=5 cm | m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-40 mm conform SR EN 12620 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 37 | AcA52D | Tevi flecsibile de drenaj d=140mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 A1 negaurite | m |  | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 25212167100011 | Tevi flexlibile de drenaj d=140mm | m | 1,0050 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |
| 38 | AcF03A | Izolare termice cu nisip pe o latime de 1m, h=0,5 m | m3 |  | 1,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip natural, macro-grannulaţie SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,0250 |  |
| 39 | DA17B | Hidroizolatie din ruberoid cu ungere in doua straturi de bitum 50/70 SM SR EN 12591 | m2 |  | 10,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,0010 |  |
|  | 2682132601130 | Ruberoid | m2 | 1,1000 |  |
| 40 | Dl119 | Suport din beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4 conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 2,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 conform SM EN 206+A1:2017 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 41 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea la cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=15 cm (h=8 cm) pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1, h=10 cm | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,4600 |  |
| 42 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 0,0200 |  |
|  |  | 2.4. Amenajarea santierului si acceselor PC 179+03 - PC 181+96 |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Amenajarea sistemului rutier la supralargirea drumului existent |  |  |  |
| 43 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, excavator 0,4 m3, si transportul in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 0,91 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 44 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 167,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,91 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 46 | DA12C | Amenajarea fundatiei sistemului rutier din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1 H=20 cm. | m3 |  | 60,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-1 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 47 | DA12C | Amenajarea fundatiei sistemului rutier, piatra sparta LA30 fr. 8-40 mm, conform SR EN 12620+A1. H=10 cm. | m3 |  | 30,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-2 | Piatra sparta LA30 fr. 8-40 mm, conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  | 2.4.2. Amenajarea santierului si acceselor |  |  |  |
| 48 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (din debleu in rambleu) | 100 m3 |  | 13,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 49 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 13,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 50 | TsC22D1 | Deplasarea pamintului buldozer la 20m, teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 1,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 51 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 |  | 2,87 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,2500 |  |
| 52 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 17,47 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 53 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 174,70 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 54 | TsE05B | Finisarea platformelor pe santier, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 25,65 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 55 | TsE05B | Finisarea platformelor pe accese, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 4,23 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 56 | TsE05B | Finisarea taluzurilor cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 6,55 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 57 | DA12C | Amenajarea fundatiei sistemului rutier din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1. H =20 cm. | m3 |  | 502,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-1 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  | 2.5. Amenajarea constructiei din piloti forati D-0.80 m, contra alunecarilor de teren PC 179+57,70 - PC 181+61,90. |  |  |  |
|  |  | 2.5.1. Amenajarea constructiei din piloti forati |  |  |  |
| 58 | PI06A | Montarea dale beton armat cu suprafata de 7,5mp (2,5х3,00х0,16), si refolosirea de trei ori | buc |  | 48,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 59 | 01-3 | Dale beton armat (2,5х3,00х0,16) | buc |  | 48,00 |
|  | 01-3 | Dale beton armat (2,5х3,00х0,16) | buc | 1,0000 |  |
| 60 | PI06A | Montarea dale beton armat cu suprafata de 7,5mp (2,5х3,00х0,16) repetat | buc |  | 96,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 61 | PI06A | Demontarea dale beton armat , K=0,8 | buc |  | 144,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 62 | RpDD19D | Forarea sondelor D-0,8м cu utilaj de forat BM-3001 folosind gofraje din tevi de metal, pamint gr. II Piloti L=10,0м - 10 buc. Piloti L=12,0м - 130 buc | m |  | 1 660,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0800 |  |
|  | 2952160007252 | Utilaj de forat pe senile BM-3001-10 | h-ut | 1,0800 |  |
| 63 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 8,34 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 64 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 534,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 65 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 66 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel conform SM SR EN 10080:2014, pentru coloane forate | kg |  | 135 393,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 271060200100 | Otel A 240C - A 500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2873155901235 | Electrod sud.otel. E 51.2 R1 2 x 350 inv. | kg | 0,0100 |  |
| 67 | TrB22F2D2 | Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t |  | 135,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 68 | RpDD20D | Piloti forati din beton armat C20/25 la consolidarea terasamentelor in terenuri slabe sau instabile la drumuri, strazi autostrazi avind diametrul forat 80 cm (Beton 0,5727 m3 la 1 ml proiect) | m |  | 1 660,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,7500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9900 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. C20/25 | m3 | 0,5727 |  |
|  | 2952270003700 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,2170 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,4010 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0100 |  |
| 69 | TsC03F1 | Incarcarea gunoiului cu excavatorul 0,4 mc, K=0,8 | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 70 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 138,24 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 2.5.2. Amenajarea radierului monolit, RM - 1 (3); RM - 2 |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in groara la constructia radierului, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 73 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 393,76 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 75 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 214,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 76 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 77 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 393,76 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 79 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620, H=10 cm | m3 |  | 39,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 80 | Dl119 | Amenajarea radierului din beton monolit C30/37 clasa de expunere XF4 | m3 |  | 347,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 81 | CC03A1 | Montare plase sudate A500C conform SM SR EN 10080:2014la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 4 044,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate A 500C | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel A 500C | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |
|  |  | 2.6. Amenajarea drumului de ocolire temporar, PC 178+91,77 - PC 182+01,70 |  |  |  |
|  |  | 2.6.1. Amenajarea drumurilor de ocolire |  |  |  |
| 82 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in locul de acumulare, exc. 0,4 m.c., in ramblru, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 2,59 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 83 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 476,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 84 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 85 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 2,59 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 86 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 25,90 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 87 | DI96 | Compactarea fundatii casetei, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 6-8 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 3,27 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 88 | TsE05B | Finisarea terasamentului, (fundatiei casetei), cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 5,48 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 89 | DA12C | Amenajarea fundatiei sistemului rutier din pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=20 cm. | m3 |  | 327,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-1 | pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existen | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 90 | DA12C | Amenajarea fundatiei sistemului rutier din asfalt frezat de la demolarea sistemului rutier existent. H=10 cm. | m3 |  | 163,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672-2 | asfalt frezat de la demolarea sistemului rutier existen | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 91 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,0610 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 92 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc |  | 6,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-2 | Indicator D700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 93 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A700 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator A700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 94 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-450x1350 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-9 | Indicator BH-450x1350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 95 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH-1500x1400 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-9a | Indicator BH-1500x1400 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 2.6.2. Demolarea drumurilor de ocolire |  |  |  |
| 96 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (intoarcere la beneficiar) | buc |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 97 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (intoarcere la beneficiar) | buc |  | 12,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 98 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere | m3 |  | 491,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 99 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 4,91 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 100 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km in locul de acumulare | t |  | 785,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 101 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in rambleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, | 100 m3 |  | 17,19 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 102 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km in locul de acumulare | t |  | 3 162,96 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 103 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 17,19 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 104 | TsE05B | Nivelarea suprafetelor dupa demolare cu autogrederul | 100m2 |  | 28,39 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 2.7. Amenajarea rambleului armat PC 179+50 - PC 182+00 |  |  |  |
| 105 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (deformat de alunecari de teren in valuri, gramezi) | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 106 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 107 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 0,31 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 108 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in rambleu, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 35,97 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 109 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 6 618,48 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 35,97 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 111 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 9,62 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 112 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 96,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 113 | TsE05B | Finisarea platformei terasamentului, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 32,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 114 | AcF10A | Asternerea - armarea patului sistemului rutier cu geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50, PC 179+50 - PC 182+80 | m2 |  | 2 464,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626-2 | Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 115 | TsE05B | Finisarea platformelor in lungul constructiei si drenajului, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 24,76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 116 | TsE05B | Finisarea taluzului terasamentului, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 20,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 2.8. Amenajarea drenelor transversare |  |  |  |
| 117 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 118 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 28,15 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 119 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 120 | AcF10A | Amenajarea Geotextilului tip Polyfelt TS 60 SM SR EN 13249:2005 | m2 |  | 153,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 26821226016263 | Polyfelt TS 60 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 121 | AcF03C | Umplerea santului de drena cu materiale granulare piatra sparta conform SM SR EN 13043:2010 LA20 fr. 8-63 mm, | m3 |  | 15,30 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta conform SM SR EN 13043:2010 LA20 fr. 8-63 mm, | m3 | 1,0250 |  |
|  |  | 2.9. Recultivarea si consolidarea suprafetei deformate de alunecari de teren PC 179+30 - PC 182+00 |  |  |  |
| 122 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pamintului deformat de alunecari de teren, din debleu in rambleu (umplerea eroziunilor, adinciturilor) | 100 m3 |  | 12,35 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 123 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=4 | 100 m3 |  | 12,35 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 124 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (deformat de alunecari de teren in valuri, gramezi) | 100 m3 |  | 14,77 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 125 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 | 100 m3 |  | 14,77 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 126 | TsC03F1 | Excavarea pamintului deformat de alunecari de teren, exc. 0,4 m.c., la umplerea eroziunilor, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 14,77 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 127 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 2 717,68 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 128 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 14,77 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 129 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 27,12 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 130 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 271,20 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 131 | TsE05B | Finisarea suprafetei deformata de la alunecari de teren cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 138,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 132 | RpDA27A | Sadirea arborilor ce iubesc umezeala (акация, plop canadian, nuc) | buc |  | 1 106,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5000 |  |
|  | 1111000100111 | Puieti de foioase de talie mare | buc | 1,0500 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0200 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0200 |  |
| 133 | RpDA27B | Sadirea arbustilor | buc |  | 1 106,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 |  |
|  | 1111000100112 | Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm | buc | 1,0500 |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 134 | TsI50A10 | Transportarea materialului saditorcu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 4,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |
|  |  | 2.10. Amenajarea rambleului armat PC 145+20 - PC 145+70 (podet), PC 274+50 - PC 279+00 |  |  |  |
| 135 | DI129 | Amenajarea stratului din piatra but LA30, conform SR EN 12620, 200-400 mm, H-0,5m, in partea de jos a rambleului | m3 |  | 243,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii LA30 | m3 | 1,0100 |  |
| 136 | DI96 | Compactarea stratului din piatra but rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 2,43 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 137 | TsC03F1 | Excavarea pamintului neconform, exc. 0,4 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 33,86 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 138 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 6 230,24 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 139 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 33,86 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 140 | TsE05B | Finisarea platformelor terasamentului, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 68,99 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 141 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-6 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 20,70 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 142 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 207,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 143 | TsE05B | Finisarea platformelor terasamentului inaintea asternerii straturilori de geocompozit , cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 77,75 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 144 | AcF10A | Asternerea - armarea patului sistemului rutier cu geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 |  | 8 164,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626-2 | Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 145 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in locul de acumulare, exc. 0,4 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 41,59 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 146 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 7 652,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 147 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 41,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 148 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 41,59 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 149 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 415,90 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 150 | TsE05B | Finisarea platformelor terasamentului inaintea asternerii straturilori de geocompozit , cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 51,83 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 151 | AcF10A | Asternerea - armarea patului sistemului rutier cu geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 |  | 5 442,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626-2 | Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 152 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in locul de acumulare, exc. 0,4 m.c., in rambleu, pamint gr. II, Y = 1,84 t/mc. | 100 m3 |  | 5,23 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 153 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 962,32 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 154 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,23 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4000 |  |
| 155 | DI96 | Compactarea terasamentului rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 5,23 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 156 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 52,30 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 157 | TsE05B | Finisarea platformelor terasamentului inaintea asternerii straturilori de geocompozit , cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 6,57 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 158 | AcF10A | Asternerea - armarea patului sistemului rutier cu geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 |  | 689,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626-2 | Polyfelt Rock PEC 55/50 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
|  |  | 3. Amenajarea sistemului rutier (PC 177+90 - 182+35) |  |  |  |
| 159 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1, Hmed=19,8 cm. (450.9x1,1) | m3 |  | 674,42 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0480 |  |
| 160 | AcF10A | Amenajarea materialului din Geotextil tip Polyfelt TS 60 | m2 |  | 2 615,27 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |  |
|  | 2682122601626-4 | Geotextil tip Polyfelt TS 60 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0100 |  |
| 161 | DA12C | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010, GA75 din pietris concasat LA30 H>0,14m - variabil. (331.2x1,27) | m3 |  | 355,47 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 14111222016725-1 | amestic GA75, LA30 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0050 |  |
| 162 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 4-5% ciment, CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, H=22cm. | m3 |  | 558,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014 | kg | 100,7000 |  |
|  | 1421402200393-1 | Material granulat GA85, LA30 | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 163 | DA10B | Amenajarea stratului din materiale granulare conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 4-5% ciment, CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014 H=22cm. | m3 |  | 558,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 164 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 1,42 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 165 | DB19H | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAR 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591. H=7 cm. | m2 |  | 2 366,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAR 22,4 leg (SKPg-II) | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 166 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,71 |
|  | 23203226000401 | Bitum 50/70 SM SR EN 12591 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 167 | DB19F | Amenajarea stratului de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=5 cm. | m2 |  | 2 366,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310-1 | MAS 11,2 rul | t | 0,1180 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | 4. Constructii de evacuare a apelor |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea rigole rapide din beton monolit (taluz 1:1; b=0,4; h=0,6). Tip IV-V |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Tip IV (PC 177+90 - PC 179+58, PC 181+62 - PC 182+35) |  |  |  |
| 168 | TsC03B1 | Excavarea pamintului cu exc. 0,4 m.c., | 100 m3 |  | 1,84 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 169 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 81,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 170 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 2,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 171 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km in locul de acumulare | t |  | 519,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 172 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 173 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  | 2,51 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4200 |  |
| 174 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 9,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
| 175 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 115,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra de calcar de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 176 | Dl119 | Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,15 m | m3 |  | 144,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 177 | Dl119 | Amenajarea pinteni N2 (0,4x0,5x 2,02 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 25,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 178 | Dl119 | Amenajarea pinteni N3 (1,0x0,5x 2,02 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 35,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 179 | Dl119 | Amenajarea suport (0,5x2,1x 2,02 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 23,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 180 | 01 | Material lemnos | m3 |  | 4,00 |
|  | 01 | material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 181 | 03 | Ruberoid | м2 |  | 87,30 |
|  | 003 | Ruberoid | м2 | 1,0000 |  |
|  |  | 4.1.2. Tip V ( PC 179+58 - PC 181+62) |  |  |  |
| 182 | TsC03B1 | Excavarea pamintului cu exc. 0,4 m.c., | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 183 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 23,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 184 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,76 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 185 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km in locul de acumulare | t |  | 148,96 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 186 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 187 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  | 1,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4200 |  |
| 188 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 2,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
| 189 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 34,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra de calcar de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 190 | Dl119 | Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,15 m | m3 |  | 43,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 191 | Dl119 | Amenajarea pinteni N2 (0,4x0,5x 2,02 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 20,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 192 | Dl119 | Amenajarea pinteni N3 (1,0x0,5x 2,02 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 14,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 193 | Dl119 | Amenajarea suport (0,5x2,1x 2,02 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 194 | 01 | Material lemnos | m3 |  | 4,00 |
|  | 01 | material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 195 | 03 | Ruberoid | м2 |  | 57,60 |
|  | 003 | Ruberoid | м2 | 1,0000 |  |
|  |  | 4.1.3. Constructia disipatorului pentru rigola rapida - 3 buc |  |  |  |
| 196 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 27,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 197 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra de calcar de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 198 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,10 m | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea santurilor trapezoidale din beton monolit (taluz 1:1; b=0,4 m; h=0,6 m). Tip II (PC 180+10 - PC 180+40, PC 180+80 - PC181+00) |  |  |  |
| 199 | TsC03B1 | Excavarea pamintului cu exc. 0,4 m.c., | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 200 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 201 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,2500 |  |
| 202 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km in locul de acumulare | t |  | 44,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 203 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 204 | TsE02A | Finisarea manuala a fundului | 100m2 |  | 0,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4200 |  |
| 205 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 1,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
| 206 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 13,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra de calcar de la demolarea sistemului rutier existent | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 207 | Dl119 | Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0.10 m | m3 |  | 11,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 208 | 01 | Material lemnos | m3 |  | 0,04 |
|  | 01 | material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 209 | 02 | Mastic bituminos | t |  | 0,03 |
|  | 02 | mastic bituminos | t | 1,0000 |  |
|  |  | 4.3. Amenajarea rigolelor carosabile |  |  |  |
| 210 | DE16B | Montarea rigole carosabile (bloc prefabricat B 1-20-50) C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc |  | 445,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-5 | bloc prefabricat B 1-20-50 beton C35/45, clasa de expunere XF4 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 211 | CP21B | Mortar de ciment C16/20 | m3 |  | 11,12 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,3000 |  |
|  |  | 4.4. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz |  |  |  |
|  |  | 4.4.1. Casiu pe acostament |  |  |  |
| 212 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 213 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 12620+A1, h=10 cm | m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 214 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 215 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 12620+A1, h=10 cm | m3 |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 216 | Dl119 | Beton monolit, C16/20 | m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 217 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C35/45, clasa de expunere XF4 100.30.15 conform SM EN 1340:2010 (fara beton) | m |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266612280028556 | Bordura 100.30.15 beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 218 | Dl119 | Beton monolit, C16/20 | m3 |  | 0,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 219 | DE16A | Montarea lrigole carosabile B 2-20-25 beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611-1 | Element prefabricat B 2-20-25 beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc | 1,0070 |  |
|  |  | 4.4.2. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 220 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 4,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 221 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A, h=10 cm | m3 |  | 1,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 222 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 223 | DE16B | Montarea casiuri pe taluz (bloc prefabricat B9) beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-5 | bloc prefabricat B 1-20-50 beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4.4.3. Disipator - 1 buc |  |  |  |
| 224 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1, h=10 cm | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm, conform SR EN 12620+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 225 | DE10A | Instalarea bordurii din beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 (100.30.15) conform SM EN 1340:2010 (fara beton) | m |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 266612280028556 | Bordura 100.30.15 beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
| 226 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4, h=10 cm | m3 |  | 0,55 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton clasa C30/37, clasa de expunere XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4280 |  |
| 227 | DE16A | Montarea bloc disipare beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2666122800611-2 | Element prefabricat bloc disipare beton C35/45, clasa de expunere XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | buc | 1,0070 |  |
|  |  | 5. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 5.1. Amenajarea parapetelor de protectie |  |  |  |
| 228 | DF59A | Montarea parapetului metalic 11DO U3/2.0-250 la drum | m |  | 300,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | 5.2. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 229 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier (alb) | m2 |  | 103,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,8000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,3000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0080 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 |  |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________