| Lucrari de reparatie la LT "G. Meniuc" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Grupuri sanitare B/F - et. 2 si 3 aripa dreapta, et. 2 aripa stinga |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.21 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.30 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.54 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 4.565 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.55 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16.83 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 78.54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.044 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.869 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.214 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 17.05 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 78.65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.055 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.22 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.88 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 25.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.25 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 25.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.25 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.55 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11.604 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 8 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 5.423 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.011 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.33 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.55 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 11.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.05 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 4.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.66 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.022 |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 75.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.325 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 154.775 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 302.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 79.275 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.133 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 156.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 124.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 124.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.468 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.34 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 244.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.44 |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (pentru golul de usa) | m | 15.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4.524 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.055 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.624 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 4.586 |
| 15 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.08 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor de usa cu coltar 50*4 din ambele parti) | kg | 104.70 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19.893 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.047 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.047 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1.047 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 104.70 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.524 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.838 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.571 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 6.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.93 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.655 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.693 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.315 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1.071 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.26 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.315 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.63 |
| 18 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astupare goluri de usa) | 100m2 | 0.063 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.304 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.823 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 317.52 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.001 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 32.168 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7.998 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.145 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 5.67 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.175 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.064 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.259 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 244.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 34.16 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 101.26 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.20 |
| 20 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 244.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.22 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 246.44 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.44 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 73.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.146 |
| 21 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1464.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1464.00 |
| 22 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 244.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 244.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48.80 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 5.124 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1927.60 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 146.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5.856 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.488 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.22 |
| 23 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 244.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 97.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.28 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 5.856 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.976 |
| 24 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 22.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 77.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.175 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1.125 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 8.325 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 21.375 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 9.45 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1125.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 652.50 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 63.00 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 258.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 580.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51.64 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 271.11 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 103.28 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5164.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 85.206 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.066 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1032.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.164 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.098 |
| 26 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 115.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.15 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 115.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.15 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.18 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 6.00 |
| 28 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.18 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 6.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 29 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 75.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 29.445 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.445 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.775 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.775 |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 75.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.325 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.775 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.02 |
| 31 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (tumbe) | m3 | 2.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.762 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.052 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.39 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 75.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.57 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 31.332 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.775 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.55 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.492 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 981.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.171 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.755 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.265 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.906 |
| 34 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.06 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.491 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 973.95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.171 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.906 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.359 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.679 |
| 35 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 84.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31.92 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 100.80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.10 |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.76 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 34.86 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 75.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 197.055 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.895 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 77.765 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 305.775 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 22.65 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1510.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 67.95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.397 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.906 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 38 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.323 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.323 |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 6.30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4.599 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.504 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 25.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.15 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.102 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.78 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.126 |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (ferestre) | m2 | 10.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.205 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.205 |
| 41 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) - inlocuirea cercevelei existente | m2 | 10.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8.925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.945 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 10.50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 63.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7.402 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.594 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
| 42 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 3.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.10 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 3.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.56 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 3.50 |
| 43 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori la WC-uri din profile PVC si placa sandwich) H=2m | m2 | 74.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 56.544 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.976 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (WC) | m2 | 74.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 297.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11.904 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4.166 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29.76 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 44.64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.488 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Restabilirea peretelui in coridor dupa crearea golului |  |  |
| 44 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 4.70 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.517 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.41 |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (K=2, gr. 2cm) | m2 | 4.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13.968 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 2.82 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 137.334 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.105 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.743 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.278 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4.70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.47 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4.958 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 4.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.658 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1.95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.235 |
| 48 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 4.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5.734 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 21.15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.019 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.028 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Instalatii sanitare |  |  |
| 49 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 15.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27.75 |
| 50 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 90.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27.00 |
| 51 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 75.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 28.50 |
| 52 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 42.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 26.88 |
| 53 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 48.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 37.92 |
| 54 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.36 |
| 55 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 18.00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 11.52 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.144 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.54 |
| 56 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 20.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8.80 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.40 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.20 |
| 57 | RCsB31D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (K=2.7gr. 30cm) | buc | 25.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 29.70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12.69 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.668 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.242 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 20.25 |
| 58 | RCsB31L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=2.7, gr. 30cm) | buc | 10.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 16.038 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.858 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.335 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.828 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 11.07 |
| 59 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 35.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.25 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12.25 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.035 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.21 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.525 |
| 60 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.24 |
| 61 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 40.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25.20 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 40.80 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 28.00 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 18.00 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 4.00 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.24 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.08 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.676 |
| 62 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 31.50 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 51.00 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 35.00 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 22.50 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 5.00 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 50.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.00 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.30 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.10 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2.095 |
| 63 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 75.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.50 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 76.50 |
|  | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 4.50 |
|  | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 11.25 |
|  | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 18.00 |
|  | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 3.75 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.50 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.525 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.705 |
| 64 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) | m | 75.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 31.50 |
|  | 332051735232 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32) | m | 81.113 |
| 65 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 42.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 43.26 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.168 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.504 |
| 66 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 42.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.24 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 42.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.42 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.504 |
| 67 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 14.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.28 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.336 |
| 68 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 48.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15.36 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 49.44 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.72 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.72 |
| 69 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 36.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.08 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 36.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1.26 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.54 |
| 70 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 24.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.68 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 24.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1.68 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.72 |
| 71 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 24.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.20 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 24.36 |
| 72 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.44 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 6.12 |
| 73 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.90 |
|  | 2875274201001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 10.20 |
| 74 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.20 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.16 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.42 |
| 75 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.39 |
|  | 2913124202114 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 3.015 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 3.015 |
| 76 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22.80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 12.362 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 12.24 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 12.24 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3.672 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 12.362 |
| 77 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19.80 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 12.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 24.00 |
| 78 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 18.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 75.60 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 18.725 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 18.54 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 18.54 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 18.54 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 18.54 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 18.54 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 18.54 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 9.27 |
| 79 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm | buc | 6.06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.021 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.061 |
| 80 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini cu corp de INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.10 |
|  | 2924127356801 | Uscator de miini cu corp de INOX | buc | 6.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.24 |
| 81 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.10 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 6.12 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.24 |
| 82 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.50 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 6.181 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 24.48 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Incalzire (sistem existent) |  |  |
| 83 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (demontarea radiatoarelor de otel, tip panou, pentru efectuarea lucrarilor de finisare) | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.72 |
| 84 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10.80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.80 |
| 85 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.16 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.216 |
| 86 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (fara costul radiatoarelor) | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.018 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.036 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.30 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 87 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.36 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 12.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 12.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Incalzire (conectari noi GTS aripa stinga) |  |  |
| 88 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 90 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 91 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 3.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 3.00 |
| 92 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 12.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 94 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 95 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 3.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.30 |
| 96 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.09 |
| 97 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 98 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 4.50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.575 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 4.635 |
| 99 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.35 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 9.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.054 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.135 |
| 100 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 20.60 |
| 101 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 102 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.08 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.208 |
| 103 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 104 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 20.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 20.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 20.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 20.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 105 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 3.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3.00 |
| 106 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.72 |
| 107 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 108 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 45.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.50 |
| 109 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 45.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 76.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.45 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.675 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.90 |
|  |  | Capitolul 1.1.10. Lucrari diverse |  |  |
| 110 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 30.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30.00 |
| 111 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 30.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33.30 |
| 112 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 30.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 13.023 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj electric |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Grupuri sanitare B/F - et. 2 si 3 aripa dreapta, et. 2 aripa stinga |  |  |
| 113 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2.30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15.502 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.046 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.713 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.84 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 28.06 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.115 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.046 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.368 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.046 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.046 |
| 114 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 230.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 230.00 |
| 115 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15.72 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.62 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24.40 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.64 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.08 |
| 116 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 200.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 200.00 |
| 117 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 4.30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 102.34 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.009 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 4.128 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 57.62 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 57.62 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.86 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4.30 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 28.81 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 77.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7.74 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11.61 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 20.812 |
| 118 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 430.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 430.00 |
| 119 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 6.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 6.00 |
| 120 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.932 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.12 |
| 121 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 6.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 6.00 |
| 122 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.572 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.18 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.24 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.05 |
| 123 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 12.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 12.00 |
| 124 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 18.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 18.00 |
| 125 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15.21 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 18.36 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.184 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.252 |
| 126 | pret | Corpuri de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 2023550013 | Corpuri de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
| 127 | pret | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
|  | 2023550015 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
| 128 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.96 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.51 |
| 129 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.36 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 36.60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.072 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.24 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 130 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 6 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 3.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 6 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 3.00 |
| 131 | pret | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 6.00 |
|  | 652012 | Intrerupator automat diferential 2P, 30mA 16A | buc | 6.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.