Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia pavilioanelor si amenajarea teritoriului la gradinita de copii din or. Singera, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr.2-1-1

Constructie pavilion dublu (pentru 1 pavilion dublu)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pavilion dublu (L=((6+6) x 4.8) |  |  |
|  |  | 1.1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Fundatii |  |  |
| 4 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C3.5 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 26631021000003 | Beton C3.5 | m3 | 1,020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 266310210000015 | Beton C15 | m3 | 1,020 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Carcasa metalica |  |  |
| 12 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,450 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,500 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,500 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,065 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,450 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Banca din lemn (3.1x0.45x0.45) - 4buc |  |  |
| 14 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grinzi de rasinoase (50x100, 30x100) geluite, la constructii obisnuite / Consum lemn 0.036m3/m2 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,050 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,036 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,680 |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 0,250 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,020 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,250 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 18 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panou Sandwich de perete PUR gr.50 mm | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,120 |
|  | 2811236304903p | Panou Sandwich de perete PUR gr.50 mm | m2 | 1,020 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,200 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,175 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.6. Acoperis |  |  |
| 19 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis PUR gr. 80 mm | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2811236304903a | Panou Sandwich de acoperis PUR gr. 80 mm | m2 | 1,020 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,580 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,181 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.7. Pardosea |  |  |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CG22D3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,300 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754 | kg | 1,000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,000 |
|  | 266310210091412 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | CG22D5 | Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 8 cm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 266310210091412 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,01025 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.20 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr.2-1-2

Amenajarea terenurilor de joaca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Trotuare |  |  |
| 3 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.40 mm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Borduri |  |  |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x8x20h pe beton C12 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 266310210000112 | Beton clasa C12 | m3 | 0,048 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |
|  | 266612280032545 | Bordura 100x8x20h | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Trotuar pavilioane |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CG22D3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,300 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754 | kg | 1,000 |
|  | 2010102906500 | Sipci de rasinoase geluite | m | 1,000 |
|  | 266310210091412 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,1025 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CG22D5 | Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 8 cm | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 266310210091412 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 0,01025 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.30 mm" | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 266210611000030 | Placi din cauciuc gr.30 mm | m2 | 1,050 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,035 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,220 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Inventar |  |  |
| 12 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,030 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | IzF04J2 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu geotextil 150 gr/m2, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,020 |
|  | 268213260207012 | Geotextil 150 gr/m2 | m2 | 1,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50 mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CO02C | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip / aplicativ, "Placi din cauciuc gr.30 mm" | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 266111280060016 | Placi din cauciuc gr.30 mm | m2 | 1,050 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,110 |
|  |  | Total | lei |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr.2-1-3

Inventar de joaca (pentru 1 teren)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsH91A | Instalare Complex de joaca ECO-05 sau analog pe beton C15 / k=2 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 266310210000015 | Beton C15 | m3 | 0,036 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsH91B | Instalare Balansoar cu spatar THT-02 sau analog pe beton C15 | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,450 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,850 |
|  | 266310210000015 | Beton C15 | m3 | 0,084 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | CK33C | Montare tabla verde monobloc (aplicativ) | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 4 |  | Complex de joaca ECO-05 sau analog. Materiale: tevile metalice (diametrul - 114mm, grosimea peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului si scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. Acoperire antiderapanta. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereti grosi. Componenta: Scara cu balustrade, Turn cu acoperis, Balcon, Tobogan (H=1,5m), Tobogan spiral (H=1,5m), Podul de observatie, Structura Metalica pentru Leagan, doua Legane pe lanturi | buc |  |
|  | 7003 | Complex de joaca ECO-05 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 |  | Balansoar cu spatar THT-02 sau analog | buc |  |
|  | 7004 | Balansoar cu spatar THT-02 sau analog | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 |  | Tabla verde monobloc de scris cu creta dim. 3000x1200mm | buc |  |
|  | 7005 | Tabla verde monobloc de scris cu creta dim. 3000x1200mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr.7-1-1

Amenajare teritoriu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazon |  |  |
| 1 | TsH230A | Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm | 100m2 |  |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 2,600 |
|  | 232011620050 | Benzina A-92 | l | 1,000 |
|  | 154212610894 | Ulei TAD-17 | l | 0,800 |
|  | 232018620180 | Ulei CASTROL | l | 0,680 |
|  | 29000001 | Motocultivator BS-3,5 | h-ut | 1,700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea strat fertil | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsH04B | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,070 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,130 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Rigola deschisa (0.6 x 0.25 (h) x 44.0 ml ) |  |  |
| 9 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DI119 | Fundatii monolite din beton C12/15 la edificiile artificiale gr.50 mm / Rigola deschisa (0.6 x 0.25 (h) x 44.0 ml ) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 2663102100000C12 | Beton C12/15 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Traversare drum (15.0 ml) |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demontare si restabilire |  |  |
| 12 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate / cu remontare ulterioara | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj demontat anterior | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655m | Placi din beton, pentru trotuare (material demontat anterior) | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Terasamente |  |  |
| 16 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,880 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,670 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3. Traversare drum |  |  |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,410 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 |  | Capacul cu rama din fonta tip usor | buc |  |
|  | 2875274200001u | Capacul cu rama din fonta tip usor | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 pentru 2 straturi | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 ф250 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) " | m |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,400 |
|  | 252121670000025 | Teava din PVC SN4 ф250 | m | 1,050 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,024 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,040 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,039 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Rigola cu gratar (5.0 ml) |  |  |
| 31 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate / cu remontare ulterioara | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / aplicativ, Gratar fonta canaliz. 750*210mm EN124 D400 pe beton C12 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |
|  | 266310210000112 | Beton clasa C12 | m3 | 0,053 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 266612280028435 | Rigola cu gratar fonta canaliz. 750*210mm EN124 D400 | m | 1,05 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj demontat anterior | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655m | Placi din beton, pentru trotuare (material demontat anterior) | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Curatire sant (50.0 ml) |  |  |
| 36 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Parapet gard (0.3 x 0.6h x 56.0 ml) |  |  |
| 39 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,880 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,850 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,060 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | CB26A | Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent cu textura neteda , la constructii avind inaltimea pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent de calitatea I | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,050 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2020112928000 | Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte | m2 | 0,100 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2320316202430 | Parafina | kg | 0,050 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,200 |
|  | 2521216700963 | Teava PVC tip M, D= 25 mm | m | 0,500 |
|  | 2811237329835 | Material metalic pentru rigidizare tip SECOM | kg | 0,100 |
|  | 2811237329836 | Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent | kg | 0,047 |
|  | 2513206621430 | Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml | kg | 0,300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,050 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,025 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,050 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,054 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 266310210000015 | Beton C15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,430 |
|  |  | Total | lei |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |