| Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti. Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Nr. 2-3-4

Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Elemente de constructie - C-C.1.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Defrisarea stratului fertil de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,7100 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,4910 |  |
| 2 | TsC22A1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,7100 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,9443 |  |
| 3 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,7100 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,3845 |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 113,6000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,6355 |  |
| 5 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,7100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2130 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0014 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,2343 |  |
| 6 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,2900 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,7945 |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,3500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,0870 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,6365 |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul |  |  | 100 m3 |  | 0,8200 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,8938 |  |
| 9 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 8,2000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,2000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,8200 |  |
| 10 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,8200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,2324 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 8,5198 |  |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,4700 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,8075 |  |
| 12 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 555,2000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 12,8806 |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,4700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2492 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,3880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Placa de fundatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 7,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,3500 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0350 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,1000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,1000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2100 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,5600 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,7000 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0245 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0035 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,8400 |  |
| 15 | CA02C |  | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. (Beton de egalizare 10 cm, Beton C8/10) |  |  | m3 |  | 10,9600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,1960 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,1240 |  |
|  | 2663102100075 |  | Beton cl. C8/10 |  |  | m3 |  | 11,3463 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1070 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 4,3840 |  |
| 16 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,5000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7500 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,6000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
| 17 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 191,6600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,3745 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7666 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 196,4515 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,7490 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,9166 |  |
| 18 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 4 034,2800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 238,0225 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,1371 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 4 135,1370 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 605,1420 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 40,3428 |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2; XF2. |  |  | m3 |  | 44,1300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 176,5200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,6520 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 45,9117 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,4792 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 26,4780 |  |
| 20 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Mastic hidroizolant pentru fundatii-doar manopera, mastic, macara fereastra) |  |  | m2 |  | 30,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 2320322600036 |  | Mastic hidroizolant pentru fundatii |  |  | kg |  | 102,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa de fundatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Perete Ps-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 220,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 165,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,1000 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 66,0000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 66,0000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,6000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 11,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,5000 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2200 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 26,4000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,4000 |  |
| 22 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 276,9400 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,7392 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 283,8635 |  |
| 23 | CC02B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 2 535,3900 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 65,9201 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 2 598,7747 |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 43,4500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 173,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,3800 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 45,2043 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,4102 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 26,0700 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 10,8625 |  |
| 25 | IzF04F K=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Mastic hidroizolant pentru fundatii-doar manopera, mastic, macara fereastra) |  |  | m2 |  | 90,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |
|  | 2320322600036 |  | Mastic hidroizolant pentru fundatii |  |  | kg |  | 306,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 26 | AcB01E |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm. (Etansa modulara Link-Seal (sau echivalentul)) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |
|  | 287411739981 |  | Etansa modulara Link-Sea (sau echivalentul) |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |
| 27 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 60,6900 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 187,5321 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,2347 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 54,6210 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 182,0700 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 4,2483 |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 6,0690 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0303 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,0690 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 22,4553 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete Ps-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 16,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,8000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,8000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4800 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,8000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4000 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,0800 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,9200 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
| 29 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 20,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 8,0000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |
| 30 | CC02E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 29,3100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,7328 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 30,0427 |  |
| 31 | CC02F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisant. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 234,9800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,6395 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 240,8545 |  |
| 32 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 2,1600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,4760 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9720 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 2,2804 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3337 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,2960 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6048 |  |
| 33 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate Pi-1 si Pi-2) |  |  | kg |  | 15,3600 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,9184 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1536 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,1536 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,1536 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,3600 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0768 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,1229 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,2304 |  |
| 34 | CL10D |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura (Scara metalica) |  |  | t |  | 0,6202 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,9545 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,7682 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,7909 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3954 |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  | kg |  | 620,2000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 3,1010 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 2,4808 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 2,4808 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 2,4808 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2171 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3101 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 3,1010 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,7289 |  |
| 35 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,6200 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,5996 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,2240 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,2232 |  |
| 36 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,6200 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,8564 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 4,9600 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,3472 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Axa A si B |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 78,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,6000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 85,8000 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 6,2400 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,3900 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 23,4000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 23,4000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,3400 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,9000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,9500 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 11,7000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0780 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1170 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,3600 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |
| 38 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 6,4000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
| 39 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 129,3600 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,1148 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 132,5940 |  |
| 40 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 377,3200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,8289 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 386,7530 |  |
| 41 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 7,8800 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,2180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5460 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 8,3193 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,2175 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,7280 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,2064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Axa A si B |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Axa 1 si 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 28,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 30,8000 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,2400 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1400 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,4000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,4000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,8400 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,4000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7000 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0280 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,3600 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,5600 |  |
| 43 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 18,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 44 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 56,1000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,0855 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 57,5025 |  |
| 45 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 154,4200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,2503 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 158,2805 |  |
| 46 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 3,2400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,7140 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4580 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 3,4206 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5006 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,9440 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,9072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Axa 1 si 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Axa C |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 25,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,5000 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1250 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,5000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,5000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7500 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,2500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6250 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,7500 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0375 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,0000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,5000 |  |
| 48 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 3,2000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |
| 49 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 44,8800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,4684 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 46,0020 |  |
| 50 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 116,8100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,9715 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 119,7302 |  |
| 51 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,0950 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2150 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 2,8505 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4172 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,6200 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,7560 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Axa C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Grinda GP-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 27,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 27,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1350 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,1000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,1000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,8100 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,3500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6750 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,5100 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0270 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0270 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,2400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |
| 53 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 6,4000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |
| 54 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 97,2000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,3460 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 99,6300 |  |
| 55 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 289,8800 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,8559 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 297,1270 |  |
| 56 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 3,5600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,2660 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6020 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 3,7585 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5500 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,1360 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,9968 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda GP-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Buiandrug B-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0120 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,7200 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,7200 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,3120 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,2880 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |
| 58 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 1,6000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |
| 59 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 16,5000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,9075 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 16,9125 |  |
| 60 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 44,1700 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,5018 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 45,2742 |  |
| 61 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 0,9300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,5105 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4185 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 0,9818 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1437 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,5580 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2604 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Buiandrug B-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 77,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,4000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 77,0000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,3850 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 23,1000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 23,1000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,3100 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,8500 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,9250 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 10,0100 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0770 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,2400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,5400 |  |
| 63 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 230,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 69,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,5000 |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 92,0000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1150 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,3000 |  |
| 64 | CC02E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 351,1700 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,7793 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 359,9493 |  |
| 65 | CC02F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisant. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 1 429,5700 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 34,3097 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 1 465,3092 |  |
| 66 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 12,5400 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,8190 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,6430 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 13,2391 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,9374 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,5240 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,5112 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Parapet |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 30,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 33,0000 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 2,4000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,5000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,7500 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,5000 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0300 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,6000 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |
| 68 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm) |  |  | kg |  | 38,5200 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,1186 |  |
|  | 271060210101 |  | Otel - beton, A240, D=6 - 8 mm |  |  | kg |  | 39,4830 |  |
| 69 | CC02D2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm) |  |  | kg |  | 164,4500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,5913 |  |
|  | 271060210102 |  | Otel - beton, A500C, D=10 - 18 mm |  |  | kg |  | 168,5612 |  |
| 70 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 1,1300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,4805 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5085 |  |
|  | 2663102115 |  | Beton C20/25 XC2; XF2 |  |  | m3 |  | 1,1930 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1746 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6780 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3164 |  |
| 71 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,1500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,1860 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,3395 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 756,0000 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,3450 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 13,5000 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,3450 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0450 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,6165 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Grinzi metalice pentru podul rulant |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  | t |  | 1,1000 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 38,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,5000 |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice pentru grinda pod rulant |  |  | kg |  | 1 122,0000 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,4950 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,1500 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 7,1500 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 7,1500 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0715 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1100 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,2000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4950 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,1650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi metalice pentru podul rulant |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |