| Constructia retelilor exterioare de alimentare cu apa si a rezervoarelor de acumulare pentru sectorul Centru din s. Telita si pentru s. Telita Noua, r-ul Anenii Noi | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Solutii tehnologice (202401/24-CT)

Intocmit in preţuri  curente 20.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar plata din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 8,01 |  |
|  |  |  | 2874117300121 |  |  |  | Robinet sertar pana cauciucat Plat d80mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 9,09 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 72,00 |  |
| 2 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a vana sertar plat din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2874117300122 |  |  |  | Robinet sertar pana cauciucat Plat d65mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 3 |  |  | SA29B |  |  | Teu egal din INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 24,15 |  |
|  |  |  | 2722104119964 |  |  |  | Teu din INOX cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,175 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 3,946 |  |
|  |  |  | 2710703500427 |  |  |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 28,70 |  |
| 4 |  |  | SA29A |  |  | Teu egal INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2722104119939 |  |  |  | Teu INOX cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  |  | 0,474 |  |
|  |  |  | 2710703500427 |  |  |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,8500 |  |  | 3,966 |  |
| 5 |  |  | SA29B |  |  | Teu redus din INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/65 mm Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0250 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 17,25 |  |
|  |  |  | 2722104119967 |  |  |  | Teu redus din INOX cu flanse DN80/65, PN10/16 (8/4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,125 |  |
|  |  |  | 2710603454305 |  |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 2,819 |  |
|  |  |  | 2710703500427 |  |  |  | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 20,50 |  |
| 6 |  |  | AcA26A |  |  | Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 7,12 |  |
|  |  |  | 2875271026080 |  |  |  | Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 64,00 |  |
| 7 |  |  | AcA26A |  |  | Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 4,45 |  |
|  |  |  | 2875271026065 |  |  |  | Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 5,05 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 8 |  |  | AcA26A |  |  | Cot 45* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 2875271024065 |  |  |  | Cot 45* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 9 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a supapa de sens din fonta cu flanse DN80 PN16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2913124204232 |  |  |  | Supapa de sens fonta cu flanse DN80 PN16 (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 10 |  |  | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica la pozitie - Cot 45* din INOX, sudabil, DN80 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875274117309 |  |  |  | Cot 45* din INOX, sudabil, DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,48 |  |
| 11 |  |  | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica la pozitie - Cot 90* din INOX, sudabil, DN65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2875274117410 |  |  |  | Cot 90* din INOX, sudabil, DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 1,92 |  |
| 12 |  |  | AcA31A |  |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor din INOX DN65 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 7,12 |  |
|  |  |  | 28752744032065 |  |  |  | Flansa din INOX, sudabila, DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 3,20 |  |
| 13 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50, L=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 134-16-080-50 |  |  |  | Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 14 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50, L=250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 134-16-080-50 |  |  |  | Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 15 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 135-080-1400 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 400 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 16 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 850 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 135-080-3850 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 850 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 17 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 800 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 135-080-1800 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 800 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 18 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 900 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 135-080-3900 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 900 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 19 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 135-080-1500 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 20 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=250 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 135-080-0250 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 21 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 135-080-0400 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 80, L=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 22 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 500 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 135-065-3500 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 500 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 23 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 135-065-3400 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 400 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=2 450 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 135-065-2450 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 65, L=2 450 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 25 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=450 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 135-065-0450 |  |  |  | Teava din INOX cu flanse DN 65, L=450 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 26 |  |  | AcA25A |  |  | Montarea prin sudura electrica pe conducta din inox a Stut din inox cu filet interior 1/2" Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875274119015 |  |  |  | Stut din inox cu filet interior 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  |  | 0,48 |  |
| 27 |  |  | SD21A |  |  | Dezaerator automat diametrul 1/2", FE Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2875115890015 |  |  |  | Dezaerator automat diametrul 1/2", FE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,06 |  |
| 28 |  |  | SB05D |  |  | Conducta transparenta de tip PVC-U, D=63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 192017086 |  |  |  | Conducta transparenta de tip PVC-U, D=63 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 6,458 |  |
|  |  |  | 2416406111467 |  |  |  | Adeziv pentru lipit PVC-U |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,044 |  |
| 29 |  |  | SB06C |  |  | Adaptor flansa PVC-U, D=63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  | RV0QRI630 |  |  |  | Adaptor flansa PVC-U, D=63 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0530 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0210 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0210 |  |  | 0,087 |  |
| 30 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 22075 |  |  |  | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,161 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,48 |  |
| 31 |  |  | SB05D |  |  | Conducta de tip PP-H, SDR11, D=63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,95 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  |  | 2,568 |  |
|  |  |  | 167480716 |  |  |  | Conducta de tip PP-H, SDR11, D=63 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 4,252 |  |
|  |  |  | 2416406111467 |  |  |  | Adeziv pentru lipit PVC-U |  |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0070 |  |  | 0,029 |  |
| 32 |  |  | SB06C |  |  | Adaptor flansa PP-H, SDR11, D=63 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 727798711 |  |  |  | Adaptor flansa S5/SDR11 PP-H D=63 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  |  | 0,0530 |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,0210 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  |  | 0,0210 |  |  | 0,043 |  |
| 33 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 22075 |  |  |  | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,081 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,24 |  |
| 34 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=63x3,8 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,30 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0360 |  |  | 0,587 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0180 |  |  | 0,293 |  |
|  |  |  | 32406 |  |  |  | Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2 |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 16,349 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare cu fir de cupru |  |  |  | m |  |  | 1,0800 |  |  | 17,604 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,652 |  |
| 35 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 D=63 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2523156721170 |  |  |  | Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 3,60 |  |
| 36 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2523156753063 |  |  |  | Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 2,40 |  |
| 37 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 22075 |  |  |  | Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,12 |  |
|  |  |  | 2513736601098 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 4,161 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 16,48 |  |
| 38 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2523156753090 |  |  |  | Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 2,40 |  |
| 39 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 04203 |  |  |  | Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,09 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 3,121 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 24,72 |  |
| 40 |  |  | AcA26A |  |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 133-16-100-80 |  |  |  | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/80, PN10/16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 41 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flansa oarba din inox, avind DN65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2875274416065 |  |  |  | Flansa oarba din inox DN65, PN16 (4 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 42 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea tub de protetie din conducte PE100 D=125 x 4.8 mm, SDR21, PN6 (3 buc x 0,55 m) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 0,611 |  |
|  |  |  | 2521216700125 |  |  |  | Conducte PE100 D=125 x 4.8 mm, SDR21, PN6 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 1,767 |  |
| 43 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea tub de protetie din conducte PE100 D=110 x 4.2 mm, SDR21, PN6 (3 buc x 0,55 m) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 0,611 |  |
|  |  |  | 2521216700110 |  |  |  | Conducte PE100 D=110 x 4.2 mm, SDR21, PN6 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 1,767 |  |
| 44 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 0,663 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,348 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,0100 |  |  | 0,023 |  |
| 45 |  |  | AcF13A |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 1,5100 |  |  | 9,06 |  |
|  |  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 4,6900 |  |  | 28,168 |  |
|  |  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 1,8400 |  |  | 11,051 |  |
|  |  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  |  | 0,036 |  |
| 46 |  |  | SB30A |  |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura avind greutatea de pina la 2 kg - 33 buc Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 7212030022750 |  |  |  | Sudor electric |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 4,18 |  |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Profile din otel zincat |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 41,895 |  |
| 47 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 2,625 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 0,289 |  |
| 48 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 26,25 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 1,313 |  |
| 49 |  |  | SF02B |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 3,615 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 0,542 |  |
| 50 |  |  | SF05B |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,15 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 2,892 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | AcA26A |  |  | Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 2513736601099 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii DN80 |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2874115801000 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 52 |  |  | SE58C |  |  | Contoare de apa rece avind diametrul de 50 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 0,55 |  |
| 53 |  |  | M1A02E |  |  | Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 10,30 |  |
|  |  |  | 8283010021000 |  |  |  | Electronist |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 61,80 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 60,1100 |  |  | 619,133 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,7200 |  |  | 17,716 |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2710703518138 |  |  |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  |  | kg |  |  | 3,8000 |  |  | 39,14 |  |
|  |  |  | 2710403615911 |  |  |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg |  |  | 0,8500 |  |  | 8,755 |  |
|  |  |  | 2874115822489 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  |  | buc |  |  | 5,6500 |  |  | 58,195 |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 5,6500 |  |  | 58,195 |  |
|  |  |  | 2735725900578 |  |  |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 9,888 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,545 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,5000 |  |  | 5,15 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 4,2800 |  |  | 44,084 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 1,339 |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9900 |  |  | 10,197 |  |
| 54 |  |  | M1A12B |  |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor, livrate independent, montate prin suruburi - Vana DN65 cu plutitor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 1,78 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
| 55 |  |  | M1A12B |  |  | Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor, livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi - Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,89 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 56 |  |  | M1L68A |  |  | Incercarea de rezistenta la presiune hidraulica a Rezervor din otel |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011530 |  |  |  | Electromecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | pret ofertant |  |  | Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 04112 |  |  |  | Filtru D. 80 fonta cu flanse PN10/16 L=310 mm (8-19) (8 gauri) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret ofertant |  |  | Contor de apa rece rotativ din fonta cu flanse DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 01615 |  |  |  | Contor de apa rece, rotativ, DN50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | Pretul furnizorului |  |  | Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2412222004 |  |  |  | Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 60 |  |  | Pretul furnizorului |  |  | Vana DN65 cu plutitor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 202200036897 |  |  |  | Vana cu plutitor apa potabila Pn16 Gemak AS-E/V-50-60.65 Dn65 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 61 |  |  | Pretul furnizorului |  |  | Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2412222006 |  |  |  | Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | Pretul furnizorului |  |  | Carbune activ |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2412222007 |  |  |  | Carbune activ |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |