| Lucrari de reparatie in sala de sport mica la LT "G. Meniuc" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan, grinzi |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire (pe alocuri) | m2 | 45.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4.95 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 13.50 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 45.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.35 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 6.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.25 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 45.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 68.85 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 321.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.555 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.877 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 47.471 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.045 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.045 |
| 5 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 22.185 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.045 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 229.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.87 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 34.35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11.45 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 229.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 125.95 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 91.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13.74 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 114.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.458 |
| 8 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 140.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 84.00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.07 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.07 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.056 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2.10 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 1400.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 9 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. inclusiv oginzile, tumbe | m2 | 146.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 68.62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 68.62 |
| 10 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astupare nise) | 100m2 | 0.29 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42.827 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8.39 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1461.60 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.005 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 148.074 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 36.818 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.667 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 26.10 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.806 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.294 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.192 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 160.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 17.60 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 48.00 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 189.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 26.46 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 78.435 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9.45 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 189.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 230.58 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1349.46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.756 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14.931 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.024 |
| 14 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 189.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 226.80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2702.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 30.24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5.67 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 189.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 207.90 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 28.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.057 |
| 16 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 132.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.32 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 132.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.32 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 189.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 85.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.90 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 199.376 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.189 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.189 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 129.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 18.06 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 53.535 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.45 |
| 19 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul, H=2.6m | m2 | 129.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 157.38 |
|  | 26531021008411 | Tencuiala mozaic de cuart | kg | 580.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.516 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.774 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 60.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 29.58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.80 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9.00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 60.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 33.00 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 24.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 30.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.12 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli sala |  |  |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 56.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.84 |
| 24 | RpCK41D apl | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 155.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.05 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 6.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7.75 |
| 25 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 155.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 41.85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41.85 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3.875 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.65 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6.20 |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 155.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 23.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6.20 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (grund de patrundere adanca) | m2 | 155.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.65 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 23.25 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.75 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (strat de nivelare) | m2 | 155.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 93.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 5.115 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2015.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6.51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.65 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.86 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (grund de patrundere adanca) | m2 | 151.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.53 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 22.65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.55 |
| 30 | CG04A | Pardoseli din scinduri GELUITE de rasinoase cu lamba si uluc (grosime 35mm),un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum (impregnant ignifugo-antiseptic pentru lemn) aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Norma: Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase = 0.036m3/m2) | m2 | 151.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 128.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.10 |
|  | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase | m3 | 5.436 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 1.963 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 15.10 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum (impregnant ignifugo-antiseptic pentru lemn) | kg | 15.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.53 |
| 31 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive - Operatiunea include slefuirea completa a suprafetei de lemn in toate etapele necesare, cu schimbarea granulatiei discurilor abrazive pana la obtinerea unei suprafete uniforme, pregatite pentru finisare | m2 | 151.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 15.10 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 22.65 |
|  | 2881116001210 | Hirtie slef.usc.sticla (p-u masina de raschetat) | buc | 45.30 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 15.10 |
| 32 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 54.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 32.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13.50 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 108.00 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 55.08 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 108.00 |
| 33 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi (Lac bicomponent poliuretanic pentru sali de sport cu efect antialunecare Chemiver Ecostar 2k sport sau similar) | m2 | 156.40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 195.50 |
|  | 2320166105802 | Lac bicomponent poliuretanic pentru sali de sport cu efect antialunecare Chemiver Ecostar 2k sport sau similar | kg | 54.74 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli vestiar |  |  |
| 34 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 20.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.472 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.678 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.309 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.309 |
| 35 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 18.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.035 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.555 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.555 |
| 36 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
| 37 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
| 38 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.28 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (grund de patrundere adanca) | m2 | 20.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.615 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 3.075 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.025 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (strat de nivelare) | m2 | 20.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.05 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.676 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 266.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.861 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.615 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.246 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (grund de patrundere adanca) | m2 | 20.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.615 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 3.075 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.025 |
| 42 | CG04A | Pardoseli din scinduri GELUITE de rasinoase cu lamba si uluc (grosime 35mm),un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum (impregnant ignifugo-antiseptic pentru lemn) aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Norma: Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase = 0.036m3/m2) | m2 | 20.50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 17.425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.05 |
|  | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase | m3 | 0.738 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0.267 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2.05 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum (impregnant ignifugo-antiseptic pentru lemn) | kg | 2.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.615 |
| 43 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive - Operatiunea include slefuirea completa a suprafetei de lemn in toate etapele necesare, cu schimbarea granulatiei discurilor abrazive pana la obtinerea unei suprafete uniforme, pregatite pentru finisare | m2 | 20.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.05 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 3.075 |
|  | 2881116001210 | Hirtie slef.usc.sticla (p-u masina de raschetat) | buc | 6.15 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 2.05 |
| 44 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 20.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.06 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12.36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.15 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 41.20 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 21.012 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 41.20 |
| 45 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi (Lac bicomponent poliuretanic pentru sali de sport cu efect antialunecare Chemiver Ecostar 2k sport sau similar) | m2 | 22.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28.25 |
|  | 2320166105802 | Lac bicomponent poliuretanic pentru sali de sport cu efect antialunecare Chemiver Ecostar 2k sport sau similar | kg | 7.91 |
|  |  | Capitolul 1.5. Tamplarie |  |  |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.42 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.42 |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 2.5 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.35 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
| 48 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 200-250mm | m | 14.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.152 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.144 |
|  | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200-250mm | m | 14.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 86.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.144 |
| 49 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament in jurul usilor existente) - in resurse doar manopera si ancadramntul | m | 16.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.80 |
|  | 2670112202908 | Ancadrament din lemn | m | 16.80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Sistema de incalzire |  |  |
| 50 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel) | buc | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.44 |
| 51 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (suport radiatoare) | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 52 | RpIC19B | Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (inclusiv tevi ascunse dupa lambriu) | m | 108.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 41.04 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 32.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7.56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 17.172 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3.132 |
| 53 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.28 |
| 54 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente) | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.20 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.032 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 32.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.00 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.096 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.192 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.096 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.192 |
| 57 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.24 |
| 58 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 16.48 |
| 59 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.24 |
| 60 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 38.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15.20 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 39.14 |
| 61 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 34.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.12 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 34.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.68 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.238 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.612 |
| 62 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.64 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.42 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.098 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.364 |
| 63 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 50.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14.00 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 50.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.50 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 50.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 50.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 50.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Echipament pentru sala |  |  |
| 64 | RpCL22A | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase (Spalier de gimnastica - 4 buc - 2.8(H)x1.00m) Ksal=0.4 | m | 11.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.509 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.509 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.112 |
| 65 | CH09B1 | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate (Spalier de gimnastica - 4 buc - fara cost, doar manopera) | m | 11.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.36 |
| 66 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 24.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.60 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal (ancora) | buc | 24.00 |
| 67 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 16.80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16.80 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 3.024 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 2.016 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2.016 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2.856 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.84 |
| 68 | CI16A apl | Montarea Oglinzi gr. 4mm, aplicate prin lipire si fixari mecanice pe pereti drepti, gata tencuiti, pe suprafete plane mai mari de 15 mp (din resurse se exclude: Trass macinat, ciment, nisip, var) - oglinda va fi fixata pe profil inferior de sprijin, adeziv special pentru oglinzi, profil superior sau cleme de retentie | m2 | 47.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.75 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 64.125 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.095 |
|  | 2682132600402 | Oglinzi gr. 4mm inclusiv profile si fixari mecanice pe perete | m2 | 52.25 |
|  | 2462106109927 | Aracet pentru oglinzi | kg | 10.45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.475 |
| 69 | CH06B apl | Bara pentru dans din teava INOX montata pe perete (proiectul va fi coordonat cu beneficiarul inainte de instalare) L=37.5m x 2 bare | m | 75.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 90.00 |
|  | 2812106305702 | Bara din teava INOX | m | 75.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7.50 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 4.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52.50 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1.875 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 15.00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 70 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
| 71 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 31.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.30 |
| 72 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.00 |
| 73 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.60 |
| 74 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 200.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 68.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 216.30 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 105.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 52.50 |
| 75 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 100.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34.00 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 108.15 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 52.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 26.25 |
| 76 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 210.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 140.70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 235.62 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 4.62 |
| 77 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 70.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31.50 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 74.97 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 11.025 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 11.025 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 11.025 |
| 78 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.35 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 5.05 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.25 |
| 79 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.24 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 4.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.00 |
| 80 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, L~1200mm pentru 2 tuburi LED | buc | 25.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 27.50 |
|  | 2875274400513 | Corp de iluminat - L~1200mm pentru 2 tuburi LED | buc | 25.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 50.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 50.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 5.00 |
| 81 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 50.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7.50 |
|  | 3150145100146 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 15W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 52.50 |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari diverse |  |  |
| 82 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 36.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 36.00 |
| 83 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 36.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39.96 |
| 84 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 36.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 15.628 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.