| Cresterea capacitatii sursei subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in s.Baimaclia, raionul Cantemir. Obiect nr.22/2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-5

A-01. Incapere de dozare a hipoclorurei. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 60m x0.7x0.4 |  |  | 100 m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut. |  | 0,702 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,648 |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 0,142 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,178 |  |  |
| 5 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,147 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 1,351 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (10, m) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
| 8 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,48 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pilon |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,78 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |  |
| 10 | Pret |  | Pilon CB-95-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 773210095 |  | Pilon CB-95-2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
| 12 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pilon |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Cablu (in aer) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  |  | 1 km |  | 0,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,725 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,525 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 0,81 |  |  |
| 14 | Pret |  | Cablu SIP2А 4x25mm2 |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 9751000204025 |  | Cablu SIP2 А 4x25mm2 |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu (in aer) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. ВЛ- 0,4 кВ Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret |  | Лента из нерж.стали F2007 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 123321124511501 |  | Лента из нерж.стали F2007 https://volta.md/ru/produs/banda-inox-plamen-p80-09-05 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 16 | Pret |  | Скрепа для крепления лент A200 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 123321124511203 |  | Скрепа, A200 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
| 17 | Pret |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1233211245319 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
| 18 | Pret |  | Промежуточные зажимы с кронштейном ES 1500 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 123321124522 |  | Промежуточные зажимы с кронштейном ES 1500 http://habsev.md/ru/catalog/element/detail/detail.php?id=4893 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 19 | Pret |  | Кронштейн CA1500 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 12332112451321500 |  | Кронштейн CA1500 https://volta.md/ru/produs/suport-kasan-sa-1500-1807176 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 20 | Pret |  | Анкерный зажим PA 1500 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 12332112433 |  | Анкерный зажим PA 1500 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 21 | Pret |  | Кабельный ремешок CSL 350 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 123321124531901 |  | Кабельный ремешок CSL 350 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 22 | Pret |  | Механический соединитель HEL6893ZAK |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 123321124531955 |  | Механический соединитель HEL6893ZAK |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ- 0,4 кВ Accesorii liniei electrice aeriene |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM-TF) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,29 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 25 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta ( в РТ-459N сущ.) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm, montare) (fara Otel-carbon D16) |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,852 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,328 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,328 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,134 |  |  |
| 27 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D20mm, montare) (fara Otel-carbon D16) (3*3,m) |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,762 |  |  |
| 28 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (D20mm, montare) (fara Otel-carbon D16) |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,313 |  |  |
| 29 | Pret |  | Otel rotund D20mm |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
|  | 10116270001 |  | Otel rotund D20mm |  |  | m |  | 23,00 |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (Ограничитель перенапряжений) montare Kh-om=0.5 |  |  | set |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,30 |  |  |
|  | 1011755*1 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,066 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 13,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 48,60 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,40 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 9,18 |  |  |
|  | 040502*1 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 16,44 |  |  |
| 32 | 11-08-002-06 |  | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate : din tuburi de masa plastica si de cauciuc, diametru, pina la 22 mm (Герметизирующая трубка WCSM 33/8) |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |
| 33 | Pret |  | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 123321124531966 |  | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 34 | 11-08-002-06 |  | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate : din tuburi de masa plastica si de cauciuc, diametru, pina la 22 mm (Изоляционная трубка) |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,208 |  |  |
| 35 | Pret |  | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 123321124531977 |  | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 36 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,37 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
| 37 | Pret |  | Термоусаживаемая перчатка 502 К 016/S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 123321124531979 |  | Термоусаживаемая перчатка 502 К 016/S https://volta.md/ru/produs/manusa-termoretractabila-raytech-tlv-0450-negru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 38 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750, 3 buc.) |  |  | 100 m |  | 0,0825 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,517 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 24,75 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,568 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,568 |  |  |
| 39 | Pret |  | Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750, 3 buc. |  |  | m |  | 8,25 |  |  |
|  | 776543281510025995 |  | Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750 |  |  | m |  | 8,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,22 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,006 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,932 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,932 |  |  |
| 41 | Pret |  | Cablu АВБбШв 4х16 mm2 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7851172040160 |  | Cablu АВБбШв 4х16 mm2 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 42 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,978 |  |  |
| 43 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,906 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,544 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,544 |  |  |
| 44 | Pret |  | Caramida |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  | 71236650521088 |  | Caramida |  |  | buc |  | 240,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cablu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (D10) (fara Otel-carbon D12) montare |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,46 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,46 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,45 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |  |
| 46 | Pret |  | Otel rotund, diametru 10 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 72000010 |  | Otel rotund, diametru 10 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Panou din metal BZUM-TF-Шкаф учета навесной |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 93120090101 |  | Panou din metal BZUM-TF-Шкаф учета навесной |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei |  | Intrerupator ВH-32/2P/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 93232220040 |  | Intrerupator ВH-32/2P/40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 49 | Pretul firmei |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ С20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 95232281020 |  | Intrerupator ВА47-29/1Р/ С20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei |  | Многофункциональный однофазный электронный счетчик электроэнергии прямого включения, ток 5-60А, класс точности - 1,0; наличие GSM/ GPRS, RS-485 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 901502280113 |  | Многофункциональный однофазный электронный счетчик электроэнергии прямого включения, ток 5-60А, класс точности - 1,0; наличие GSM/ GPRS, RS-485 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/ 3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 9223221341 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В/ 3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei |  | Предохранитель-ножевой NH-00-40А ( в РТ-459N сущ.) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 922322134111 |  | Предохранитель-ножевой NH-00-40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 9013223001lvs4400 |  | Limitator de tensiune LVA-440-CS Ограничитель перенапряжения(https://volta.md/ru/produs/limitator-de-supratensiune-iek-opn-440-40-ka-180297) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ- 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |