Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2024

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de reparație a sălilor de studii la et.III în corpul de studii nr.17 a UTM din Str.Mircesti,56/1 mun.Chisinau .

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: corpul de studii nr.17 a UTM se află pe str.Mircesti,56/1 mun.Chisinau. Clădirea cu 4 etaje. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. În scopul îmbunătățirii condițiilor de studii pentru studenți și reducerii consumului de energie termica, creării confortului fonic sunt prevăzute lucrări de reparație și  schimbare a tâmplăriei existente.

2. Informaţii şi proiectare: lucrările includ:

- Lucrări de reparație în săli de studii, coridor și veceu ( tavan, pereți, podea)

- Demontarea tâmplăriei existente ( uși, ferestre)

- Montarea tâmplăriei

- Lucrări de reparație a glafurilor în urma instalării tîmplăriei

- Durata de executare a lucrărilor este de 3 luni .

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Tîmplăria executată din profil PVC clasa A cu 5 camere cu miez din oțel zincat grosimea 1,2-3,0 mm, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E

b) Ferestrele cu deschidere în 2 poziții.

c) Accesoriile și mecanismele de închidere-deschidere a ferestrelor si ușilor să fie puternice și să asigure o înaltă rezistenta la coroziune, rezistentă la cel puțin 15000 de cicluri închidere-deschidere, balamalele trebuie să susțină minimum 120 KG.

d) Covor PVC: Linoleum - clas 33-42, strat de protecție-0.6 mm, gr.2,3 mm, culoarea gri deschis ( cu desen – laminat sau parchet) cu accesorii de aceiași culoare. Dimensiuni plinta: 2500 x 59 x 22mm

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se concretizează la fața locului înainte de a face comandă. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: Cerinţele solicitate în pct. 3.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale trebuie să fie agrementate in R.M. Dimensiunile şi forma se vor concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.04.08.2015

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin Trofimciuc

Ex.: Elena Popa

Tel.: +373 (22) 31-90-24

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Corpul de studii nr. 17 a UTM din str. Mircesti, 56/1 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparaie in auditoriii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 126,00 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 467,00 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 170,00 |
| 4 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 350,00 |
| 5 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 420,00 |
| 6 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 4,50 |
| 7 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 465,00 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 750,00 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,40 |
| 10 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 850,00 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 850,00 |
| 12 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 63,00 |
| 13 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 63,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |
| 14 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 180,00 |
| 15 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,40 |
| 16 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii) | m2 | 201,30 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 1 887,00 |
| 18 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice l-350 mm | m | 127,00 |
| 19 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 | m2 | 43,00 |
| 20 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dubla) | m2 | 24,00 |
| 21 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm | m2 | 145,00 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu l--250 mm | m | 138,00 |
| 23 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 800,00 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 527,00 |
| 25 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) | m | 496,00 |
| 26 | RpCK01B1 k-1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 900,00 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la plodea | kg | 2 000,00 |
| 28 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 1 030,00 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 887,00 |
| 30 | CF51B k-10 Mat,U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 750,00 |
| 31 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 90,00 |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 270,00 |
| 33 | CF53B k-5Mat,U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 150,00 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 887,00 |
| 35 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, de 20x25 cm, | buc | 40,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 887,00 |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 864,00 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 887,00 |
| 39 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( caracteristici: clorura de polivenil omogen, gr.2 mm, rezistenta redicata la uzura, 34/43 conform ISO 10581) - culoarea gri | m2 | 900,00 |
| 40 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 60,00 |
| 41 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 430,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie a coridorului et.III |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 50,00 |
| 43 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 220,00 |
| 44 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 1,00 |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 400,00 |
| 46 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,00 |
| 47 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |
| 48 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 10,00 |
| 49 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,20 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 460,00 |
| 51 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla dublu LOW E 4-16-4) | m2 | 17,00 |
| 52 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm | m2 | 32,00 |
| 53 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60,00 |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 460,00 |
| 55 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior ) | m | 120,00 |
| 56 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 120,00 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 525,00 |
| 58 | CF51B k-10Mat,U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 240,00 |
| 59 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 40,00 |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 65,00 |
| 61 | CF53B k-5Mat,U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 32,00 |
| 62 | RpCK01B1 k-1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 20,00 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 565,00 |
| 64 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, de 20x25 cm, montate in zid | buc | 10,00 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 565,00 |
| 66 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 150,00 |
| 67 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 196,00 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 565,00 |
| 69 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 11,00 |
| 70 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 90,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatie in veceu et.III |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 17,00 |
| 72 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 31,00 |
| 73 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 3,50 |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 49,00 |
| 75 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 26,00 |
| 76 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 14,00 |
| 77 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,50 |
| 78 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 86,00 |
| 80 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 26,00 |
| 81 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 ( Profil clasa A cu 5 camere , geam din sticla) | m2 | 3,80 |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 12,00 |
| 83 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 28,00 |
| 84 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 10 cm | m2 | 14,00 |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,00 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62,00 |
| 87 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 21,00 |
| 88 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu ( maiac) | m | 30,00 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,00 |
| 90 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 33,00 |
| 91 | CF51B k-10Mat,U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 30,00 |
| 92 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,00 |
| 93 | RpCK01B1 k-1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 12,00 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 62,00 |
| 95 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid | buc | 4,00 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,00 |
| 97 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( conform situatiei la fata locului) | m2 | 12,00 |
| 98 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 31,00 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,00 |
| 100 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,00 |
| 101 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 10,00 |
|  |  | Cheltuieli neprevazute – 3 % ( se include obligatoriu) |  |  |

Șef Centru Direcția Tehnică  ______________               Dorin Trofimciuc