WinCmeta

Formular Nr.1A

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului:  Î.M. Parcul urban de autobuze

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a pardoselilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie a pardoselilor |  |  |  |
| 1 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (h=35 cm) |  | m3 | 64,4000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 135,2400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 85,0080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,2200 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 18,6760 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 18,6760 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 9,6600 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton asfaltic (h=10 cm) |  | m3 | 6,5000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 13,6500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3250 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,8850 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,8850 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,9750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deeseuri demolate |  | t | 99,2600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 110,1786 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 99,2600 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 18,0653 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,4900 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,9792 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 7,0070 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,7738 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (h=10 cm) |  | m3 | 26,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 25,7400 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 29,9000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,6000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 5,4600 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 10,9200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 | 2,4670 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,2770 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,4670 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 2,9604 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CC03C1 |  | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, plasa 100x100 AIII, d=12 mm |  | kg | 3 085,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 77,1250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,8500 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate plasa 100x100 AIII, d=10 mm |  | kg | 3 115,8500 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 15,4250 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 30,8500 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 925,5000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,1595 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CG48A |  | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 |  | m2 | 246,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 191,8800 |
|  | 2663102100000 |  | Beton M300 |  | m3 | 50,9368 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 1 129,1400 |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  | kg | 13,0478 |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  | m2 | 6,5239 |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  | l | 37,6380 |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  | l | 0,9535 |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  | m | 72,7668 |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  | kg | 4,8177 |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  | m | 143,0244 |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  | buc | 1,0037 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4920 |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  | h-ut | 4,9692 |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  | h-ut | 10,0860 |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  | h-ut | 2,9520 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,4920 |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 4,0344 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie a pardoselilor |  |  |