CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație a încăperilor subsolului Blocului didactic central (aripa dreaptă), pentru amplasarea depozitelor, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. DEPOZIT |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 97,09 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 366,00 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 350,23 |
| 4 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 54,66 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 515,50 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - usi, ferestre | m2 | 64,80 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 65,00 |
|  |  | 1.1.2. Pereti despartitori existenti si noi din placi de ipsos |  |  |
| 8 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr. 8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,55 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, pereti interioare | m2 | 145,80 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,80 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145,80 |
| 12 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 145,80 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 145,80 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 145,80 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 145,80 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 145,80 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 17 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 1,00 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, pereti interioare | m2 | 850,50 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate 3 Vr 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti | kg | 935,55 |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 850,50 |
| 21 | CF17B k=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 850,50 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 850,50 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 772,00 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 772,00 |
| 25 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 772,00 |
| 26 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat | m | 225,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 772,00 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 772,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 772,00 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 772,00 |
| 31 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (demens. 25*50cm) | m2 | 78,50 |
|  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, tavane interioare | m2 | 515,50 |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 515,50 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 515,50 |
| 35 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm | m2 | 515,50 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 515,50 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 515,50 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 515,50 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 515,50 |
|  |  | 1.1.5. Pardosea |  |  |
| 40 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 515,50 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate 4 Vr 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 031,00 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 515,50 |
| 43 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 515,50 |
| 44 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, placi de gresie ceramica 300x300mm | m2 | 515,50 |
| 45 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 439,50 |
|  |  | 1.1.6. Usi |  |  |
| 46 | CK12D | Usi metalice termoizolanete confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usa de exterior in doua canaturi (inclusiv lacat cu fixatori si cu 5 chei) | m2 | 2,70 |
| 47 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Usi din plastic in doua canate placat cu sanwich 24mm, profil 4 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min.1,5mm, feronerie de rezistenta inalta la inchidere/deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 4,00 |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC placate cu sandwich 24 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere, cu grila de ventilare MBM 475*80 (PE) (miner, yala, 5 chei) | m2 | 38,00 |
|  |  | 1.1.7. Ferestre |  |  |
| 49 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Ferestre PVC cu 4 camere de izolare termica, dubla deschidere | m2 | 12,50 |
|  |  | 1.1.8. Stelaje metalice |  |  |
| 50 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent ( Stelaje metalice ) | kg | 5 000,00 |
| 51 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 5,00 |
|  |  | 1.1.9. Copertine, curtea de lumina a ferestrelor demisolului, scarile la intrare |  |  |
| 52 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 2,50 |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,00 |
| 54 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,50 |
| 55 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,50 |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, pereti interioare | m2 | 69,00 |
| 57 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 25,00 |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata mata rezistente la inghet, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, dim.300x300mm | m2 | 54,00 |
| 59 | CI06C | Placaj din placi tip "Cosauti", executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 15,00 |
| 60 | CG47C | Pardoseli din placi de pavaj vibroturnat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm | m2 | 29,50 |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , rezistenta la temperaturi joase, dim.300x300mm | m2 | 18,36 |
| 62 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre | kg | 350,00 |
| 63 | CL19D | Usi in doua canate confectionate din grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat , cu yala, 5 chei ( 1 usa ) | kg | 75,00 |
| 64 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 150,00 |
| 65 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri - copertine | kg | 450,00 |
| 66 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,45 |
| 67 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc., Tabla profilata protejata anticoroziv Hcuta=20mm | m2 | 48,50 |
| 68 | CK26B | Racord perete/acoperis din tabla profilata protejata anticoroziv | m | 35,00 |
|  |  | 1.1.10. Pereu |  |  |
| 69 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton | m2 | 33,00 |
| 70 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 3,30 |
| 71 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,30 |
| 72 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,30 |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Montarea pavajului existent de dupa demontare | m2 | 33,00 |
|  |  | 1.1.11. Lucrari auxiliare |  |  |
| 74 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 155,50 |
| 75 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 155,50 |
| 76 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 155,50 |
|  |  | 1.2. Retele de alimentare cu apa si canalizare |  |  |
| 77 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 64,00 |
| 78 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 95,00 |
| 79 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 14,00 |
| 80 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR PN25 | m | 55,00 |
| 81 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN25 | m | 55,00 |
| 82 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN25 | m | 84,00 |
| 83 | SD20B | Racord olandez, cu diametrul 25x20mm | buc | 15,00 |
| 84 | SD20C | Racord olandez, cu diametrul 32x25mm | buc | 5,00 |
| 85 | SD20C | Racord olandez, cu diametrul 50x40mm | buc | 5,00 |
| 86 | SD19B | Robinet PPR d25mm | buc | 16,00 |
| 87 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". colier metal/cauciuc cu diblu, set | buc | 50,00 |
| 88 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4", metal/cauciuc cu diblu, set | buc | 66,00 |
| 89 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2", metal/cauciuc cu diblu, set | buc | 40,00 |
| 90 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 44,00 |
| 91 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 14,00 |
| 92 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot diametrul de 50mm PP | buc | 15,00 |
| 93 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot diametrul de 110 mm PP | buc | 7,00 |
| 94 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Teu diametrul de 50 mm PP | buc | 13,00 |
| 95 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Teu diametrul de 110 mm PP | buc | 7,00 |
| 96 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trecere fonta la PP diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Trecere fonta la PP diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 98 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 26,00 |
| 99 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 14,00 |
|  |  | 1.3. Retele electrice |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 100 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 101 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,00 |
| 102 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 25,00 |
| 103 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 25,00 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 104 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal 36 locuri IP54 | buc | 2,00 |
| 105 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A | buc | 60,00 |
| 106 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 63 A | buc | 2,00 |
| 107 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 250,00 |
| 108 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 450,00 |
| 109 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp, AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J | m | 40,00 |
| 110 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,70 |
| 111 |  | Corp de iluminat liniar LED; aplicatre pe tavan cu clipse de metal; carcasa - plastic; capac - policarbonat; radiator - aluminiu;puterea - 48W; lumina - 4000K, luminozitatea 5040Lm; clasa de protectie IP65; tensiune - 85-265V; marimea 1200x75x70mm; termen de garantie 24 luni | buc | 70,00 |
| 112 | RpEE03C | Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare | buc | 20,00 |
| 113 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Duble | buc | 30,00 |
| 114 |  | Cutie pentru priza si intrerupatoar 60x65mm, gred de protectie IP30 | buc | 50,00 |
| 115 |  | Cutie pentru ramificatie externa 120x100x70mm | buc | 15,00 |
| 116 | Pret furnizor | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 4,00 |
|  |  | 1.3.3. Utilaj |  |  |
| 117 | Pretul firmei | Panou de distributie extern din metal 36 locuri, cu grad de protectie IP65 | buc | 2,00 |
| 118 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V | buc | 2,00 |
| 119 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V | buc | 15,00 |
| 120 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V | buc | 25,00 |
| 121 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C 6A/1P, 220V | buc | 20,00 |
| 122 | Pretul firmei | Bloc de distributie cu tehnologie terminala cu surub, 48 gauri, 128A, montat pe sina | buc | 2,00 |
|  |  | 1.4. Ventilarea |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 123 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 125 mm | buc | 10,00 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grile 150x150mm montate in exterior | buc | 10,00 |
|  |  | 1.4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 125 | VC07A k=0,25 | Montarea ventilatoarelor axiale, d-125mm | buc | 10,00 |
|  |  | 1.4.3. Utilaj |  |  |
| 126 | Pret furnizor | Ventilator casnic de perete d.125mm, productivitate de la 192 m3/h, 2400 rot/min | buc | 10,00 |
|  |  | 1.5. Sistem alarma paza |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de montare |  |  |
| 127 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: ПС-5108 | buc | 2,00 |
| 128 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: ПС-1616 | buc | 2,00 |
| 129 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП 5A | buc | 2,00 |
| 130 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton (Transformator TRE 30VA) | buc | 2,00 |
| 131 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V 7A/h de tip UL7-12U | buc | 4,00 |
| 132 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil (detector de miscare LC-100PI) | buc | 7,00 |
| 133 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: LC102 | buc | 19,00 |
| 134 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Contact magnetic AUMS-12S) | buc | 34,00 |
| 135 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 0,40 |
| 136 | Pret de piata | Cablu cu 6 fire tip EURO NIP 6AF22/CU | m | 400,00 |
| 137 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 20x10mm | 100 m | 1,00 |
| 138 | Pret de piata | Canal cablu din plastic 20x10mm | m | 100,00 |
| 139 | 08-02-409-1K=0,5 sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 1,00 |
| 140 | Pret de piata | Teava gofrata de vinplast d=20mm | m | 100,00 |
| 141 | Pret de piata | Suport detector tip B-120 pentru seria LC | buc | 26,00 |
|  |  | 1.5.2. Utilaj |  |  |
| 142 | Pret de piata | Modul de extindere cu 8 raze PC5108 | buc | 2,00 |
| 143 | Pret de piata | Panou PC1616E7H set DSC | buc | 2,00 |
| 144 | Pret de piata | Bloc de alimentare РИП 5A | buc | 2,00 |
| 145 | Pret de piata | Transformator TRE 30VA | buc | 2,00 |
| 146 | Pret de piata | Acumulator 12V 7Ah tip UL7-12U | buc | 4,00 |
| 147 | Pret de piata | Detector de miscare LC-100PI | buc | 7,00 |
| 148 | Pret de piata | Detector de miscare-spargere LC-102PIGBS | buc | 19,00 |
| 149 | Pret de piata | Contact magnetic AUMS-12S | buc | 34,00 |
|  |  | 1.6. Sistem alarma incendiu |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de montare |  |  |
| 150 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 151 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena PS 40 | buc | 2,00 |
| 152 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie HC-103 | buc | 2,00 |
| 153 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector antiincendiu de fum СПД-3.10 | buc | 40,00 |
| 154 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 4,50 |
| 155 | Pret de piata | Cablu KPSVVGng-1*2*0,5 | m | 450,00 |
| 156 | 08-02-409-1K=0,5 sal | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm | 100 m | 3,50 |
| 157 | Pret de piata | Teava gofrata de vinplast d=20mm | m | 350,00 |
|  |  | 1.6.2. Utilaj |  |  |
| 158 | Pret de piata | Panou de control 10 raze, complet echipat, inclusiv acumulator 12V 7A/h | buc | 1,00 |
| 159 | Pret de piata | Sirena PS40 | buc | 2,00 |
| 160 | Pret de piata | Sonerie HC-103 | buc | 2,00 |
| 161 | Pret de piata | Detector de fum СПД 3.10 | buc | 40,00 |
|  |  | 2. BIROURI ( Serviciul transport ) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2.1.1. Demolare |  |  |
| 162 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 20,50 |
| 163 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - usi, ferestre, plinte | m2 | 7,10 |
|  |  | 2.1.2. Pereti si pereti despartitori |  |  |
| 164 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton rezistent la umeditate, cu grosimea placii de 9,5mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede), glafuri ferestre | m2 | 15,00 |
| 165 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 37,60 |
| 166 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 147,20 |
| 167 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC (placi 12,5mm) cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie (placi termoizolante bazalte grosimea 100mmcu densitatea nu mai mica de 25 kg/m2), cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 25,55 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sim tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 250,90 |
| 169 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 248,60 |
| 170 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat | m | 36,50 |
| 171 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm) | m2 | -248,60 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 248,60 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 248,60 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 248,60 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 248,60 |
| 176 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (demens. 25*50cm) | m2 | 2,00 |
|  |  | 2.1.3. Pardosele |  |  |
| 177 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat | m2 | 60,95 |
| 178 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 60,95 |
| 179 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 60,95 |
| 180 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, placi de gresie ceramica 300x300mm | m2 | 13,90 |
| 181 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, culoare si desen la alegerea beneficiarului | m2 | 47,05 |
| 182 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 23,20 |
|  |  | 2.1.4. Tavan |  |  |
| 183 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" 600x600x12mm, inclusiv sistemul-grila, | m2 | 53,75 |
| 184 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr=9,5mm, rezistent la umeditate, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 7,10 |
| 185 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,10 |
| 186 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 3mm) | m2 | -7,10 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 7,10 |
| 188 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 7,10 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 7,10 |
| 190 | CN06A | Vopsitorii interioare rezistente la spalare si frecare, cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,10 |
|  |  | 2.1.5. Usi interioare |  |  |
| 191 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC geam termopan si placate cu sandwich 24 mm, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 6,30 |
| 192 | CK26A | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 750 mm | m | 3,90 |
|  |  | 2.2. Retea electrica |  |  |
|  |  | 2.2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 193 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 194 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |
| 195 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,00 |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 196 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie intern 32 locuri | buc | 1,00 |
| 197 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar pina la 25 A | buc | 22,00 |
| 198 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 63A | buc | 1,00 |
| 199 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 100,00 |
| 200 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 100,00 |
| 201 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp, AT-N05VV-U 5G6 RE RING NYM-J | m | 5,00 |
| 202 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,12 |
| 203 |  | Corp de iluminat 600x600mm, 4x20W | buc | 12,00 |
| 204 |  | Tub LED 9W lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu, soclu fie rotativ cel putin 90grade, termen de garantie 36 luni | buc | 48,00 |
| 205 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublue( Legrand, Scheider. Vico.. ABB sau analogic ) | buc | 6,00 |
| 206 | RpEE03C | Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare I Legrand, Scheider, Viko...ABB sau analogic ) | buc | 20,00 |
| 207 |  | Rama pentru prize sau intrerupatoare cu 4 locuri ( Legrand, Scheider, Viko...ABB sau analogic ) | buc | 3,00 |
| 208 | RpEE03A | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 20,00 |
| 209 |  | Cutie pentru ramificatie externa 120x100x70mm | buc | 4,00 |
| 210 | Pret furnizor | Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A | buc | 4,00 |
|  |  | 2.2.3. Utilaj |  |  |
| 211 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din plastic 32 locuri, usa metalica sau plastic dur, cu lacat sub cheie standart | buc | 1,00 |
| 212 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C63A/3P, 400V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB. sau analogic) | buc | 1,00 |
| 213 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C16A/1P, 220V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 8,00 |
| 214 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C25A/3P, 220V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 215 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 8,00 |