Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa |  |  |  |  |  |  |
| Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa |  |  |  | Butoi pentu apa Numar de axe: 1; Semiteractat; Volumul rezervorului: minim 4000 Grosime pereți la rezervor: min 4 mm; Dimensiunea avelopelor: minim 9.00-16; Agregare cu tractoare: min 55kW; Debitul pompei: 30m.cub/ora; Capacitate de autoumplere; Adăncimea de absorbție: 4,5m; Raza de stropire: 3 m; Lungimea: 4250mm; Înalțimea: 2080mm; Lățimea: 2005mm; Greutatea 1040kg; Termen de garanție: minim 12 luni. Dotări obligatorii: Pompă centrufugă; capac ermetic din inox (poziționare spate); burghiu hidraulic; sistem frîne pneumatic; frănă de parcare; arbore cardanic; scara de acces (poziționare spate); supor te parcare reglabil; Lada pentru instrumente; furtun de absorbție L -8m, D50mm; furtun de rufulare L 5m, D 50mm; furtun pentru udat, conectat la pompă L25m, D25mm; Nr de intrari la pompă : 1 (1 furtun de absorbție, 2 direct din butoi); Nr ieșiri de la pompă 2 (1 furtun de refulare 2 furtun de udare); sisteme separate de fixare a furtunurilor; Rofinet la furtunul de absorbtie2”; Robinet la furtunul de refulare 2”; Robinet la furtunul de udat 1”; Robinet de ieșire din butoi2”; Filtru de absorbție. |  |  |

Semnat __________________ Nume, Prenume ______________________ În calitate de _______________________

Ofertantul ________________________ Adresa________________________________