Anexa Nr. 1

Caiet de sarcini

pentru achiziţia Serviciilor de Evaluare a impactului asupra mediului

LOTUL Nr. 1

- Obiectul achiziției:

Cod CPV 90711300-7 Controlul eficienții de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilaj de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitate de măsură | Cantitate | Specificația tehnică deplină solicitată, standarte de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot.1 | 90711300-7 | Servicii de Evaluare a impactului asupra mediului Controlul eficienții de funcționare a instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilaj de captare a prafului) situate pe teritoriul obiectivelor „TERMOELECTRICA” S.A., inclusiv: | servicii | 22 | Determinarea prin metode instrumentale a parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor în scopul asigurării controlului asupra eficienței lor de funcționare. |  |
|  |  | Adresa |  |  | Echipament asamblat cu utilajul de captare a prafului | Tipul utilaju- lui de capta- rea prafului |
| 1.1. | 90711300-7 | CET Sursa 1 (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3) | servicii | 5 | Maşini de prelucrare a metalelor (de ascuţit; de frezat; strung) | ЗИЛ-900 |
|  |  |  | servicii | 1 | Maşină de ascuţit | ЦН-11 |
|  |  |  | servicii | 1 | Maşină de ascuţit | ПА-218 В |
|  |  |  | servicii | 1 | Maşini de prelucrare a lemnului (ferăstrău circular, gealău electric, de frezat, universal, maşină pentru rindeluire) | Ciclon confecționat cu mijloace proprii |
| 1.2. | 90711300-7 | CET Sursa 2 (mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5) | servicii | 3 | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | Filtru cu țesătură |
|  |  |  |  | 1 | Maşini de prelucrare a lemnului (ferăstrău circular, gealău electric, de frezat, universal, maşină pentru rindeluire) | ЦН-11 |
| 1.3. | 90711300-7 | CT Vest (mun. Chișinău, str. Prunului, 24) | servicii | 2 | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | Filtru cu țesătură |
| 1.4. | 90711300-7 | CT Sud (mun. Chișinău, str. Grenoble, 9) | servicii | 1 | Maşini de prelucrare a metalelor (polizoare) | Cameră de sedimentare |
| 1.5. | 90711300-7 | Centrala Termică nr. 6011 Vadul lui Vodă mun. Chişinău, or. Vadul-lui-Vodă, str. Pădurii, 2/3 | servicii | 1 | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor electric) | Filtru cu țesătură |
| 1.6. | 90711300-7 | Centrala Termică nr. 6021 Bubuieci mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. S. Lazo, 15 | servicii | 1 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor electric) | Filtru cu țesătură |
| 1.7. | 90711300-7 | Centrala Termică nr. 6041 Ghidighici mun. Chişinău, com. Ghidighici, str. Sfatul Ţării, 7”A” | servicii | 1 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | Filtru cu țesătură |
| 1.8. | 90711300-7 | Centrala Termică nr. 6051 Durlești mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Costin, 9 | servicii | 1 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | Filtru cu țesătură |
| 1.9. | 90711300-7 | Centrala Termică nr. 6061 Vatra mun. Chişinău, or. Vatra, str. M. Eminescu, 19 | servicii | 1 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | Filtru cu țesătură |
| 1.10. | 90711300-7 | Centrala Termică nr. 6091 Grătiești mun. Chişinău, or. Grătieşti, str. G. Coşbuc, 2 | servicii | 1 | Maşină de prelucrare a metalelor (polizor) | Cameră de sedimentare |
| 1.11. | 90711300-7 | Baza de Producere (str. T. Vladimirescu, 6) | servicii | 1 | Mașină de prelucrare a metalelor (polizor) | Cameră de sedimentare |

2. Informații

Determinarea parametrilor reali ai instalațiilor pentru purificarea emisiilor vor include efectuarea testelor aerodinamice ale instalațiilor pentru purificarea emisiilor (utilajului de captare a prafului), efectuarea măsurărilor instrumentale a concentrației de poluanți în gazele reziduale la punctele care preced fluxul de gaz către utilajul de captare a prafului și, de asemenea, la ieșirea din acesta și, respectiv, calculul eficienței de funcționare a utilajului de captare a prafului şi a gradului de purificare a gazelor în baza valorilor obținute experimental.

Valorile emisiilor vor fi exprimate în condiții standard de referință prestabilite (temperatura de 273,15 K; presiunea de 101,3 kPa;  umiditatea relativă = 0%).

Prelevarea probelor, analiza poluanților relevanți, precum și măsurarea parametrilor de proces vor fi efectuate în conformitate cu standarde naționale, standarde ISO și alte standarde internaționale care garantează furnizarea de date valide (credibile).

Ofertantul în mod obligatoriu trebuie:

- să dețină un laborator propriu, acreditat în modul stabilit în domeniu mediului ambiant sau să dețină contracte cu astfel de laboratoare;

- să aibă capacitatea tehnică și profesională pentru executarea serviciilor solicitate;

- să aibă experiență în domeniu.

3. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

În decurs de 5 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va remite Beneficiarului câte un exemplar ale actelor privind verificarea eficienței de funcționare ale utilajelor de captare a prafului.

Zilele și ora măsurătorilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și Executor

4. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

5. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților.

6. Definiții

Poluant – orice substanță în stare solidă, lichidă, gazoasă (de vapori), prezentă în aer, care poate avea o acțiune negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;

Gaze reziduale - evacuări în stare gazoasă care conțin emisii solide, lichide sau gazoase.

7. Cerințe privind calculul costului

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Regulamentului Ministerului Mediului și Amenajării Teritoriului nr. 161 din 20.06.2000 cu privire la mijloacele speciale bănești obținute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui.

Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (cheltuieli pentru deservirea, întreținerea, etalonarea/verificarea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

Transportarea personalului Executorului de la obiectivul CET Sursa 1 (str. Meșterul Manole,3) la locul executării măsurătorilor va fi asigurată de către beneficiar.

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

8.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | SR ISO 9096:2005 | Emisii de la surse fixe. Determinare manuală a concentraţiei masice de pulberi 20-1000 mg/mc |
| 2 | SR EN 13284-1:2002 | Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice mici de pulberi. Partea 1: Metoda gravimetrică manuală |
| 3 | ISO 10780:1994 | Stationary source emissions -- Measurement of velocity and volume flowrate of gas streams în ducts |
| 4 | ISO 14164:1999 | Stationary source emissions -- Determination of the volume flowrate of gas streams în ducts -- Automated method |
| 5 | ГОСТ 17.2.4.07-90 | Охрана природы. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
| 6 | ПЭУ-84 | «Правила эксплуатации установок очистки газа» |

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli (calculații);

10.  Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție va fi  de 12 luni din data recepției finale.

LOTUL Nr. 2

- Obiectul achiziției:

Cod CPV 90711400-8 Elaborarea Raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivul „TERMOELECTRICA” S.A. CET Sursa 1

- Modalitatea de elaborare a Raportului pe etape.

Etapa 1: Inventarierea surselor de emisii a poluanților în atmosferă situate pe teritoriul CET Sursa 1 a „TERMOELECTRICA” S.A.

- Scurtă descriere a obiectului ca sursă de poluare atmosferică;

- Caracteristica proceselor tehnologice în urma cărora sunt generate emisii nocive în aerul atmosferic;

- Identificarea surselor de poluarea a aerului (Cantitatea aproximativă a surselor de poluare a aerului situate pe teritoriul CET Sursa 1 sunt 120, dintre care 59 - organizate și 61 -  neorganizate);

- Nomenclatura poluanților emiși în atmosferă din surse fixe ale obiectivului întreprinderii (numărul aproximativ al poluanților cu efect sinergic (cumulativ) – 58);

- Determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale emisiilor poluante;

- Calculul cantității poluanților emiși (g / s, t / an)

Etapa 2. Elaborarea raportului privind  normativele ELA (emisiilor limitat admisibile) pentru CET Sursa 1:

- Calculul concentrațiilor substanțelor nocive în stratul de aer atmosferic de la suprafața solului pe platforma de producere și teritoriul adiacent;

- Rezultatele calculelor de dispersie a poluanților la nivelul solului;

- Valorile calculate ale emisiilor limitat admisibile (ELA) de substanțe nocive în aerul atmosferic;

- Determinarea nivelului de impact al întreprinderii/obiectivului asupra aerului atmosferic;

- Verificarea zonei de protecție sanitare acceptată;

- Recomandări cu privire la acțiunile de reducere a emisiilor în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile;

- Recomandări privind monitorizarea respectării normativelor ELA.

Etapa 3. Obținerea actului permisiv – „Autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare”

Depunerea în Agenția de Mediu documentelor necesare și acordarea sprijinului până la obținerea de către „TERMOELECTRICA” S.A. actului permisiv.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Raportul privind normativele ELA trebuie să fie perfectat în conformitate cu recomandările documentului „Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий” şi prezentat pe suport de hârtie format A4. Raportul va fi perfectat în limba română.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

În cazul în care Agenția de Mediu va constata vicii ascunse în Raportului privind normativele ELA Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cont propriu într-un termen restrâns ce nu depășește zece zile lucrătoare de la data constatării.

5. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților.

6. Definiții

Poluant – orice substanță în stare solidă, lichidă, gazoasă (de vapori), prezentă în aer, care poate avea o acțiune negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;

Raport privind normativele ELA – descriere a cantităţii de ELA, întocmită de laboratoare acreditate în modul stabilit;

ELA de poluanţi – emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuați, stabilită prin calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafața solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, care nu depăşesc normativele calităţii aerului, prevăzute pentru populație, regnul animal şi vegetal.

7. Cerințe privind calculul costului

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Informației Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 05-26/176 din 31.01.2017 cu privire la determinarea valorii lucrărilor de proiectări și prospecțiuni începând cu 1 februarie 2017.

Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (cheltuieli de transport, cheltuieli pentru deservirea și întreținerea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica atât costul unitar cât și costul total al serviciilor.

8.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 2 | ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| 3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. |
| 4 | РД 50-210-80 | Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления ПДВ вредных веществ промышленными предприятиями. |
| 5 | ОНД-86 | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. |
| 6 | ОНД-90 | Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы |
| 7 | РД 153-34.0-02.313-98 | Инструкция по инвентаризации выбросов в атмосферу загрязняющих веществ тепловых электростанции и котельных. |
| 8 | РД 52.04.52-85 | Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Новосибирск, 1986. Ленинград, 1987. |
| 9 |  | Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л., 1990. |
| 10 |  | Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. М., 1889. |
| 11 |  | Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Гидрометеоиздат, 1986. |
| 12 |  | Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. ОАО «НИИ АТМОСФЕРА», 2012 |

9.  Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție va fi  de 12 luni din data recepției finale (obținerea actului permisiv).

LOTUL Nr.3

- Obiectul achiziției:

Cod CPV 90711400-8 Elaborarea Raportului privind normativele emisiilor limitat admisibile (E.L.A.) pentru obiectivul „TERMOELECTRICA” S.A. Centrala Termică pe biomasa, mun. Chișinău, str. Pădurii, 20.

2.   Modalitatea de elaborare a Raportului pe etape.

Etapa 1: Inventarierea surselor de emisii a poluanților în atmosferă situate pe teritoriul Centralei termice pe biomasă a „TERMOELECTRICA” S.A.

- Scurtă descriere a obiectului ca sursă de poluare atmosferică;

- Caracteristica proceselor tehnologice în urma cărora sunt generate emisii nocive în aerul atmosferic;

- Identificarea surselor de poluarea a aerului (Cantitatea aproximativă a surselor de poluare a aerului sunt 7, dintre care  3-  organizate și  4 -  neorganizate);

- Nomenclatura poluanților emiși în atmosferă din surse fixe ale obiectivului întreprinderii (numărul aproximativ al poluanților cu efect sinergic (cumulativ) – 14);

- Determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale emisiilor poluante;

- Calculul cantității poluanților emiși (g / s, t / an)

Etapa 2. Elaborarea raportului privind  normativele ELA (emisiilor limitat admisibile) pentru Centrala termică pe biomasă:

- Calculul concentrațiilor substanțelor nocive în stratul de aer atmosferic de la suprafața solului pe platforma de producere și teritoriul adiacent;

- Rezultatele calculelor de dispersie a poluanților la nivelul solului;

- Valorile calculate ale emisiilor limitat admisibile (ELA) de substanțe nocive în aerul atmosferic;

- Determinarea nivelului de impact al întreprinderii/obiectivului asupra aerului atmosferic;

- Verificarea zonei de protecție sanitare acceptată;

- Recomandări cu privire la acțiunile de reducere a emisiilor în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile;

- Recomandări privind monitorizarea respectării normativelor ELA.

Etapa 3. Obținerea actului permisiv – „Autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare”

Depunerea în Agenția de Mediu documentelor necesare și acordarea sprijinului până la obținerea de către „TERMOELECTRICA” S.A. actului permisiv.

3.   Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Raportul privind normativele ELA trebuie să fie perfectat în conformitate cu recomandările documentului „Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий” şi prezentat pe suport de hârtie format A4. Raportul va fi perfectat în limba română.

4.   Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executorul va garanta efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

În cazul în care Agenția de Mediu va constata vicii ascunse în Raportului privind normativele ELA Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cont propriu într-un termen restrâns ce nu depășește zece zile lucrătoare de la data constatării.

5.  Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Ofertantul este obligat să posede mijloace de măsurare verificate și/sau etalonate și consumabile necesare pentru efectuarea investigaților.

6.   Definiții

Poluant – orice substanță în stare solidă, lichidă, gazoasă (de vapori), prezentă în aer, care poate avea o acțiune negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;

Raport privind normativele ELA – descriere a cantităţii de ELA, întocmită de laboratoare acreditate în modul stabilit;

ELA de poluanţi – emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuați, stabilită prin calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafața solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, care nu depăşesc normativele calităţii aerului, prevăzute pentru populație, regnul animal şi vegetal.

7.  Cerințe privind calculul costului

La determinarea costului serviciilor se vor lua în considerare prevederile Informației Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr. 05-26/176 din 31.01.2017 cu privire la determinarea valorii lucrărilor de proiectări și prospecțiuni începând cu 1 februarie 2017. Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (cheltuieli de transport, cheltuieli pentru deservirea și întreținerea mijloacelor de măsurare utilizate în procesul de prestarea a serviciilor etc.)

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica atât costul unitar cât și costul total al serviciilor.

8.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 2 | ГОСТ 17.2.1.04-77 | Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения |
| 3 | ГОСТ 17.2.3.02-78 | Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. |
| 4 | РД 50-210-80 | Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления ПДВ вредных веществ промышленными предприятиями. |
| 5 | ОНД-86 | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. |
| 6 | ОНД-90 | Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы |
| 7 | РД 153-34.0-02.313-98 | Инструкция по инвентаризации выбросов в атмосферу загрязняющих веществ тепловых электростанции и котельных. |
| 8 | РД 52.04.52-85 | Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Новосибирск, 1986. Ленинград, 1987. |
| 9 |  | Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Л., 1990. |
| 10 |  | Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. М., 1889. |
| 11 |  | Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Гидрометеоиздат, 1986. |
| 12 |  | Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. ОАО «НИИ АТМОСФЕРА», 2012 |

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli (Calculații);

10.  Cerințe de mentenanță:

Perioada de garanție va fi  de 12 luni din data recepției finale (obținerea actului permisiv).

LPM                                                                                          Oxana Conțedailova

Șef SPP                                                                                               Octavian Rusu