| Reparatii curente la Centrul Medicilor de Familie nr.12, str. Miron Costin 17/1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bir 1(47,57) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 36,00 |
| 2 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 4,50 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 36,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,00 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
| 6 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 36,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 36,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 13 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 14,90 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 14,90 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,90 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,90 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 14,90 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 14,90 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 14,90 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 20 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 3,30 |
| 21 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 22 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,30 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,30 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,30 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 27 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,90 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,90 |
| 29 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 14,90 |
| 30 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 31 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 32 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 33 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 5,00 |
| 34 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bir 2(48) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 35 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 36,00 |
| 36 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 1,80 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 36,00 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,00 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
| 40 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 36,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 36,00 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 36,00 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
| 46 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 47 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 11,50 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 11,50 |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,50 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 11,50 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 11,50 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 11,50 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 11,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 54 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 1,80 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,80 |
| 56 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 15,00 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 1,80 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1,80 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 1,80 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 61 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,50 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,50 |
| 63 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 11,50 |
| 64 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 65 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 1,90 |
| 66 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 67 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 5,00 |
| 68 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bir4a(49) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
| 69 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 5,50 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 5,50 |
| 71 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,50 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 5,50 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 5,50 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 5,50 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Timplarie |  |  |
| 76 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,80 |
| 77 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bir 4a(51) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 78 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 49,00 |
| 79 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 5,00 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 49,00 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,00 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 83 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 5,00 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,00 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 49,00 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,00 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 49,00 |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 89 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 20,40 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 20,40 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,40 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 20,40 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 20,40 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 20,40 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 20,40 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 96 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 3,60 |
| 97 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,60 |
| 98 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 25,00 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,60 |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,60 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,60 |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 3,60 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 103 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,40 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,40 |
| 105 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 20,40 |
| 106 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 19,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 107 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.) | m2 | 1,90 |
| 108 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,90 |
| 109 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 5,00 |
| 110 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Deozit (52) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 111 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 26,00 |
| 112 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 5,00 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 26,00 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,00 |
| 115 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,00 |
| 116 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 5,00 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,00 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 26,00 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,00 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 26,00 |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tavan |  |  |
| 122 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 3,70 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 3,70 |
| 124 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,70 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 3,70 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,70 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 3,70 |
| 128 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,70 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 129 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 1,50 |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,50 |
| 131 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 6,00 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 1,50 |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1,50 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 1,50 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 136 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,70 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,70 |
| 138 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 3,70 |
| 139 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 140 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,70 |
| 141 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,70 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cab 5 (52-53) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 142 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 80,35 |
| 143 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 1,50 |
| 144 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,00 |
| 145 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,00 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 80,35 |
| 147 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,35 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,35 |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 82,35 |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 82,35 |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (EXTRA Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 82,35 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 152 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 32,30 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 32,30 |
| 154 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,30 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 32,30 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 32,30 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 32,30 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 32,30 |
| 159 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 32,20 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafuri rigle ,coloane |  |  |
| 160 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 5,50 |
| 161 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,50 |
| 162 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 163 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 35,00 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 8,00 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 8,00 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 8,00 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 168 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 33,00 |
| 169 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,00 |
| 170 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 36,30 |
| 171 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 172 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,90 |
| 173 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 174 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Hol (50) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 175 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 60,00 |
| 176 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,30 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 60,00 |
| 178 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 10,00 |
| 179 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,00 |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,00 |
| 181 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 60,00 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,00 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 60,00 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,00 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 60,00 |
| 186 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 187 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 3,80 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,80 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 3,80 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 3,80 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,80 |
| 192 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,50 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 193 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 5,80 |
| 194 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 195 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 35,00 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 5,80 |
| 197 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 5,80 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 5,80 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 5,80 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 200 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 35,50 |
| 201 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,50 |
| 202 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm | m2 | 35,50 |
| 203 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Hol mic (2A) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 204 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 38,00 |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 38,00 |
| 206 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,00 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,00 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 38,00 |
| 209 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 38,00 |
| 210 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 38,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 211 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,80 |
|  |  | Capitolul 1.9. Cam deseuri (3-4) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pardoseli |  |  |
| 212 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,00 |
| 213 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,00 |
| 214 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,00 |
| 215 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Paza et 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Timplarie |  |  |
| 216 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (pereti despartitori din profile pvc, cu usa 0,8*2,05) | m2 | 11,30 |
|  |  | Capitolul 1.11. Grup sanitar (23,24,26,27) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 217 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 66,00 |
| 218 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 44,00 |
| 219 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 5,90 |
| 220 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,00 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 110,00 |
| 222 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 103,50 |
| 223 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 6,50 |
| 224 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie) | buc | 3,00 |
| 225 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,00 |
| 226 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 15,00 |
| 228 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 15,00 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 15,00 |
| 230 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 15,00 |
| 231 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 95,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tavan |  |  |
| 232 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 17,10 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 17,10 |
| 234 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,10 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 17,10 |
| 236 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 17,10 |
| 237 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 17,10 |
| 238 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 17,10 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pardoseli |  |  |
| 239 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,10 |
| 240 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,10 |
| 241 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,10 |
| 242 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 13,00 |
| 243 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 17,10 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Timplarie |  |  |
| 244 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 | 6,70 |
| 245 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 1.12. Bir 102(16) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 246 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 46,50 |
| 247 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 46,50 |
| 248 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 2,50 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 46,50 |
| 250 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,50 |
| 251 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,50 |
| 252 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 46,50 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,50 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 46,50 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,50 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 46,50 |
| 257 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
| 258 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Tavan |  |  |
| 259 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 2,00 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,00 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 2,00 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 16,10 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,10 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 264 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 3,50 |
| 265 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,50 |
| 266 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,50 |
| 268 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,50 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,50 |
| 270 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 271 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,10 |
| 272 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,10 |
| 273 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 16,10 |
| 274 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 275 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,90 |
| 276 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.13. Bir 214(12,13,14,15) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 277 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 43,00 |
| 278 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 86,50 |
| 279 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 25,00 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 129,50 |
| 281 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 129,50 |
| 282 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 129,50 |
| 283 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 129,50 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 129,50 |
| 285 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 129,50 |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 129,50 |
| 287 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) | m2 | 86,00 |
| 288 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 43,50 |
| 289 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Tavan |  |  |
| 290 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,00 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 39,00 |
| 292 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 39,00 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 39,00 |
| 294 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 39,00 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 39,00 |
| 296 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 39,00 |
| 297 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,30 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 298 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 10,50 |
| 299 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 10,50 |
| 300 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 45,00 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 10,50 |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,50 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 10,50 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 10,50 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 305 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,10 |
| 306 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 32,40 |
| 307 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 55,50 |
| 308 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 49,20 |
| 309 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 3 mm grosime: k=3 | m2 | -49,20 |
| 310 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 54,10 |
| 311 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 312 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 5,70 |
| 313 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
| 314 | RpCQ01A1 aplicativ | Inlocuirea geamurilor , montate pe timplarie de pvc ferestre , cu panou sandwici 24 mm | m2 | 3,50 |
|  |  | Capitolul 1.14. Grup sanitar et 2(3) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 315 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 13,00 |
| 316 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 10,00 |
| 317 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 1,50 |
| 318 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,00 |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 23,00 |
| 320 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 22,00 |
| 321 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,00 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 10,00 |
| 323 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 10,00 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 10,00 |
| 325 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 10,00 |
| 326 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 22,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Tavan |  |  |
| 327 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 3,10 |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 3,10 |
| 329 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,10 |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 3,10 |
| 331 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 3,10 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 3,10 |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 3,10 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Pardoseli |  |  |
| 334 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,10 |
| 335 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,10 |
| 336 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,10 |
| 337 | IzF02B k=2 | Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi | m2 | 3,10 |
| 338 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 3,10 |
|  |  | Capitolul 1.14.4. Timplarie |  |  |
| 339 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 | 3,60 |
| 340 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,75 |
| 341 | CK20A aplicat | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Roleta aplicate manual arc profil 41mm aluminiu cul alba ) | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15. Bir statistica (4) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Pereti |  |  |
| 342 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 36,00 |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 36,00 |
| 344 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,00 |
| 345 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,00 |
| 346 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 36,00 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 36,00 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,00 |
| 350 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 36,00 |
| 351 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Tavan |  |  |
| 352 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 11,40 |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 11,40 |
| 354 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,40 |
| 355 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 11,40 |
| 356 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 11,40 |
| 357 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 11,40 |
| 358 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 11,40 |
|  |  | Capitolul 1.15.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 359 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 3,30 |
| 360 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,30 |
| 361 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 20,00 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,30 |
| 363 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 3,30 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 3,30 |
| 365 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.15.4. Pardoseli |  |  |
| 366 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,40 |
| 367 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,40 |
| 368 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 11,40 |
| 369 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.15.5. Timplarie |  |  |
| 370 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,60 |
| 371 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 1.16. Diverse spatii hol |  |  |
| 372 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 35,00 |
| 373 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,00 |
| 374 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,00 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,00 |
| 376 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Platforma de p/u tomberon gunoi 4x2 m |  |  |
| 377 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,50 |
| 378 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,20 |
| 379 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,80 |
| 380 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |
| 381 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 40x40 gr 3 | kg | 185,00 |
| 382 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,00 |
| 383 | CK14A | Porti metalice cu rame din teava profilata 40x40 si plasa bordurata h =2 m gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (2 buc ) | m2 | 8,00 |
| 384 | RpCS16A | Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3 | m2 | 9,20 |
| 385 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 10,50 |
| 386 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil ( se exclude coama ,pazie profil etansare) | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.18. Intrarea scari |  |  |
| 387 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 4,50 |
| 388 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 60,00 |
| 389 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 9,50 |
| 390 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 10,80 |
| 391 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor(partial rampa acces pers. diz.) | kg | 25,00 |
| 392 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 6,00 |
| 393 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc | m2 | 24,00 |
| 394 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,00 |
| 395 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,30 |
| 396 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 | kg | 150,00 |
| 397 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,00 |
| 398 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 7,80 |
| 399 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 60,00 |
| 400 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) | m2 | 18,40 |
| 401 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) | m2 | 65,00 |
| 402 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 20,00 |
| 403 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,90 |
| 404 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x200x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 10,00 |
| 405 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 32,00 |
| 406 | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX pentru persoane cu dizabilitati stilp d=50 h=950 mm mina curenta nr 1 d=50 ,mina curenta nr 2 d=32 strune d=20 (2 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.19. Garaj |  |  |
| 407 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 30,00 |
| 408 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Coltare 50x50x4 | kg | 30,00 |
| 409 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.20. Retea incalzire |  |  |
| 410 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 60,00 |
| 411 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 120,00 |
| 412 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 25,00 |
| 413 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 20,00 |
| 414 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 85,20 |
| 415 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 120,00 |
| 416 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm | buc | 6,00 |
| 417 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2 " Olandez PPR M 63 x 2 | buc | 6,00 |
| 418 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,00 |
| 419 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 60,00 |
| 420 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 70,00 |
| 421 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 20,00 |
| 422 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 30,00 |
| 423 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 185,00 |
| 424 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 200,00 |
| 425 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 62,00 |
| 426 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 180,00 |
| 427 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 82,00 |
| 428 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente, | buc | 3,00 |
| 429 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 17,00 |
| 430 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 9,00 |
| 431 | IB05C | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 20 elemente | buc | 2,00 |
| 432 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 62,00 |
| 433 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 32,00 |
| 434 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 62,00 |
| 435 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 128,00 |
| 436 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 134,00 |
| 437 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 60,00 |
| 438 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 185,00 |
|  |  | Capitolul 1.21. Lucrari sanitare |  |  |
| 439 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 25,00 |
| 440 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 25,00 |
| 441 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 442 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 443 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 170,00 |
| 444 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 4,00 |
| 445 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 11,00 |
| 446 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 11,00 |
| 447 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 448 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 70,00 |
| 449 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 30,00 |
| 450 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 75,00 |
| 451 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 42,00 |
| 452 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 48,00 |
| 453 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 25,00 |
| 454 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 15,00 |
| 455 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,00 |
| 456 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 210,00 |
| 457 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 140,00 |
| 458 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 30,00 |
| 459 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 20,00 |
| 460 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 11,00 |
| 461 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal ( pentru persoane dizabilitati | buc | 1,00 |
| 462 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 463 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 4,00 |
| 464 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 4,00 |
| 465 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 466 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 25,00 |
| 467 | SD19B | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" | buc | 10,00 |
| 468 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2" | buc | 56,00 |
| 469 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 470 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 471 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 240,00 |
| 472 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 150,00 |
| 473 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 36,00 |
| 474 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 80,00 |
| 475 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 40,00 |
| 476 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 38,00 |
| 477 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 11,70 |
|  |  | Capitolul 1.22. Retele de ventilare |  |  |
| 478 | VC37A apli. ksal 0,5 | Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior ( K sal= 0,5 ) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj) | buc | 2,00 |
| 479 | RCsB30L k=2,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 3,00 |
| 480 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 14,60 |
| 481 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 4,80 |
| 482 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 | buc | 16,00 |
| 483 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate PVC exterioara cu clapeta d125 mm | buc | 3,00 |
| 484 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.23. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |
| 485 | SE59A | Suport pentru mini retractabil 60-70 cm | buc | 1,00 |
| 486 | SE59A | Suport pentru mini fix 60-70 cm | buc | 1,00 |
| 487 | SE59A | Bara de spriginire orizontala -2 buc. ,verticale- 1 buc.( set) lavuar | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.24. Evacuare deseuri |  |  |
| 488 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 45,00 |
| 489 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 490 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 60,00 |
| 491 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele ventilare |  |  |
| 492 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc | 3,00 |
| 493 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) | buc | 4,00 |
| 494 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 4,00 |
| 495 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 2,00 |
| 496 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, | buc | 2,00 |
| 497 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior) | buc | 2,00 |
| 498 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(panou automatizare retea ventilatie) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele electrice |  |  |
| 499 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 40,00 |
| 500 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 54,00 |
| 501 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,00 |
| 502 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,00 |
| 503 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 40,00 |
| 504 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 1,00 |
| 505 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,00 |
| 506 |  | Pictograma pe panou | buc | 3,00 |
| 507 |  | Sina PE | buc | 2,00 |
| 508 |  | Sina N | buc | 2,00 |
| 509 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,40 |
| 510 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 540,00 |
| 511 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,40 |
| 512 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 740,00 |
| 513 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 514 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 95,00 |
| 515 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 2,50 |
| 516 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 250,00 |
| 517 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,00 |
| 518 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 1 150,00 |
| 519 | pret furnizor | Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25 | m | 50,00 |
| 520 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,20 |
| 521 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=40 | m | 80,00 |
| 522 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,54 |
| 523 | pret furnizor | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub | buc | 40,00 |
| 524 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 10,00 |
| 525 | pret furnizor | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog | buc | 4,00 |
| 526 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 8,00 |
| 527 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 15,00 |
| 528 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 15,00 |
| 529 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 85,00 |
| 530 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 4,00 |
| 531 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 2,00 |
| 532 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m | 1,70 |
| 533 | pret furnizor | Canal de protectie PVC 60x40 | m | 35,00 |
| 534 | pret furnizor | Canal de protectie PVC10x20 | m | 135,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele ventilare |  |  |
| 535 | Pret de piata | Ventilator silentios de perete d=125 | buc | 3,00 |
| 536 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 4,00 |
| 537 | pret de piata | Filtru d150 mm | buc | 2,00 |
| 538 | Pret de piata | Incalzitor aer electric circular tip HK 150-2,4-1 | buc | 2,00 |
| 539 | Pret de piata | Atenuator de zgomot d=150 | buc | 4,00 |
| 540 | Pret de piata | Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a) | set | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele electrice |  |  |
| 541 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,00 |
| 542 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 2,00 |
| 543 |  | Separator de sarcina 125A ВА 88-35 | buc | 1,00 |
| 544 |  | Declansator | buc | 2,00 |
| 545 |  | Buton dublu iluminat | buc | 2,00 |
| 546 |  | Buton stop cu blocare | buc | 1,00 |
| 547 |  | Bec indicator led verde 220V | buc | 1,00 |
| 548 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 2,00 |
| 549 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 8,00 |
| 550 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 4,00 |
| 551 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 4,00 |
| 552 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 4,00 |
| 553 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 16,00 |
| 554 |  | Sina de contact 3 F 100A | buc | 4,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.