| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_____ Ascensor exterior la Blocul “B” a IMSP Spitalul Raoinal Ocnița. Furnizarea, instalarea ascensorului și lucrări de construcție a puțului de ascensor _______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Construcția puțului de ascensor, a pantei de acces și a structurii metalice |  |  |  |  Lucrări de construcție: Executarea puțului de ascensor conform Proiectului de Execuție, inclusiv fundații din beton armat, pereți din cărămidă plină și planșee.  Structura metalică de susținere: Confecționarea și montarea în interiorul puțului a carcasei metalice cu o greutate totală de 4.825 kg, utilizând profile de tip Cornier (100x100x10 mm și 75x75x6 mm), tablă de oțel și elemente de fixare (piese înglobate).  Protecție anticorozivă: Curățarea, grunduirea și vopsirea întregii structuri metalice cu vopsele rezistente la coroziune și agenți de dezinfectare.  Amenajări exterioare: Construcția pantei de acces (rampa) pentru tărgi, cu finisaj antiderapant și balustrade conform normativelor în vigoare.  Standarde: Materialele utilizate vor deține certificate de calitate și conformitate SM EN. |  |  |
| Furnizarea, montarea și reglarea ascensorului S=1000kg, 4 stații/5uși |  |  |  |  Tip utilaj: Ascensor electric pentru pasageri/targă, capacitate de ridicare 1000 kg, fără cameră de mașini (MRL).  Configurație: 4 stații / 5 uși (cabină trecătoare).  Cabina și ușile: Finisaje integrale din oțel inoxidabil (pereți, tavan, uși de palier și de cabină). Uși automate cu deschidere centrală sau telescopică (minim 900-1100 mm lățime).  Dotări de siguranță: - Sistem de evacuare automată (UPS) în caz de pană de curent (coborâre la etaj și deschidere uși). - Dispozitiv de comunicare bidirecțională (GSM) în cabină. - Perdea de fotocelule pe toată înălțimea ușii.  Podea: Granit artificial sau material antiderapant rezistent la trafic medical intens (roți tărgi). |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Ascensor exterior la Blocul “B” a IMSP Spitalul Raoinal Ocnița. Furnizarea, instalarea ascensorului și lucrări de construcție a puțului de ascensor. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 42400000-0; Construcția puțului de ascensor, a pantei de acces și a structurii metalice; buc; 1; 90 zile de la semnarea contractului. 42400000-0; Furnizarea, montarea și reglarea ascensorului S=1000kg, 4 stații/5uși; buc; 1; 90 zile de la semnarea contractului. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |