| Lucrari de reparatie a acoperisului Sectiei nr. 10, in cadul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun. Chisinau, str. Costiujeni 3 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / 50% din tabla de la glafuri se va refolosi (133.4 ml) |  |  | m | 371,600 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  | h-om | 33,444 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 18,580 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 3,716 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi |  |  | m2 | 1 858,700 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  | h-om | 873,589 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 371,740 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 111,522 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 1 509,450 |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  |  | h-om | 226,418 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 226,418 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 75,472 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 60,378 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 8,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  | h-om | 1,680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 1,680 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 | 56,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 6,816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,840 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,568 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 6 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 | 5,940 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare |  |  | h-om | 3,802 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l | 0,048 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  |  | kg | 0,178 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,178 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 7 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 | 11,870 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare |  |  | h-om | 8,546 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l | 0,119 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  |  | kg | 0,356 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,475 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  | m3 | 2,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om | 5,040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,120 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut | 0,696 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut | 0,696 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,360 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 9 | RpSB05D | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 7,600 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 10 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t | 167,100 |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  |  | h-om | 46,788 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 111,957 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 | 0,501 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg | 4,178 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 11 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m |  |  | t | 167,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 55,143 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut | 18,381 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie |  |  | t | 167,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 185,481 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 13 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  |  | t | 167,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 15,858 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 14 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (k=0.25 la materiale, pentru utilizare repetata) |  |  | m2 | 1 509,450 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  | h-om | 150,945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 75,472 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m | 424,774 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 | 0,794 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 45,284 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  | 2. Invelitori bituminoase |  |  |  |  |
| 15 | TsE01A | Nivelarea manuala a termoizolantului existent din cheramzit |  |  | 100m2 | 15,095 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 89,061 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 16 | CA02C | Polisterolbeton M5 cl B 1,5 cu densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice gr.100-150 mm |  |  | m3 | 167,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om | 644,490 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 108,810 |
|  | 2663102100000p | Polisterolbeton M5 cl B 1,5 cu densitatea 400-500 kg/m3 |  |  | m3 | 173,301 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 16,907 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  | h-ut | 41,850 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut | 66,960 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 17 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 4x150x150 (1.37 kg/m2) |  |  | kg | 2 067,950 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  |  | h-om | 51,699 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,340 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate |  |  | kg | 2 088,630 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 10,340 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 20,680 |
|  | 2010237318750 | Distantieri |  |  | buc | 620,385 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  | h-ut | 1,241 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 1 509,450 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 905,670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 150,945 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 19 622,850 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 63,397 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 15,094 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 45,284 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 18,113 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 19 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4.0 cm |  |  | m2 | 1 509,450 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 150,945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 30,189 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 6 490,635 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 21,132 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 6,038 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 9,057 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 4,528 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 20 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 104,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om | 71,264 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,336 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 183,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,524 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,157 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,048 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 | 1 561,850 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 62,474 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg | 468,555 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,562 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,469 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 22 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 |  |  | m2 | 1 509,450 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 679,252 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 347,174 |
|  | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP |  |  | m2 | 1 822,661 |
|  | 26821326004702 | Membrana bituminoasa EKP |  |  | m2 | 1 822,661 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) |  |  | kg | 950,953 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara |  |  | h-ut | 301,890 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 90,567 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 23 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 |  |  | m2 | 52,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 27,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,480 |
|  | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP |  |  | m2 | 66,024 |
|  | 26821326004702 | Membrana bituminoasa EKP |  |  | m2 | 66,024 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) |  |  | kg | 33,012 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara |  |  | h-ut | 17,816 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,144 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 24 | RpCI22A | Scurgere din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv / Se exclude carton bitumat, platforma telescopica |  |  | m | 104,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  | h-om | 80,696 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 26,200 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln |  |  | kg | 110,040 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg | 3,301 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg | 3,301 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  |  | buc | 220,080 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 25 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  |  | m | 104,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 31,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,240 |
|  | 2430226103000b | Chit bituminos |  |  | kg | 16,506 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj |  |  | l | 1,100 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 26 | RpSB41A | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis |  |  | buc | 83,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 24,070 |
|  | 2523126721155 | Aerator pentru acoperis |  |  | buc | 83,830 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  |  | kg | 0,293 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 0,838 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 27 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 |  |  | m2 | 8,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 3,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,840 |
|  | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP |  |  | m2 | 9,660 |
|  | 26821326004702 | Membrana bituminoasa EKP |  |  | m2 | 9,660 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) |  |  | kg | 5,040 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara |  |  | h-ut | 1,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,480 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 28 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare) |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 10,800 |
|  | 28751142038702 | Gura de scurgere din pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 110mm |  |  | buc | 8,320 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 | 0,666 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb |  |  | kg | 0,458 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie |  |  | kg | 3,328 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 29 | RpCE39C | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata 0.5 mm cu latimi peste 50 cm |  |  | m | 24,400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  | h-om | 23,180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,980 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg | 80,422 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg | 5,026 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP |  |  | buc | 150,792 |
|  | 2874115893464 | Bolt de impuscat |  |  | buc | 150,792 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc | 150,792 |
|  | 2874115893466 | Capse de impuscat, tip 14008/40 |  |  | buc | 150,792 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,061 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitori bituminoase |  |  |
|  |  | 3. Parapet |  |  |  |  |
| 30 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 376,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om | 255,952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 26,348 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 658,700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,882 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,565 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,764 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 31 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 | 203,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 8,140 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg | 61,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,204 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,061 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 32 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 |  |  | m2 | 203,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 107,855 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 40,700 |
|  | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP |  |  | m2 | 256,410 |
|  | 26821326004702 | Membrana bituminoasa EKP |  |  | m2 | 256,410 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) |  |  | kg | 128,205 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara |  |  | h-ut | 69,190 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 12,210 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 33 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Tabla demontata anterior |  |  | m | 133,400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  | h-om | 73,370 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 53,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 20,010 |
|  | 2710403642598m | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm (Material demontat anterior) |  |  | kg | 256,662 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg | 20,810 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat |  |  | m2 | 69,368 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg | 6,937 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 305,219 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,971 |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  |  | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,277 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,001 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 34 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm |  |  | m | 243,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu |  |  | h-om | 133,650 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 97,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 36,450 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg | 467,532 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg | 37,908 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat |  |  | m2 | 126,360 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg | 12,636 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 555,984 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,769 |
|  | 2652102100713 | Var pasta |  |  | m3 | 0,076 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,505 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,645 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet |  |  |
|  |  | 4. Incaperi tehnice |  |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 268,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 8,049 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 40,245 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 13,415 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 268,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 375,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 80,490 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 2 817,150 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 8,049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,878 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,073 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 2,146 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 37 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Ferestre din PVC 1000x1000 - 8buc |  |  | m2 | 8,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  |  | h-om | 6,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,720 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 | 8,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 48,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 5,640 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  |  | kg | 1,976 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 4,800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  | kw | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm |  |  | m | 8,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  | h-om | 2,688 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,672 |
|  | 274312354902625 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm |  |  | m | 8,400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 33,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,084 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 39 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc | 16,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  |  | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,400 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg | 6,400 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,008 |
|  | 2922140007000 | Macara |  |  | h-ut | 0,160 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 40 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm |  |  | m2 | 1,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  | h-om | 1,607 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,265 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg | 0,048 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg | 0,190 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 | 0,206 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut | 0,055 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,031 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 41 | RpCB10C | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,3 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  |  | h-om | 4,560 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 | 0,165 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 70,864 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,173 |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,181 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut | 0,424 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi tehnice |  |  |
|  |  | 5. Intrare acoperis |  |  |  |  |
| 42 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,040 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 43 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,640 |
|  | 2653102100830a | Ancora chimica |  |  | kg | 1,760 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 44 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф12 l=150 mm |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  | h-om | 1,200 |
|  | 287413631330039 | Ancora ф12 l=150 mm |  |  | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 50x50x3; Placa 70x70x4 |  |  | kg | 46,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  |  | h-om | 8,873 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,467 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  |  | h-om | 0,467 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg | 0,467 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg | 46,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  |  | kg | 0,234 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  | kw | 0,374 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg | 0,700 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 46 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t | 0,047 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  | h-om | 0,342 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 |  |  | kg | 0,564 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 |  |  | kg | 0,282 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg | 0,039 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  | kg | 0,141 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,070 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 47 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor./ Paonu Sandwich de perete PUR gr.50 mm |  |  | m2 | 7,300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  |  | h-om | 9,125 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,876 |
|  | 281123630490325 | Paonu Sandwich de perete PUR gr.50 mm |  |  | m2 | 7,669 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg | 24,061 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc | 22,557 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc | 22,557 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 1,316 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  |  | h-ut | 0,730 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 48 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panou Sandwich de acoperis PUR gr. 50 mm |  |  | m2 | 2,910 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 3,492 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,873 |
|  | 281123630490337 | Panou Sandwich de acoperis PUR gr. 50 mm |  |  | m2 | 3,028 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg | 7,658 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc | 8,905 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc | 8,905 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 0,537 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,146 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de exterior 900x1800h - 1buc |  |  | m2 | 1,620 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  |  | h-om | 1,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,130 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 1,620 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 6,480 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 0,810 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic |  |  | kg | 0,284 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 0,972 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  | kw | 1,620 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,032 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 50 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,120 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 51 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu ancora chimica, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,960 |
|  | 2653102100830a | Ancora chimica |  |  | kg | 2,640 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,120 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,180 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 52 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф16 l=200 mm |  |  | buc | 12,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  | h-om | 1,800 |
|  | 287413631330047 | Ancora ф16 l=200 mm |  |  | buc | 12,000 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 53 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Cornier 75x75x5; Placa 200x240x8; Otel beton d.18 |  |  | kg | 143,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  |  | h-om | 20,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,430 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  |  | h-om | 1,430 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse |  |  | kg | 143,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  |  | kg | 0,715 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  | kw | 1,144 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg | 1,430 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 2,860 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg | 2,860 |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 54 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t | 0,143 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  |  | h-om | 1,041 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 |  |  | kg | 1,716 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 |  |  | kg | 0,858 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg | 0,120 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  |  | kg | 0,429 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,214 |
|  |  | Total |  |  |  |  |