APROBAT:

Director general interimar

al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilorʼʼ

_______________________ Sergiu BEJAN

L.Ș. ʼʼ____ʼʼ ___________________2022

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea și montarea parapetelor metalice deformabile de

tip semigreu cu stâlpi și accesorii

1. Generalități

Parapetul metalic a sistemelor de siguranță rutieră este prin definiție un dispozitiv de protejare a vehiculelor, împotriva ieșirilor de pe platforma drumurilor, montat pe acostament sau mediana drumului, pentru separarea sensurilor de circulație și ghidarea optică a vehiculelor în trafic pe zonele periculoase de drum.

2. Obiect și domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziționarea și montarea parapetelor metalice pe sectoare de Drumuri Naționale, conform programului de instalare anexat la caietul de sarcini.

Parapetele sunt elemente constructive definite conform, SM SR EN 1317-1,2 și 3:2014 și CPD 02.07-2014.

- tipul de parapet deformabil pe drumurile naționale conform EN 1317 sunt următoarele.

• N1; N2 – protecție normală

Parapetele (stâlpi; lise; amortizator; etrier; dispozitive reflectorizante; elemente de prindere) sunt achiziționate în complet de către antreprenor.

Pentru protejare împotriva coroziunii, toate piesele din componența parapetului trebuie să fie zincate termic conform EN I SO 1461.

Alegerea tipului de parapet se face cu respectarea următoarelor reglementări tehnice specifice în vigoare, în principal, în funcție de:

• Clasa tehnică a drumului;

• Configurația terenului;

• Elementele geometrice în plan ale drumului;

• Înălțimea rambleelor și a zidurilor de sprijin;

• Alte condiții locale;

În cazul de față se aleg parapete deformabile de tip semigreu – Tip N2 (protecție normală).

3. Durata de realizare a obiectivului

Durata de executare a lucrărilor va începe de la data emiterii ordinului de începere și se va finaliza conform graficului de execuție, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

Durata de garanție a lucrărilor este data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecții.

Prezentul Caiet de Sarcini conține prescripții tehnice precum și alte condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite la execuția și montarea parapetelor deformabile.

În urma montării parapetelor de tip metalic, calitatea acestora și poziționarea trebuie să corespundă cu Normativul pentru sisteme de protecție pentru siguranța pe drumurile naționale și poduri – CP D.02.07-2014 și SM SR EN 1317.

Parapetul metalic deformabil poate fi utilizat numai dacă îndeplinește următoarele condiții:

• are Certificat de Conformitate emis de un organism de certificare notificat.

• are o Declarație de Performanță – a producătorului.

3.1. Demontarea parapetelor cu stâlpi și lise

Parapetele existente pe drumurile naționale sunt de tipul N2, cu lise care au lungimea de 4 m.

După demontarea liselor se vor extrage stâlpii mecanizat, în zonele în care aceasta operație nu afectează corpul drumului. Pentru zonele în care nu este posibilă extracția mecanizată, se va proceda la tăierea stâlpilor.

La sfârșitul lucrărilor cantitatea de stâlpi și lise, măsurată în metri liniari, rezultata din demontare va fi predată prin proces verbal de predare / primire reprezentantului Beneficiarului.

După demontarea stâlpilor din beton armat și transportarea lor la locul de depozitare, suprafața taluzului și acostamentele vor fi aduse la cotele de proiect prin efectuarea lucrărilor de profilare / tăiere suprafață.

4. Montarea stȃlpilor

Stȃlpii se vor monta, după pregătirea suprafeții acostamentului (desfacerea stâlpilor din beton, nivelarea acostamentului cu autogreider) cu respectarea cotelor și pantelor longitudinale indicate în planurile de execuție a producătorilor. Pe sectoarele de drum în curbă, stȃlpii se vor monta cu adaptare la curbă.

Lungimea stȃlpilor instalați și intervalul dintre aceștia sau dintre console trebuie să respecte planșele de execuție. Nu se admite găurirea sau sudarea stȃlpilor fără un acord obținut în prealabil de la furnizor. Stȃlpii se vor introduce sau fixa în conformitate cu specificațiile producătorului.

Suprapunerea liselor parapetului metalic se va face obligatoriu respectând principiul direcției de atac a traficului.

4.1 Montarea liselor din oțel

Se vor utiliza elementele care să permită execuția în limitele de toleranțe pe toate sectoarele unde este prevăzut montarea parapetelor, extremitățile parapetelor se vor proteja prin montarea de elemente de capăt sau se vor aduce la nivelul solului, respectiv prin îngroparea acestora.

Nu se admit poansonarea, găurirea, debitarea sau sudarea în teren fără un acord obținut în prealabil de la furnizor. Lisele se vor monta astfel încât bolțurile de dilatare să fie amplasate în centrul găurilor.

Lisele se vor asambla cu rosturile de înnădire suprapuse în sensul traficului. Ele trebuie fixate pe stȃlpi cu bolțuri galvanizate, șaibe și piulițe de mărimea și tipul indicate în planșele de execuție, puse la dispoziție.

Bolțurile de la rosturile de dilatație trebuie strȃnse atȃt cȃt este necesar pentru a permite elementelor de lisă să alunece longitudinal unele peste altele. Bolțurile trebuie să fie suficient de lungi pentru a ieși din piuliță cu minim 6 m.m. Exceptȃnd cazurile în care sunt necesare unele reglaje, bolțurile nu trebuie să depășească piulița cu mai mult de 13 m.m.

Pe parapet se vor monta dispozitive reflectorizante de culoare roșie și albe.

Dispozitivele de culoare roșie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers.

După ce se termină operațiunea de montare a liselor de parapete, acestea se vor spăla cu apă curată sub presiune.

4.2 Transportarea

În timpul transportării elementele parapetelor de tip metalic galvanizate se protejează în așa fel încȃt să nu se degradeze.

5. Controlul calității la montarea parapetelor

5.1 Asigurarea calității trebuie urmărită pe parcursul tuturor fazelor de montare a parapetelor de tip metalic.

Verificări ale tehnologiei de execuție se efectuează conform legislației în vigoare.

• Respectarea cotelor de montaj și a specificațiilor tehnice ale producătorului;

• Respectarea modului de așezare și suprapunere a liselor;

• Respectarea modului de realizare a îmbinărilor;

• Verificarea aspectului se face vizual;

• Planeitatea, continuitatea și așezarea liselor;

5.2 Verificarea montării parapetelor

Verificarea montării parapetelor de tip metalic se realizează cantitativ și calitativ.

• Controlul cantitativ constă în verificarea numărului elementelor componente ale parapetelor care s-au montat.

• Controlul calitativ constă în verificarea montării elementelor conform actelor tehnice în vigoare pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației rutiere pe drumurile publice.

• Verificările vizuale constă în verificarea îmbinărilor a suprapunerilor precum și planeității, rectilinității precum și integritatea, calității montării parapetelor de tip metalic.

6. Obligații și responsabilități executantului

Executantul este obligat:

• Să asigure prin mijloace proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate, montarea parapetelor de tip metalic conform prevederilor SM SR EN 1317 / 1,2,3,4 și 5;

• Să întocmească graficul de execuție a lucrărilor;

• Să obțină aprobarea instituirii restricțiilor de circulație de la administratorul drumului în baza avizului poliției conform „Normelor metodologice privind condițiile de închidere sau de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau protejarea drumului” aprobat prin ordinul nr.194/108 al Ministerul Afacerilor Interne și a Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, înregistrat la Ministerul Justiției nr.386 din 08.10.2004.

• Să respecte prevederile impuse prin aprobările respective;

• Să nu afecteze prin executarea lucrărilor mediul înconjurător sau alte proprietăți;

• Să remedieze defecțiunile apărute în perioada de garanție pe cheltuiala sa în termenele stabilite în contract;

7. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

• Să emită ordinul de începere a lucrărilor;

• Să sesizeze în scris executantul asupra defecțiunilor apărute în perioada de garanție;

8. Recepția parapetelor metalice

Recepția produsului, parapete metalice tip N2 se face la terminarea lucrărilor de către o comisie, cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini, prevederile standardelor EN și normative, precum și a reglementărilor și instrucțiunilor în vigoare privind recepția lucrărilor.

Recepția se face calitativ și cantitativ pe bază de proces-verbal de recepție.

Recepția produselor se face pe loturi după cum a fost montate, prin sondaj și cuprinde:

• Verificarea certificatelor de calitate;

• Verificarea aspectului general, pe suprafața liselor de parapet să nu existe zone negalvanizate (zincarea se verifică vizual).

• Verificarea dimensiunilor geometrice ale componentelor;

• Se vor verifica vizual toate elementele de prindere a liselor de stȃlpi, eclipse, amortizoare, șuruburi ca număr pentru o fixare corespunzătoare cât și dispozitivele reflectorizante.

Lucrari de instalare si montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | VOLUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. RAIONUL FALEȘTI |  |  |  |
|  |  | 1.1. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km141+680-141+945 |  |  |  |
| 1 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (108 buc) | m |  | 530,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 2 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 30,375 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 3 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 10,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 4 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 530,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de batut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 5 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în pozitie fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 13,144 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.2. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km149+045-149+395 |  |  |  |
| 6 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (56 buc) | m |  | 350,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 7 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 15,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 8 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 7,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 9 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 350,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de batut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 10 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în pozitie fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 8,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.3. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km159+550-159+800 |  |  |  |
| 11 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (46 buc) | m |  | 250,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 12 | TsI51C5k=2 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 12,938 |
|  | 3410540000007 | Autobasculantă-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 13 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 14 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 250,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de batut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 15 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 6,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.4. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km161+500-161+700 |  |  |  |
| 16 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (34 buc) | m |  | 200,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 17 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 50 km | t |  | 9,563 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 18 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 4,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 19 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 200,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de batut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 20 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 4,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.5. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km162+100-162+350 |  |  |  |
| 21 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (65 buc) | m |  | 250,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 22 | TsI51C5k=2 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 18,281 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 23 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 24 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de bătut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 25 | TrB22D3B | Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 6,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.6. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km163+700-164+200 |  |  |  |
| 26 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (88buc) | m |  | 500,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 27 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 50 km | t |  | 24,750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 28 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafetei taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 10,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 29 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 500,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de bătut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 30 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 12,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 2. RAIONUL TELENESTI |  |  |  |
|  |  | 2.1. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chiținău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km189+700-190+530 |  |  |  |
| 31 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (127 buc) | m |  | 830,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 32 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 35,719 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 33 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 16,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 34 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 830,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de batut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 35 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 20,584 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 2.2. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km190+830-191+130 |  |  |  |
| 36 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (100 buc) | m |  | 300,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 37 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 28,125 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 38 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 6,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 39 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 300,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de bătut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 40 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 7,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 2.3. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km191+320-191+540 |  |  |  |
| 41 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (170 buc) | m |  | 440,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 42 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 47,813 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 43 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 8,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder până la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 44 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 440,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de bătut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 45 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 10,912 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 2.4. M5-Fr.cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km192+430-192+780 |  |  |  |
| 46 | DF10B | Desfacerea stâlpilor din beton armat (40 buc) | m |  | 350,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara | h-ut | 0,0700 |  |
| 47 | TsI51C5k=2 | Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 50 km | t |  | 11,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 48 | TsE05Ak=3 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei taluzurilor cu trei parcursuri pe o urma | 100m2 |  | 7,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 49 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 350,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270003722 | Instalație de batut piloți | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 50 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t | t |  | 8,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri până la 9,9 TF cu braț cu zăbrele | h-ut | 0,0800 |  |

Autoritatea contractantă ____________

Data „____”_______________________