| Lucrari de confecționare și instalare paratrăsnet bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Blocul administrativ al Parlamentului RM

Rezistenta | (marca R)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Stilp metalic al paratrasnetului (металлическая стойка молнезащиты) |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau patial in beton (металлическая стойка молнезащиты) | kg | 120,75 |
| 2 | IzD10A | Vopsirea anticorozivăcu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clor | t | 0,12 |
|  |  | Capitolul 2. Nod 1 (1 buc) |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselelor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,00 |
| 4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C12,5 (M150) in grosime 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu siprafata mai mare de 16 mp | m2 | 1,00 |
| 5 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 4,00 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata. Otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление) | kg | 13,42 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor si structurilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu plumb si doua straturi de email clorcausiuc, a confectiilor si structurilor metalice | t | 0,013 |
| 8 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (распорный анкер HSL-3-(M10/40) | buc | 4,00 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (10 mm) | m2 | 1,00 |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Nod 2 (1 buc) |  |  |
| 11 | RCsB21A | Florarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc. | 4,00 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление) | kg | 10,00 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (распорный анкер HSL – 3 – G (M10/40) | buc | 4,00 |
| 15 |  | Bolt M12 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Nod 3 (1 buc) |  |  |
| 16 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, vind grosimea de 30 cm | buc | 4,00 |
| 17 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление) | kg | 15,90 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,016 |
| 19 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt M16) | buc | 4,00 |
| 20 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Bolt M12) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.