Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției:Armătură de blocare pentru conducte

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 3. | Клапан импульсный пружинный 8с-3-1 Pn40, Dn20, Tmax450 |  |  |  | ТУ 3740-002-15365247-2004, Присоединение к трубопроводу - под приварку. Рабочая среда -пар, материал корпуса - Сталь 20. Длина -170мм, вес - 6кг, пределы срабатывания - 0.25-1.2 Мпа. |  |  |
| - 4. | Задвижка 30с64нж Dn50, Pn25 |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Строительная длина-180мм, вес – 17кг. Материал корпуса – сталь 25Л. |  |  |
| - 5. | Задвижка 30с64нж Dn80, Pn25 |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Строительная длина - 210 мм, вес - 29 кг. Материал корпуса - сталь 25 Л. |  |  |
| - 6. | Задвижка 30с64нж Dn100, Pn25 |  |  |  | Задвижка клиновая двухдисковая стальная по ТУ 3741-002-01515108-2004, присоединение к трубопроводу – фланцевое. Рабочая среда -вода, пар, газ. Температура среды – до 425°С, привод -ручной с выдвижным шпинделем. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Строительная длина - 230 мм, вес - 41 кг. Материал корпуса - сталь 25 Л. |  |  |
| - 10. | Ремонтный комплект уплотнений к задвижке 2С-29-2Н Dn200, Pn100 |  |  |  | Задвижка запорная изготовлена по ТУ 3740-002-15365247-2004 Барнаульским котельным заводом. Заводской номер №958. |  |  |
| - 11. | Задвижка 30Ч6Бр Dn50 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. |  |  |
| - 12. | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. |  |  |
| - 13. | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. |  |  |
| - 14. | Задвижка 30Ч6Бр Dn300 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. |  |  |
| - 15. | Задвижка 30Ч6Бр Dn400 Pn16 |  |  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем по ГОСТ 5762-2002 и ТУ 3721-001-00324292-2011. Вид управления - ручной привод. Рабочая среда – пар, вода. Температура среды – 225°С. Присоединение – фланцевое. Размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015. Материал -корпус -серый чугун, уплотнительная поверхность - латунь. Уплотнение по шпинделю – сальниковое, между корпусом и крышкой - паронит. |  |  |
| 16. | Кран шаровой газовый Dn25, Pn25, L80mm |  |  |  | Рабочая среда: Вода, Газ, Воздух, Пар. Соединение: муфтовое. Номинальный диаметр DN (Ду): 25. Номинальное давление PN (Ру): 25. Резьба в дюймах: 1". Тип резьбы: внутренняя-внешняя. Материал корпуса: латунь. Уплотнение: PTFE. Монтажная длина (мм) : 76 мм. Тип крана: полнопроходной. Управление: Ручное. Минимальная температура рабочей среды: -20ºC. |  |  |
| 17. | Запорное устройство указателя уровня 12б2бк Ду-20, Ру-16 |  |  |  | Назначение - Устройство запорное указателя уровня жидкости 12б2бк устанавливается на котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для воды и др. жидких сред. Среда - жидкие среды при температуре до 200°С. Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Материал корпуса - латунь Привод - ручной Ду-20, Ру(кгс/см2)-16 |  |  |
| - 22. | Кран шаровой Dn15mm |  |  |  | Рабочие давление - 16 кгс/см2; Dn-15 мм; Температура рабочей среды - до 100⁰С; Управление ручное (бабочка); Присоединение к трубопроводу -муфтовая (FF); Корпус, шпиндель- латунь. |  |  |
| - 23. | Кран шаровой Dn20mm |  |  |  | Рабочие давление- 16 кгс/см2; Dn-20 мм; Температура рабочей среды-до 100⁰С; Управление ручное (бабочка); Присоединение к трубопроводу-муфтовая (FF); Корпус, шпиндель- латунь. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Armătură de blocare pentru conducte

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 3. | 42130000-9 | Клапан импульсный пружинный 8с-3-1 Pn40, Dn20, Tmax450 | шт | 1,0 |  |  |  |  | 45 zile din data semnării contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
| - 4. |  | Задвижка 30с64нж Dn50, Pn25 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. |  | Задвижка 30с64нж Dn80, Pn25 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. |  | Задвижка 30с64нж Dn100, Pn25 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10. |  | Ремонтный комплект уплотнений к задвижке 2С-29-2Н Dn200, Pn100 | к-кт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11. |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn50 Pn16 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12. |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn80 Pn16 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13. |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn100 Pn16 | шт | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn300 Pn16 | шт | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15. |  | Задвижка 30Ч6Бр Dn400 Pn16 | шт | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16. |  | Кран шаровой газовый Dn25, Pn25, L80mm | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17. |  | Запорное устройство указателя уровня 12б2бк Ду-20, Ру-16 | К-т | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22. |  | Кран шаровой Dn15mm | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23. |  | Кран шаровой Dn20mm | шт. | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: