| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii constructive (04/2021-C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bloc A |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Perete de sprijin |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 55,770 |
| 2 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 24,410 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 24,410 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 24,410 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,810 |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 96,220 |
| 7 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 | m3 | 23,000 |
| 8 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 36,270 |
| 9 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 | m2 | 36,270 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 41,410 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,414 |
|  |  | Capitolul 1.2. Restabilirea stratului de protectie a armaturii |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat | m2 | 62,000 |
| 13 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 62,000 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 62,000 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 62,000 |
| 16 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 62,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Detalii fixare pereti despartitori |  |  |
| 17 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 13,000 |
| 18 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari | buc | 13,000 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 223,400 |
| 20 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 13,000 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,223 |
|  |  | Capitolul 1.4. Groapa pompei |  |  |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,840 |
| 23 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,080 |
| 24 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,880 |
| 25 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5 | m3 | 0,196 |
| 26 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 | m3 | 0,900 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,360 |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,047 |
| 29 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 3,200 |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 4,320 |
| 31 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 | m2 | 4,320 |
| 32 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 3,570 |
|  |  | Capitolul 2. Bloc B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii |  |  |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat | m2 | 17,000 |
| 34 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 17,000 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 17,000 |
| 36 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 17,000 |
| 37 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 17,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Perete de sprijin |  |  |
| 38 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 11,790 |
| 39 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,400 |
| 40 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,400 |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,400 |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,640 |
| 43 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,650 |
| 44 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 | m3 | 5,000 |
| 45 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 6,940 |
| 46 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 | m2 | 6,940 |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,610 |
| 48 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,086 |
|  |  | Capitolul 2.3. Scara de acces SA-1 |  |  |
| 49 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190 | buc | 16,000 |
| 50 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1 | kg | 267,700 |
| 51 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,268 |
|  |  | Capitolul 3. Bloc B2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Perete de sprijin |  |  |
| 52 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 11,790 |
| 53 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,400 |
| 54 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,400 |
| 55 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,400 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,640 |
| 57 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,650 |
| 58 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 | m3 | 5,000 |
| 59 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 6,940 |
| 60 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 | m2 | 6,940 |
| 61 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,610 |
| 62 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,086 |
|  |  | Capitolul 3.2. Groapa pompei |  |  |
| 63 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,840 |
| 64 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,080 |
| 65 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,880 |
| 66 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5 | m3 | 0,196 |
| 67 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 | m3 | 0,900 |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,360 |
| 69 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,047 |
| 70 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 3,200 |
| 71 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 4,320 |
| 72 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 | m2 | 4,320 |
| 73 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 3,570 |
|  |  | Capitolul 3.3. Restabilirea stratului de protectie a armaturii |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat | m2 | 12,000 |
| 75 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 12,000 |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 12,000 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,000 |
| 78 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Scara de acces SA-1 |  |  |
| 79 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190 | buc | 16,000 |
| 80 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1 | kg | 267,700 |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,268 |
|  |  | Capitolul 4. Bloc C |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii |  |  |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat | m2 | 70,000 |
| 83 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 70,000 |
| 84 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 70,000 |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,000 |
| 86 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Detalii fixare pereti despartitori |  |  |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa P-1 | kg | 21,000 |
| 88 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 | m3 | 0,900 |
| 89 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,000 |
| 90 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,000 |
| 91 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9,800 |
| 92 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 10,000 |
| 93 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,010 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Groapa pompei |  |  |
| 94 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,840 |
| 95 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,080 |
| 96 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5 | m3 | 0,196 |
| 97 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 | m3 | 0,900 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,360 |
| 99 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,047 |
| 100 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 3,200 |
| 101 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 4,320 |
| 102 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 | m2 | 4,320 |
| 103 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 3,570 |
|  |  | Capitolul 4.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii |  |  |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat | m2 | 90,000 |
| 105 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 90,000 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 90,000 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 90,000 |
| 108 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 90,000 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Detalii fixare pereti despartitori |  |  |
| 109 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 110 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
| 111 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M10x108 | buc | 2,000 |
| 112 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,390 |
| 113 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 1,000 |
| 114 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,035 |
|  |  | Capitolul 4.2.3. Ancadramente goluri AG-1 |  |  |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 1,450 |
| 116 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 0,040 |
| 117 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 20,240 |
| 118 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 | buc | 12,000 |
| 119 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti | m2 | 1,510 |
|  |  | Capitolul 4.2.4. Ancadrament AG-2 |  |  |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 1,200 |
| 121 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 330 mm, k=(1,036/0,597)*(0,24/0,1)*0.9=3,75 | buc | 2,000 |
| 122 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,100 |
| 123 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Cota 3,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii |  |  |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat | m2 | 10,000 |
| 125 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 10,000 |
| 126 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 10,000 |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,000 |
| 128 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 10,000 |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Detalii fixare pereti despartitori |  |  |
| 129 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 130 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
| 131 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M10x108 | buc | 2,000 |
| 132 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 46,660 |
| 133 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 1,000 |
| 134 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,047 |
|  |  | Capitolul 4.3.3. Suport sub utilaj SU-1 |  |  |
| 135 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,810 |
| 136 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa P-1 | kg | 12,630 |
| 137 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 | m3 | 2,760 |
|  |  | Capitolul 4.3.4. Astuparea gaurilor in planseu |  |  |
| 138 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,540 |
| 139 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 20,000 |
| 140 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 1,980 |
| 141 | RpCD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 14,220 |
| 142 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 10,320 |
| 143 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,360 |
|  |  | Capitolul 4.4. Amplasarea scarilor linga axele 8 si J |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4.1. Scara Sm1 |  |  |
| 144 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 14,650 |
| 145 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,100 |
| 146 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 36,010 |
| 147 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,000 |
| 148 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 | m3 | 3,800 |
| 149 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,400 |
| 150 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,034 |
|  |  | Capitolul 4.4.2. Scara Scm2 si podestul scarii PScm2 |  |  |
| 151 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 7,800 |
| 152 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 2,790 |
| 153 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,170 |
| 154 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,940 |
| 155 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg, PI-1 | kg | 6,500 |
| 156 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Podestul scarii PScm2 | kg | 174,640 |
| 157 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,175 |
| 158 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 4.4.3. Acoperisul de protectie |  |  |
| 159 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1 | kg | 662,540 |
| 160 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,663 |
|  |  | Capitolul 4.5. Perete panou PP1 |  |  |
| 161 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,250 |
| 162 | RpIzE16A | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv | t | 0,150 |
| 163 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,150 |
| 164 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,000 |
| 165 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
| 166 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 1,320 |
| 167 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,800 |
| 168 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,100 |
| 169 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 8,350 |
| 170 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.6. Scara de acces SA-4 |  |  |
| 171 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190 | buc | 48,000 |
| 172 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1 | kg | 803,100 |
| 173 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,803 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.