CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor: Lucrări de demolare și consolidare la sediul Inspectoratului național de securitate publică din str. Doina, 102, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lucrări de demolare 1. Demontarea cota -3.60 |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane S=530+1877.2=2407.2m2 | m2 | 2 407,20 |
| 4 | CK12A k=0.8 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Демонтаж метал. дверей | m2 | 27,30 |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 31,05 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ограждение лестниц) | kg | 308,70 |
| 7 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 135,53 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 135,53 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 135,53 |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,79 |
|  |  | 2. Demontarea (cota 0.00) |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane S=648+1877.2=2525.2.2m2 | m2 | 2 525,20 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,40 |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 172,67 |
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc S=31.86+12=43.86m2 | m2 | 43,86 |
| 15 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 310,93 |
| 16 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 221,40 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (S=31.86+172.67+36.58=474.51m2) | m2 | 474,51 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (S=31.86+172.67+36.58=474.51m2) (стяжка из легкого бетона толщ. 3-5см) | m2 | 474,51 |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (снятие изоляции- ДВП под паркет) | m2 | 36,58 |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 53,69 |
| 21 | CK11C к=0,8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (витражи из PVC) | m2 | 60,60 |
| 22 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 15,27 |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (фанера) | m2 | 5,94 |
| 24 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ограждение лестниц) | kg | 308,70 |
| 25 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 227,90 |
| 26 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 227,90 |
| 27 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 227,90 |
| 28 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,94 |
|  |  | 3. Demontarea cota +3.60 |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane S=648+1877.2=2525.2.2m2 | m2 | 2 525,20 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27,00 |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 235,90 |
| 32 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 36,58 |
| 33 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 505,80 |
| 34 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment S=235.9+34.81+36.58=307.29m2 | m2 | 307,29 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (S=235.9+34.81+36.58=307.29m2) (стяжка из легкого бетона толщ. 3-5см) | m2 | 307,29 |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (снятие изоляции- ДВП под паркет) | m2 | 221,40 |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 60,80 |
| 38 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (casa scari) | m2 | 8,40 |
| 39 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ограждение лестниц) | kg | 308,70 |
| 40 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 18,00 |
| 41 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 258,30 |
| 42 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 258,30 |
| 43 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 258,30 |
| 44 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,81 |
|  |  | 4. Demontarea cota +7.20 |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane S=426.6+1386.3=1812.9.2m2 | m2 | 1 812,90 |
| 46 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 112,70 |
| 47 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 568,10 |
| 48 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 112,70 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (стяжка из легкого бетона толщ. 3-5см) | m2 | 112,70 |
| 50 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (снятие изоляции- ДВП ) | m2 | 112,70 |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 40,00 |
| 52 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (casa scari) | m2 | 8,40 |
| 53 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 18,20 |
| 54 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (ограждение лестниц) | kg | 308,70 |
| 55 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 205,60 |
| 56 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 205,60 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 205,60 |
| 58 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Демонтаж |  |  |
| 149 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25-57mm | m | 351,000 |
| 150 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76-89 mm | m | 100,000 |
| 151 | RpIC20C | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 mm | m | 82,000 |
| 152 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения, -1450 секций) | m2 | 433,500 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Демонтаж решеток К-0,8 | buc | 100,000 |
|  |  | Lucrări de consolidare |  |  |
|  |  | 1. Раздел Усиление конструкций по блоку А2 |  |  |
| 1 |  | Стены ( РЕ 4.5.6 .8 ) |  |  |
| 13 |  | Позиция Buiandrug T-1 ( PE-10 ) ( 2 buc ) |  |  |
| 14 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см | m | 6,00 |
| 15 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб | m | 6,00 |
| 16 | RCsB21CК=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 40 см | buc | 8,00 |
| 17 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер ) | kg | 93,44 |
| 18 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp( cетка 15*1,6) | kg | 411,20 |
| 19 |  | Ancondrament gol AG-1(PE11 ) |  | 0,00 |
| 20 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон В15 | m3 | 0,60 |
| 21 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 14,30 |
| 22 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 13,80 |
| 23 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 43,12 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton з/д | kg | 1,08 |
| 25 |  | Сonsolidare planseu CP1-1 ( PE12) |  | 0,00 |
| 26 | RpCB04B1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 37,20 |
| 27 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 103,60 |
| 28 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 260,40 |
| 29 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp( cетка 4br 1 150*150) | kg | 868,00 |
| 30 |  | Grinda Grm-1 ( PE13 ) |  | 0,00 |
| 31 | RpCB04B1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) Grm-1 | m3 | 1,00 |
| 32 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 10,24 |
| 33 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 38,60 |
| 34 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 87,00 |
| 35 |  | Усиление стен |  | 0,00 |
| 36 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 22,00 |
| 37 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 26,40 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,03 |
|  |  | 2. Раздел Copertina Ct3 |  |  |
| 48 | RCsB21CK=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm | buc | 8,00 |
| 49 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 8,00 |
| 50 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,11 |
| 51 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,11 |
| 52 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 4,75 |
|  |  | 3. Раздел Усиление конструкций по бл А1 |  |  |
| 53 |  | Деталь RSP |  | 0,00 |
| 54 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime ( бетонирование бетон м В12,5 ) | m2 | 6,50 |
| 55 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou Очистка бетоной поверхности | m2 | 134,00 |
| 56 | CG56B прим | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка из самовыравнивающей смеси Rezisto Tixo (RSP ) | m2 | 134,00 |
| 57 |  | Cтены |  |  |
| 69 |  | Позиция Buiandrug( T-2-6 ) (РЕ23 ) |  |  |
| 70 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см | m | 42,40 |
| 71 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб | m | 42,40 |
| 72 | RCsB21CК=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 40 см | buc | 59,00 |
| 73 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер ) | kg | 741,12 |
| 74 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,74 |
| 75 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp( cетка 15*1,6) | kg | 47,03 |
| 76 |  | Ancondrament gol AG-2 ,3(РЕ24 ) |  | 0,00 |
| 77 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон В15 | m3 | 3,00 |
| 78 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 40,20 |
| 79 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 71,00 |
| 80 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 288,40 |
| 81 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton з/д | kg | 5,40 |
| 82 |  | Сonsolidare planseu CPr-1 .2 PE25) |  |  |
|  |  | 4. Раздел Copertina Ct1.2 |  |  |
| 91 | RCsB21CK=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm | buc | 16,00 |
| 92 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 16,00 |
| 93 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,22 |
| 94 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,22 |
| 95 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 9,50 |
|  |  | 5. Раздел Усиление перегородок МС1,2,п1 |  |  |
| 96 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 57,78 |
| 97 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,06 |
|  |  | 6. Усиление блока А3 |  |  |
| 98 |  | Усиление стен ( PE26) |  | 0,00 |
| 101 |  | Sm1..1a.1b.2 |  |  |
| 102 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,00 |
| 103 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 20,40 |
| 104 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 51,30 |
| 105 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 130,50 |
| 106 |  | Scara metalica SCM1 (pe 30-32 ) |  |  |
| 116 |  |  |  |  |