| Directia Educatie, Tineret si Sport sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului a atelierului la Scoala auxiliara nr. 7

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucraria de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  | 411,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  | 86,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 411,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 4 | RpCH07A1 | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei | m2 |  | 411,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 5 | RpCH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 |  | 36,12 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,4000 |  |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1750 |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 6 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 4,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |
| 7 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 |  | 4,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 40,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0300 |  |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 411,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata grosime 0.45 mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  | 411,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
| 10 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg |  | 145,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 28112326309800 | Confectii metalice diverse Opritori de zapada | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 11 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  | 36,12 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |  |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |  |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 55,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 31,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |
| 14 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4400 |  |
| 15 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  | 5,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |