| "Centrala electrica fotovoltaica pentru AEE in sat.CISLA, r-nul.TELENESTI" | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice SMS-212 L |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m h-1m Коэффициент к трудозатратам=0,350 Коэффициент к машинам=0,350 |  | buc | 34,000 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 0,952 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,848 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  | kg | 13,600 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut | 5,712 |  |  |
| 2 | 33-02-013-13 |  | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  | t | 1,442 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,142 |  |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,007 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut | 3,144 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut | 1,629 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,029 |  |  |
| 3 |  |  | Piloti Pl-1 С 100*50*15*2,5 2020 мм |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 2547454578 |  | Piloti Pl-1 С 100*50*15*2,5 2020 мм |  | buc | 17,000 |  |  |
| 4 |  |  | Piloti Pl-2 С 100*50*15*2,5 3174 мм |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 25474545781 |  | Piloti Pl-2 С 100*50*15*2,5 3174 мм |  | buc | 17,000 |  |  |
| 5 |  |  | Contravinture Пк-1 U 60*40*2 2000mm |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 254544574 |  | Contravinture Пк-1 U 60*40*2 2000mm |  | buc | 17,000 |  |  |
| 6 |  |  | Grida traversala Бл-1 С 80*40*15*1,5 3300 мм |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 2544555878 |  | Grida traversala Бл-1 С 80*40*15*1,5 3300 мм |  | buc | 41,000 |  |  |
| 7 |  |  | Contravinture Рс-1 U 40*20*2 4000mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2545445741 |  | Contravinture Рс-1 U 40*20*2 4000mm |  | buc | 10,000 |  |  |
| 8 |  |  | Grida longitudinala Бн-1 С 120*50*15*2,5 3500 мм |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2545785454122 |  | Grida longitudinala Бн-1 С 120*50*15*2,5 3500 мм |  | buc | 40,000 |  |  |
| 9 |  |  | Piesa de unire Се-1 U 110*40*3 825 mm |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 254587874 |  | Piesa de unire Се-1 U 110*40*3 825 mm |  | buc | 14,000 |  |  |
| 10 |  |  | Bulon М12*30 DIN 6921 |  | buc | 454,000 |  |  |
|  | 254877854 |  | Bulon М12*30 DIN 6921 |  | buc | 454,000 |  |  |
| 11 |  |  | Piulita М12 DIN 6923 |  | buc | 454,000 |  |  |
|  | 25458545 |  | Piulita М12 DIN 6923 |  | buc | 454,000 |  |  |
| 12 |  |  | Saiba М12 DIN 9021 |  | buc | 900,000 |  |  |
|  | 25457845 |  | Saiba М12 DIN 9021 |  | buc | 900,000 |  |  |
| 13 |  |  | Filet М10*30 DIN 912 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 25478544 |  | Filet М10*30 DIN 912 |  | buc | 48,000 |  |  |
| 14 |  |  | Piulita М10 DIN 6923 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2545854512 |  | Piulita М10 DIN 6923 |  | buc | 48,000 |  |  |
| 15 |  |  | Saiba М10 DIN 9021 |  | buc | 96,000 |  |  |
|  | 2545784512 |  | Saiba М10 DIN 9021 |  | buc | 96,000 |  |  |
| 16 |  |  | Clema de capat 35 мм |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 25458974512 |  | Clema de capat 35 мм |  | buc | 40,000 |  |  |
| 17 |  |  | Clema de mijloc 35 мм |  | buc | 156,000 |  |  |
|  | 2545897451 |  | Clema de mijloc 35 мм |  | buc | 156,000 |  |  |
| 18 |  |  | Placa din aluminiu 60*60*3 |  | buc | 454,000 |  |  |
|  | 2545787545 |  | Placa din aluminiu 60*60*3 |  | buc | 454,000 |  |  |
| 19 |  |  | Bulon М8*30 DIN 933 |  | buc | 454,000 |  |  |
|  | 2548778542 |  | Bulon М8*30 DIN 933 |  | buc | 454,000 |  |  |
| 20 |  |  | Saiba М8 DIN 9021 |  | buc | 454,000 |  |  |
|  | 254578453 |  | Saiba М8 DIN 9021 |  | buc | 454,000 |  |  |
| 21 |  |  | Piulita М8 DIN 6923 |  | buc | 454,000 |  |  |
|  | 254585453 |  | Piulita М8 DIN 6923 |  | buc | 454,000 |  |  |
| 22 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 20/25, W8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  | m3 | 5,440 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 18,768 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,176 |  |  |
|  | 266310210000021 |  | Beton C 20/25, W8 |  | m3 | 5,660 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,552 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,264 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,360 |  |  |
| 23 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm |  | kg | 72,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,379 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam de10 mm |  | kg | 73,902 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice SMS-212 L |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |  |
| 24 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  | m3 | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 43,560 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 4,320 |  |  |
| 25 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pentru priza de pamint |  | m3 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,990 |  |  |
| 26 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,790 |  |  |
| 27 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru cablu |  | m3 | 33,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,230 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Articole de cablu |  |  |  |  |  |
| 28 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-2 |  | 1000 m | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,524 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  | h-ut | 0,082 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  | h-ut | 0,976 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  | h-ut | 1,195 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  | h-ut | 2,441 |  |  |
| 29 |  |  | Cablu SIP-2 3x35+1x54.6mm2 |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 110213525 |  | Cablu SIP-2 3x35+1x54.6mm2 |  | m | 100,000 |  |  |
| 30 |  |  | Clema de ancorare PA-1500 / ZAN-1500 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 255457454 |  | Clema de ancorare PA-1500 / ZAN-1500 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 31 |  |  | Consola de ancorare CA-1500 / KA-1500 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 25415455144 |  | Consola de ancorare CA-1500 / KA-1500 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 32 |  |  | Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50 |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 112007 |  | Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, ЛМ-50 |  | m | 30,000 |  |  |
| 33 |  |  | Clema A200 |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 112200 |  | Clema A200 |  | buc | 30,000 |  |  |
| 34 |  |  | Clema de strapungere ermetica PC 4-70 / ZPO |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 25454784541 |  | Clema de strapungere ermetica PC 4-70 / ZPO |  | buc | 2,000 |  |  |
| 35 |  |  | Clema PS 1-1 / PS1-1 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2455478457 |  | Clema PS 1-1 / PS1-1 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |  |  |  |
| 36 | RpEN01A |  | Incarcarea si descarcarea pilonilor metalici |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 4,470 |  |  |
| 37 | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 33,900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 300,000 |  |  |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,252 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,360 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,675 |  |  |
| 38 |  |  | Pilon metalic h=4m, D40 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 21135478 |  | Pilon metalic h=4m, d 40mm |  | buc | 3,000 |  |  |
| 39 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PEHD d 25) |  | 1 km | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,630 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  | m3 | 0,009 |  |  |
| 40 |  |  | Teava de polietilena PEHD D25 mm |  | m | 110,000 |  |  |
|  | 530-018214251 |  | Teava de polietilena PEHD D25 mm |  | m | 110,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru iluminatul exterior |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Piloni din beton armat SV 105-3 |  |  |  |  |  |
| 41 | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,560 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut | 0,830 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,280 |  |  |
| 42 |  |  | Pilon intermediar СВ110-3.5 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 211547 |  | Pilon intermediar СВ110-3.5 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,410 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 44 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut | 0,140 |  |  |
| 45 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 46 |  |  | Plita П-3и |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 21355475 |  | Plita П-3и |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Piloni din beton armat SV 105-3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( Intreruptor de sarcina BTHC NH-00 3P 80A 500V) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,380 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 48 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila min 80, ППН-33) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,510 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  |  |  | Total ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. BZUМ DDE-3 63A |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM DDE-3 (63A)) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,840 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 50 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH-32 IS 100A 4P ) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,060 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,760 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
| 51 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor bidirectional, trifazat cu transmiterea a datelor la distanta 380V 5(10A)) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 52 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (VA88-35/M6RT-160H 3P 63А (5-10)In) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  |  |  |  | Total BZUМ DDE-3 63A |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( ЩМП-03 IP54 350x300x150mm) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 16A 3P C) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 55 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA 47-29 3P D 63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 56 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Intrerupator diferential УЗО/SGPL 4P 63A 100mA) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 57 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29 50A 3P B) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 58 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiuni) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (cofret) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 60 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,432 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 61 |  |  | Priza simpla cu contact PE, IP55, Schuko 250V, 16A, IP55 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 215471111 |  | Priza simpla cu contact PE, IP55, Schuko 250V, 16A, IP55 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,734 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,204 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,204 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 63 |  |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 255414774 |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 64 | VC06C |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 28,900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,263 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,210 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 27,300 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 27,300 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,460 |  |  |
| 65 |  |  | Ventilator cu senzor fi 100 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 255578576 |  | Ventilator cu senzor fi 100 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-01-101-1 |  | Montare invertor On-Grid, 3P, 40kW |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,122 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,029 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,102 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,190 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,190 |  |  |
| 67 | 11-04-008-04 |  | Montarea modulului fotovoltaic (Pn) -580W |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 222,480 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 2,160 |  |  |
| 68 | 08-03-574-1 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 cu siguranta fuzibila 15A |  | 100 fire | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,016 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,012 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,122 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,012 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 69 |  |  | Conector de racord compatibil cu MC4 cu siguranta fuzibila 15A |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 255145641 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 cu siguranta fuzibila 15A |  | buc | 12,000 |  |  |
| 70 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (cofret) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 71 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 72 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V cu soclu) |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,040 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,908 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,720 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,960 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 73 |  |  | Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2544554774 |  | Sigurante fuzibile DC pentru PV 15A, 900-1000V |  | buc | 12,000 |  |  |
| 74 |  |  | Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC 2P / PV-30x , 1000V |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 254212454541 |  | Soclu siguranta fuzibila RT 18-32, DC EFH 10 DC 2P / PV-30x , 1000V |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 76 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat modular 1P 3P - 9 buc, Contactor / Declansator, timer programabil ) |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 77 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,490 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 1,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 78 |  |  | Corp de iluminat proiector LED POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2354444174 |  | Corp de iluminat proiector LED POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W |  | buc | 3,000 |  |  |
| 79 | 08-03-593-1 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,482 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,424 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 80 |  |  | Corp de iluminat LED cu montare aparenta, interior LED Horoz VALERIA-9 9 W |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2235541774 |  | Corp de iluminat LED cu montare aparenta, interior LED Horoz VALERIA-9 9 W |  | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,432 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 82 |  |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25787848 |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba |  | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,395 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,000 |  |  |
| 84 |  |  | Intreruptor IP44 16A, 250V, 1 clapeta |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 254578547 |  | Intreruptor IP44 16A, 250V, 1 clapeta |  | buc | 1,000 |  |  |
| 85 |  |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2554887 |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Articole de cablu |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,630 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 4,990 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 4,990 |  |  |
| 87 |  |  | Nisip |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 2515454545 |  | Nisip |  | m3 | 3,000 |  |  |
| 88 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu AVVG 4x35mm2 |  | 100 m | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,110 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,012 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,117 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,966 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,966 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,117 |  |  |
| 89 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC AVVG 4x35mm2 |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 255147544 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC AVVG 4x35mm2 |  | m | 30,000 |  |  |
| 90 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu ВВГнг5*4 mm2 |  | 100 m | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,590 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,007 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,175 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,029 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,273 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 2,254 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 2,254 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,273 |  |  |
| 91 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг5*4 mm2 |  | 100 m | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,920 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,312 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,312 |  |  |
| 92 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг5*4 mm2 |  | m | 150,000 |  |  |
|  | 2554745712121 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг5*4 mm2 |  | m | 150,000 |  |  |
| 93 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг 5*16mm2 |  | 100 m | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,620 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 94 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг 5*16mm2 |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 255474571217 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг 5*16mm2 |  | m | 5,000 |  |  |
| 95 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg PV1-F 1x6.0 |  | 100 m | 3,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 52,920 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,006 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,010 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 89,280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 89,280 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 36,720 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,075 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,088 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,864 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 12,528 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 12,528 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 16,704 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,864 |  |  |
| 96 |  |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 |  | m | 360,000 |  |  |
|  | 2154478454 |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x6mm2 PV1-F 1x6.0 |  | m | 360,000 |  |  |
| 97 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1, Cablu de comunicatii UTP) |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,696 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,124 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,320 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,880 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,008 |  |  |
| 98 |  |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 21544784554 |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 |  | m | 5,000 |  |  |
| 99 |  |  | Cablu de comunicatii UTP Cat 5Ew |  | m | 35,000 |  |  |
|  | 25545557114 |  | Cablu de comunicatii UTP Cat 5Ew |  | m | 35,000 |  |  |
| 100 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,842 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,046 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,120 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,830 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 101 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг3x2,5mm2 |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 255474571212178 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг3x2,5mm2 |  | m | 15,000 |  |  |
| 102 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГ3*4 mm2 |  | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,039 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,039 |  |  |
| 103 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг3*4 mm2 |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 25547457121218 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг3*4 mm2 |  | m | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |
| 104 | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,190 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 0,540 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 105 |  |  | Manusa retractabila 4*70 1kW |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 221547874 |  | Manusa retractabila 4*70 1kW |  | buc | 3,000 |  |  |
| 106 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,100 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 7,420 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 107 |  |  | Manson terminal pentru MUFE 4ПКТп-1-10/35 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2554878547 |  | Manson terminal pentru MUFE 4ПКТп-1-10/35 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 108 | 08-02-167-1 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,910 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,031 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,002 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 109 |  |  | Mufa de conectoare IEK 4KBHTп-35/50 4 * 35 - 50 mm2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25444574711 |  | Mufa de conectoare IEK 4KBHTп-35/50 4 * 35 - 50 mm2 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 110 |  |  | Curelusa de stringere ХС-180, d 10-45 mm |  | set | 200,000 |  |  |
|  | 254778787887 |  | Curelusa de stringere ХС-180, d 10-45 mm |  | set | 200,000 |  |  |
| 111 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic d32 mm, 25 mm) |  | 100 m | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,205 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,158 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,750 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,685 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,666 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,033 |  |  |
| 112 |  |  | Tub gofrat metalic d=32 mm |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 2585754 |  | Tub gofrat metalic d=32 mm |  | m | 10,000 |  |  |
| 113 |  |  | Tub gofrat metalic d=25 mm |  | m | 5,000 |  |  |
|  | 258575411 |  | Tub gofrat metalic d=25 mm |  | m | 5,000 |  |  |
| 114 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm |  | 100 m | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,010 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,600 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,033 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,243 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,033 |  |  |
| 115 |  |  | Tub gofrat 450N D40 mm |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 530-018214 |  | Tub gofrat 450N D40 mm |  | m | 30,000 |  |  |
| 116 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub gofrat 750N 20 mm sur |  | 100 m | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 66,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,008 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 48,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 48,800 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 4,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 128,000 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,440 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 3,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,440 |  |  |
| 117 |  |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur |  | m | 400,000 |  |  |
|  | 235514474 |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur |  | m | 400,000 |  |  |
| 118 | 10-06-037-01 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 Camin de cabluri 300x300x300 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,300 |  |  |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | kg | 3,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 119 |  |  | Camin de cabluri 300x300x300 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 255147541 |  | Camin de cabluri 300x300x300 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
| 120 |  |  | Banda de semnalizare a LEC |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 22154788521 |  | Banda de semnalizare a LEC |  | m | 100,000 |  |  |
| 121 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  | 100 m | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,504 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,274 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,044 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,016 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,472 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,127 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,099 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 122 |  |  | Canal cablu 60 x 40 x 2000 mm zinc zincat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 25574877 |  | Canal cablu 60 x 40 x 2000 mm zinc zincat |  | buc | 2,000 |  |  |
| 123 |  |  | Diblu sub surub d17 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 254745457 |  | Diblu sub surub d17 |  | buc | 24,000 |  |  |
| 124 |  |  | Voppsea neagra Spray 350 ml |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2545445774 |  | Voppsea neagra Spray 350 ml |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura pentru cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |  |  |  |
| 125 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  | 100 m | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,320 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,408 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 40,800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 2,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,006 |  |  |
| 126 |  |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 52144754 |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 |  | m | 20,000 |  |  |
| 127 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,620 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,630 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,091 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,154 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,191 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,154 |  |  |
| 128 | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 10 buc | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,145 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,355 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,270 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 129 |  |  | Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 3500 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 22536574451 |  | Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12,3500 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 130 |  |  | Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 4500 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2253657445 |  | Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 4500 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 131 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 10 buc | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,119 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,858 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,154 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,794 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,154 |  |  |
| 132 |  |  | Otel-carbon , rotund, diametru 20 mm L=2.5 m -4 buc, L=3 m - 7 buc |  | m | 31,000 |  |  |
|  | 25454854555 |  | Otel-carbon , rotund, diametru 20 mm L=2.5 m -4 buc, L=3 m - 7 buc |  | m | 31,000 |  |  |
| 133 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 80 mm2 |  | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,660 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,313 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 134 |  |  | Otel banda 20x4mm |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 255478454 |  | Otel banda 20x4mm |  | m | 10,000 |  |  |
| 135 |  |  | Distantier izolat ISO-A-1030, l=1030m sau constructie metalica prefabricata |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 255487441 |  | Distantier izolat ISO-A-1030, l=1030m sau constructie metalica prefabricata |  | buc | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Echipament monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |
| 136 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Switch POE MG1008PL |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,005 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
| 137 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,005 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
| 138 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panou |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,060 |  |  |
| 139 |  |  | Cablu HDMI, 20m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2355407999 |  | Cablu HDMI, 20m |  | buc | 1,000 |  |  |
| 140 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Router LTE / 3G / WiFi / WAN |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,005 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Echipament de supraveghere video |  |  |  |  |  |
| 141 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune , IP Camera PTZ |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 65,400 |  |  |
| 142 | 10-01-001-01 |  | Utilaj centrala: Video Registrator Techage 4Ch |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 29,400 |  |  |
| 143 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: HDD Seagate SkyHawk AI HDD 1TB |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,000 |  |  |
| 144 |  |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video |  | set | 2,000 |  |  |
|  | 24475458787 |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video |  | set | 2,000 |  |  |
| 145 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:BOX Model - ABS. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,120 |  |  |
| 146 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: Wi-Fi Disc Lite RBSXTsqG-5ac D, Wi-Fi OmniTik RBOmniTikG-5HacD |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,000 |  |  |
| 147 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:BOX Model - ABS. |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,180 |  |  |
| 148 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 /Switch PoE DH-PFS3006-4E T-60 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,760 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,340 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,600 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 2,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,040 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,260 |  |  |
| 149 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 1,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,452 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,356 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,920 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 14,030 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,057 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,023 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,184 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,011 |  |  |
| 150 |  |  | Cablu UTP Cat 6E |  | m | 115,000 |  |  |
|  | 2568977744 |  | Cablu UTP Cat 6E |  | m | 115,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de supraveghere video |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Echipament pentru iluminatul electric exterior |  |  |  |  |  |
| 151 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ВВГ нг 2*1,5 mm2 |  | 100 m | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,842 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,046 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,120 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,830 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 152 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izolatie PVC si manta PVC ВВГ нг 2x1,5 mm2 |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 12540000 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, оn izolatie PVC si manta PVC ВВГ нг 2x1,5 mm2 |  | m | 15,000 |  |  |
| 153 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,230 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 1,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 3,990 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 154 |  |  | Consola din metal pentru fixarea proiectorului de iluminat |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 330-01012 |  | Consola din metal pentru fixarea proiectorului de iluminat |  | buc | 3,000 |  |  |
| 155 |  |  | Constructie de ancorare a pilonului |  | set | 3,000 |  |  |
|  | 25478754 |  | Constructie de ancorare a pilonului |  | set | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament pentru iluminatul electric exterior |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea meterialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Intreruptor de sarcina BTHC NH-00 3P 80A 500V |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100010001001 |  | Intreruptor de sarcina BTHC NH-00 3P 80A 500V |  | buc | 1,000 |  |  |
| 157 |  |  | Siguranta fuzibila min 80A, ППН-33, |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 100010001002 |  | Siguranta fuzibila min 80A, ППН-33 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. БЗУМ DDE-3 63A |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Dulap BZUM DDE-3 (63A) IP 66 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100020001001 |  | Dulap BZUM DDE-3 (63A) IP 66 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 159 |  |  | Intreruptor de sarcina BH-32 IS 100A 4P |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1000100010203 |  | Intreruptor de sarcina BH-32 IS 100A 4P |  | buc | 2,000 |  |  |
| 160 |  |  | Contor bidirectional, trifazat cu transmiterea a datelor la distanta 380V 5(10A), ZMG 405CR4.sau analog 380V 5(10)A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100030001002 |  | Contor bidirectional, trifazat cu transmiterea a datelor la distanta 380V 5(10A), ZMG 405CR4.sau analog 380V 5(10)A |  | buc | 1,000 |  |  |
| 161 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, Ir=64A, BA88-33 / M6RT-160H 3P In=63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 10001000200123 |  | Intrerupator automat modular 3P, Ir=64A, BA88-33 / M6RT-160H 3P In=63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total БЗУМ DDE-3 63A |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Panou de distributie central PDC ЩМП-03 IP54 350x300x150mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100020001002 |  | Panou de distributie central PDC ЩМП-03 IP54 350x300x150mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 163 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 16A 3P C |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100010003001211 |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 40A 3P B |  | buc | 1,000 |  |  |
| 164 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 63A 3P B |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1000100030012113 |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 63A 3P B |  | buc | 1,000 |  |  |
| 165 |  |  | Intrerupator diferential УЗО/SGPL 4P 63A 100mA |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2558788474 |  | Intrerupator diferential УЗО/SGPL 4P 63A 100mA |  | buc | 1,000 |  |  |
| 166 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 50A 3P B |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100010003001217 |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 50A 3P B |  | buc | 1,000 |  |  |
| 167 |  |  | Limitator de supratensiuni, OPS-1 B 3P 30/60kA 400V |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 100030001001 |  | Limitator de supratensiuni, OPS-1 B 3P 30/60kA 400V |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1125437501 |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Invertor On-Grid, 400V, minim 4 intrari (4MPPT), Isc minim 26A, Pn=40kW, cu interfata pentru transmiterea datelor. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 221355869 |  | Invertor On-Grid, 400V, minim 4 intrari (4MPPT), Isc minim 26A, Pn=40kW, cu interfata pentru transmiterea datelor. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 170 |  |  | Modul fotovoltaic, Pn=580W, 12xU0= minim 600V, Eficienta modulului (n) minima=22% analog |  | buc | 72,000 |  |  |
|  | 2213558691 |  | Modul fotovoltaic, Pn=580W, 12xU0= minim 600V, Eficienta modulului (n) minima=22% analog |  | buc | 72,000 |  |  |
| 171 |  |  | Panou - COFRЕT Plastic IP65 ETI 485x287x112mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25245778754 |  | Panou - COFRЕT Plastic IP65 ETI 485x287x112mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 172 |  |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2541244544 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune DC 2P 20KA~40KA DC1000V |  | buc | 6,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2554047444 |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 174 |  |  | Intrerupator automat modular 1P BA 47-29 10A 1P C |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2548548745 |  | Intrerupator automat modular 1P BA 47-29 10A 1P C |  | buc | 4,000 |  |  |
| 175 |  |  | Intrerupator automat modular 1P BA 47-29 6A 1P C |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 25485487451 |  | Intrerupator automat modular 1P BA 47-29 6A 1P C |  | buc | 2,000 |  |  |
| 176 |  |  | Intreruptor curent Rezidual iIDK RCCB 2P 25A 30mA |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25485487452 |  | Intreruptor curent Rezidual iIDK RCCB 2P 25A 30mA |  | buc | 1,000 |  |  |
| 177 |  |  | Contactor / Declansator KM 22510, 220V, I=10A, 3P, NO |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25547844744 |  | Contactor / Declansator KM 22510, 220V, I=10A, 3P, NO |  | buc | 1,000 |  |  |
| 178 |  |  | Timer programabil 220V, I=15A programabil |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25478487744 |  | Timer programabil 220V, I=15A programabil |  | buc | 1,000 |  |  |
| 179 |  |  | Intrerupator automat iC60N 2P B0,5 (in pilon) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 24254545414 |  | Intrerupator automat iC60N 2P B0,5 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Echipament de monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | Switch POE MG1008PL MG1008PL |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 235584746 |  | Switch POE MG1008PL MG1008PL |  | buc | 1,000 |  |  |
| 181 |  |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 22154748 |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 182 |  |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 255347 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA |  | buc | 1,000 |  |  |
| 183 |  |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 225366471 |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U |  | buc | 1,000 |  |  |
| 184 |  |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 223654889787 |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD |  | buc | 1,000 |  |  |
| 185 |  |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2235144445 |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 186 |  |  | Monitor 32'', HDMI |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 23556485 |  | Monitor 32'', HDMI |  | buc | 1,000 |  |  |
| 187 |  |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 22534744 |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Echipament de supraveghere video |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | Camera externa IP Camera PTZ ,Digital Zoom - 16x Flip - 180°, Pixel - 2MP IP Techage EX |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2554877445457 |  | Camera externa IP Camera PTZ ,Digital Zoom - 16x Flip - 180°, Pixel - 2MP IP Techage EX |  | buc | 2,000 |  |  |
| 189 |  |  | Camera externa IP Camera PTZ ,Digital Zoom - 16x Flip - 180°, Pixel - 2MP IP Techage PTZ |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 255487744545 |  | Camera externa IP Camera PTZ ,Digital Zoom - 16x Flip - 180°, Pixel - 2MP IP Techage PTZ |  | buc | 1,000 |  |  |
| 190 |  |  | Registrator 4 canale 5MP Techage compatibil cu DVR-ul Techage 4Ch |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 254587845 |  | Registrator 4 canale 5MP Techage compatibil cu DVR-ul Techage 4Ch |  | buc | 1,000 |  |  |
| 191 |  |  | HDD Seagate Surveillance HDD 1TB |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2545487845 |  | HDD Seagate Surveillance HDD 1TB |  | buc | 1,000 |  |  |
| 192 |  |  | Cutie de distributie plastic ABS IP65, 100*100*50mm. Tip material - Plastic. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 25559887 |  | Cutie de distributie plastic ABS IP65, 100*100*50mm. Tip material - Plastic. |  | buc | 2,000 |  |  |
| 193 |  |  | Wi-Fi Disc Lite RBSXTsqG-5ac D |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 25586878 |  | Wi-Fi Disc Lite RBSXTsqG-5ac D |  | buc | 2,000 |  |  |
| 194 |  |  | Wi-Fi OmniTik RBOmniTikG-5HacD |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25558774 |  | Wi-Fi OmniTik RBOmniTikG-5HacD |  | buc | 1,000 |  |  |
| 195 |  |  | BOX Model - ABS. Dimensiuni (L x W x H x Ш) - 300 x 400 x 170 mm. Gradul de protectie (IP) - IP66. Tip material - Plastic. |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 25559887111 |  | BOX Model - ABS. Dimensiuni (L x W x H x Ш) - 300 x 400 x 170 mm. Gradul de protectie (IP) - IP66. Tip material - Plastic. |  | buc | 3,000 |  |  |
| 196 |  |  | Switch PoE DH-PFS3006-4E T-60 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 254787845 |  | Switch PoE DH-PFS3006-4E T-60 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de supraveghere video |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Echipament pentru iluminatul electric exterior |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P C 6A |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2425454541 |  | Intrerupator automat BA 47-29 1P C 6A |  | buc | 2,000 |  |  |
| 198 |  |  | Intrerupator automat BA 47-29 10A 1P B |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 24254545412 |  | Intrerupator automat BA 47-29 10A 1P B |  | buc | 1,000 |  |  |
| 199 |  |  | Intrerupator curent Rezidual iIDK RCCB 2P 25A 30mA |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25425445747 |  | Intrerupator curent Rezidual iIDK RCCB 2P 25A 30mA |  | buc | 1,000 |  |  |
| 200 |  |  | Contactor KM 22510, 220V In-10A, 2P NO |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 740-0251 |  | Contactor KM 22510, 220V In-10A, 2P NO |  | buc | 1,000 |  |  |
| 201 |  |  | Timer In-15A, Ub-220V programabil |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 22124587 |  | Timer In-15A, Ub-220V programabil |  | buc | 1,000 |  |  |
| 202 |  |  | Intrerupator automat iC60N 2P B0,5 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 24254545414 |  | Intrerupator automat iC60N 2P B0,5 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament pentru iluminatul electric exterior |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |