Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ ȘTEPA Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitaţia Publică

- Denumirea autorităţii contractante: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţiei: Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul  2025.

|  | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată | U/M | Canti- tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 Bandaje tubulare |  |  |  |
| 1 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior( marime B) | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. | buc | 100 |
| 2 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior( marime C | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație | buc | 200 |
| 3 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (marime D) | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație | buc | 50 |
| 4 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru șold / trunchi mare/subțioară (marime E) | Lungimea 25 m Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație | buc | 30 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 62000.00 |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Consumabile pentru apartul de ionizare a aerului |  |  |  |
| 1 | Filtru antistatic pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru antistatic (pre -electrostatic) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 2 | Filtru antibacterian pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru antibacterian ( Filtru Mediu) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 40 |
| 3 | Filtru HEPA pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru HEPA pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 4 | Filtru antialergeric pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru antialergic (filtru antialergic tratat cu Ag) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| 5 | Filtru ade carbon activ pentru purificarea aerului (ionizator) | Filtru de carbon active (filtru dezodorizant CA) pentru purificarea aerului compatibil cu Ionizatorul Therapy Air iON PWC -570. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 27600,00 |  |  |  |  |
| Se va încheia Contract de mentenanță continue (instalarea filtrelor noi și curățarea lor), anexarea planului de mentenanță planificată. Prezintarea certificatului de calitate internațional CE emis de producătorul echipamentelor (accesoriilor) susnumite. |  |  |  |  |

|  | Lot 3 Pelicula radiologică compatibila cu imprimanta Colenta High CAP XP (dispozitiv de radiodiagnostic digital Dry Laser imaging film DLNL sau DL-ML) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelicula radiologica 35cm x 43 cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (100 buc/cutie) | 1500 | buc |
| 2 | Pelicula radiologica 20 cm x 25cm | Ambalaj: buc = cutii Termen de valabilitate min. 24 luni (150 buc/cutie) | 3750 | buc |
| Valoarea estimativă totală pe lot 165700,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Consumabile si accesorii pentru terapia cu presiune negativă a plăgilor (V.A.C.) cu argint |  |  |  |
| 1 | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 50 |
| 2 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Large | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (24 -27 x 14-16 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 25 |
| 3 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Medium | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (17-19 x 11-13,5 x 3-4 cm) , două câmpuri adezive. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 30 |
| 4 | Set de pansamente cu continut de argint pentru terapie VAC, Small | Pansament cu conținut de argint, steril ,de unica folosință , utilizat în sistemele de terapie cu presiune negativă la nivelul plăgilor. Setul conține :Un pansament din spumă poliuretanică (9-11 x 6-8,5 x 3-4 cm), un câmp adeziv. Tubulatură de conexiune la compatibilitatea recipientului de colectare. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). Termen de valabilitate min. 24 luni | buc | 10 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 150 000,00 |  |  |  |  |

| 1 | Lot 5 Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei. Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. |  | buc |  | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe 7200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Consumabile pentru aspiratoare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vas colector | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod.New Hospivac 350 Full 5, Volum – 4 litri |  | buc |  | 4 |  |
| 2 | Vas colector | Vas collector, reutilizabil, rezistent la presiune, compatibil cu aspiratorul chirurgical mod. SA01HT , Volum – 5 litri |  | buc |  | 4 |  |
| Valoarea estimativă totală pe 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lot 7 Hirtie pentru printer video USG 110S | Hîrtie termică pentru videoprint pentru USG (DURICO, High Quality); dimensiunile 110 mm x 20 m., tip hîrtie rulou, culoare alba, diametru intern – 12 mm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | Rul |  | 60 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 9000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lot 8 Depărtător de agrafe metalice | Compatibil cu capsatorul de piele Metal: oțel inoxidabil Să suporte sterilizări multiple Certificat CE să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47; Certificat ISO 13485 |  | buc |  | 30 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 Material de sutură neabsorbabil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polypropylen monofilament USP 3/0 (EP 2) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 24 mm | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc |  | 600 |  |
| 2 | Polypropylen monofilament USP 2/0 (EP 3) L- 75cm, 1ac cutting 3/8 30 mm | Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc |  | 600 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 14000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Material de sutura absorbabil |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polyglycolic acid USP 2/0 (EP 3) L-75cm, 1ac 3/8, cutting 30 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 2/0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 30 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj:ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc |  | 120 |  |
| 3 | Polyglycolic acid USP 3/0 (EP 2) L-75cm, 1ac 3/8 , cutting 24mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP3/0 (EP2). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 75 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura 3/8 si lungimea 24 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 |  | buc |  | 120 |  |
| 5 | Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 |  | buc |  | 1500 |  |
| 6 | Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm | PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc |  | 8000 |  |
| 7 | Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm | Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. |  | buc |  | 1800 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 152 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 11 Consumabile și accesorii pentru ventilatoare Mindray SV300 și SV650 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sensor de oxygen ventilator Mindray SV300 și SV650 | Sensori pentru oxygen compatibil cu ventilator Mindray SV300 și SV650, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  | buc |  | 4 |  |
| 2 | Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream * | Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului. |  | buc |  | 6 |  |
| 3 | Capcană de condens pentru modulul de CO2 sidestream * | Compatibil cu ventilator Mindray SV650, cod de referință PN:115-043022-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului. |  | buc |  | 8 |  |
| 4 | Baterie reîncărcabilă | Compatibil cu ventilator Mindray SV300, cod de referință PN:115-025022-00, cu instalare și testare , garanție , minimum 1 an |  | buc |  | 3 |  |
| 5 | Sensor de oxygen | Sensori pentru O2( ap. ventilație artificială, mod. ,, IV ent 201), cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  | buc |  | 2 |  |
| 6 | Baterie reîncărcabilă | Compatibil cu ventilator mod. ,, IV ent 201, cu instalare ăn dispozitiv și testare , garanție , minimum 1 an |  | buc |  | 2 |  |
| 7 | Sensor de oxygen masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | Sensor de oxygen comatibil cu masina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referințî MOX2, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  | buc |  | 3 |  |
| 8 | Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO | Linie de monitorizare gaz pentru modulul de CO2 sidestream ventilator Mindray SV300/SV650 si mașina de anestezie Mindray WATO EX-65 PRO, cod de referință PN : 115-043017-00, cu instalarea în dispozitivul medical. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului.) |  | buc |  | 8 |  |
| 9 | Kit de mentenanță ventilator Mindray SV300 | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV300,cod de referință 115-028397-00 - Valva membranei de expirare - Filtru Hepa - Filtru de praf a ventilatorului. Instalarea în dispozitivul medical |  | buc |  | 3 |  |
| 10 | Kit de mentenanță ventilator Mindray SV650 | Kit de mentenanță 1 an pentru ventilatorul Mindray SV650,cod de referință 115-049765-00 1.Valva membranei de expirare 2.Filtru Hepa 3. Filtru de praf a ventilatorului 2 buc. 4. Filtru de zgomot. 5 Microfiltru Aer.6. Microfiltru O2. Instalarea în dispozitivul medical |  | buc |  | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 42 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 12 Filtre pentru aspirator chirurgical | Filtre pentru aspirator chirurgical de unică folosință, compatibil cu aspiratorul chirurgical model SA01HT (Elmasar Medikal, Turcia) |  | buc |  | 900 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 86 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 13 Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) | Lama pentru dermatom sterile ( Watson - autor) |  | buc |  | 200 |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot 43 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 14 Consumabile pentru diatermie (dispozitiv electro-chirurgical) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | #### Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  | buc |  | 1 |  |
| 2 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  | buc |  | 2 |  |
| 3 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  | buc |  | 2 |  |
| 4 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  | buc |  | 2 |  |
| 5 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China | Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil |  | buc |  | 4 |  |
|  | Valoarea estimativă totală pe lot 12540,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 15 Pulsoximetru pentru monitoare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model BMO210D, Mindray |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor , model BMO210D, Mindray, China |  | buc |  | 20 |
| 2 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model iM8 Edan, China |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model iM8 Edan, China |  | buc |  | 2 |
| 3 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor model -JR200D, Mindray China, - MEC2000, Germania |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor, model JR200D, Mindray China, MEC2000, Germania |  | buc |  | 10 |
| 4 | Pulsoximetru pentru monitoare tip BMO210D (BMV, China) |  | Finger Sensor plasament +Sp O2 sensor cablu de extensiune pentru conectarea la monitor (sensor extension cable intro the SpO conector on monitor) |  | buc |  | 10 |
| 5 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor IM60 |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60(Edan, China) |  | buc |  | 2 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 40280,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lot16 Consumabile pentru sterilizare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 10 |
| 2 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 5 |
| 3 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 150mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 10 |
| 4 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 20 |
| 5 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 20 |
| 6 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 20 |
| 7 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 15 |
| 8 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 60 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lotul 17 Cearșaf de unica folosinta | Cearsaf de unica folosinta in rulouri 200mx80cm, material nețesut, nesteril. | buc | 20 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000,00 |  |  |  |  |
| 1 | Lot 18 Comprese impregnate cu unguent pentru arsuri, 10x20 cm | Comprese 10cm x 20cm sterile impregnate cu Unguent cu conținut de Helianthus oleum, Olivae oleum, Cera, Gum rosin, Boswellia carterii extract, Chamomilla recutita extract, Calendulae officinalis flower extract, Cinnamonum Camphora Bark oil, Limonene .Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100 000,00 |  |  |  |  |

|  | Lot 19 Accesorii pentru tonometru mecanic | Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre manuale. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | buc | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1300,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 20 Accesorii pentru instalația radiologică, mod. XFM, ItaRay, Italia | Set amortizatoare brat XFM, pentru aparatul radiologic, mod. XFM, ItaRay, Italia *Oferta șă includă instalarea pieselor | set | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 44000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 21 Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml | Aerosol cu conținut de dioxid de titan nanocristalin cu ioni de argint monovalenți legați covalent, în prezența Clorurei de Benzalconiu, 125 ml | buc. | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 35000,00 |  |  |  |  |

|  | Lot 22 Consumabile pentru Dispozitiv medical (sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar , mod. Vivostat A/S, Danemarca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set Fibrină Cod VS 302 | Set Fibrină pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 | set | 5 |
| 2 | Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) | Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) pentru sistemul de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar, mod.Vivostat, PRO800, APL404 | set | 15 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 243652,00 |  |  |  |  |

|  | Lot 23 Soluție pe bază de poliexanidă și betaină, 1000ml | Soluție pentru tratamentul plăgii arse, sterilă, incoloră, gata de utilizare. Pentru irigarea și pregătirea patului plăgilor arse în vederea tratamentului ulterior. Pentru curățarea și tratarea plăgilor acute și cornice, a arsurilor inclusivde gradul III-IV. Pe baza de betaină și polihexanidă (poliaminopropil biguanidă) toleranțăși biocompatibilitate crescută a produsului cu țesuturile. Se permite utilizarea pentru o perioada de până la 8 săptămâni după ce afost deschis ambalajul pentru prima dată. Să poată fi folosit la tratarea plăgiilor colonizate critic și /sau infectate. Să absorbă mirosurile neplăcute provenite din plagă. Certificat CE, ISO. Ambalaj 1000 ml | litru | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea estimativă totală pe lot 145000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 24 Tub bactericid |  |  |  |
|  | Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm. | Tub bactericid - destinat utilizarii in spitale, pentru sterilizarea aerului si suprafetelor, în sala operație, sala proceduri, pansamente. Tub bactericid fără ozon, 30W tip T8, soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 10000 ore. | buc | 200 |
|  | Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm. | Tub bactericid - destinat utilizarii in spitale, pentru sterilizarea aerului si suprafetelor, în sala operație, sala proceduri, pansamente. Tub bactericid fără ozon, 15W, tip T8, soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254 ± 1. Durata de viata tub ≥ 10000 ore. | buc | 60 |
|  | Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. | Corp cu reflector prevazut pentru doua tuburi bactericide 15W tip T8. Lungime tubului 445 ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. | buc | 30 |
| - Garanția – min. 12 luni de la momentul livrării (certificate de garanție) - Certificate de calitate DEKRA ISO 9001:2015 /Declarație de conformitate - Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre - Instrucțiuni de utilizare |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 52600,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 25 Consumabile pentru sisitemul de încălzire a pacientului |  |  |  |
|  | Pătură încălzire pacient , adult | Pătură încălzire pacient, adult, mărimi: Partea superioară 2010*760 mm (MA2260) Jumătatea superioară 1600*760 mm (MA2265) Sub corp completet 2200*900 mm (MA2400) | buc | 480 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 96 000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 26 Pansament pentru arsuri |  |  |  |
|  | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm | Pansament atraumatic impregnat cu antiseptice sau unguent neutru 10x20 cm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 500 |
|  | # Pansament impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm | # Pansament tip plasă, impregnat cu unguent neutru si argint 10cmx20cm . Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | 500 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 80 000,00 |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului.

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Livrarea va avea loc până la orele 15:30

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată. | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice | - în cazul în care este emisă de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului; - în cazul transferului la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 | da |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |
|  | Cerințe obligatorii : | Operatorii economici la solicitare vor prezenta mostre și alte clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (licitației deschisă) conform planului de achiziții.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai  scăzut și calitatea produsului.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Pretul cel mai scazut pe lot si calitatea produsului |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- pe: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în  limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare 01.04.2026

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:DA

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform termenului stabilit SIA “RSAP”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Alte informații relevante: nu

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor - președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.

- Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Onoicu Tatiana - membru, farmacistă- diringinte.

- Tulbure Vasile - membru șef secție ,,Ortopedie şi Traumatologie’’.

- Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Munteanu Aureliu - membru, şef secţie ,,Anesteziologie și terapie intensivă’’.